Исх. № 01-11081/22и от 17 ноября 2022 года

# Об аварийном, экстремально высоком и

высоком загрязнении окружающей среды,

а также радиационной обстановке на

территории России в октябре 2022 года

Росгидромет сообщает об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов, а также о радиационной обстановке на территории Российской Федерации в октябре 2022 года.

- Аварийное загрязнение окружающей среды.

  - Атмосферный воздух.

В октябре 2022 года сведений об авариях, вызвавших загрязнение атмосферного воздуха в населенных пунктах, не поступало. Стационарной сетью наблюдений повышенных уровней загрязнения атмосферного воздуха, обусловленных аварийными ситуациями, не было зарегистрировано.

  - Водные объекты.

19 октября сотрудниками ГБУ Самарской области «Природоохранный центр» (лицензиат Росгидромета) были отобраны пробы воды в реке Падовой (бассейн Волги)      в двух контрольных точках, расположенных в 500 м выше и в 500 м ниже места выпуска сточных вод ООО «Самарский Стройфарфор». 	На основании результатов анализа отобранных проб воды было зарегистрировано: 	в 500 м выше места выпуска сточных вод – высокое загрязнение (ВЗ) легкоокисляемыми органическими веществами по БПК5        (12 ПДК), в 500 м ниже места выпуска сточных вод – экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ) легкоокисляемыми органическими веществами по БПК5 (30 ПДК) и дефицит кислорода, соответствовавший уровню ВЗ (2,8 мг/л). По данным лицензиата, загрязнение воды в реке Падовой было обусловлено сбросом сточных вод ООО «Самарский Стойфарфор» и поселковой канализацией.

В связи с информацией о нефтяных пятнах, наблюдавшихся 19 октября на водной поверхности Ершовского залива Иркутского водохранилища (река Ангара), специалистами ФГБУ «Иркутское УГМС» Росгидромета 20 октября было проведено экспедиционное обследование места аварийного загрязнения, в ходе которого были произведены визуальные наблюдения, а также осуществлен отбор проб воды                       в трех контрольных точках: у пирса лодочной станции ООО «Промтэк» (в месте загрязнения), у деревни Новогрудинина Иркутской области и в районе залива Якоби Иркутского водохранилища (перед плотиной Иркутской ГЭС). В ходе визуального обследования наблюдались многочисленные нефтяные пятна. На основании результатов химического анализа отобранных проб воды было установлено, что содержание нефтепродуктов в первой контрольной точке составляло 2 ПДК, а во второй и третьей было менее норматива ПДК. Поскольку аварийное загрязнение нефтепродуктами произошло вблизи Ершовского водозабора (единственного источника питьевого водоснабжения городов Иркутск и Шелехов), 21 октября специалистами                       ФГБУ «Иркутское УГМС» Росгидромета был продолжен контроль за качеством воды        в Иркутском водохранилище: были отобраны повторные пробы воды у пирса лодочной станции ООО «Промтэк», в районе залива Якоби, а также в акватории Ершовского залива в 200 м от береговой линии и в 800 м от места аварии (в 193 м от берега). Как показали результаты химического анализа отобранных проб воды, превышение норматива ПДК     по нефтепродуктам было зарегистрировано только в пробах воды, отобранных у пирса лодочной станции ООО «Промтэк» (2 ПДК), в других контрольных точках содержание нефтепродуктов не превышало норматива ПДК. По предварительным данным, нефтяное загрязнение было обусловлено пожаром на маломерном судне. По данным Главного Управление МЧС России по Иркутской области, площадь нефтяного загрязнения составляла порядка 0,25 км2.

31 октября в ФГБУ «Дальневосточное УГМС» Росгидромета поступила информация из Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора               об обнаружении на водной поверхности реки Амур в черте г. Благовещенска Амурской области нефтяного пятна площадью порядка 800 м2. С целью контроля за аварийной ситуацией специалистами ФГБУ «Дальневосточное УГМС» Росгидромета был произведен расчет времени добегания нефтяного загрязнения, в соответствии с которым установлен график осуществления визуальных наблюдений и отбора проб воды в реке Амур             для проведения последующего химического анализа по определению содержания нефтепродуктов: 31 октября-2 ноября – у села Пашково Облученского района Еврейской автономной области, 3-4 ноября – у села Екатерино-Никольское Октябрьского района Еврейской автономной области, 3-5 ноября – у села Нижнеленинское Ленинского района Еврейской автономной области, 6-8 ноября – в г. Хабаровске (в районе гидростанции).      В ходе проведения визуальных наблюдений в перечисленных выше пунктах наблюдений признаков загрязнения нефтепродуктами водной поверхности реки Амур обнаружено      не было, на основании результатов химического анализа отобранных проб воды превышений норматива ПДК по нефтепродуктам зарегистрировано не было.

2. Экстремально высокое загрязнение окружающей среды (ЭВЗ).

2.1. Атмосферный воздух.

По данным автоматизированного стационарного пункта территориальной системы наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха Правительства Самарской области, расположенного в жилом районе «Волгарь» г.о. Самары, 9 октября 2022 г.                           в 23 час. 00 мин. при неблагоприятных для рассеивания загрязняющих веществ метеорологических условиях был зарегистрирован случай экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха сероводородом, концентрация которого достигала 50,4 ПДКм.р. (для сравнения: в октябре 2021 года – не зарегистрировано).

2.2. Водные объекты.

В октябре 2022 года на территории Российской Федерации случаи                             ЭВЗ поверхностных вод веществами 1-го и 2-го классов опасности (превышение ПДК        в 5 и более раз) наблюдательной сетью Росгидромета были зарегистрированы 4 раза          на 3 водных объектах (для сравнения: в октябре 2021года - 1 раз на 1 водном объекте).

Случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 3-го и 4-го классов опасности (превышение ПДК в 50 и более раз) были отмечены наблюдательной сетью Росгидромета                                                                   16 раз на 13 водных объектах (для сравнения: в октябре 2021 года – 17 раз на 14 водных объектах).

Таким образом, всего в октябре 2022 года случаи ЭВЗ поверхностных вод загрязняющими веществами 1-4 классов опасности были зафиксированы наблюдательной сетью Росгидромета 20 раз на 16 водных объектах (для сравнения: в октябре 2021 года -            18 раз на 15 водных объектах).

Пеpечень случаев ЭВЗ представлен в приложении 1.

Основные источники загрязнения - предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также жилищно-коммунального хозяйства.

3. Высокое загрязнение окружающей среды (ВЗ).

3.1. Атмосферный воздух.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха веществом 2 класса опасности – сероводородом - были зарегистрированы по данным непрерывных  наблюдений в г.о. Самара (5 случаев продолжительностью от 20 мин. до 2 час. 20 мин.,    до 40,4 ПДКм.р.), в пгт. Селенгинск (с. Брянск) Республики Бурятии (1 случай,                 12,0 ПДКм.р.), в г. Чита Забайкальского края (1 случай, 12,1 ПДКм.р.).

Таким образом, в октябре 2022 г. по данным непрерывных наблюдений                     в атмосферном воздухе 3 населенных пунктов в 7 случаях были зарегистрированы концентрации загрязняющих веществ более 10 ПДКм.р. (для сравнения: в октябре            2021 года – по данным непрерывных наблюдений в 3 городах в 13 случаях длительностью от 20 мин. до 180 мин. и по данным дискретных наблюдений – в 7 городах в 9 случаях,       а также в связи с началом отопительного сезона в 2 населенных пунктах Республики Бурятии в 2 случаях и 1 городе Забайкальского края в 3 случаях).

Кроме того, в дополнение к ранее представленной справке об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении окружающей среды и радиационной обстановке на территории России в августе 2022 г. сообщаем, что высокие среднемесячные концентрации вещества 1 класса опасности - бенз(а)пирена по данным дискретных наблюдений были зарегистрированы в Иркутской области: в г. Черемхово      (1 случай, 16,6 ПДК) и в г. Свирск (1 случай, 10,4 ПДК).

3.2. Водные объекты.

В октябре 2022 года на территории Российской Федерации было зарегистрировано                                                                        111 случаев ВЗ на 63 водных объектах (для сравнения: в октябре 2021 года – 124 случая ВЗ на 64 водных объектах).

Перечень случаев высокого загрязнения водных объектов приведен в приложении 2. Процентное соотношение случаев ВЗ, отмечавшихся в течение месяца в бассейнах крупнейших рек страны, приведено в таблице 2.

Таблица 2

Процентное соотношение случаев ВЗ, отмечавшихся в течение месяца

в бассейнах крупнейших рек страны

| № п/п | Бассейн реки | Процент от общего количества зарегистрированных случаев ВЗ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тобол | 17 |
| 2 | Обь | 10 |
| 3 | Ока | 10 |
| 4 | Амур | 6 |
| 5 | Волга | 6 |
| 6 | Северная Двина | 6 |
| 7 | Нева | 6 |
| 8 | оз. Байкал | 6 |
| 9 | Дон | 5 |
| 10 | Днепр | 2 |
| 11 | Енисей | 1 |
| 12 | Кама | 1 |
| 13 | Таз | 1 |
| 14 | Ангара | 1 |
| 15 | Урал | 1 |

На малых водных объектах было отмечено 22% всех случаев ВЗ. Распределение случаев ВЗ по ингредиентам приведено в таблице 3.

Таблица 3

Распределение случаев ВЗ по ингредиентам

| № п/п | Ингредиент | Количество случаев |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ионы марганца | 21 |
| 2 | Ионы цинка | 14 |
| 3 | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 13 |
| 4 | Азот нитритный | 13 |
| 5 | Ионы меди | 9 |
| 6 | Ионы никеля | 6 |
| 7 | Азот аммонийный | 5 |
| 8 | Ионы натрия | 5 |
| 9 | Ионы железа общего | 4 |
| 10 | Кислород | 3 |
| 11 | Ионы кадмия | 3 |
| 12 | Фосфаты | 3 |
| 13 | Хлориды | 3 |
| 14 | Ионы молибдена | 2 |
| 15 | Сульфаты | 2 |
| 16 | Ионы мышьяка | 1 |
| 17 | Фториды | 1 |
| 18 | Ионы алюминия | 1 |
| 19 | Трудноокисляемые органические вещества по ХПК | 1 |
| 20 | Бенз(а)пирен | 1 |

4. Город Москва

В октябре 2022 г., по данным государственной наблюдательной сети (приложение 3), в целом по городу отмечался повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, который определялся содержанием оксида углерода (СИ=1,2 и НП=1,8 %).

Максимальная разовая концентрация оксида углерода достигала 1,2 ПДКм.р.              в утренние часы 12 октября в районе «Зябликово» Южного административного округа      г. Москвы.

Концентрации взвешенных веществ, диоксида и оксида азота, формальдегида, сероводорода, фенола, хлорида водорода, аммиака, ацетона, бензола, толуола, ксилола       и этилбензола в атмосферном воздухе в целом по городу не превышали установленных гигиенических нормативов. Содержание диоксида серы было ниже предела обнаружения.

Среднемесячные концентрации определяемых загрязняющих веществ                      не превышали ПДКс.с.

5. Радиационная обстановка на территории Российской Федерации в октябре 2022 года в целом была стабильной. Концентрации радиоактивных веществ антропогенного происхождения в окружающей среде находились в пределах многолетних значений, сформированных в результате глобальных выпадений, а также аварий                 на Чернобыльской АЭС и ФГУП «ПО «Маяк», и были на 2 - 7 порядков ниже установленных в соответствии с гигиеническими нормативами допустимых уровней.

Случай повышенной суммарной объемной радиоактивности приземного воздуха, обусловленный естественными процессами, отмечался однократно в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа 6 - 7 октября.

Случаи повышенной суммарной плотности радиоактивных выпадений из воздуха, обусловленные естественными процессами, в прошедшем месяце не отмечались.

По данным ежедневных измерений мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД), в 100-километровых зонах расположения АЭС и других радиационно опасных объектов значения находились в пределах от 0,05 до 0,26 мкЗв/ч, что соответствует уровням естественного радиационного фона.

Минимальные и максимальные значения МАЭД в 100-км зонах радиационно опасных объектов представлены в приложении 4.

# Приложение: на 10 л. в 1 экз.

# Врио руководителя Росгидромета							Н.В. Радькова

# Приложение 1

Перечень случаев 
экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши
в октябре 2022 года

| № п/п | Река, пункт | Регион | Ингредиент | Концентрация (ПДК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещества 1 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | ручей без названия, г. Кандалакша | Мурманская область | Бенз(а)пирен | 7 |
| Вещества 2 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | оз. Имандра, г. Апатиты | Мурманская область | Ионы молибдена | 22 |
|  |  |  |  | 11 |
| 2 | р. Сергевань, устье | Мурманская область | Ионы молибдена | 5 |
| Вещества 3 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | р. Бердь, г. Искитим | Новосибирская область | Ионы меди | 218 |
| 2 | р. Блява, г. Медногорск | Оренбургская область | Ионы цинка | 136 |
| 3 | р. Кумужья, г. Мончегорск | Мурманская область | Ионы меди | 135 |
| 4 | р. Реж, г. Реж | Свердловская область | Ионы цинка | 57 |
| 5 | р. Рудная, рп. Красноре-ченский | Приморский край | Ионы цинка | 77 |
| 6 | р. Сосьва, п. Черноярский | Свердловская область | Ионы меди | 64 |
| 7 | р. Сосьва, рп. Сосьва | Свердловская область | Ионы меди | 98 |
|  |  |  | Ионы цинка | 76 |
| 8 | р. Тауй, с. Талон | Магаданская область | Ионы меди | 65 |
| 9 | р. Травяная, г. Мончегорск | Мурманская область | Ионы меди | 95 |
| Вещества 4 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | р. Камышенка, г. Новосибирск | Новосибирская область | Ионы марганца | 51 |
| 2 | р. Негусъяун, выше го Ра-дужный (Нижневартовский район) | Ханты-Мансийский автономный округ | Ионы марганца | 55 |
|  |  |  |  | 55 |
| 3 | р. Оротукан, п. Оротукан | Магаданская область | Ионы марганца | 65 |
| 4 | р. Падовка, п. Стройкера-мика (г.о. Самара) | Самарская область | Легкоокисляемые органические ве-щества по БПК5 | 30 |
| 5 | р. Тобол, г. Курган | Курганская область | Азот нитритный | 57 |

Начальник УМЗА Росгидромета							Ю.В. Пешков

Приложение 2

Перечень случаев 
высокого загрязнения водных объектов
в октябре 2022 года

| № п/п | Территория | Ингредиент | Класс опасн. | Кол-во случаев | ПДК, мин. | ПДК, макс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бассейн р. Амур |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хабаровский край | Ионы марганца | 4 | 2 | 34 | 35 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 5 | 12 | 45 |
| Бассейн р. Ангара |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Красноярский край | Ионы меди | 3 | 1 |  | 47 |
| Бассейн р. Волга |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Владимирская область | Кислород растворенный | 4 | 1 |  | 2,04* |
| 2 | Вологодская область | Ионы марганца | 4 | 2 | 36 | 37 |
| 3 | Ивановская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 14 |
| 4 | Республика Марий Эл | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 31 |
| 5 | Самарская область | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 12 |
|  |  | Кислород растворенный | 4 | 1 |  | 2,80* |
| Бассейн р. Днепр |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смоленская область | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 17 |
|  |  | Кислород растворенный | 4 | 1 |  | 2,62* |
| Бассейн р. Дон |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Белгородская область | Азот аммонийный | 4 | 2 | 12 | 14 |
| 2 | Ростовская область | Азот нитритный | 4 | 3 | 12 | 26 |
| Бассейн р. Енисей |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Красноярский край | Ионы меди | 3 | 1 |  | 35 |
| Бассейн р. Кама |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Свердловская область | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 42 |
| Бассейн р. Нева |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Санкт-Петербург | Ионы кадмия | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 32 |
| 2 | Ленинградская область | Ионы марганца | 4 | 2 | 37 | 38 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 1 |  | 35 |
| Бассейн р. Обь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Новосибирская область | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 25 |
| 2 | Ханты-Мансийский автономный округ | Ионы железа общего | 4 | 3 | 39 | 43 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 4 | 30 | 37 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 3 | 31 | 32 |
| Бассейн оз. Байкал |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Республика Бурятия | Ионы кадмия | 2 | 1 |  | 3 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 2 | 42 | 46 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 1 |  | 38 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 2 | 10 | 13 |
| Бассейн р. Ока |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Владимирская область | Ионы железа общего | 4 | 1 |  | 47 |
| 2 | Московская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 36 |
|  |  | Азот нитритный | 4 | 4 | 11 | 13 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 6 |
| 3 | Нижегородская область | Сульфаты | 4 | 1 |  | 13 |
| 4 | Тульская область | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 11 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 18 |
|  |  | Трудноокисляемые органические вещества по ХПК | 4 | 1 |  | 11 |
| Бассейн р. Северная Двина |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Архангельская область | Ионы натрия | 4 | 5 | 12 | 23 |
|  |  | Хлоpиды | 4 | 2 | 11 | 12 |
| Бассейн р. Таз |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 37 |
| Бассейн р. Тобол |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Курганская область | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 2 | Свердловская область | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 15 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 6 | 5 | 9 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 2 | 34 | 44 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 1 |  | 44 |
|  |  | Ионы молибдена | 2 | 1 |  | 3 |
|  |  | Фосфаты | 4 | 1 |  | 12 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 14 |
| 3 | Челябинская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 46 |
|  |  | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 40 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 10 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 15 |
| Бассейн р. Урал |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оренбургская область | Ионы меди | 3 | 1 |  | 34 |
| Малые водные объекты |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вологодская область | Азот нитритный | 4 | 2 | 23 | 27 |
|  |  | Фосфаты | 4 | 2 | 21 | 21 |
| 2 | Ленинградская область | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 44 |
| 3 | Мурманская область | Ионы алюминия | 4 | 1 |  | 26 |
|  |  | Бенз(а)пирен | 1 | 1 |  | 3 |
|  |  | Ионы молибдена | 2 | 1 |  | 3 |
|  |  | Ионы никеля | 3 | 4 | 23 | 48 |
|  |  | Фтоpиды | 3 | 1 |  | 11 |
| 4 | Новосибирская область | Хлоpиды | 4 | 1 |  | 12 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 33 |
| 5 | Приморский край | Ионы марганца | 4 | 2 | 30 | 32 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 3 | 14 | 28 |
| 6 | Свердловская область | Ионы мышьяка | 1 | 1 |  | 4 |
|  |  | Ионы никеля | 3 | 2 | 18 | 20 |
|  |  | Сульфаты | 4 | 1 |  | 12 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 18 |

* - концентрация дана в мг/л, высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях от 3 до 2 мг/л

Начальник УМЗА Росгидромета					      		Ю.В. Пешков

Приложение 3

Схема г. Москвы с расположением постов государственной наблюдательной сети

за загрязнением атмосферного воздуха

| Номер поста | Округ | Тип поста | Адрес поста | Район расположения, промзона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВАО | гор. | ВДНХ |  |
| 2 | ЦАО | гор. | Ср. Овчинниковский пер., 1/13 | р-н «Замоскворечье» |
| 18 | ЦАО | авто | Б. Сухаревский пер., 21-23 | р-н «Мещанский» (Садовое кольцо) |
| 19 | САО | авто | ул. Бутырская, 89 | р-н «Савеловский» |
| 20 | ЮАО | пром., авто | Варшавское шоссе, 32 | р-н «Нагорный» (промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино») |
| 21 | ЮВАО | гор. | 4-й Вешняковский проезд, 8 | р-н «Рязанский» |
| 22 | СВАО | пром. | ул. Полярная, 10 | р-н «Южное Медведково» |
| 23 | ЮВАО | пром. | ул. Шоссейая, 36 | р-н «Печатники» (промзона «Люблино-Перерва») |
| 25 | СЗАО | пром. | ул. Народного Ополчения, 21 | р-н «Хорошево-Мневники» (Магистральная промзона) |
| 26 | СЗАО | гор. | ул. Туристская, 19 | р-н «Южное Тушино» |
| 27 | ЮАО | гор. | ул. Чертановская, 21 | р-н «Чертаново Центральное» |
| 28 | САО | пром. | ул. Долгопрудная, 13 | р-н «Дмитровский» (промзона «Коровино») |
| 33 | ВАО | пром. | ул. Ивантеевская, 4/1 | р-н «Богородское» (промзона «Калошино») |
| 34 | ЗАО | авто | Можайское шоссе, 20, корп. 2 | р-н «Можайский» |
| 35 | ЮАО | гор. | ул. Шипиловская, 64 | р-н «Зябликово» |
| 38 | ЮАО | пром. | ул. Братеевская, 27 | р-н «Братеево» (промзона «Чагино») |

# Приложение 4

Значения мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД)

в районах расположения радиационно опасных объектов

в октябре 2022 года

| ### Наименование объекта | Значение МАЭД (мкЗв/ч) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ### минимум | ### максимум |
| Балаковская АЭС | 0,09 | 0,17 |
| Белоярская АЭС | 0,08 | 0,15 |
| Билибинская АЭС | 0,09 | 0,17 |
| Калининская АЭС | 0,08 | 0,16 |
| Кольская АЭС | 0,05 | 0,14 |
| Курская АЭС | 0,08 | 0,15 |
| Ленинградская АЭС | 0,08 | 0,21 |
| Нововоронежская АЭС | 0,08 | 0,16 |
| Ростовская АЭС | 0,09 | 0,19 |
| Смоленская АЭС | 0,09 | 0,19 |
| ФГУП «ПО «Севмаш» | 0,07 | 0,14 |
| ОАО «ГНЦ НИИАР» (г. Димитровград Ульяновской области), ФГУП «Казанский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Казань, Республика Татарстан) | 0,09 | 0,15 |
| ФГУП «Радон» (Сергиево-Посадский район Московской области), ОАО «Машиностроительный завод» (г. Электросталь Московской области) | 0,08 | 0,20 |
| ФГУП «Волгоградский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Волгоград) | 0,07 | 0,11 |
| ФГУП «Ростовский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Ростов-на-Дону) | 0,11 | 0,19 |
| ОАО «Гидрометаллургический завод» (г. Лермонтов Ставропольского края) | 0,10 | 0,20 |
| ФГУП «Грозненский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Грозный, Чеченская Республика) | 0,10 | 0,18 |
| ФГУП «Благовещенский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Благовещенск, Республика Башкортостан) | 0,05 | 0,20 |
| ФГУП «Челябинский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Челябинск), ФГУП «ПО «Маяк» (г. Озерск Челябинской области) | 0,08 | 0,16 |
| ФГУП «Горно-химический комбинат» (г. Железногорск Красноярского края) | 0,06 | 0,16 |
| ФГУП «Сибирский химический комбинат» (г. Северск Томской области) | 0,07 | 0,15 |
| ФГУП «Иркутский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Иркутск) | 0,09 | 0,26 |
| ФГУП «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского» (г. Обнинск Калужской области) | 0,08 | 0,15 |
| ФГУП «Новосибирский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (с. Прокудское Коченевского района Новосибирской области), ОАО «Новосибирский завод химконцентратов» (г. Новосибирск) | 0,07 | 0,20 |
| ФГУП «Нижегородский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Нижний Новгород) | 0,05 | 0,17 |
| # ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (г. Краснокаменск Забайкальского края), # Забайкальский горно-обогатительный комбинат | 0,10 | 0,19 |
| ОАО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов, Удмуртская Республика) | 0,09 | 0,14 |
| ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (г. Саров Нижегородской области) | 0,07 | 0,17 |
| ФГУП «Хабаровский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Хабаровск) | 0,09 | 0,22 |

Начальник УМЗА Росгидромета							Ю.В. Пешков

Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов

Под ЭВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее  максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.):

в 20-29 раз при сохранении этого уровня более 2-х суток;

в 30-49 раз при сохранении этого уровня от 8 часов и более;

в 50 и более раз;

визуальные и органолептические признаки: появление устойчивого, не свойственного данной местности (сезону) запаха; обнаружение влияния воздуха на органы чувств человека; выпадение подкрашенных дождей и других атмосферных осадков, появление осадков специфического запаха или несвойственного привкуса.

Под ВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.) в 10 и более раз;

приведена максимальная из среднемесячных концентрация,  так как для бенз(а)пирена установлена только ПДКс.с.

Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК – предельно допустимыми концентрациями примесей, установленными Минздравом России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха  за месяц используются два показателя:

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДКм.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДКм.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:

- низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

- повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

- высокий при СИ=5-10; НП=20-50%;

- очень высокий при СИ >10; НП 50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается                 по наибольшему значению из этих показателей.