Информация о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с 10.01. по 16.01.2018

1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха

1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10 и аэталометра SM-IV.

1.2. В 09:00  16.01.2018 начат  отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора со скоростью прокачки 11,5 л/мин для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1. 11.01. и 15.01.2018 произведен отбор проб атмосферных осадков (свежевыпавшего снега) в трех точках на территории поселка Баренцбург и в его окрестностях.

2.2. Проведена фильтрация проб талого снега и определение значений pH, электропроводности, мутности;

2.3. Выполнена экстракция проб талого снега с целью последующего определения содержания полиароматических  углеводородов (ПАУ).

2.4. Выполнено тестовое включение и промывка жидкостного хроматографа Shimadzu LC-20. Осуществлен контроль стабильности градуировочной зависимости для определения содержания 16 ПАУ с помощью приготовленной аттестованной смеси с заданной концентрацией компонентов.

2.5. Проведено плановое техническое обслуживания станции контроля качества атмосферного воздуха «Гора».

2.6. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок».

.

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено  в ААНИИ 250 tif – файлов со спутниковыми снимками.

4. Гидрометеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного метеорологического комплекса, установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург.

15.01.2018  проведена инспекция комплекса, выполнено считывание данных.

Полученная информация  передана в ААНИИ по интернету.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген