Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 05 по 11 июля 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 12.07.2023:

Температура воздуха: + 7,3 °С

Атмосферное давление: 754,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 91%

Ветер: Ю,  3 м/с

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10.

В течение суток с 11 по 12 июля проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

Ведутся измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SP-9.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Выполнен анализ 21 образца водной вытяжки из грунта разреза ИС22-18 (долина Даудманна), отобранных отрядом палеогеографии сезонной экспедиции:

- на содержание ионов с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором в одноканальном режиме; общее количество проведенных измерений 84,

- рН и УЭП с использованием кондуктометра Mettler Toledo «SevenCompact S230» и рН-метра Mettler Toledo S220; общее количество проведенных измерений 63.

2.2 Анализатор органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L введен в эксплуатацию: генератор чистого воздуха «Sctoca» работает исправно, проведена промывка линий и проверка сигнала. Все параметры в пределах нормы. Проводится проверка на воспроизводимость результатов.

2.3 Выполнен учет сухих и жидких реактивов, лабораторных стандартов. Обновлены журналы учета.

2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок».

3.     Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 4406 tif-файла спутников METОP, 477 tif-файлов спутника TERRA, 2286 tif-файлов спутника NOAA, 1036 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне и 3 АМС на ледниках.

12 июля выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные, включая данные с термокос.

5. Геофизические наблюдения

5.1 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648. Данные записываются в память компьютера.

5.2 Проводилась непрерывная регистрация ультрафиолетовой радиации УФ индикатором ЭПМ ГГО. Данные записываются в память компьютера.

5.3 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

  - Гидрологические наблюдения

Измерены расходы воды и отобраны пробы на мутность на  рр. Гренфьорд, Бретьерна, Альдегонда, Брюде, Конгресс, Васстак и Грен. Заложена реперная точка на р. Брюде. На р. Грен установлена новая уровнемерная свая, переставлен самописец, выполнено нивелирование уровнемерных свай.

В химико-аналитической лаборатории профильтрованы 7 проб воды на содержание взвешенного вещества. Ведется камеральная обработка данных.

6.2 Палеогеографические исследования

Выполнено исследование торфяников в долине р. Колес.

08 июля вед. инженер сезонной экспедиции Соловьева Д.А. в составе геологической группы  ФГБУ «ВНИИОкеанология» убыла в полевой лагерь на южном берегу Джонсфьорда для проведения палеогеографических исследований. Ведется изучение четвертичных отложений на восточном побережье острова Земля Принца Карла.

В рамках аэропалинологического мониторинга выполнена плановая смена пыльцевых ловушек на 3-х гипсометрических уровнях в районе пос. Баренцбург и в районе площадки CALM.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген