Информация о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с 02.05. по 08.05.2018

1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха

1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10 и Grimm 1.109, нефелометра TSI и аэталометров AE 33 и SM-IV.

1.2. В 09:00 08.05.2018 начат отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора со скоростью прокачки 11,0 л/мин для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш.

2.1.  Выполнена подготовка 14 экстрактов проб атмосферных осадков и 2 экстрактов проб озерной воды для повторного анализа на содержание ПХБ (полихлорированных бифенилов) и пестицидов по измененному методу. Произведена обработка полученных хроматограмм и расчет результатов анализа. Проведена проверка достоверности полученных результатов по содержанию пестицидов с помощью дополнительного анализа на газовом хроматомасс-спектрометре.

2.2. Отобраны 2 интегральные пробы атмосферных осадков за весь период снегонакопления в районе поселка Баренцбург для дальнейшего анализа:  измерение значений рН, электропроводности и мутности, определение содержания основных ионов и полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), определение количества взвешенного вещества. Выполнена фильтрация пробы, измерены значения рН, электропроводности и мутности.

2.3. Произведено 6 экстракций в 2 интегральных пробах талого снега для дальнейшего определения содержания ПАУ.

2.4. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок».

2.5. Выполнялись технические и организационные работы по содержанию и развитию лаборатории.

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено в ААНИИ 588 tif – файлов со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения

4.1. Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного метеорологического комплекса ААНИИ и метеорологического комплекса для измерения приземных турбулентных потоков  (проект QUARCСS (AWI - ИФА - ААНИИ).

4.2. Плановая инспекция обоих комплексов прошла 07.05.2018, произведено считывание данных комплекса ААНИИ, данные переданы в ААНИИ по интернету.

5.Сезонная экспедиция «Шпицберген – 2018»

Продолжались работы по программе сезонной экспедиции

«Шпицберген – 2018».

6.1. Гидрологический отряд:

- В долине реки Грён выполнена повторная сокращенная снегомерная съемка в период активного снеготаяния: произведено описание структуры и текстуры снега на 1 шурфе, измерена глубина залегания снега в 5 точках. Выполнена последующая камеральная обработка материалов наблюдений.

- 6.2. Отряд мерзлотоведения и палеогеографии:

- В целях изучения окружающих мерзлых отложений в районе булгуняха пробурена скважина №11 глубиной 6 м. По окончании выстойки термокосы в скважине №10 сняты термометрические отсчеты. Буровая установка вывезена из Грёндален на базу РАЭ-Ш 05.05.2018, после технического обслуживания буровое оборудование законсервировано. Полученные в ходе бурения керны мерзлых пород готовятся к аналитическим исследованиям в лаборатории и транспортировке.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген