Исх. № 01-09956/22и  от 20 октября 2022 года

# Об аварийном, экстремально высоком и

высоком загрязнении окружающей среды,

а также радиационной обстановке на

территории России в сентябре 2022 года

Росгидромет сообщает об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении атмосферного воздуха, водных объектов и почв, а также о радиационной обстановке на территории Российской Федерации в сентябре 2022 года.

- Аварийное загрязнение окружающей среды.

  - Атмосферный воздух.

В связи с введением 2 сентября 2022 г. на территории муниципального образования (мо) г. Медногорск Оренбургской области режима ЧС муниципального характера, обусловленного природным пожаром в зоне одного километра от с. Кидрясово, распространившимся на 23 га земель лесного фонда и 2000 га степи, специалистами   ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета был выполнен экспедиционный отбор проб атмосферного воздуха в с. Кидрясово мо г. Медногорск. На момент отбора проб температура воздуха составляла + 35°С, отмечался ветер западного направления               со скоростью 1 м/с. Результаты анализа отобранных проб показали, что концентрации продуктов горения в атмосферном воздухе с. Кидрясово мо г. Медногорск не превышали предельно допустимых концентраций.

В вечерние часы 19 сентября 2022 г. в г. Ижевске Удмуртской Республики произошел пожар в производственном корпусе лакокрасочной продукции ООО «Новый Дом», площадь которого составила 5184 кв. м. В 00 час. 27 мин. 20 сентября было ликвидировано открытое горение, а в 5 час. 45 мин. пожар был ликвидирован полностью. По результатам выполненного Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике анализа отобранных в период ликвидации пожара проб атмосферного воздуха в трех точках жилой зоны в районе пожара превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не было выявлено. Результаты анализа проб атмосферного воздуха, отобранных в 7 час. 00 мин. 20 сентября на ближайших к месту пожара двух стационарных постах государственной наблюдательной сети в г. Ижевске, также показали, что концентрации загрязняющих веществ не превышали установленных гигиенических нормативов. В утренние часы        20 сентября метеорологические условия способствовали атмосферному переносу                в сторону от жилых кварталов города.

В связи с произошедшей 20 сентября 2022 г. на территории муниципального района Ставропольский Самарской области при проведении регламентных работ разгерметизацией магистрального трубопровода с аммиаком диаметром 355 мм             ПАО «Трансаммиак» специалистами ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета был выполнен экспедиционный отбор проб атмосферного воздуха с наветренной стороны       на расстоянии 10 м от места порыва и на расстоянии 200 м к северу-востоку от места порыва для определения содержания в воздухе аммиака и диоксида азота. При отборе проб атмосферного воздуха запах аммиака не ощущался. Результаты анализа отобранных проб атмосферного воздуха превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не выявили. По результатам отобранных в утренние часы 21 сентября в ближайших к месту разгерметизации трубопровода населенных пунктах - с. Узюково и с. Васильевка - пробах атмосферного воздуха превышений предельно допустимой концентрации аммиака также не было зарегистрировано.

  - Водные объекты.

В течение практически всего месяца (по 29 сентября включительно) в воде реки Вязьмы (приток Днепра) ниже г. Вязьмы Смоленской области специалистами Смоленского ЦГМС - филиала ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета продолжал регистрироваться дефицит кислорода в концентрациях, соответствовавших уровню экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ). Однако 30 сентября содержание растворенного в речной воде кислорода возросло до 3,04 мг/л, что привело к существенному улучшению качества воды. По данным Смоленского ЦГМС - филиала ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета, повышение содержания кислорода было обусловлено природным фактором: сезонное понижение температуры воды замедлило процессы потребления кислорода и увеличило его растворимость в водной среде, а выпавшие атмосферные осадки разбавили воду и способствовали перемешиванию водных масс.

Согласно информации, поступившей в ФГБУ «Дальневосточное УГМС» Росгидромета от Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора,                 15 сентября на водной поверхности реки Амур в черте г. Хабаровска наблюдались пятна нефтепродуктов (пятна продвигались со стороны Амурского моста вдоль берега реки              в районе ул. Осиповки в сторону Кировского затона). По данным Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, площадь маслянистого пятна в районе Амурского моста составляла порядка 400 м2. С целью контроля возникшей аварийной ситуации специалистами ФГБУ «Дальневосточное УГМС» Росгидромета был произведен расчет времени добегания загрязняющих веществ, организован контрольный отбор проб воды для определения содержания нефтепродуктов в реке Амур в районе городов Хабаровск      и Комсомольск-на-Амуре. На основании результатов химического анализа проб воды, отобранных специалистами ФГБУ «Дальневосточное УГМС» Росгидромета 24 сентября     в поверхностном слое реки Амур в черте г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края     (в 613,5 км от устья), был зарегистрирован случай высокого загрязнения (ВЗ) речной воды нефтепродуктами (30 ПДК). Специалисты ФГБУ «Дальневосточное УГМС» Росгидромета продолжают отслеживать последствия аварийного загрязнения водной поверхности реки Амур.

21 сентября в реке Увельке (приток реки Уй, бассейн Тобола) в 1 км ниже               г. Южноуральска Челябинской области специалистами Челябинского ЦГМС - филиала ФГБУ «Уральское УГМС» Росгидромета был зарегистрирован дефицит кислорода         (1,5 мг/л), соответствовавший уровню ЭВЗ, а также ВЗ речной воды азотом аммонийным (19 ПДК) и ионами марганца (32 ПДК). В ходе визуального осмотра местности в районе створа наблюдалось обмеление реки, отмечался сильный запах сероводорода. По данным Челябинского ЦГМС - филиала ФГБУ "Уральское УГМС" Росгидромета, причиной дефицита кислорода и случаев ВЗ воды в реке Увельке явился сброс промышленных          и хозяйственно-бытовых сточных вод г. Южноуральска в условиях обмеления реки.

  - Почва

Согласно информации, поступившей в Оренбургский ЦГМС - филиал               ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета из Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Абдулинского городского округа Оренбургской области, 3 сентября в 1 км              к северо-западу от села Новоякупово Абдулинского городского округа произошел разлив нефтепродуктов на почву из трубопровода, принадлежащего АО "Оренбургнефть».         По предварительным данным, объем разлитых нефтепродуктов составил 0,05 м3, площадь загрязнения – 68 м2. Угрозы попадания нефтепродуктов в ближайший к месту аварийного разлива водный объект (река Тирис, бассейн Волги) нет.

2. Экстремально высокое загрязнение окружающей среды (ЭВЗ).

2.1. Атмосферный воздух.

В сентябре 2022 года случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха не было зарегистрировано (для сравнения: в сентябре 2021 года –    1 случай по визуальным признакам).

2.2. Водные объекты.

В сентябре 2022 года на территории Российской Федерации случаи                             ЭВЗ поверхностных вод веществами 1-го и 2-го классов опасности (превышение ПДК        в 5 и более раз) наблюдательной сетью Росгидромета не были зарегистрированы            (для сравнения: в сентябре 2021года - 6 раз на 4 водных объектах).

Случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 3-го и 4-го классов опасности (превышение ПДК в 50 и более раз) были отмечены наблюдательной сетью Росгидромета                                                                41 раз на 12 водных объектах (для сравнения: в сентябре 2021 года – 40 раз на 11 водных объектах).

Таким образом, всего в сентябре 2022 года случаи ЭВЗ поверхностных вод загрязняющими веществами 1-4 классов опасности были зафиксированы наблюдательной сетью Росгидромета 41 раз на 12 водных объектах (для сравнения: в сентябре 2021 года -          46 раз на 15 водных объектах).

Пеpечень случаев ЭВЗ представлен в приложении 1.

Основные источники загрязнения - предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также жилищно-коммунального хозяйства.

3. Высокое загрязнение окружающей среды (ВЗ).

3.1. Атмосферный воздух.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха веществом 2 класса опасности - сероводородом - были зарегистрированы по данным непрерывных  наблюдений в г.о. Самара (7 случаев длительностью от 20 мин. до 2 час. 00 мин.,               до 26,3 ПДКм.р.), в пгт. Селенгинске (с. Брянск) Республики Бурятии (1 случай,                 10,4 ПДКм.р.), в г. Чите Забайкальского края (2 случая, до 11,5 ПДКм.р.), по данным пункта локальной системы наблюдений ООО «Газпром добыча Оренбург» в пос. Каргала Оренбургского городского округа Оренбургской области (1 случай длительностью            1 час. 00 мин., до 15,5 ПДКм.р.).

Таким образом, в сентябре 2022 г. по данным непрерывных наблюдений                  в атмосферном воздухе 4 населенных пунктов в 11 случаях были зарегистрированы концентрации загрязняющих веществ более 10 ПДКм.р. (для сравнения: в сентябре         2021 года – по данным непрерывных наблюдений в 2 городах в 17 случаях длительностью от 20 мин. до 640 мин. и по данным дискретных наблюдений и выездного обследования – в 6 населенных пунктах в 9 случаях).

Кроме того, в дополнение к ранее представленной справке об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении окружающей среды и радиационной обстановке на территории России в августе 2022 г. сообщаем, что высокие среднемесячные концентрации вещества 1 класса опасности - бенз(а)пирена -  по данным дискретных наблюдений были зарегистрированы в г. Новокузнецке Кемеровской области (1 случай, 29,6 ПДК), г. Нижний Тагил Свердловской области (1 случай, 10,0 ПДК).

3.2. Водные объекты.

В сентябре 2022 года на территории Российской Федерации было зарегистрировано                                                                      140 случаев ВЗ на 69 водных объектах (для сравнения: в сентябре 2021 года – 173 случая          ВЗ на 76 водных объектах).

Перечень случаев высокого загрязнения водных объектов приведен в приложении 2. Процентное соотношение случаев ВЗ, отмечавшихся в течение месяца в бассейнах крупнейших рек страны, приведено в таблице 2.

Таблица 2

Процентное соотношение случаев ВЗ, отмечавшихся в течение месяца

в бассейнах крупнейших рек страны

| № п/п | Бассейн реки | Процент от общего количества зарегистрированных случаев ВЗ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тобол | 32 |
| 2 | Ока | 15 |
| 3 | Амур | 9 |
| 4 | Обь | 7 |
| 5 | Кама | 4 |
| 6 | Волга | 3 |
| 7 | Дон | 3 |
| 8 | Северная Двина | 2 |
| 9 | Терек | 2 |
| 10 | Енисей | 1 |

На малых реках и озерах было отмечено 22% всех случаев ВЗ. Распределение случаев ВЗ по ингредиентам приведено в таблице 3.

Таблица 3

Распределение случаев ВЗ по ингредиентам

| № п/п | Ингредиент | Количество случаев |
| --- | --- | --- |
| 1 | Азот нитритный | 27 |
| 2 | Ионы цинка | 23 |
| 3 | Ионы марганца | 19 |
| 4 | Ионы меди | 15 |
| 5 | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 12 |
| 6 | Ионы железа общего | 11 |
| 7 | Ионы никеля | 8 |
| 8 | Азот аммонийный | 8 |
| 9 | Ионы алюминия | 5 |
| 10 | Сульфаты | 4 |
| 11 | Ионы молибдена | 2 |
| 12 | Ионы мышьяка | 1 |
| 13 | Нефтепродукты | 1 |
| 14 | Дитиофосфат крезиловый | 1 |
| 15 | Фосфаты | 1 |
| 16 | Фториды | 1 |
| 17 | Кислород | 1 |

4. Город Москва

В сентябре 2022 г. по данным государственной наблюдательной сети (приложение 3) в целом по городу отмечался низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха (СИ=0,9 и НП=0 %).

Концентрации взвешенных веществ, диоксида и оксида азота, оксида углерода, формальдегида, сероводорода, фенола, хлорида водорода, аммиака, ацетона, бензола, толуола, ксилола и этилбензола в атмосферном воздухе в целом по городу не превышали установленных гигиенических нормативов. Содержание диоксида серы было ниже предела обнаружения.

Среднемесячные концентрации определяемых загрязняющих веществ                      не превышали ПДКс.с.

5. Радиационная обстановка на территории Российской Федерации в сентябре 2022 года в целом была стабильной. Концентрации радиоактивных веществ антропогенного происхождения в окружающей среде находились в пределах многолетних значений, сформированных в результате глобальных выпадений, а также аварий                на Чернобыльской АЭС и ФГУП «ПО «Маяк», и были на 2 - 7 порядков ниже установленных допустимых уровней в соответствии с гигиеническими нормативами.

Случаи регистрации повышенной суммарной плотности радиоактивных выпадений из воздуха, обусловленные естественными процессами, отмечались в 4 случаях                   в г. Кызыле Республики Тывы в период с 12 по 16 сентября.

Случаи регистрации повышенной суммарной объемной радиоактивности приземного воздуха, обусловленные естественными процессами в прошедшем месяце        не отмечались.

По данным ежедневных измерений мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД), в 100-километровых зонах расположения АЭС и других радиационно опасных объектов значения находились в пределах от 0,05 до 0,23 мкЗв/ч, что соответствует уровням естественного радиационного фона.

Минимальные и максимальные значения МАЭД в 100-км зонах радиационно опасных объектов представлены в приложении 4.

# Приложение: на 9 л. в 1 экз.

# Руководитель Росгидромета						И.А. Шумаков

# Приложение 1

Перечень случаев 
экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши
в сентябре 2022 года

| № п/п | Река, пункт | Регион | Ингредиент | Концентрация (ПДК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещества 3 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | р. Блява, г. Медногорск | Оренбургская область | Ионы меди | 55 |
|  |  |  | Ионы цинка | 150 |
| 2 | р. Детрин, п. Усть-Омчуг | Магаданская область | Ионы меди | 58 |
| 3 | р. Колос-Йоки, пгт. Никель | Мурманская область | Ионы никеля | 53 |
| 4 | р. Охинка, г. Оха | Сахалинская область | Нефтепродукты | 53 |
| Вещества 4 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | р. Везлома, г. Бор | Нижегородская область | Ионы железа общего | 104 |
| 2 | р. Вязьма, г. Вязьма | Смоленская область | Кислород растворенный | 0,07* |
|  |  |  |  | 0,09* |
|  |  |  |  | 1,10*, 6 случаев |
|  |  |  |  | 0,11*, 4 случая |
|  |  |  |  | 0,12*, 6 случаев |
|  |  |  |  | 0,13*, 5 случаев |
|  |  |  |  | 0,14* |
|  |  |  |  | 0,15* |
|  |  |  |  | 1,80* |
|  |  |  |  | 1,91* |
|  |  |  |  | 1,96* |
|  |  |  |  | 1,99* |
| 3 | р. Оротукан, п. Оротукан | Магаданская область | Ионы марганца | 51 |
| 4 | р. Пышма, г. Березовский | Свердловская область | Ионы марганца | 128 |
| 5 | р. Северушка, г. Полевской | Свердловская область | Ионы марганца | 52 |
| 6 | р. Увелька, г. Южноуральск | Челябинская область | Кислород растворенный | 1,5* |
| 7 | ручей без названия, г. Великий | Новгородская область | Ионы марганца | 210 |
| 8 | ручей без названия, г. Кандалакша | Мурманская область | Ионы алюминия | 195 |

* -  концентрация приведена в мг/л; экстремально высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях 2 и менее мг/л;

Начальник УМЗА Росгидромета							Ю.В. Пешков

Приложение 2

Перечень случаев 
высокого загрязнения водных объектов
в сентябре 2022 года

| № п/п | Территория | Ингредиент | Класс опасн. | Кол-во случаев | ПДК, мин. | ПДК, макс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бассейн р. Амур |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забайкальский край | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 35 |
| 2 | Приморский край | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 10 |
| 3 | Хабаровский край | Ионы марганца | 4 | 2 | 32 | 39 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 2 | 33 | 40 |
|  |  | Нефтепродукты | 3 | 1 |  | 30 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 6 | 16 | 46 |
| Бассейн р. Волга |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вологодская область | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 10 |
| 2 | Ивановская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 14 |
|  |  | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 13 |
| 3 | Республика Марий Эл | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 47 |
| Бассейн р. Дон |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Белгородская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 15 |
|  |  | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 17 |
| 2 | Ростовская область | Сульфаты | 4 | 2 | 44 | 45 |
| Бассейн р. Енисей |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Красноярский край | Ионы меди | 3 | 1 |  | 30 |
| Бассейн р. Кама |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пермский край | Ионы железа общего | 4 | 1 |  | 37 |
| 2 | Республика Башкортостан | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 11 |
| 3 | Республика Татарстан | Азот нитритный | 4 | 2 | 13 | 17 |
| 4 | Удмуртская Республика | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 25 |
| 5 | Челябинская область | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 15 |
| Бассейн р. Обь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Новосибирская область | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 36 |
| 2 | Республика Алтай | Ионы алюминия | 4 | 1 |  | 10 |
| 3 | Ханты-Мансийский автономный округ | Ионы железа общего | 4 | 6 | 31 | 40 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 43 |
| 4 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 14 |
| Бассейн р. Ока |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Москва | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 14 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 19 |
| 2 | Московская область | Азот аммонийный | 4 | 2 | 14 | 17 |
|  |  | Азот нитритный | 4 | 10 | 11 | 35 |
| 3 | Нижегородская область | Сульфаты | 4 | 1 |  | 12 |
| 4 | Рязанская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 18 |
|  |  | Ионы железа общего | 4 | 2 | 32 | 46 |
| 5 | Тульская область | Азот нитритный | 4 | 2 | 11 | 14 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 16 |
| Бассейн р. Северная Двина |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Республика Коми | Ионы марганца | 4 | 3 | 38 | 46 |
| Бассейн р. Терек |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Республика Северная Осетия - Алания | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 3 | 6 | 10 |
| Бассейн р. Тобол |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Курганская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 11 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 2 | Свердловская область | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 14 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 5 | 5 | 8 |
|  |  | Ионы железа общего | 4 | 2 | 30 | 36 |
|  |  | Кислород растворенный | 4 | 1 |  | 2,55* |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 7 | 33 | 49 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 8 | 32 | 45 |
|  |  | Ионы молибдена | 2 | 2 |  | 4 |
|  |  | Фосфаты | 4 | 1 |  | 13 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 8 | 12 | 49 |
| 3 | Челябинская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 19 |
|  |  | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 11 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 12 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 2 | 32 | 36 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 1 |  | 39 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 42 |
| Малые водные объекты, озера |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вологодская область | Азот нитритный | 4 | 2 | 18 | 19 |
| 2 | Красноярский край | Ионы меди | 3 | 1 |  | 47 |
| 3 | Мурманская область | Ионы алюминия | 4 | 4 | 11 | 12 |
|  |  | Дитиофосфат крезиловый | 4 | 1 |  | 10 |
|  |  | Ионы никеля | 3 | 6 | 11 | 37 |
|  |  | Фтоpиды | 3 | 1 |  | 11 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 18 |
| 4 | Новгородская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 15 |
| 5 | Приморский край | Ионы цинка | 3 | 2 | 12 | 32 |
| 6 | Свердловская область | Ионы марганца | 4 | 2 | 40 | 43 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 2 |  | 45 |
|  |  | Ионы мышьяка | 1 | 1 |  | 4 |
|  |  | Ионы никеля | 3 | 2 | 17 | 19 |
|  |  | Сульфаты | 4 | 1 |  | 11 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 3 | 20 | 48 |

* - концентрация дана в мг/л, высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях от 3 до 2 мг/л

Начальник УМЗА Росгидромета					      		Ю.В. Пешков

Приложение 3

Схема г. Москвы с расположением постов государственной наблюдательной сети

за загрязнением атмосферного воздуха

| Номер поста | Округ | Тип поста | Адрес поста | Район расположения, промзона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВАО | гор. | ВДНХ |  |
| 2 | ЦАО | гор. | Ср. Овчинниковский пер., 1/13 | р-н «Замоскворечье» |
| 18 | ЦАО | авто | Б. Сухаревский пер., 21-23 | р-н «Мещанский» (Садовое кольцо) |
| 19 | САО | авто | ул. Бутырская, 89 | р-н «Савеловский» |
| 20 | ЮАО | пром., авто | Варшавское шоссе, 32 | р-н «Нагорный» (промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино») |
| 21 | ЮВАО | гор. | 4-й Вешняковский проезд, 8 | р-н «Рязанский» |
| 22 | СВАО | пром. | ул. Полярная, 10 | р-н «Южное Медведково» |
| 23 | ЮВАО | пром. | ул. Шоссейая, 36 | р-н «Печатники» (промзона «Люблино-Перерва») |
| 25 | СЗАО | пром. | ул. Народного Ополчения, 21 | р-н «Хорошево-Мневники» (Магистральная промзона) |
| 26 | СЗАО | гор. | ул. Туристская, 19 | р-н «Южное Тушино» |
| 27 | ЮАО | гор. | ул. Чертановская, 21 | р-н «Чертаново Центральное» |
| 28 | САО | пром. | ул. Долгопрудная, 13 | р-н «Дмитровский» (промзона «Коровино») |
| 33 | ВАО | пром. | ул. Ивантеевская, 4/1 | р-н «Богородское» (промзона «Калошино») |
| 34 | ЗАО | авто | Можайское шоссе, 20, корп. 2 | р-н «Можайский» |
| 35 | ЮАО | гор. | ул. Шипиловская, 64 | р-н «Зябликово» |
| 38 | ЮАО | пром. | ул. Братеевская, 27 | р-н «Братеево» (промзона «Чагино») |

# Приложение 4

Значения мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД)

в районах расположения радиационно опасных объектов

в сентябре 2022 года

| ### Наименование объекта | Значение МАЭД (мкЗв/ч) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ### минимум | ### максимум |
| Балаковская АЭС | 0,08 | 0,18 |
| Белоярская АЭС | 0,08 | 0,15 |
| Билибинская АЭС | 0,09 | 0,17 |
| Калининская АЭС | 0,07 | 0,16 |
| Кольская АЭС | 0,05 | 0,14 |
| Курская АЭС | 0,08 | 0,17 |
| Ленинградская АЭС | 0,07 | 0,19 |
| Нововоронежская АЭС | 0,07 | 0,17 |
| Ростовская АЭС | 0,08 | 0,18 |
| Смоленская АЭС | 0,08 | 0,19 |
| ФГУП «ПО «Севмаш» | 0,07 | 0,17 |
| ОАО «ГНЦ НИИАР» (г. Димитровград Ульяновской области), ФГУП «Казанский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Казань, Республика Татарстан) | 0,09 | 0,17 |
| ФГУП «Радон» (Сергиево-Посадский район Московской области), ОАО «Машиностроительный завод» (г. Электросталь Московской области) | 0,08 | 0,18 |
| ФГУП «Волгоградский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Волгоград) | 0,07 | 0,13 |
| ФГУП «Ростовский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Ростов-на-Дону) | 0,11 | 0,18 |
| ОАО «Гидрометаллургический завод» (г. Лермонтов Ставропольского края) | 0,10 | 0,22 |
| ФГУП «Грозненский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Грозный, Чеченская Республика) | 0,11 | 0,18 |
| ФГУП «Благовещенский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Благовещенск, Республика Башкортостан) | 0,06 | 0,19 |
| ФГУП «Челябинский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Челябинск), ФГУП «ПО «Маяк» (г. Озерск Челябинской области) | 0,08 | 0,16 |
| ФГУП «Горно-химический комбинат» (г. Железногорск Красноярского края) | 0,06 | 0,14 |
| ФГУП «Сибирский химический комбинат» (г. Северск Томской области) | 0,08 | 0,13 |
| ФГУП «Иркутский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Иркутск) | 0,10 | 0,22 |
| ФГУП «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского» (г. Обнинск Калужской области) | 0,07 | 0,15 |
| ФГУП «Новосибирский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (с. Прокудское Коченевского района Новосибирской области), ОАО «Новосибирский завод химконцентратов» (г. Новосибирск) | 0,07 | 0,19 |
| ФГУП «Нижегородский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Нижний Новгород) | 0,05 | 0,17 |
| # ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (г. Краснокаменск Забайкальского края), # Забайкальский горно-обогатительный комбинат | 0,10 | 0,18 |
| ОАО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов, Удмуртская Республика) | 0,08 | 0,14 |
| ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (г. Саров Нижегородской области) | 0,08 | 0,18 |
| ФГУП «Хабаровский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Хабаровск) | 0,09 | 0,23 |

Начальник УМЗА Росгидромета							Ю.В. Пешков

Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов

Под ЭВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее  максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.):

в 20-29 раз при сохранении этого уровня более 2-х суток;

в 30-49 раз при сохранении этого уровня от 8 часов и более;

в 50 и более раз;

визуальные и органолептические признаки: появление устойчивого, не свойственного данной местности (сезону) запаха; обнаружение влияния воздуха на органы чувств человека; выпадение подкрашенных дождей и других атмосферных осадков, появление осадков специфического запаха или несвойственного привкуса.

Под ВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.) в 10 и более раз

приведена максимальная из среднемесячных концентрация,  так как для бенз(а)пирена установлена только ПДКс.с.

Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК – предельно допустимыми концентрациями примесей, установленными Минздравом России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха  за месяц используются два показателя:

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДКм.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДКм.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:

- низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

- повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

- высокий при СИ=5-10; НП=20-50%;

- очень высокий при СИ >10; НП 50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается                 по наибольшему значению из этих показателей.