Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 05 по 11 февраля 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 12.02.2025:

Температура воздуха: -9,7 °С

Атмосферное давление: 767,8 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 62 %

Ветер: СВ 7 м/с.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.

В течение суток с 11.02 по 12.02 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

Проинспектированы температурные датчики HOBO на м. Финнесет и у бывшей метеостанции, считаны данные.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Выполнена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.

2.2 Велось профилактическое обслуживание узла подачи промывной воды ионного хроматографа LC-20AD Shimadzu с кондуктометрическим детектором, заменены уплотнители плунжеров катионной линии.

2.3 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа изотопов кислорода и водорода.

2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ, откалиброваны газоанализаторы СО12 газами СО и СО2 и заменены входные фильтры в газоанализаторах СО12 и O342M.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP были подготовлены 2230 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1009 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

11.02 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Разное

Выполнялись ремонтно-монтажные  работы на складе №2 по прокладке труб теплоснабжения. Велись электромонтажные работы по замене старой электропроводки в жилом корпусе №1.

В рамках акции «Почта полярнику» сотрудникам ЗС РАЭ-Ш доставлена почта из разных регионов России.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген