Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 16 по 22 августа 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 23.08.2023:

Температура воздуха:  + 4,5 °С

Атмосферное давление: 756,7 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 91%

Ветер: CCЗ 1 м/с

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10.

В течение суток с 21 по 22 августа проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

Ведутся измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SP-9.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - На анализаторе органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L выполнен анализ 25 образцов морской воды, отобранных гидрохимической группой сезонной экспедиции «Шпицберген», на содержание общего органического углерода (TOC), неорганического углерода (IC), содержания общего азота (TN), общего углерода (TC), нелетучего органического углерода (NPOC). Общее количество  измерений 100.

  - Проведено техническое обслуживание системы водоподготовки Sartorius Arium mini с заменой отдельных элементов.

  - Профильтрованы 6 образцов морской воды, отобранных гидрохимической группой сезонной экспедиции «Шпицберген», для последующего анализа на содержание хлорофилла «а». Фильтры заморожены.

2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок».

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 4162 tif-файла спутников METОP, 393 tif- файлов спутника TERRA, 2321 tif-файлов спутника NOAA, 1151 tif-файлов спутника NPP.

Температурный режим в серверной поддерживается в пределах 21 ÷ 23 °С.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI и трех АМС на криосферном полигоне.

22 августа выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Проводятся  непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648. Данные записываются в память компьютера.

5.2. Проводится регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью индикатора «УФР» (ГГО-ААНИИ). Данные суточных измерений записываются в файл и передаются на сервер отдела геофизики.

5.3. Выполняется наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

  - Гидрологические наблюдения

Измерены расходы воды и отобраны пробы на мутность на реках Грен, Гренфьорд, Бретьерна, Альдегонда, Брюде, Конгресс, Васстак. В химико-аналитической лаборатории профильтрованы 7 проб речной воды на содержание взвешенного вещества. Выполняется камеральная обработка полученных данных.

  - Метеорологические наблюдения

Выполнена съемка альбедо поверхности ледника Западный Гренфьорд. На леднике  Альдегонда  установлена теплобалансовая стойка и проведена съемка альбедо.

6.3 Экологические исследования

Выполнен отбор 3-х проб донных отложений в заливе Гренфьорд с борта катера «Баренцбург».

В химико-аналитической лаборатории выполнены следующие работы:
- профильтрованы 17 проб морской воды для определения взвешенных веществ,

- подготовлен 51 фильтр для определения во взвешенных веществах ХОС, ПАУ и ТМ,

- в 17 пробах морской воды определены общая щелочность, кремний, фосфор фосфатный и общий, азот нитритный,

- 17 проб морской воды подготовлены к измерению общего азота и общего органического углерода,

- 24 пробы воды поставлены для определения ПАУ на жидкостном хроматографе,

- в 35 пробах речной, озерной и морской воды и талом снеге определена ртуть на анализаторе ртути РА915М,

- определен азот нитратный в 10 пробах морской воды на спектрофотометре UV-1800,

- к транспортировке в СПб подготовлены 24 пробы воды на ХОС, 21 проба наземной растительности (мох+сосудистые растения), 16 проб грунта.

6.4 Океанологические и гидрохимические исследования

19 августа выполнена площадная CTD-съёмка в заливе Грёнфьорд с борта катера «Поларциркуль», а 20 и 22 августа термохалинное профилирование в точках океанографического полигона в заливах Исфьорд и   Биллефьорд с борта катера «Баренцбург».

В точках океанографического полигона гидрохимической группой отобраны 50 образцов морской воды с поверхностного и глубинных горизонтов. Непосредственно на борту судна в них измерено содержание кислорода (оптическим датчиком). В химико-аналитической лаборатории в отобранных образцах измерены рН, в 8 из них определено содержание кислорода методом Винклера. В 15 образцах выполнены определения щелочности методом титрования для оценки состояния карбонатной системы. В 42 отобранных образцах проанализированы содержания силикатов, фосфатов и нитритов методом фотометрии. Всего выполнено 289 измерений.

6.5 Гляциологические исследования

Выполнены полевой маршрут в долину Холендердален с целью поиска и фиксации криогенных процессов.

6.6 Палеогеографические исследования

Выполнены 5 полевых маршрутов в тундре Эрдмана и отобраны 29 образцов.

В рамках аэропалинологического мониторинга выполнена плановая смена пыльцевых ловушек на 3-х гипсометрических уровнях в районе пос. Баренцбург и в районе площадки CALM.

- Разное

16 августа базу РАЭ-Ш посетил Посол Королевства Таиланд в Норвегии В. Раксакиет в рамках организованного Генконсульством России на Шпицбергене при поддержке ФГУП «ГТ «Арктикуголь» ознакомительного визита делегации Таиланда в поселки российского присутствия Баренцбург и Пирамиду. В ходе посещения была представлена краткая презентация о деятельности РАЭ-Ш ААНИИ и в целом РНЦШ.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген