Исх. № 140-00817/134 от 18 февраля 2013 года

Об аварийном, экстремально высоком и

высоком загрязнении окружающей среды,

а также радиационной обстановке на 

территории  России в январе 2013 года


Росгидромет сообщает об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении атмосферного воздуха, водных объектов и почвы, а также о радиационной обстановке на территории Российской Федерации в январе 2013 года.

1. Аварийное загрязнение окружающей среды.

1.1. Атмосферный воздух. 

В связи с произошедшей 15 января утечкой конденсата на конденсатопроводе «Карачаганак-Оренбург» в районе н.п. Краснохолм Оренбургской области специалистами Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды был организован дополнительный отбор проб атмосферного воздуха на стационарном посту, расположенном  в центральной части г. Оренбург, и экспедиционный отбор проб воздуха в населенных пунктах Южный Урал, 9 Января, Городище, а также в 2 км от места аварии (подветренная сторона). На момент аварии метеорологические условия (ветер западного направления  6-8 м/с) способствовали переносу  воздушных масс из района аварии в сторону указанных населенных пунктов, что стало причиной запаха газа в некоторых районах г. Оренбург и его пригороде. Результаты анализа отобранных проб показали, что  в г. Оренбург концентрации сероводорода составили 1,1 ПДК, суммарных углеводородов – 1,26 ПДК. В других указанных населенных пунктах, а также в районе аварии концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК. 

1.2. Водные объекты.


Аварий, приведших к загрязнению воды водных объектов, наблюдательной сетью Росгидромета не зарегистрировано.

1.3. Почва

25 января на перегоне ст. Вурнары-ст. Шумерли Шумерлинского района Чувашской Республики в результате схода с рельсов цистерны с мазутом произошел разлив на грунт 15 тонн мазута на площади 50 кв.м, что соответствует критериям экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) почвы. Проведены работы по ликвидации  последствий  аварии, загрязненный грунт вывезен  на полигон  у  г. Ульяновск.

27 января в Чертковском районе Ростовской области в результате порыва нитки магистрального нефтепровода "Самара-Лисичанск" произошёл разлив нефтепродуктов на почву в объеме 49 куб м. Площадь загрязнения составила около 2 га. Загрязнения водных объектов не произошло. Загрязненный грунт был вывезен для захоронения на специальный полигон.

2. Экстремально высокое загрязнение окружающей среды.

2.1. Атмосферный воздух. 

В январе случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ)* атмосферного воздуха не зарегистрировано (для сравнения: в январе 2012 года – также не зарегистрировано).

______________________

*    Под ЭВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее    

максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.):


в 20-29 раз при сохранении этого уровня более 2-х суток;


в 30-49 раз при сохранении этого уровня от 8 часов и более;


в 50 и более раз;

· визуальные и органолептические признаки:

появление устойчивого, не свойственного данной местности (сезону) запаха;

обнаружение влияния воздуха на органы чувств человека;

выпадение подкрашенных дождей и других атмосферных осадков, появление осадков специфического запаха или несвойственного привкуса.

2.2. Водные объекты. 

В январе 2013 года на территории Российской Федерации случаи ЭВЗ поверхностных  вод  веществами 1 и 2 классов опасности  (превышение ПДК**  в  5  и более раз) были зарегистрированы 2 раза на 2 водных объектах (для сравнения: в январе 2012 года – 1 раз на 1 водном объекте). 

Случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 3-4 классов опасности (превышение ПДК в 50 и более раз) были отмечены наблюдательной сетью Росгидромета 27 раз на 18 водных объектах (для сравнения: в январе 2012 года – 20 раз на 16 водных объектах). 

Всего в декабре текущего года случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 1-4 классов опасности были зафиксированы 29 раз на 20 водных объектах (для сравнения: в январе 2012 года – 21 раз на 17 водных объектах). Пеpечень случаев ЭВЗ представлен в приложении 1. 

Основные источники загрязнения - предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной, целлюлозно-бумажной промышленности и жилищно-коммунального хозяйства. 

3. Высокое загрязнение окружающей среды. 

3.1. Атмосферный воздух. 

Случаи  высокого  загрязнения (ВЗ)***  атмосферного  воздуха  веществом  1 класса опасности – бенз(а)пиреном **** - были зарегистрированы в городах Архангельск   (4 случая, до 21 ПДК),   Курган  (2 случая, до 16 ПДК),   Челябинск  (1 случай, 13 ПДК),  Нижний Тагил  (1 случай, 12 ПДК) и Магнитогорск (1 случай, 11 ПДК).

Случаи высокого загрязнения атмосферного воздуха веществами 3 класса опасности были зарегистрированы:  хлористым водородом - в г. Омск (1 случай, 14 ПДКм.р.), фенолом - в г. Волгоград (1 случай, 12 ПДКм.р.)

Случаи высокого загрязнения атмосферного воздуха веществами 3 класса опасности были зарегистрированы: этилбензолом - в г. Екатеринбург (5 случаев, до 18 ПДКм.р.), сажей – в г. Южно-Сахалинск (1 случай, 13 ПДКм.р.).

_________________________

**   Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения

***  Под ВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.) в 10 и более раз

**** Приведены среднемесячные концентрации, деленные на ПДКс.с., так как для бенз(а)пирена установлена только ПДКс.с.

В январе 2013 года в 9 городах в 17 случаях были зарегистрированы концентрации загрязняющих веществ более10 ПДК (для сравнения: в январе 2012 года – в 3 городах в 5 случаях).

3.2. Водные объекты. 

В январе 2013 года на территории Российской Федерации было зарегистрировано 115 случаев ВЗ на 55 водных объектах (для сравнения: в январе 2012 года - 101 случай ВЗ на 52 водных объектах). Перечень случаев высокого загрязнения водных объектов приведен в приложении 2. 

Процентное соотношение случаев ВЗ, отмечавшихся в течение месяца в бассейнах крупнейших рек страны, приведено в таблице 1.

Таблица 1

	№ п/п
	Бассейн реки
	Процент от общего количества зарегистрированных случаев ВЗ

	1
	 Волга
	 50 

	2
	 Обь
	 26 

	3
	 Кама
	 5 

	4
	 Дон
	 3 

	5 
	 Северная Двина
	 3 

	6 
	 Амур
	 3 

	7
	 Урал
	 1 


На более мелких реках, озерах, а также на водохранилищах было отмечено   9%  всех случаев ВЗ. 

Распределение случаев ВЗ по ингредиентам приведено в таблице 2.


Таблица 2

	№ п/п
	Ингредиент
	Количество случаев

	1
	 Азот нитритный
	 28 

	2
	 Азот аммонийный
	 26 

	3
	 Взвешенные вещества
	 18

	4
	 Кислород
	 10 

	5
	 Ионы марганца
	 10

	6
	 Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	 5 

	7
	 Ионы никеля
	 4 

	8
	 Дитиофосфат крезиловый
	 3 

	9
	 Ионы железа общего
	 3

	10
	 Трудноокисляемые органические вещества по ХПК
	 3

	11
	 Ионы цинка
	 2

	12
	 Фенолы
	 1 

	13
	 Ионы меди
	 1 

	14
	 Ионы ртути
	 1


4. Город Москва***** 

В январе, по данным стационарной сети наблюдений (приложение 3), в атмосферном воздухе города наблюдались повышенные концентрации диоксида азота, формальдегида и фенола.

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота был зарегистрирован:

- в Южном административном округе г. Москва (р-н «Нагорный»), НП=17%,СИ=2;

- в Юго-Восточном административном округе г. Москва (р-н «Печатники»), НП=9%, СИ=2;

- в Северном административном округе г. Москва (р-н «Савёловский»), НП=5%, СИ=1;

- в Центральном административном округе г. Москва (р-н «Мещанский»), НП=1%, СИ=1.

___________________

 ***** - Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК – предельно допустимыми концентрациями примесей, установленными  Минздравсоцразвития России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха  за месяц используются два показателя качества воздуха: 

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК м.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДК м.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП:
- низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

- повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

- высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

- очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Повышенный уровень загрязнения воздуха фенолом (НП=1%, СИ=1) отмечался в Центральном административном округе (р-н «Мещанский»), формальдегидом  (НП=6%, СИ=1) – в Восточном административном округе (р-н «Богородское»). 

В Северо-Восточном, Северо-Западном и Западном  административных округах г. Москва уровень загрязнения воздуха был низким.

5. Радиационная обстановка на территории Российской Федерации в январе 2013 года в целом была стабильной и находилась в пределах радиационного фона.

Экстремально высоких уровней радиоактивного загрязнения на территории России не наблюдалось.

Высокий уровень объемной радиоактивности приземного воздуха отмечался в 4 населенных пунктах: в пос. Верхнее Дуброво Свердловской области превышение фона наблюдалось в период с 1 по 5 января и составляло от 5 до 6 раз; в г. Уяр Красноярского края - с 7 по 8 и с 13 по 14 января, превышение фона составляло 6 и 7 раз соответственно; в г. Красноярск - с 9 по 10 и с 21 по 22 января, превышение составляло от 5 до 6 раз; в г. Нарьян-Мар - с 5 по 6 января, превышение фона составляло 8 раз.

Высокий уровень плотности радиоактивных выпадений из воздуха за прошедший месяц не наблюдался.

На территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате  катастрофы на Чернобыльской АЭС, с плотностью загрязнения местности  цезием-137 1-5 Кюри/км2  значения мощности дозы гамма-излучения на местности (МЭД) находились в пределах от 11 до 13 мкР/ч, с плотностью загрязнения 5-15 Кюри/км2 - от 13 до 22 мкР/ч, а с плотностью загрязнения 15-40 Кюри/км2  - от 23 до 28 мкР/ч.

По данным ежедневных измерений, в 100-километровых зонах расположения АЭС и других радиационно опасных объектов значения МЭД находились в пределах от 5 до 24 мкР/ч, что соответствует уровням естественного радиационного фона.

Минимальные и максимальные значения МЭД в зоне радиационно опасных  объектов представлены в приложении 4.

Направляется в порядке информации.

Приложение: по тексту на 8 л. в 1 экз.

Заместитель Руководителя 

Росгидромета


 





Е.В. Гангало

Приложение 1

Перечень случаев 
экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши
в январе 2013 года
	№ п/п
	Река, пункт
	Регион
	Ингредиент
	Концентрация
(ПДК)

	Вещества 1 класса опасности

	1
	Протока из 
оз. Куэтс-Ярви, 
п. Никель
	Мурманская область
	Ионы ртути
	8

	2
	р. Хауки-Лампи-Йоки, 
г. Заполярный
	Мурманская область
	Ионы ртути
	18

	Вещества 3 класса опасности

	1
	р. Айва, 18,6-23 км выше устья, 

г. Красноуральск
	Свердловская область
	Ионы меди
	74

	
	
	
	
	55

	2
	р. Блява, 
г. Медногорск
	Оренбургская область
	Ионы меди
	391

	3
	р. Охинка, г. Оха
	Сахалинская область
	Нефтепродукты
	более 100

	4
	р. Пельшма, 
г. Сокол
	Вологодская область
	Лигносульфонаты
	55

	
	
	
	Фенолы
	114

	Вещества 4 класса опасности

	1
	р. Айва, 18,6 км выше устья, 

г. Красноуральск
	Свердловская область
	Ионы марганца
	50

	2
	р. Вильва, в рай-оне автодорож-ного моста трассы Чусовой-Губаха
	Пермский край
	Ионы железа общего
	184

	3
	р. Исеть, 
г. Екатеринбург
	Свердловская область
	Взвешенные вещества
	92

	
	
	
	Ионы марганца
	57

	4
	р. Кизел, г. Кизел, в районе автодо-

рожного моста трансы Губаха-Александровск
	Пермский край
	Ионы железа общего
	2700*

	
	
	
	Ионы марганца
	489

	5
	р. Нейва, 
г. Невьянск
	Свердловская область
	Ионы марганца
	89

	6
	р. Нюдуай, 
г. Мончегорск
	Мурманская область
	рH
	9.8**

	7
	р. Пельшма, 
г. Сокол
	Вологодская область
	Легкоокисляемые органические ве-щества по БПК5
	68

	8
	р. Пышма, 
г. Березовский
	Свердловская область
	Кислород
	1.61***

	
	
	
	Ионы марганца
	75

	9
	р. Салда, 
д. Медведево
	Свердловская область
	Ионы марганца
	75

	10
	р. Сев. Вильва,

 п. Всеволодо-Вильва
	Пермский край
	Ионы железа общего
	395

	
	
	
	Ионы марганца
	91

	11
	р. Северушка, 0,6 км ниже г. Север-ский (ГП Полев-ской) 
	Свердловская область
	Ионы марганца
	146

	12
	р. Тагил, 
г. Верхний Тагил
	Свердловская область
	Ионы марганца
	67

	13
	р. Тобол, г. Курган
	Курганская область
	Ионы марганца
	81

	14
	р. Тобол, 
с. Звериноголов-ское
	Курганская область
	Ионы марганца
	52

	15
	р. Тура, д. Тимо-феево
	Свердловская область
	Кислород
	0.75***

	16
	р. Уй, с. Усть-Уйское
	Курганская область
	Ионы марганца
	173

	17
	р.Камышенка, 
г. Новосибирск
	Новосибирская область
	Ионы марганца
	52


* Зона хронического загрязнения шахтными водами

** По показателю рН критерием экстремально высокого загрязнения являются значения менее 4 и более 9,7

*** Концентрация приведена в мг/л; экстремально высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях 2 и менее мг/л
Начальник Управления мониторинга
загрязнения окружающей среды, 
полярных и морских работ Росгидромета




Ю.В. Пешков
Приложение 2

Перечень случаев 
высокого загрязнения водных объектов
в январе 2013 года
	№ п/п
	Территория
	Ингредиент
	Класс опасн.
	Кол-во случаев
	ПДК, мин.
	ПДК, макс.

	Бассейн р. Амур

	1
	Забайкальский край
	Азот нитритный
	4
	1
	
	29

	2
	Приморский край
	Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	4
	1
	
	14

	
	
	Кислород
	4
	1
	
	2.69*

	Бассейн р. Волга

	1
	Кировская область
	Взвешенные вещества
	4
	3
	12
	13

	2
	Московская область
	Азот аммонийный
	4
	22
	10
	49

	
	
	Азот нитритный
	4
	12
	12
	37

	
	
	Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	4
	3
	5
	8

	3
	Нижегородская область
	Взвешенные вещества
	4
	5
	13
	21

	
	
	Кислород
	4
	1
	
	2.35*

	4
	Республика Марий Эл
	Взвешенные вещества
	4
	3
	11
	20

	5
	Рязанская область
	Азот аммонийный
	4
	1
	
	22

	
	
	Ионы железа общего
	4
	2
	35
	43

	6
	Тульская область
	Азот нитритный
	4
	2
	14
	16

	
	
	Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	4
	1
	
	10

	7
	Удмуртская Республика
	Взвешенные вещества
	4
	1
	
	32

	8
	Челябинская область
	Взвешенные вещества
	4
	1
	
	15

	Бассейн р. Дон

	1
	Белгородская область
	Азот нитритный
	4
	4
	12
	18

	Бассейн р. Кама

	1
	Пермский край
	Взвешенные вещества
	4
	1
	
	32

	
	
	Ионы железа общего
	4
	1
	
	41

	
	
	Ионы марганца
	4
	1
	
	37

	
	
	Ионы никеля
	3
	1
	
	18

	
	
	Фенолы
	3
	1
	
	43

	2
	Свердловская область
	Ионы марганца
	4
	1
	
	39

	Бассейн р. Обь

	1
	Новосибирская область
	Азот нитритный
	4
	1
	
	22

	
	
	Ионы марганца
	4
	3
	34
	50

	2
	Курганская область
	Азот нитритный
	4
	1
	
	13

	
	
	Ионы марганца
	4
	1
	
	44

	
	
	Трудноокисляемые органические вещества по ХПК
	4
	2
	10
	13

	3
	Омская область
	Кислород
	4
	2
	2.8*
	2.9*

	
	
	Ионы марганца
	4
	1
	
	49

	4
	Свердловская область
	Азот аммонийный
	4
	1
	
	13

	
	
	Азот нитритный
	4
	6
	14
	27

	
	
	Взвешенные вещества
	4
	2
	21
	37

	
	
	Кислород
	4
	2
	2.1*
	2.86*

	
	
	Ионы марганца
	4
	3
	32
	43

	
	
	Ионы цинка
	3
	1
	
	11

	5
	Тюменская область
	Кислород
	4
	4
	2.01*
	2.67*

	Бассейн р. Северная Двина

	1
	Вологодская область
	Азот аммонийный
	4
	1
	
	16

	
	
	Трудноокисляемые органические вещества по ХПК
	4
	1
	
	28

	2
	Кировская область
	Взвешенные вещества
	4
	2
	33
	41

	Бассейн р. Урал

	1
	Оренбургская область
	Ионы цинка
	3
	1
	
	17

	Малые реки, озера, водохранилища

	1
	Мурманская область
	Дитиофосфат крезиловый
	4
	3
	10
	30

	
	
	Ионы меди
	3
	1
	
	31

	
	
	Ионы никеля
	3
	3
	12
	49

	
	
	Ионы ртути
	1
	1
	
	3

	2
	Ленинградская область
	Азот нитритный
	4
	1
	
	14

	3
	Сахалинская область
	Азот аммонийный
	4
	1
	
	12


* - концентрация дана в мг/л, высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях от 3 до 2 мг/л
Начальник Управления мониторинга 
загрязнения окружающей среды,

полярных и морских работ Росгидромета   




Ю.В. Пешков
Приложение 3

Схема г. Москвы с расположением стационарной сети наблюдений

 за загрязнением атмосферного воздуха

[image: image1.jpg]




	Номер

поста
	Округ
	Тип поста
	Адрес поста
	Район расположения, промзона

	1
	СВАО
	гор.
	ВВЦ
	

	2
	ЦАО
	гор.
	Ср.Овчинниковский пер., 1/13
	р-н «Замоскворечье»

	18
	ЦАО
	авто
	Сухаревская пл., 10/31
	р-н «Мещанский» (Садовое кольцо)

	19
	САО                                        
	авто
	ул.Бутырская, 89
	р-н «Савеловский»

	20
	ЮАО
	пром.,

авто
	Варшавское шоссе, 22
	р-н «Нагорный»

 ( промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино»)

	21
	ЮВАО
	гор.
	4-й Вешняковский проезд, 8
	р-н «Рязанский»

	22
	СВАО
	пром.
	ул.Полярная, 8
	р-н «Южное Медведково»

	23
	ЮВАО
	пром.
	ул.Шоссейая, 29
	р-н «Печатники»

 (промзона «Люблино-Перерва»)

	25
	СЗАО
	пром.
	ул.Народного Ополчения, 19
	р-н «Хорошево-Мневники»

(Магистральная промзона)

	26
	СЗАО
	гор.
	ул.Туристская, 15
	р-н «Северное Тушино»

	27
	ЮАО
	гор.
	ул.Чертановская, 21
	р-н «Чертаново Центральное»

	28
	САО
	пром.
	ул.Долгопрудная, 13
	р-н «Дмитровский»

 (промзона «Коровино»)

	33
	ВАО
	пром.
	ул.Ивантеевская, 4/1
	р-н «Богородское»

 (промзона «Калошино»)

	34
	ЗАО
	авто
	Можайское шоссе, 20
	р-н «Можайский» 

	35
	ЮАО
	гор.
	ул.Шипиловская, 64
	р-н «Зябликово»

	38
	ЮАО
	пром.
	ул.Братеевская, 27
	р-н «Братеево»  

(промзона «Чагино»)


Приложение 4

Значения мощности экспозиционной дозы (МЭД) 

в районах расположения радиационно опасных объектов 

в январе 2013 года

	Наименование объекта
	             Значение     МЭД:

	
	Минимум
	Максимум

	Балаковская АЭС
	8
	18

	Белоярская АЭС
	7
	13

	Билибинская АЭС
	5
	16

	Калининская АЭС
	6
	15

	Кольская АЭС
	5
	15

	Курская АЭС
	8
	14

	Ленинградская АЭС
	6
	24

	Нововоронежская АЭС
	7
	14

	Волгодонская АЭС
	8
	17

	Смоленская АЭС
	7
	16

	ФГУП «ПО «Севмаш»
	8
	15

	НИИ атомных реакторов (г. Димитровград),

ПЗРО Казанского СК “Радон”
	8
	15

	Загорский СК “Радон”,

ПО “Машиностроительный завод” 

(г. Электросталь)
	6
	18

	Волгоградский ПЗРО
	6
	11

	Ростовский СК “Радон”
	5
	16

	Лермонтовское ПО “Алмаз” (Ставропольский край)
	 11
	21

	ПЗРО Грозненского СК «Радон»
	10
	14

	Уфимский СК “Радон”
	6
	13

	ПО “Маяк”, ПЗРО Челябинского СК “Радон”
	9
	15

	Красноярский горно-химический  комбинат
	9
	17

	Сибирский химический комбинат (г. Северск)
	8
	15

	ПЗРО Иркутского СК “Радон”
	5
	22

	ПЗРО Хабаровского СК “Радон”
	9
	16

	Физико-энергетический институт (г. Обнинск)
	7
	14

	Новосибирское ПО «Химконцентрат», 

ПЗРО Новосибирского СК «Радон»
	7
	14

	ПЗРО Нижегородского СК «Радон»
	7
	15

	Приаргунский горно-химический комбинат,

ПО «Забайкальский комбинат редких металлов»
	10
	19

	ПО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов)
	9
	14

	Ядерный центр ЭМЗ «Авангард» (г. Саров)
	7
	12


Начальник Управления мониторинга 

загрязнения окружающей среды, 

полярных и морских работ

Росгидромета







Ю.В. Пешков

