Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 16 ноября по 22 ноября 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 23.11.2022:

Температура воздуха: +2,0 °С

Атмосферное давление: 756,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 89%, пасмурно.

Ветер: Ю-З, 2 м/с.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10,

В течение суток с 21  по 22 ноября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - При использовании анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L был выполнен анализ проб морской и озёрной воды, а также образцов снега. Общее количество проведенных измерений 244.В том числе:

    - Анализ 25 образцов морской воды для определения содержания общего органического углерода (TOC) содержания общего азота (TN). Общее количество проведенных измерений 75.

    - Анализ 34 образцов озерных вод для определения содержания общего органического углерода (TOC); неорганического углерода (IC), нелетучего органического углерода (NPOC), содержания общего азота (TN), общего углерода (TC). Общее количество проведенных измерений 136.

    - Анализ 11 образцов снега для определения содержания общего органического углерода (TOC); неорганического углерода (IC), содержания общего азота (TN), общего углерода (TC). Общее количество проведенных измерений 33.

  - Проведена химическая чистка двух дистилляторов GFL-2008.

  - Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок». 16.11. произведена калибровка анализатора оксида и диоксида углерода (СО12). 17.11. выполнено обнуление анализатора оксида и диоксида углерода.

- Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 2554 tif-файла спутников METОP, 16 tif- файлов спутника TERRA, 1471 tif-файл спутника NOAA, 1254 tif-файла спутника NPP.

Температурный режим в серверной поддерживается в пределах 21 ÷ 23 °С.

- Метеорологические наблюдения

Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи метеорологического автоматического градиентного комплекса CAMPBELL SCI и 3-х автоматических метеостанций. 21 ноября произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI. Очищены датчики, считаны данные.

- Постоянные океанологические наблюдения

По техническим причинам 19.11. временно прекращены наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Грён-фьорд. Неполадки устраняются

- Геофизические наблюдения

  - Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования

ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

  - На геофизическом полигоне выполняется регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром. Получаемые данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

- Разное

Выполнялся ремонт напольного покрытия в помещениях Лабораторного корпуса №1. Проводилась профилактика экспедиционного оборудования и подготовка его к зимне-весеннему сезону.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген