Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 18 по 24 июня 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 25.06.2025:

Температура воздуха: 4,3 °С

Атмосферное давление: 751,2 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 80 %

Ветер: ЗЮЗ 1-2 м/с.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.

Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.

В течение суток с 24.06 по 25.06 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Произведён отбор морской воды из залива Гренфьорд в 2-х точках: пирс у морского поста и пирс у ТЭЦ, по программе гидрохимических исследований. Определены следующие параметры:

- содержание растворённого кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 и йодометрическим методом Винклера с помощью бюретки Biohit Biotrate; общее количество измерений 12,

- значения активной флуоресценции хлорофилла а с помощью портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D «PSI».

Пробы морской воды профильтрованы для последующего определения концентрации хлорофилла а и пигментов фотометрическим методом, фильтры заморожены.

2.2 Проведена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu и жидкостного ионного хроматографа LC-20ADsp Shimadzu.

2.3 Выполнено техническое обслуживание и химическая чистка дистиллятора GFL-2008. По результатам ревизии требуется мелкий ремонт.

2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», произведена инспекция павильона СККАВ: заменены пылевой, угольный и входной фильтры газоанализатора О342М, пылевой фильтр ртутного монитора РА-915АМ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP были подготовлены 3833 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 2197 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

24.06 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Разное

20.06.25 РНЦШ с ознакомительным визитом посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Норвегии Н.В. Корчунов.

Велась установка жестяных карнизов на кровле жилого корпуса №1.

Проведено плановое техническое обслуживание транспортной техники.

Подготовлены комнаты в жилом корпусе №2 для проживания сотрудников экспедиции ВНИИОкеангеология.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген