Исх. № 140-08213/14и  от 16 декабря 2014 года

Об уровнях загрязнения окружающей среды 

и радиационной обстановке на территории 

г. Москвы и Московской области в ноябре 2014 года 


Росгидромет сообщает о загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов, а также о радиационной обстановке на территории г. Москвы и Московской области в ноябре 2014 года.

Атмосферный воздух. 

Город Москва. 


Общая оценка загрязнения атмосферы*. 

В ноябре, по данным стационарной сети наблюдений (приложение 1), в атмосферном  воздухе города наблюдались повышенные концентрации диоксида 
_____________________________________

*Показатели загрязнения атмосферного воздуха 


Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК.

· ПДК – предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравсоцразвития России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха: 

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК м.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДК м.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:
· низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

· повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

· высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

· очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.
азота, оксида углерода, взвешенных веществ и фенола.
Характеристика загрязнения атмосферы. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода был зарегистрирован в Северном административном округе г. Москвы (районы «Савёловский» и «Дмитровский») и определялся НП= 3-5%, СИ=1.

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота был зарегистрирован в Центральном (район «Мещанский»), Южном (районы «Нагорный» и «Чертаново Центральное»), Северном (район «Дмитровский») и Восточном (район «Богородское») административных округах г. Москвы и определялся НП= 1-4%, СИ=1-2.

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха взвешенными веществами (район «Рязанский», НП=2%, СИ=1) и фенолом (район «Печатники», НП=1%, СИ=1) отмечался в Юго-Восточном административном округе г. Москвы.

В Северо-Западном, Северо-Восточном и Западном административных округах г. Москвы уровень загрязнения воздуха был низким.

В ноябре среднемесячная и максимальная разовая концентрации формальдегида** в целом по городу не превышали предельно допустимых концентраций и составляли 1,0 ПДКс.с. и 0,7 ПДКм.р. Оценивая состояние загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом с учетом прежних ПДК, средняя за ноябрь концентрация формальдегида составила 3,3 ПДКс.с., а максимальная разовая концентрация – 1,0 ПДКм.р.. Наибольшая повторяемость превышений ПДК с учетом прежних нормативов - 0%. Таким образом, уровень загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом с учетом прежних ПДК также оценивался как низкий.
Основные показатели загрязнения воздуха формальдегидом в ноябре 2014 года с учетом прежних и новых ПДК представлены на рисунке 1.

______________________________

** - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 июня 2014 г. № 37 г. Москва «О внесении изменения № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» установлены новые санитарно-гигиенические нормативы концентраций формальдегида. Согласно Изменению № 11 максимальная разовая величина ПДК формальдегида установлена 0,05 мг/м3 (вместо 0,035 мг/м3), среднесуточная – 0,01 мг/м3  (вместо 0,003 мг/м3  ), класс опасности – второй. 


[image: image14.jpg]



Рисунок 1.  Показатели загрязнения воздуха формальдегидом в ноябре  2014 года

с учетом прежних и новых ПДК

      Изменения среднесуточных концентраций диоксида азота по сравнению с предыдущим месяцем представлены на рисунке 2. 

       В течение ноября среднесуточные концентрации диоксида азота находились в пределах от 0,8 ПДКс.с. до 1,9 ПДКс.с..  Наибольшие значения среднесуточных концентраций диоксида азота отмечались с 19 по 22 ноября при неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеорологических условиях. 


[image: image2.png]nonv NAKce

0

| s (10K C.C., s OKT. 14— smimmH08.14-

AHU




Рисунок 2.  Среднесуточные концентрации диоксида азота в октябре и ноябре 2014 года (по данным наблюдений на стационарных постах в г. Москве)
Среднемесячные концентрации других определяемых загрязняющих веществ в целом по городу не превышали ПДКс.с.

Содержание в атмосферном воздухе города оксида азота, аммиака, сероводорода, хлорида водорода, ацетона, бензола, толуола и ксилола было низким: СИ ≤1, НП=0%. Содержание диоксида серы было ниже предела обнаружения.

По сравнению с предыдущим месяцем повысился уровень загрязнения  атмосферного воздуха взвешенными веществами и оксидом углерода. Понизилось содержание в воздухе аммиака.

В связи с жалобами населения Северо-Восточного, Восточного, Юго-Восточного и Юго-Западного административных округов г. Москвы на сильный запах гари, а также химические запахи в атмосферном воздухе 14, 21 и 28 ноября специалистами ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета осуществлялся экспедиционный отбор проб воздуха в указанных округах. Анализ отобранных проб воздуха показал, что концентрации всех определяемых веществ не превышали гигиенических нормативов. Максимальная концентрация сероводорода (0,8 ПДКм.р). была зарегистрирована 28 ноября в Юго-Восточном административном округе г. Москвы в районе Рязанского проспекта (1-й Казанский просек). Предполагаемым источником выброса являлось Производственное эксплуатационное управление канализационной сети «К-О» МГУП «Мосводоканал». Отмечаемый 13-14 ноября запах гари в воздухе был обусловлен  переносом воздушных масс с территории Московской области, где проводилось сжигание порубочных остатков поврежденного жуком-короедом леса.

С 19 по 22 ноября на территории Московского региона формировались неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха метеорологические условия (мощные слои инверсии температуры в ночные и утренние часы, слабый ветер, отсутствие осадков). В эти дни были зарегистрированы наибольшие значения максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ: в Москве – оксида углерода, взвешенных веществ, фенола, диоксида азота (от 1,1 до 1,5 ПДКм.р.), в Щелкове – диоксида азота (1,4 ПДКм.р.), в Серпухове – диоксида азота (1,5 ПДК м.р.), в Подольске – оксида углерода (1,4 ПДКм.р.). На предприятия Москвы и Московской области были переданы прогнозы формирования неблагоприятных метеорологических условий с 18.00 19 ноября до 10.00 20 ноября, с 15.00 20 ноября до 10.00 21 ноября, с 15.00 21 ноября до 10.00 22 ноября. В остальные дни месяца метеорологические условия способствовали рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. 


Города Московской области.


В Подольске был зарегистрирован повышенный уровень загрязнения воздуха оксидом углерода, который определялся НП=2%, СИ=1.


В Серпухове отмечался повышенный уровень загрязнения воздуха диоксидом азота, который определялся НП=4%, СИ=2.

В Щелкове был зарегистрирован повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азотом (НП=1%, СИ=1) и сероводородом (НП=7%, СИ=3). 

В Воскресенске, Дзержинском, Клину, Коломне, Мытищах и Электростали был низкий уровень загрязнения воздуха. 


Среднемесячные концентрации диоксида азота  составили: в Электростали и Мытищах – 2,0 ПДКс.с., в Щелкове  - 1,7 ПДКс.с.,. в Серпухове - 1,6 ПДКс.с.,  в Воскресенске - 1,5 ПДКс.с., в Подольске - 1,2 ПДКс.с., в Дзержинском - 1,1 ПДКс.с.,. в Клину и Коломне - не превышали ПДКс.с.  Среднемесячная концентрация аммиака в Воскресенске составила 1,5 ПДКс.с., оксида азота в Клину - 1,2 ПДКс.с., а в Щелкове - 1,3 ПДКс.с.

Среднемесячные концентрации формальдегида составили: в Клину – 0,006 мг/м3, в Мытищах – 0,004 мг/м3, в Коломне и Серпухове – 0,001 мг/м3, что не превышало новые ПДКс.с. Оценивая состояние загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом с учетом прежних ПДК, среднемесячные концентрации формальдегида в указанных городах Московской области в октябре составляли 2,0 ПДКс.с., 1,3 ПДКс.с. и 0,3 ПДКс.с. соответственно. В Подольске среднемесячная концентрация формальдегида была ниже предела обнаружения.

По сравнению с предыдущим месяцем повысился уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота в Щелкове и Серпухове, оксидом углерода – в Подольске. Понизился уровень загрязнения воздуха диоксидом азота в Дзержинском.

Водные объекты. 

По данным сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши (приложение 2), в ноябре гидрологический режим на водных объектах региона характеризовался осенней меженью.

Температура воды в водных объектах региона колебалась в пределах от 1,1°С (р. Москва у пос. Ильинское) до 9,0°С (р. Москва ниже г. Москвы, в районе Бесединского моста МКАД).

Реакция водной среды по водородному показателю рН в целом была в пределах нормы: среднее значение составляло рН=7,8 при норме рН=6,5-8,5. Минимальное значение водородного показателя (рН=6,6) наблюдалось в              р. Воймеге у г. Рошали, а максимальное (рН=8,3) – в р. Оке выше г. Коломны. 
Содержание взвешенных веществ в воде водных объектов Московской области составляло в среднем 21,5 мг/л. Максимальное содержание взвешенных веществ (44,5 мг/л) было зарегистрировано в р. Яузе в черте г. Москвы, а минимальное (7 мг/л) – в Иваньковском водохранилище у г. Дубны. 
Кислородный режим в воде водных объектов региона в целом был удовлетворительным. Содержание растворенного кислорода составляло в среднем 9,8 мг/л (при норме не ниже 6 мг/л), однако в р. Воймеге ниже г. Рошали  был отмечен дефицит кислорода (2,1 мг/л), соответствующий уровню высокого загрязнения (ВЗ). Максимальное содержание кислорода (12,5 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Протвы выше г. Вереи. 

Содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 и трудноокисляемых органических веществ по ХПК в среднем составляло 2 ПДК***. Максимальное содержание как  легкоокисляемых органических  веществ по БПК5 (17 ПДК, соответствует уровню ВЗ), так и трудноокисляемых органических веществ по ХПК (14 ПДК, также соответствует уровню ВЗ) было зарегистрировано в воде р. Воймеги ниже г. Рошали. 


Средняя концентрация нитратного азота была в пределах ПДК, нитритного азота – 4 ПДК, аммонийного азота – 9 ПДК. Максимальное содержание нитритного азота (23 ПДК, соответствует уровню ВЗ) было зарегистрировано в воде  р. Лопас-

ни ниже г. Чехова, а максимальное содержание аммонийного азота (41 ПДК, также соответствует уровню ВЗ) – в воде р. Клязьмы ниже г. Щелкова. 

Среди тяжелых металлов содержание ионов хрома шестивалентного, свинца, никеля и цинка в среднем не превышало норматива ПДК, а ионов меди и ионов железа общего – 3 ПДК. Максимальная концентрация ионов железа общего (49 ПДК, соответствует уровню ВЗ)  была отмечена  в  р. Воймеге ниже г. Рошали, 

_________________________________

*** Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения
ионов меди (7 ПДК) - в р. Пахре ниже г. Подольска (ниже места впадения ручья Черного), а ионов цинка (2 ПДК) - в р. Яузе в черте г. Москвы. 

Содержание формальдегида, синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) и нефтепродуктов в среднем не превышало норматива ПДК, фенолов и фосфатов - 2 ПДК. Максимальное содержание нефтепродуктов (13 ПДК) было зарегистрировано в р. Москве ниже г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД), фенолов (8 ПДК) – в р. Воймеге ниже г. Рошали, фосфатов (7 ПДК) – в р. Закзе в черте деревни Большое Сареево, СПАВ (4 ПДК) – в р. Клязьме ниже г. Павловского Посада. 

Всего в ноябре текущего года на водных объектах региона было зарегистрировано 37 случаев ВЗ (см. таблицу), случаи экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) отмечены не были. Для сравнения: в ноябре 2013 года были зарегистрированы 28 случаев ВЗ, а случаев ЭВЗ также не отмечалось. 
По сравнению с ноябрем прошлого года в отчетный период в водных объектах Московского региона регистрировалось более низкое содержание взвешенных веществ, ионов железа общего и нитритного азота. Кроме того, отмечалась также более низкая температура воды. По остальным наблюдаемым физико-химическим показателям качества существенных изменений в воде водных объектов Московского региона отмечено не было.
Таблица 

Случаи ВЗ, зарегистрированные на водных объектах 

Московского региона в ноябре 2014 года

	№ п/п
	Ингредиент
	Концентра-ция (ПДК)
	Контрольный створ
	Дата отбора пробы 

	1.
	Азот нитритный
	 23
	 Река Лопасня ни-же г. Чехова
	 18.11.2014

	2.
	 То же
	 12
	 Река Москва ниже г. Воскресенска
	 17.11.2014

	3.
	 -  ײ  -
	 12 
	 Река Нара ниже 

г. Серпухова
	 18.11.2014

	4.
	-  ײ  -
	 11
	 Река Пахра ниже г. Подольска, ниже места впадения реки Рожаи
	 12.11.2014

	5.
	-  ײ  -
	 11 
	 Река Закза в черте деревни Большое Сареево
	 13.11.2014

	6.
	-  ײ  -
	 11 
	 Река Москва ниже г. Москвы, в районе Беседин-ского моста МКАД
	 16.11.2014

	7.
	-  ײ  -
	 11 
	 Река Нерская в черте деревни Маришкино
	 17.11.2014

	8.
	-  ײ  -
	 11
	 Река Москва выше г. Воскресенска
	 17.11.2014

	9.
	-  ײ  -
	 10
	 Река Рожая в черте деревни Домодедово
	 12.11.2014

	10.
	-  ײ  -
	 10
	 Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково
	 13.11.2-14

	11.
	-  ײ  -
	 10
	 Река Москва выше деревни Нижнее Мячково
	 13.11.2014

	12.
	Аммонийный азот
	 41
	 Река Клязьма ниже г. Щелкова
	 23.11.2014

	13.
	 То же
	 32 
	 Река Клязьма ниже г. Лосино-Петровского
	 23.11.2014

	14.
	 -  ײ  -
	 29
	 Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково
	 13.11.2014

	15.
	-  ײ  -
	 29
	 Река Клязьма ниже г. Орехова-Зуева
	 23.11.2014

	16.
	-  ײ  - 
	 28
	 Река Москва выше деревни Нижнее Мячково
	 13.11.2014

	17.
	 -  ײ  -
	 27
	 Река Клязьма ниже г. Павлов-ского Посада
	 13.11.2014

	18.
	 -  ײ  -
	 26 
	 Река Москва ниже г. Москвы, в районе Беседин-ского моста МКАД
	 04.11.2014

	19.
	-  ײ  -
	 26 
	 Река Москва ниже г. Воскресенска
	 17.11.2014

	20.
	 -  ײ  -
	 26
	 Река Москва выше г. Воскресенска
	 17.11.2014

	21.
	-  ײ  -
	 25 
	 Река Клязьма выше г. Орехова-Зуева
	 23.11.2014

	22.
	-  ײ  -
	 22
	 Река Москва в черте г. Коломны


	 17.11.2014

	23.
	-  ײ  -
	 21
	 Река Нерская в черте деревни Маришкино
	 17.11.2014

	24.
	-  ײ  -
	 21
	 Река Клязьма выше г. Павлов-ского Посада
	 23.11.2014

	25.
	-  ײ  -
	 20 
	 Река Воймега ниже г. Рошали
	 24.11.2014

	26.
	 -  ײ  -
	 18
	 Река Москва ниже г. Москвы, в районе Беседин-ского моста МКАД
	 27.11.2014

	27.
	 -  ײ  -
	 17
	 Река Нара ниже 

г. Наро-Фоминска
	 10.11.2014

	28.
	 -  ײ  -
	 17 
	 Река Москва ниже г. Москвы, в районе Беседин-ского моста МКАД
	 16.11.2014

	29.
	 -  ײ  -
	 11
	 Река Рожая в черте деревни Домодедово
	 12.11.2014

	30.
	Растворенный кислород
	2,1 *
	 Река Воймега ниже г. Рошали
	 24.11.2014

	31.
	Трудноокисляе-мые органические вещества по ХПК
	 14
	 Там же
	 24.11.2014

	32.
	Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	 17
	 -  ײ  -
	 24.11.2014

	33.
	То же
	 9
	 Река Клязьма ниже г. Щелкова
	 23.11.2014

	34.
	-  ײ  -
	 6
	 Река Пахра ниже г. Подольска, ниже места впадения ручья Черного
	 12.11.2014

	35.
	-  ײ  -
	 6
	 Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково
	

	36.
	Ионы железа общего
	 49
	 Река Воймега ниже г. Рошали
	 24.11.2014

	37.
	 То же
	 48
	 Река Воймега выше г. Рошали
	 24.11.2014


* - концентрация указана в мг/л, высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях от 3 до 2 мг/л
В ноябре 2014 года в рамках мониторинга качества воды в р. Москве были проанализированы осредненные данные по содержанию ряда загрязняющих веществ (ионы меди, фенолы, нефтепродукты и легкоокисляемые органические вещества по БПК5) в речной воде на расположенном в границах города участке реки  от фонового створа  (пос. Ильинское)  до контрольного створа  (Бесединский мост МКАД). 
Результаты анализа выявили четкую закономерность в изменении качества речной воды по перечисленным ингредиентам под влиянием сбросов сточных вод, осуществляемых расположенными на территории г. Москвы промышленными и жилищно-коммунальными предприятиями. Так, если в фоновом створе у        пос. Ильинское концентрации перечисленных выше ингредиентов лежали в интервале от 1 ПДК до 2 ПДК, то в контрольном створе ниже г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД) они возрастали уже до 2-5 ПДК. 
Динамика содержания легкоокисляемых органических веществ по БПК5, ионов меди, фенолов и нефтепродуктов в р. Москве (в границах города) представлена ниже в диаграмме (рисунок 3).
[image: image3.emf]0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Содержание

 в ПДК

0,1 км ниже п. Ильинское  0,3 км ниже Бабьегородской пл. 0,01 км ниже Бесединский мост

МКАД

Створ 

наблюдений

БПК5 Медь Фенолы Нефтепродукты


Рисунок 3. Динамика содержания загрязняющих веществ в р. Москве

в черте г. Москвы в ноябре 2014 года
Радиационная обстановка в ноябре 2014 года на территории Москвы и Московской области оставалась стабильной. Значения плотности радиоактивных выпадений из атмосферы и мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности (МЭД) были близки к фоновым.

Среднее значение концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе  составило 22,2х10-5 Бк/м3.


Плотность среднесуточных выпадений суммарной бета-активности, по данным метеостанций, расположенных в районе Балчуга, Выставки достижений народного хозяйств (ВДНХ), Ново-Иерусалима, Тушина и МС Подмосковной, составляла  от 0,9 до 1,24 Бк/м2  в сутки.


Средние значения МЭД, по данным МС ВДНХ, Балчуг, Тушино, Немчиновка, Подмосковная, станции фонового мониторинга (Приокско-Террасный заповедник, ст. Данки), а также в городах Клину, Дмитрове, Волоколамске, Можайске, Ново-Иерусалиме, Павловском Посаде, Черустях, Наро-Фоминске, Серпухове, Коломне и Кашире составляли от 9,3 до 15,5 мкР/ч.


Отмеченные уровни концентрации радиоактивных веществ в воздухе, плотности радиоактивных выпадений из атмосферы, а также значения МЭД находились в пределах колебаний естественного фона, характерного для средних широт Европейской территории России.

Направляется в порядке информации.  

Приложение: по тексту на 7 л. в 1 экз.

Заместитель Руководителя Росгидромета



М.Е. Яковенко 

Приложение 1

Схема г. Москвы с расположением стационарной сети наблюдений

 за загрязнением атмосферного воздуха

[image: image1]

	Номер

поста
	Округ
	Тип поста
	Адрес поста
	Район расположения, промзона

	1
	СВАО
	гор.
	ВДНХ
	

	2
	ЦАО
	гор.
	Ср.Овчинниковский пер., 1/13
	р-н «Замоскворечье»

	18
	ЦАО
	авто
	Сухаревская пл., 10/31
	р-н «Мещанский» (Садовое кольцо)

	19
	САО                                        
	авто
	ул.Бутырская, 89
	р-н «Савеловский»

	20
	ЮАО
	пром.,

авто
	Варшавское шоссе, 22
	р-н «Нагорный»

 ( промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино»)

	21
	ЮВАО
	гор.
	4-й Вешняковский проезд, 8
	р-н «Рязанский»

	22
	СВАО
	пром.
	ул.Полярная, 8
	р-н «Южное Медведково»

	23
	ЮВАО
	пром.
	ул.Шоссейая, 29
	р-н «Печатники»

 (промзона «Люблино-Перерва»)

	25
	СЗАО
	пром.
	ул.Народного Ополчения, 19
	р-н «Хорошево-Мневники»

(Магистральная промзона)

	26
	СЗАО
	гор.
	ул.Туристская, 15
	р-н «Северное Тушино»

	27
	ЮАО
	гор.
	ул.Чертановская, 21
	р-н «Чертаново Центральное»

	28
	САО
	пром.
	ул.Долгопрудная, 13
	р-н «Дмитровский»

 (промзона «Коровино»)

	33
	ВАО
	пром.
	ул.Ивантеевская, 4/1
	р-н «Богородское»

 (промзона «Калошино»)

	34
	ЗАО
	авто
	Можайское шоссе, 20
	р-н «Можайский» 

	35
	ЮАО
	гор.
	ул.Шипиловская, 64
	р-н «Зябликово»

	38
	ЮАО
	пром.
	ул.Братеевская, 27
	р-н «Братеево»  

(промзона «Чагино»)












Приложение 2

Перечень пунктов наблюдений за загрязнением воды водных объектов, расположенных на территории г. Москва и Московской области, 

и карта-схема пунктов государственного мониторинга поверхностных вод Московского региона

	№

на

кар-те-

схе-ме
	№

п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ

ВОДОЕМА ИЛИ

ВОДОТОКА
	НАИМЕНО-ВАНИЕ

ПУНКТА

НАБЛЮДЕНИЙ
	Створ 

наблюде-ний
	РАЙОН

МОСКОВ-СКОЙ

ОБЛАСТИ

	1
	1
	водохранилище Иваньковское
	г. Дубна
	0,6 км выше (восточнее)   плотины Иваньковской ГЭС
	Городской округ Дубна

	2
	2
	р. Лама (впадает в Иваньковское водохранилище)
	с. Егорье
	0,6 км ниже 

с. Егорье
	Лотошинский

	3
	3
	р. Дубна (приток 

р. Волга)
	п. Вербилки
	0,2 км выше 

п. Вербилки
	Талдомский

	
	4
	р. Дубна
	п. Вербилки
	0,2 км ниже 

п. Вербилки
	Талдомский

	4
	5
	р. Кунья (приток 

р. Дубна)
	г. Краснозаводск
	4,1 км выше 

г. Красноза-водск
	Сергиево-Посадский

	
	6
	р. Кунья
	г. Краснозаводск
	1,1 км ниже 

г. Красноза-водск
	Сергиево-Посадский

	5
	7
	р. Сестра (приток 

р. Дубна)
	с. Трехсвятское
	0,5 км ниже 

с. Трехсвят-ское
	Дмитровский

	6
	8
	р. Ока (приток р. Волга)
	г. Серпухов
	выше г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	
	9
	р. Ока
	г. Серпухов
	ниже г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	7
	10
	р. Ока
	г. Кашира
	выше 

г. Кашира


	Каширский

	
	11
	р. Ока
	г. Кашира
	ниже 

г. Кашира
	Каширский

	8
	12
	р. Ока
	г. Коломна
	выше 

г. Коломна
	Коломенский

	
	13
	р. Ока
	г. Коломна
	ниже г. Ко-ломна
	Коломенский

	9
	14
	р. Протва (приток 

р. Ока)
	г. Верея
	выше г. Ве-рея
	Наро-Фоминский

	
	15
	р. Протва
	г. Верея
	ниже г. Верея
	Наро-Фоминский

	10
	16
	р. Нара (приток р. Ока)
	г. Наро-Фоминск
	выше г. Наро-Фоминск
	Наро-Фоминский

	
	17
	р. Нара
	г. Наро-Фоминск
	ниже г. Наро-Фоминск
	Наро-Фоминский

	11
	18
	р. Нара
	г. Серпухов
	выше г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	
	19
	р. Нара
	г. Серпухов
	ниже г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	12
	20
	р. Лопасня (приток 

р. Ока)
	г. Чехов
	выше г. Че-хов
	Чеховский

	
	21
	р. Лопасня
	г. Чехов
	ниже г. Чехов
	Чеховский

	13
	22
	р. Осётр (приток 

р. Ока)
	п. Городна
	в черте п. Го-родна
	Луховицкий

	14
	23
	р. Москва (приток 

р. Ока)
	д. Барсуки
	0,5 км выше 

д. Барсуки
	Можайский

	15
	24
	водохранилище Можайское
	д. Красновидово
	д. Краснови-дово
	Можайский

	16
	25
	р. Москва
	г. Звенигород
	0,3 км выше 

г. Звенигород
	Городской округ Звенигород

	
	26
	р. Москва
	г. Звенигород
	1,4 км ниже 

г. Звенигород
	Городской округ Звенигород

	17
	27
	р. Москва
	пос. Ильинское
	 выше г. Мос-ква, 0,5 км выше водо-забора Рублевской водопровод-ной станции, 0,1 км ниже 

п. Ильинское
	Красногор-ский

	
	28
	р. Москва
	г. Москва
	в черте 
г. Москва; 0,3 км ниже Ба-бьегородской плотины
	г. Москва

	
	29
	р. Москва
	г. Москва
	ниже г. Мос-ква (Беседин-ский мост МКАД)


	г. Москва

	18
	30
	р. Москва
	д. Нижнее Мячково
	0,1 км выше 

д. Н.Мячково; 1,5 км выше места впаде-ния р. Пахра
	Раменский

	
	31
	р. Москва
	д. Нижнее Мячково
	11,1 км ниже 

д. Нижнее Мячково; 1,0 км ниже места впадения 

р. Пехорка
	Раменский

	19
	32
	р. Москва
	г. Воскресенск
	0,2 км выше 

г. Воскре-сенск
	Воскресен-ский

	
	33
	р. Москва
	г. Воскресенск
	1,0 км ниже 

г. Воскре-сенск
	Воскресен-ский

	20
	34
	р. Москва
	г. Коломна
	в черте г. Ко-ломна; 0,1 км выше устья
	Городской округ Коломна

	21
	35
	водохранилище Рузское
	д. Солодово
	д. Солодово
	Волоколам-ский

	22
	36
	водохранилище Озернинское
	д. Нововолково
	д. Ново-волково
	Рузский

	23
	37
	водохранилище Истринское
	д. Пятница
	д. Пятница
	Солнечно-горский

	24
	38
	р. Истра (приток реки Москвы)
	д. Павловская Слобода
	0,4 км ниже 

д. Павлов-ская Слобода
	Истринский

	25
	39
	р. Медвенка (приток 

р. Москва)
	д. Большое Сареево
	1,9 км ниже 

д. Большое Сареево; 0,03 км выше устья

	Одинцовский

	26
	40
	р. Закза (приток 

р. Медвенка)
	д. Большое Сареево
	в черте 

д. Большое Сареево; 0,3 км выше устья
	Одинцовский

	27
	41
	р. Яуза (приток 

р. Москва)
	г. Москва
	в черте 

г. Москва; 0,1 км выше устья
	г. Москва

	28
	42
	р. Пахра (приток 

р. Москва)
	г. Подольск
	выше 

г. Подольск
	Подольский

	
	43
	р. Пахра
	г. Подольск
	ниже г. По-

дольск, ниже места впа-дения руч. Черный
	Подольский

	
	44
	р. Пахра
	г. Подольск
	ниже г. По-дольск, ниже места впадения

р. Рожая
	Подольский

	29
	45
	р. Пахра
	д. Нижнее Мячково
	в черте 

д. Нижнее Мячково; 0,01 км выше устья
	Раменский

	30
	46
	р. Рожая (приток 

р. Пахра)
	д. Домодедово
	в черте д. До-модедово
	Городской округ Домодедово

	31
	47
	р. Нерская (приток 

р. Москва)
	г. Куровское
	0,2 км выше 

г. Куровское
	Орехово- Зуевский

	
	48
	р. Нерская
	г. Куровское
	1,4 км ниже 

г. Куровское
	Орехово- Зуевский

	32
	49
	р. Нерская
	д. Маришкино
	в черте         д. Мариш-кино; 0,1 км выше устья


	Воскресен-ский

	33
	50
	р. Клязьма (приток 

р. Ока)
	г. Щёлково
	выше 

г. Щёлково
	Щёлковский

	
	51
	р. Клязьма
	г. Щёлково
	ниже 

г. Щёлково
	Щёлковский

	
	52
	р. Клязьма
	г. Щёлково
	ниже 

г. Лосино-Петровский
	Городской округ Лосино-Петровский

	34
	53
	р. Клязьма
	г. Павловский Посад
	выше 

г. Павловский Посад
	Павлово-Посадский

	
	54
	р. Клязьма
	г. Павловский Посад
	ниже 

г. Павловский Посад
	Павлово-Посадский

	35
	55
	р. Клязьма
	г. Орехово-Зуево
	выше 

г. Орехово-Зуево
	Орехово-Зуевский

	
	56
	р. Клязьма
	г. Орехово-Зуево
	ниже 

г. Орехово-Зуево
	Орехово-Зуевский

	36
	57
	р. Воря (приток 

р. Клязьма)
	г. Красноар-мейск
	выше 

г. Красноар-мейск
	Городской округ Красноар-мейск

	
	58
	р. Воря
	г. Красноар-мейск
	ниже г. Крас-ноармейск
	Городской округ Красноар-мейск

	37
	59
	р. Воймега (приток 

р. Поля)
	г. Рошаль
	выше 

г. Рошаль
	Городской округ Рошаль

	
	60
	р. Воймега
	г. Рошаль
	ниже 

г. Рошаль
	Городской округ Рошаль


[image: image4.png]Kapta - cxema nyHKTOB
TocynapcTBeHHOT0 MOHHTOPHHIA

Ayery Bep O MOBePXHOCTHBIX Boj MOCKOBCKOro peruoHa

A
Cepries

YcnoBHble 0603HaueHns:

v - NYHKTbI PEKMMHbIX HabnoAeHNIA
obujerocyaapcTBeHHON ceTn
HabnoaeHwi (OrCH)

/ - rpaHuLa TeppuTOpMM
AeATerNbHOCTA
Mockosckoro LIFMC-P




[image: image5][image: image6]
Средняя





Средняя





Максимальная





Максимальная





НП





НП





0





0,5





1





1,5





2





2,5





3





3,5





Прежние ПДК





Новые ПДК





Концентрация, доли ПДК





0





0,1





0,2





0,3





0,4





0,5





0,6





0,7





0,8





0,9





1





НП,%





Средняя





Максимальная





НП








[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]


[image: image11.bmp][image: image12.bmp][image: image13.bmp]_1480326281.xls
Диаграмма1

		1		1		1

		2		2		2

		3		3		3

		4		4		4

		5		5		5

		6		6		6

		7		7		7

		8		8		8

		9		9		9

		10		10		10

		11		11		11

		12		12		12

		13		13		13

		14		14		14

		15		15		15

		16		16		16

		17		17		17

		18		18		18

		19		19		19

		20		20		20

		21		21		21

		22		22		22

		23		23		23

		24		24		24

		25		25		25

		26		26		26

		27		27		27

		28		28		28

		29		29		29

		30		30		30

		31		31		31



ПДК с.с.

окт.14

ноя.14

дни

доли ПДКсс

1

0.9

1

1.2

0

1

1.2

0.8

1

1.2

1.1

1

1.1

1.1

1

1.1

1.1

1

1.2

1.3

1

1.2

1.4

1

1.1

1.4

1

1

1.4

1

1.1

1.5

1

1.1

1.6

1

1.4

1.7

1

1.3

1.6

1

1.3

1.4

1

1

1.2

1

1

1.3

1

1

1.4

1

1

1.6

1

1.1

1.8

1

1.1

1.9

1

1.1

1.8

1

1.1

1.7

1

1.1

1.2

1

1.1

1.2

1

1.1

1.2

1

1.1

1.3

1

1

1.3

1

1.1

1.2

1

1.3

1.1

1

1.4



Sheet1

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		ПДК с.с.		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Oct-14		0.9		1.2		1.2		1.2		1.1		1.1		1.2		1.2		1.1		1		1.1		1.1		1.4		1.3		1.3		1		1		1		1		1.1		1.1		1.1		1.1		1.1		1.1		1.1		1.1		1		1.1		1.3		1.4

		Nov-14				-		0.8		1.1		1.1		1.1		1.3		1.4		1.4		1.4		1.5		1.6		1.7		1.6		1.4		1.2		1.3		1.4		1.6		1.8		1.9		1.8		1.7		1.2		1.2		1.2		1.3		1.3		1.2		1.1






