Исх. № 140-01225/18и  от 20 февраля 2018 года

Об уровнях загрязнения окружающей среды 

и радиационной обстановке на территории 

г. Москвы и Московской области в январе 2018 года 


Росгидромет сообщает о загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов, а также о радиационной обстановке на территории г. Москвы и Московской области в январе 2018 года.
Атмосферный воздух. 

Город Москва. 


Общая оценка загрязнения атмосферы*. В январе, по данным стационарной сети наблюдений (приложение 1), в целом по городу отмечался повышенный уровень загрязнения  атмосферного воздуха, который определялся СИ=1 и НП=2%. Повышенный уровень загрязнения воздуха города определяли концентрации диоксида азота.

____________________________________
*Показатели загрязнения атмосферного воздуха 


Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК.

· ПДК – предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравом России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха: 

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК м.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДК м.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:
· низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

· повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

· высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

· очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.
Характеристика загрязнения атмосферы. 
Наибольшие значения диоксида азота (СИ=1, НП=1-2%) были зарегистрированы в Северо-Восточном (Выставка достижений народного хозяйства /ВДНХ/), Южном (район «Нагорный») и Восточном (район «Богородское») административных округах г. Москвы 

В целом по городу среднемесячная концентрация диоксида азота  составляла 1,5 ПДКс.с.  

Изменения среднесуточных концентраций диоксида азота по сравнению с предыдущим месяцем представлены на рисунке 1.

В течение января значения среднесуточных концентраций диоксида азота находились в пределах  от  0,6 ПДКс.с. до 1,9 ПДКс.с. 


[image: image5.jpg]


   

Рисунок 1. Среднесуточные концентрации диоксида азота

в декабре 2017 года и январе 2018 года
(по данным наблюдений на стационарных постах в г. Москве)

В январе в целом по городу среднемесячная концентрация формальдегида** составляла 0,002 мг/м3 (0,2 ПДКс.с.), а максимальная разовая концентрация достигала 0,015 мг/м3 (0,3 ПДКм.р.). Оценивая состояние загрязнения атмосферного воздуха с учетом прежних ПДК, средняя за январь концентрация формальдегида составляла 0,7 ПДКс.с., а максимальная разовая концентрация – 0,4 ПДКм.р. Таким образом, уровень загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом с учетом прежних ПДК также оценивался как низкий.
______________________

** - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 июня 2014 г. № 37 «О внесении изменения  № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» установлены новые гигиенические нормативы концентраций формальдегида. Согласно Изменению № 11 максимальная разовая величина ПДК формальдегида установлена 0,05 мг/м3 (вместо 0,035 мг/м3), среднесуточная  – 0,01 мг/м3 (вместо 0,003 мг/м3), класс опасности – второй.

Содержание в атмосферном воздухе города взвешенных веществ, диоксида серы, оксида азота, фенола, сероводорода, оксида углерода, аммиака, формальдегида, хлорида водорода, ацетона, бензола, толуола и ксилола не превышало установленных санитарно-гигиенических нормативов. 


По сравнению с предыдущим месяцем повысился уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота. Понизилось содержание в воздухе фенола.


Результаты выполненных в течение января эпизодических обследований состояния атмосферного воздуха в Юго-Западном административном округе        г. Москвы (в районе «Теплый Стан» - ул. Теплый Стан, д. 4; в районе «Зюзино» - ул. Бутлерова, д. 3; в районе «Коньково» - ул. Академика Опарина, д. 4) превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявили.


Результаты проведенного по жалобам населения на качество атмосферного воздуха экспедиционного обследования состояния атмосферного воздуха 16 января в г. Зеленограде (около д. 101 по 4806-му проезду; к. 914) превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ также  не выявили.


В январе на территории Московского региона метеорологические условия способствовали рассеиванию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 


Города Московской области.

В Воскресенске, Дзержинском, Коломне, Клину, Мытищах, Подольске,  Серпухове, Щелкове и Электростали был низкий уровень загрязнения воздуха. 


По сравнению с предыдущим месяцем понизился уровень загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом в Серпухове. 


Среднемесячные концентрации формальдегида в  городах Московской области составляли: в Серпухове – 0,029 мг/м3; в Мытищах и Коломне -           0,008 мг/м3; в Подольске - 0,002 мг/м3; в Клину - 0,001 мг/м3. В Электростали содержание формальдегида было ниже предела обнаружения. С учетом нового норматива среднемесячная концентрация формальдегида в Серпухове составляла 2,9 ПДКс.с., а в остальных городах не превышала ПДКс.с. Оценивая состояние атмосферного воздуха формальдегидом с учетом прежней ПДКс.с., среднемесячная концентрация формальдегида в Серпухове составляла              9,7 ПДКс.с., а максимальная разовая концентрация – 1,4 ПДКм.р, наибольшая повторяемость превышения ПДКм.р.=45%. Таким образом, уровень загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом в Серпухове с учетом прежних ПДК   оценивался как высокий.

[image: image2.emf]0

3

6

9

12

Прежние ПДК Новые ПДК

Концентрация, доли ПДК

0

10

20

30

40

50

НП,%

Средняя Максимальная НП


Рисунок 2. Показатели загрязнения воздуха формальдегидом в Серпухове

в январе 2018 года с учетом прежних и новых ПДК


С учетом прежней ПДКс.с. среднемесячная концентрация формальдегида в  Мытищах и Коломне составляла 2,7 ПДКс.с., а в Подольске и Клину – менее ПДКс.с.


Среднемесячная концентрация диоксида азота в Подольске составляла    1,1 ПДКс.с.


В Воскресенске, Дзержинском, Клину, Коломне, Мытищах, Щелкове и Электростали среднемесячные концентрации всех определяемых загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Результаты проведенного по жалобам населения на качество атмосферного воздуха экспедиционного обследования состояния атмосферного воздуха 11 января  в Щелкове (ул. Железнодорожная, д. 11; ул. Чкаловская, д. 1 и ул. Чкаловская, д. 6) превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявили.


Водные объекты. 

По данным сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши (приложение 2), в январе 2018 года на водных объектах Московского региона наблюдался гидрологический режим зимней межени. В первой половине месяца отмечались ледовые явления в виде сала и заберегов, во второй половине месяца установился ледостав.

Температура воды в водных объектах региона колебалась в пределах от 0,1°С (реки Дубна, Протва и др.) до 3,6°С (р. Закза в черте деревни Большое Сареево).

Реакция водной среды по водородному показателю рН в целом была в пределах нормы: среднее значение составляло рН=7,9 (при норме рН=6,5-8,5). Минимальное значение водородного показателя (рН=6,9) наблюдалось в воде      р. Воймеги выше г. Рошали, а максимальное (рН=8,4) – в воде р. Оки ниже             г. Каширы. 

Содержание взвешенных веществ в воде водных объектов составляло в среднем 18,2 мг/л, при этом максимальное содержание взвешенных веществ   (42,5 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Москвы ниже г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД), а минимальное (7,5 мг/л) – в воде р. Кунья выше         г. Краснозаводска.


Кислородный режим водных объектов региона в целом был удовлетворительным. Содержание растворенного в воде кислорода составляло в среднем 10,6 мг/л (при норме не ниже 4,0 мг/л). Минимальное содержание растворенного в воде кислорода (5,4 мг/л) было зарегистрировано в воде              р. Воймеги ниже г. Рошали, а максимальное (14,8 мг/л) – в воде р. Пахры в черте деревни Нижнее Мячково. 


Содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 в среднем не превышало 2 ПДК***, а трудноокисляемых органических веществ по ХПК - 3 ПДК. Максимальное содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5             (8 ПДК), соответствовавшее уровню высокого загрязнения (ВЗ), было зарегистрировано в воде р. Москвы ниже деревни Нижнее Мячково, а максимальное содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК       (14 ПДК), также соответствовавшее уровню ВЗ, - в воде р. Воймеги выше                г. Рошали. Минимальное (в пределах норматива ПДК) содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 и трудноокисляемых органических веществ по ХПК было зарегистрировано в воде р. Протвы выше        г. Вереи. 


Средняя концентрация нитратного азота была в пределах ПДК, нитритного и  аммонийного  азота – 3  ПДК.  Максимальное  содержание  нитритного  азота 

____________________________________
*** Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения
(14 ПДК, уровень ВЗ) было зарегистрировано в воде р. Москвы ниже г. Москвы (в 

районе Бесединского моста МКАД), а аммонийного азота (20 ПДК, уровень ВЗ) - в воде р. Закзы в черте деревни Большое Сареево. Минимальное (менее ПДК) содержание нитритного азота отмечалось в воде Иваньковского водохранилища у г. Дубны, а минимальное содержание аммонийного азота (также менее ПДК) – в воде р. Осетр в черте поселка Городна. 


Содержание тяжелых металлов было невысоким: концентрации ионов свинца, никеля и хрома шестивалентного в среднем не превышали норматива ПДК, а ионов меди и ионов цинка – 3 ПДК. Максимальная концентрация ионов меди (18 ПДК) была зарегистрирована в воде р. Москвы ниже г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД), ионов цинка (7 ПДК) – в воде р. Закзы в черте деревни Большое Сареево.


Содержание формальдегида и синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) в среднем не превышало норматива ПДК, фенолов – 2 ПДК, нефтепродуктов – 3 ПДК. Максимальное содержание СПАВ (2 ПДК) было отмечено в воде р. Клязьмы ниже г. Орехова-Зуева, фенолов (4 ПДК) – в воде      р. Москвы ниже г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД) и р. Пахры ниже    г. Подольска (ниже места впадения р. Битцы), нефтепродуктов (42 ПДК, уровень ВЗ) – в воде р. Яузы в черте г. Москвы. 


Всего в январе 2018 года на водных объектах региона было зарегистрировано 18 случаев ВЗ (см. таблицу), случаев же экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) зарегистрировано не было. Для сравнения: в январе 2017 года было зарегистрировано 27 случаев ВЗ, а случаев ЭВЗ отмечено также не было. 


По сравнению с январем 2017 года в отчетный период в воде водных объектов Московского региона отмечалось снижение содержания взвешенных веществ, СПАВ, нитритного и аммонийного азота. В то же время содержание нефтепродуктов значительно повысилось. По остальным наблюдаемым физико-химическим показателям качества существенных изменений в воде водных объектов региона отмечено не было.











Таблица 
Случаи ВЗ, зарегистрированные на водных объектах 

Московского региона в январе 2018 года
	№ п/п
	Ингредиент
	Концентра-ция (ПДК)
	Контрольный створ
	Дата отбора пробы 

	1.
	Азот аммонийный
	 20 
	 Река Закза в черте деревни Большое Сареево
	 15.01.2018

	2.
	То же
	 15 
	 Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково
	 18.01.2018

	3.
	 -  ײ  -
	 14
	 Река Москва выше деревни Нижнее Мячково
	 18.01.2018

	4.
	Нитритный азот
	 14
	 Река Москва ниже г. Москвы, в районе Беседин-ского моста МКАД
	 09.01.2018

	5.
	То же 
	 12 
	 Там же
	 25.01.2018

	6.
	 -  ײ  -
	 12 
	 Река Москва ниже г. Воскресенска
	 31.01.2018

	7.
	 -  ײ  -
	 11 
	 Река Ока ниже 

г. Коломны
	 31.01.2018

	8.
	  -  ײ  -
	 10
	 Река Москва в черте г. Коломны
	 31.01.2018

	9.
	Трудноокисляе-мые органические вещества по ХПК
	 14 
	 Река Воймега выше г. Рошали
	 29.01.2018

	10.
	 То же
	 10
	 Река Воймега ниже г. Рошали
	 29.01.2018

	11.
	Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	 8 
	 Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково
	 18.01.2018

	12.
	То же
	 7
	 Река Закза в черте деревни Большое Сареево
	 15.01.2018

	13.
	-  ײ  -  
	 7
	 Река Москва ниже г. Москвы, в районе Беседин-ского моста МКАД
	 16.01.2018

	14.
	-  ײ  -  
	 6
	 Река Пахра ниже г. Подольска (ниже места впадения 

р. Битцы)
	 01.2018

	15.
	-  ײ  -  
	 6
	 Река Москва выше деревни Нижнее Мячково
	 18.01.2018

	16.
	-  ײ  -  
	 6
	 Река Москва ниже г. Воскресенска
	 31.01.2018

	17.
	-  ײ  -   
	 5
	 Река Пахра ниже г. Подольска (ниже места впадения ручья Черного)
	 17.01.2018

	18.
	Нефтепродукты
	 42
	 Река Яуза в черте г. Москвы
	  09.01.2018



В рамках мониторинга качества воды в р. Москве в январе 2018 года были проанализированы осредненные данные по содержанию ряда загрязняющих веществ (ионы меди, фенолы, нефтепродукты и легкоокисляемые органические вещества по БПК5) в речной воде на расположенном в границах города участке реки от фонового створа (пос. Ильинское) до контрольного створа (Бесединский мост МКАД). 


Результаты анализа выявили четкую закономерность в изменении качества речной воды по перечисленным ингредиентам под влиянием сбросов сточных вод, осуществляемых расположенными на территории г. Москвы промышленными и жилищно-коммунальными предприятиями. Так, если в фоновом створе у         пос. Ильинское концентрации перечисленных выше ингредиентов лежали в пределах ПДК, то в контрольном створе (в районе Бесединского моста МКАД) их значения повышались до 9 ПДК. 

Динамика содержания легкоокисляемых органических веществ по БПК5, ионов меди, фенолов и нефтепродуктов в р. Москве (в границах города) представлена ниже в диаграмме (рисунок 3).
[image: image3.png]CogfepxaHue
8 MK

N W A OO N ® ©

T
T
I

Y
|
|

i

0,1 kMmHwke n. 0,3 kM Hwke 0,01 KM HUxKe cTBOP
WnbuHckoe Babberopoackoit BeceanHckuin HabaroaeHuit
nn. mocT MKAJ

BBMK5 mMegp adeHonsl BEHedTenpoayKTbl





Рисунок 3. Динамика содержания загрязняющих веществ в р. Москве

в черте г. Москвы в январе 2018 года

Радиационная обстановка в январе 2018 года на территории Москвы и Московской области оставалась стабильной. Значения плотности радиоактивных выпадений из атмосферы и мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности (МЭД) были близки к фоновым.

Среднее значение концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе  составляло 22,8х10-5 Бк/м3.


Плотность среднесуточных выпадений суммарной бета-активности, по данным метеостанций (МС), расположенных в районе Балчуга, ВДНХ, Ново-Иерусалима и Тушина, а также    МС Подмосковной, составляла  от 0,4 до 0,6 Бк/м2  в сутки.


Средние значения МЭД, по данным МС ВДНХ, Балчуг, Тушино, Немчиновка, Подмосковная, Клин, Дмитров, Волоколамск, Можайск, Ново-Иерусалим, Павловский Посад, Черусти, Наро-Фоминск, Серпухов, Коломна, Кашира и Электросталь, а также станции фонового мониторинга (Приокско-Террасный заповедник, ст. Данки), составляли от 0,10 до 0,14 мкЗв/ч.


Отмеченные уровни концентрации радиоактивных веществ в воздухе, плотности радиоактивных выпадений из атмосферы, а также значения МЭД находились в пределах колебаний естественного фона, характерного для средних широт Европейской территории России.


Направляется в порядке информации.  

Приложение: по тексту на 7 л. в 1 экз.

Руководитель Росгидромета





       М.Е. Яковенко
Приложение 1

Схема г. Москвы с расположением стационарной сети наблюдений

 за загрязнением атмосферного воздуха

[image: image1.png]AommNAKce

15

05

0

1

2 3 A BE 6 7 8 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

AHUN





	Номер

поста
	Округ
	Тип поста
	Адрес поста
	Район расположения, промзона

	1
	СВАО
	гор.
	ВДНХ
	

	2
	ЦАО
	гор.
	Ср.Овчинниковский пер., 1/13
	р-н «Замоскворечье»

	18
	ЦАО
	авто
	Сухаревская пл., 10/31
	р-н «Мещанский» (Садовое кольцо)

	19
	САО                                        
	авто
	ул.Бутырская, 89
	р-н «Савеловский»

	20
	ЮАО
	пром.,

авто
	Варшавское шоссе, 22
	р-н «Нагорный»

 ( промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино»)

	21
	ЮВАО
	гор.
	4-й Вешняковский проезд, 8
	р-н «Рязанский»

	22
	СВАО
	пром.
	ул.Полярная, 8
	р-н «Южное Медведково»

	23
	ЮВАО
	пром.
	ул.Шоссейая, 29
	р-н «Печатники»

 (промзона «Люблино-Перерва»)

	25
	СЗАО
	пром.
	ул.Народного Ополчения, 19
	р-н «Хорошево-Мневники»

(Магистральная промзона)

	26
	СЗАО
	гор.
	ул.Туристская, 15
	р-н «Южное Тушино»

	27
	ЮАО
	гор.
	ул.Чертановская, 21
	р-н «Чертаново Центральное»

	28
	САО
	пром.
	ул.Долгопрудная, 13
	р-н «Дмитровский»

 (промзона «Коровино»)

	33
	ВАО
	пром.
	ул.Ивантеевская, 4/1
	р-н «Богородское»

 (промзона «Калошино»)

	34
	ЗАО
	авто
	Можайское шоссе, 20
	р-н «Можайский» 

	35
	ЮАО
	гор.
	ул.Шипиловская, 64
	р-н «Зябликово»

	38
	ЮАО
	пром.
	ул.Братеевская, 27
	р-н «Братеево»  

(промзона «Чагино»)












Приложение 2

Перечень пунктов наблюдений за загрязнением воды водных объектов, расположенных на территории г. Москва и Московской области, 

и карта-схема пунктов государственного мониторинга поверхностных вод Московского региона

	№

на

кар-те-

схе-ме
	№

п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ

ВОДОЕМА ИЛИ

ВОДОТОКА
	НАИМЕНО-ВАНИЕ

ПУНКТА

НАБЛЮДЕНИЙ
	Створ 

наблюде-ний
	РАЙОН

МОСКОВ-СКОЙ

ОБЛАСТИ

	1
	1
	водохранилище Иваньковское
	г. Дубна
	0,6 км выше (восточнее)   плотины Иваньковской ГЭС
	Городской округ Дубна

	2
	2
	р. Лама (впадает в Иваньковское водохранилище)
	с. Егорье
	0,6 км ниже 

с. Егорье
	Лотошинский

	3
	3
	р. Дубна (приток 

р. Волга)
	п. Вербилки
	0,2 км выше 

п. Вербилки
	Талдомский

	
	4
	р. Дубна
	п. Вербилки
	0,2 км ниже 

п. Вербилки
	Талдомский

	4
	5
	р. Кунья (приток 

р. Дубна)
	г. Краснозаводск
	4,1 км выше 

г. Красноза-водск
	Сергиево-Посадский

	
	6
	р. Кунья
	г. Краснозаводск
	1,1 км ниже 

г. Красноза-водск
	Сергиево-Посадский

	5
	7
	р. Сестра (приток 

р. Дубна)
	с. Трехсвятское
	0,5 км ниже 

с. Трехсвят-ское
	Дмитровский

	6
	8
	р. Ока (приток р. Волга)
	г. Серпухов
	выше г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	
	9
	р. Ока
	г. Серпухов
	ниже г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	7
	10
	р. Ока
	г. Кашира
	выше 

г. Кашира


	Каширский

	
	11
	р. Ока
	г. Кашира
	ниже 

г. Кашира
	Каширский

	8
	12
	р. Ока
	г. Коломна
	выше 

г. Коломна
	Коломенский

	
	13
	р. Ока
	г. Коломна
	ниже г. Ко-ломна
	Коломенский

	9
	14
	р. Протва (приток 

р. Ока)
	г. Верея
	выше г. Ве-рея
	Наро-Фоминский

	
	15
	р. Протва
	г. Верея
	ниже г. Верея
	Наро-Фоминский

	10
	16
	р. Нара (приток 

р. Ока)
	г. Наро-Фоминск
	выше г. Наро-Фоминск
	Наро-Фоминский

	
	17
	р. Нара
	г. Наро-Фоминск
	ниже г. Наро-Фоминск
	Наро-Фоминский

	11
	18
	р. Нара
	г. Серпухов
	выше г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	
	19
	р. Нара
	г. Серпухов
	ниже г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	12
	20
	р. Лопасня (приток 

р. Ока)
	г. Чехов
	выше г. Че-хов
	Чеховский

	
	21
	р. Лопасня
	г. Чехов
	ниже г. Чехов
	Чеховский

	13
	22
	р. Осётр (приток 

р. Ока)
	п. Городна
	в черте п. Го-родна
	Луховицкий

	14
	23
	р. Москва (приток 

р. Ока)
	д. Барсуки
	0,5 км выше 

д. Барсуки
	Можайский

	15
	24
	водохранилище Можайское
	д. Красновидово
	д. Краснови-дово
	Можайский

	16
	25
	р. Москва
	г. Звенигород
	0,3 км выше 

г. Звенигород
	Городской округ Звенигород

	
	26
	р. Москва
	г. Звенигород
	1,4 км ниже 

г. Звенигород
	Городской округ Звенигород

	17
	27
	р. Москва
	пос. Ильинское
	 выше г. Мос-ква, 0,5 км выше водо-забора Рублевской водопровод-ной станции, 0,1 км ниже 

п. Ильинское
	Красногор-ский

	
	28
	р. Москва
	г. Москва
	в черте 

г. Москва; 0,3 км ниже Ба-бьегородской плотины
	г. Москва

	
	29
	р. Москва
	г. Москва
	в районе Бе-сединского моста МКАД
	г. Москва

	18
	30
	р. Москва
	д. Нижнее Мячково
	0,1 км выше 

д. Н.Мячково; 1,5 км выше места впаде-ния р. Пахра
	Раменский

	
	31
	р. Москва
	д. Нижнее Мячково
	11,1 км ниже 

д. Нижнее Мячково; 1,0 км ниже места впадения 

р. Пехорка
	Раменский

	19
	32
	р. Москва
	г. Воскресенск
	0,2 км выше 

г. Воскре-сенск
	Воскресен-ский

	
	33
	р. Москва
	г. Воскресенск
	1,0 км ниже 

г. Воскре-сенск
	Воскресен-ский

	20
	34
	р. Москва
	г. Коломна
	в черте г. Ко-ломна; 0,1 км выше устья
	Городской округ Коломна

	21
	35
	водохранилище Рузское
	д. Солодово
	д. Солодово
	Волоколам-ский

	22
	36
	водохранилище Озернинское
	д. Нововолково
	д. Ново-волково
	Рузский

	23
	37
	водохранилище Истринское
	д. Пятница
	д. Пятница
	Солнечно-горский

	24
	38
	р. Истра (приток реки Москвы)
	д. Павловская Слобода
	0,4 км ниже 

д. Павлов-ская Слобода
	Истринский

	25
	39
	р. Медвенка (приток 

р. Москва)
	д. Большое Сареево
	1,9 км ниже 

д. Большое Сареево; 0,03 км выше устья
	Одинцовский

	26
	40
	р. Закза (приток 

р. Медвенка)
	д. Большое Сареево
	в черте 

д. Большое Сареево; 0,3 км выше устья
	Одинцовский

	27
	41
	р. Яуза (приток 

р. Москва)
	г. Москва
	в черте 

г. Москва; 0,1 км выше устья
	г. Москва

	28
	42
	р. Пахра (приток 

р. Москва)
	г. Подольск
	выше 

г. Подольск
	Подольский

	
	43
	р. Пахра
	г. Подольск
	ниже г. По-

дольск, ниже места впа-дения руч. Черный
	Подольский

	
	44
	р. Пахра
	г. Подольск
	ниже г. По-дольск, ниже места впадения

р. Битца
	Подольский

	29
	45
	р. Пахра
	д. Нижнее Мячково
	в черте 

д. Нижнее Мячково; 0,01 км выше устья
	Раменский

	30
	46
	р. Рожая (приток 

р. Пахра)
	д. Домодедово
	в черте д. До-модедово
	Городской округ Домодедово

	31
	47
	р. Нерская (приток 

р. Москва)
	г. Куровское
	0,2 км выше 

г. Куровское
	Орехово- Зуевский

	
	48
	р. Нерская
	г. Куровское
	1,4 км ниже 

г. Куровское
	Орехово- Зуевский

	32
	49
	р. Нерская
	д. Маришкино
	в черте 
д. Ма-ришкино; 0,1 км выше устья


	Воскресен-ский

	33
	50
	р. Клязьма (приток 

р. Ока)
	г. Щёлково
	выше 

г. Щёлково

	Щёлковский

	
	51
	р. Клязьма
	г. Щёлково
	ниже 

г. Щёлково


	Щёлковский

	
	52
	р. Клязьма
	г. Щёлково
	ниже 

г. Лосино-Петровский
	Городской округ Лосино-Петровский

	34
	53
	р. Клязьма
	г. Павловский Посад
	выше 

г. Павловский Посад
	Павлово-Посадский

	
	54
	р. Клязьма
	г. Павловский Посад
	ниже 

г. Павловский Посад
	Павлово-Посадский

	35
	55
	р. Клязьма
	г. Орехово-Зуево
	выше 

г. Орехово-Зуево
	Орехово-Зуевский

	
	56
	р. Клязьма
	г. Орехово-Зуево
	ниже 

г. Орехово-Зуево
	Орехово-Зуевский

	36
	57
	р. Воря (приток 

р. Клязьма)
	г. Красно-армейск
	выше 

г. Красноар-мейск
	Городской округ Красноар-мейск

	
	58
	р. Воря
	г. Красно-армейск
	ниже г. Крас-ноармейск
	Городской округ Красноар-мейск

	37
	59
	р. Воймега (приток 

р. Поля)
	г. Рошаль
	выше 

г. Рошаль
	Городской округ Рошаль

	
	60
	р. Воймега
	г. Рошаль
	ниже 

г. Рошаль
	Городской округ Рошаль


[image: image4.png]Kapta - cxema nyHKTOB
TocynapcTBeHHOT0 MOHHTOPHHIA

Ayery Bep O MOBePXHOCTHBIX Boj MOCKOBCKOro peruoHa

A
Cepries

YcnoBHble 0603HaueHns:

v - NYHKTbI PEKMMHbIX HabnoAeHNIA
obujerocyaapcTBeHHON ceTn
HabnoaeHwi (OrCH)

/ - rpaHuLa TeppuTOpMM
AeATerNbHOCTA
Mockosckoro LIFMC-P




_1580635035.xls
Диаграмма1

		1		1		1

		2		2		2

		3		3		3

		4		4		4

		5		5		5

		6		6		6

		7		7		7

		8		8		8

		9		9		9

		10		10		10

		11		11		11

		12		12		12

		13		13		13

		14		14		14

		15		15		15

		16		16		16

		17		17		17

		18		18		18

		19		19		19

		20		20		20

		21		21		21

		22		22		22

		23		23		23

		24		24		24

		25		25		25

		26		26		26

		27		27		27

		28		28		28

		29		29		29

		30		30		30

		31		31		31



ПДК с.с.

дек.17

янв.18

дни

доли ПДКсс

1

1.2

1

1.2

1

1.1

0.6

1

1.1

0.7

1

1.1

0.8

1

1

1

1

1.1

1

1

1.1

1

1

1.1

1.4

1

1.1

1.3

1

1.2

1.4

1

1.3

1.2

1

1.3

1.4

1

1.1

1.5

1

0.9

1.8

1

0.9

1.9

1

0.8

1.7

1

0.7

1.6

1

0.7

1.6

1

0.8

1.6

1

0.8

1.6

1

0.6

1.4

1

0.7

1.5

1

0.7

1.7

1

0.9

1.8

1

1.1

1.8

1

1

1.6

1

1

1.5

1

1.4

1

1.4

1

1.3



Sheet1

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		ПДК с.с.		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Dec-17		1.2		1.2		1.1		1.1		1.1		1		1.1		1.1		1.1		1.1		1.2		1.3		1.3		1.1		0.9		0.9		0.8		0.7		0.7		0.8		0.8		0.6		0.7		0.7		0.9		1.1		1		1

		Jan-18						0.6		0.7		0.8		1		1		1		1.4		1.3		1.4		1.2		1.4		1.5		1.8		1.9		1.7		1.6		1.6		1.6		1.6		1.4		1.5		1.7		1.8		1.8		1.6		1.5		1.4		1.4		1.3






