Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период с 28 апреля по 04 мая 2021 г

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 05.05.2021:

Температура воздуха: -5°С

Атмосферное давление: 759 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 75%

Ветер: направление В; 3 м/с

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV.

Выполнялись круглосуточные измерения спектральной прозрачности атмосферы при помощи солнечного фотометра SP-9.

Выполнялись измерения спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM при отсутствии облачности на солнце.

С 03.05. по 04.05.2021 проводился отбор проб приземного аэрозоля для определения элементного состава (суточная серия) с помощью одноканального аспиратора.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1. Получена водная вытяжка из 7 проб грунтов мерзлоты «скважина 18» методом экстракции.

2.2. Выполнен анализ 7 образцов водных вытяжек

- определение массовой концентрации гидрокарбонатов с контролем

повторяемости на аттестационных растворах. Общее количество измерений 11;

- определение рН и электропроводности проб водных вытяжек (7 образцов) до и

после экстрагирования, с использованием кондуктометра Mettler Toledo «SevenCompact S230» и рН-метра Mettler Toledo S220. Общее количество измерений 28.

2.3. Выполнен анализ 7 образцов водных вытяжек грунтов мерзлоты «скважина 16», 4 образцов подземных вод, отобранных отрядом мерзлотоведения, 9 образцов талого снега предоставленных отрядом гидрологии  и 6 образцов талого снега предоставленных отрядом экологического мониторинга в 2-х параллельных измерениях для определения ионного состава на жидкостном ионном хроматографе серии LC-20 фирмы «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором. Общее количество проведенных измерений 52.

2.4. Проведены плановые промывки насосов жидкостных хроматографических систем:

- серии LC-20 «Shimadzu» (определение полициклических ароматических углеводородов);

- серии LС 20-ADXR «Shimadzu» жидкостного хроматомасс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu»;

- серии LC-20 фирмы «Shimadzu» жидкостного ионного хроматографа с кондуктометрическим детектором.

2.5. Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля

качества атмосферного воздуха «Посёлок» и «Гора».

На станции «Гора» отсутствует связь между преобразователем метеоданных VAISALA WXT520 с программой «Агат». Возможная причина – механическое повреждение преобразователя, вследствие погодных условий (ураганный ветер, осадки). Возможно, потребуются демонтаж, диагностика и последующий ремонт.

- Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации. Данные обработаны и направлены в ЦЛГМИ ААНИИ по интернету.

Всего передано 5 292 tif - файла со спутниковой информацией.

- Метеорологические наблюдения

Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций. 04.05.2021 произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI, очищены датчики.

- Постоянные океанологические наблюдения

Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.

Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

- Геофизические наблюдения

  - Проводились наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.

  - Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

- Сезонная экспедиция «Шпицберген»

7.1. Гидрологический отряд

Проведено CDT-зондирование озёр Конгресс в 5 точках и Бретьерна в 5 точках .

Отобраны 33 пробы воды на гидрохимический анализ. В пробах выполнены измерения электропроводности и pH.  Пробы переданы в химико-аналитическую лабораторию для дальнейших анализов.

Организован полигон для проведения экспериментальных наблюдений за испарением с поверхности снежного покрова с использованием двух снеговых испарителей ГГИ-500-6.

7.2. Отряд экологического мониторинга

Отобраны пробы снежного покрова в районе здания Генерального консульства РФ, в районе складов горно-шахтного оборудования и стройматериалов, а также на северо-восточном склоне г. Гренфьордфьелет и восточном склоне г. Стурхеда.

Отобраны пробы воздуха в районе вертолётной площадки, выполнен их анализ на содержание SO2, CO, NO2, H2S, NH4.

В ранее отобранных пробах выполнены анализы на содержание общего фосфора, азота нитритного, азота общего, кремния, ртути и суммарного содержания нефтяных углеводородов. Измерена кислотность и фильтрация для определения содержания твердых частиц. Выполнена пробоподготовка для определения хлорорганических соединений, полициклических ароматических углеводородов, тяжелых металлов.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 28 апреля по 04 мая 2021 г.

(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: -7,0 °С

Максимальная: -3.4°С

Минимальная: -12,1°С

Ветер: средний 4 м/с, максимальный порыв 17 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений.

В период с 28 апреля по 04 мая зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 3. Опасных метеорологических явлений – 0.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,

- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,

- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.

3. Радиометрические наблюдения

1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 28 апреля по 04 мая – 2.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки.

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 28 апреля по 04 мая – 63 срока.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген