Исх. № 140-04834/14и  от 16 июля 2014 года

Об уровнях загрязнения окружающей среды 

и радиационной обстановке на территории 

г. Москвы и Московской области в июне 2014 года 


Росгидромет сообщает о загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов, а также о радиационной обстановке на территории г. Москвы и Московской области в июне 2014 года.

Атмосферный воздух. 

Город Москва. 


Общая оценка загрязнения атмосферы*. 

В июне, по данным стационарной сети наблюдений (приложение 1), в атмосферном  воздухе города наблюдались повышенные концентрации формаль-

_____________________________________

*Показатели загрязнения атмосферного воздуха 


Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК.

· ПДК – предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравсоцразвития России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха: 

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК м.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДК м.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:
· низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

· повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

· высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

· очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

дегида, диоксида азота, фенола, взвешенных веществ и аммиака.

Характеристика загрязнения атмосферы. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом** был зарегистрирован в следующих административных округах города: Южном (район «Нагорный», НП=3%, СИ=2); Западном (район «Можайский») и Северном (район «Дмитровский»), в обоих районах НП=5%, СИ=1; Восточном (район «Богородское», НП=2%, СИ=1).

В июне максимальная разовая концентрация формальдегида достигала 0,089 мг/м3 (1,8 ПДКм.р.), средняя за месяц концентрация составила 0,018 мг/м3 (1,8 ПДКс.с.). Оценивая состояние загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом с учетом прежних ПДК, средняя за июнь концентрация формальдегида составила 6,0 ПДКс.с., что ниже значения предыдущего месяца, максимальная разовая концентрация – 2,5 ПДКм.р.. Наибольшая повторяемость превышений ПДК с учетом прежних нормативов достигала 20%. Таким образом, уровень загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом с учетом прежних ПДК оценивается как высокий.

Основные показатели загрязнения воздуха формальдегидом в июне 2014 года с учетом прежних и новых ПДК представлены на рис.1


Рис. 1  Показатели загрязнения воздуха формальдегидом в июне 2014 года

(с учетом прежних и новых ПДК)

__________________________

** - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 27 «О внесении изменения № 10 в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» установлены новые санитарно-гигиенические нормативы концентраций формальдегида. Согласно Изменению № 10, максимальная разовая величина ПДК формальдегида установлена 0,05 мг/м3 (вместо 0,035 мг/м3), среднесуточная – 0,01 мг/м3  (вместо 0,003 мг/м3  ), класс опасности – первый (был второй). 

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха  отмечался:

· диоксидом азота, взвешенными веществами и аммиаком - в Центральном административном округе (район «Замоскворечье») г. Москвы, НП=1-2%, СИ=1;

· диоксидом азота – в Юго-Восточном (район Печатники») административном округе г. Москвы, НП=1%, СИ=1;

· фенолом – в Центральном (район «Мещанский») и Южном (район «Нагорный» и район «Братеево») административных округах г. Москвы, НП=1%, СИ=1. 

В Северо-Восточном административном округе г. Москвы уровень загрязнения воздуха был низким.

Изменения среднесуточных концентраций диоксида азота по сравнению с предыдущим месяцем представлены на рис.2.


[image: image1.png]onu NAKce

- Y L — -\ ,-.- o) V
» l/
? \‘ 2 / 10 11 ‘2 19 1/‘ 115“ s 1120 21 ' /4 2




Рис. 2  Среднесуточные концентрации диоксида азота в мае и июне  2014 года

(по данным наблюдений на стационарных постах в г. Москве)


В течение июня среднесуточные концентрации диоксида азота находились в пределах от 1,1 ПДКс.с. до 1,9 ПДКс.с..  Наибольшие значения среднесуточных концентраций диоксида азота отмечались в первую декаду месяца при неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеорологических условиях. В целом по городу среднемесячная концентрация диоксида азота составила 1,4 ПДКс.с., что ниже значения предыдущего месяца.

Содержание в атмосферном воздухе города оксида азота, оксида углерода, сероводорода, хлорида водорода, ацетона, бензола, толуола и ксилола было низким: СИ ≤1, НП=0%.  

По сравнению с предыдущим месяцем повысился уровень загрязнения  атмосферного воздуха взвешенными веществами. Содержание в воздухе фенола понизилось.


В течение первой декады июня, благодаря антициклону, сопровождавшемуся мощными инверсиями температуры и ослаблением ветра, на территории Московского региона сформировались неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха метеорологические  условия. В эти дни в Москве были зарегистрированы наибольшие значения максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ: формальдегида – 1,8 ПДКм.р., диоксида азота – 1,3 ПДКм.р., аммиака – 1,1 ПДКм.р.  На предприятия Москвы и Московской области были переданы прогнозы формирования неблагоприятных метеорологических условий с 18.00 5 июня до 10.00 6 июня, с 18.00 6 июня до 18.00 7 июня. Во второй и третьей декадах месяца метеорологические условия способствовали рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.


Города Московской области.


В Дзержинском был зарегистрирован повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота, который определялся НП=4%, СИ=1.

В Мытищах отмечался повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха фенолом, который определялся НП=2%, СИ=1.

В Клину был зарегистрирован повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха взвешенными веществами, который определялся НП=2%, СИ=1.

В Воскресенске, Коломне, Подольске, Серпухове, Щелкове и Электростали был низкий уровень загрязнения воздуха. 


Среднемесячные концентрации диоксида азота  составили: в Электростали – 2,0 ПДКс.с., в Подольске – 2,1 ПДКс.с.,  в Воскресенске и Дзержинском – 1,5 ПДКс.с..,. в Коломне, Клину, Мытищах, Серпухове и Щелкове - не превышали ПДКс.с.. Среднемесячная концентрация аммиака в Воскресенске составила 1,5 ПДКс.с. Среднемесячные концентрации формальдегида составили: в Клину – 0,009 мг/м3, в Коломне – 0,008 мг/м3, в Мытищах – 0,007 мг/м3, в Подольске – 0,004 мг/м3,  в Серпухове –   0,003 мг/м3, что не превышает новых  ПДКс.с.. Оценивая состояние загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом с учетом прежних ПДК, средние за июнь концентрации формальдегида в указанных городах Московской области составили 3,0 ПДКс.с., 2,7 ПДКс.с., 2,3 ПДКс.с., 1,3 ПДКс.с. и 1,0 ПДКс.с. соответственно.

По сравнению с предыдущим месяцем повысился уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота в Дзержинском, взвешенными веществами – в Клину. Понизилось содержание в  воздухе диоксида азота, оксида углерода и хлорида водорода в Щелкове. 

Водные объекты. 

По данным сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши (приложение 2), в июне гидрологический режим на водных объектах региона характеризовался летней меженью, прерываемой летними паводками.

Температура воды в водных объектах региона колебалась в пределах от 9,6°С (р. Кунья выше г. Краснозаводска) до 23,7°С (р. Москва ниже деревни Нижнее Мячково).

Реакция водной среды по водородному показателю рН в целом была в пределах нормы: среднее значение составило рН=7,6 при норме рН=6,5-8,5. Слабокислая реакция среды (рН=6,8) наблюдалась в р. Воймеге у г. Рошали, а слабощелочная (рН=8,3) – в реке Москве выше г. Москвы, в районе поселка Ильинское.

Содержание взвешенных веществ в воде водных объектов Московской области в целом было повышенным и составляло в среднем 30 мг/л. Максимальное содержание взвешенных веществ (70 мг/л) было зарегистрировано в устье р. Яузы в черте г. Москвы.  
Кислородный режим в водных объектах региона в целом был удовлетворительным. Концентрация растворенного в воде кислорода в среднем составляла 7,7 мг/л (при норме не ниже 6 мг/л). Дефицит растворенного в воде кислорода (2,8 мг/л), соответствующий уровню высокого загрязнения (ВЗ), был зарегистрирован в р. Воймеге ниже г. Рошали. Максимальное содержание кислорода было отмечено в воде р. Москвы выше г. Москвы, в районе поселка Ильинское (11,8 мг/л).   

Содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 в среднем не превышало 2 ПДК***. Максимальное содержание  легкоокисляемых  органических  

_________________________________

*** Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения

веществ по БПК5 (11 ПДК, соответствует уровню ВЗ), было отмечено в воде          р. Воймеги ниже г. Рошали, а минимальное (1 ПДК) – в р. Протве выше г. Вереи.  


Содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК в среднем не превышало 3 ПДК. Максимальное содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК (8 ПДК) было отмечено в воде р. Воймеги ниже г. Рошали, а минимальное (1 ПДК) – в р. Протве выше г. Вереи.


Средняя концентрация нитратного азота была в пределах ПДК, аммонийного азота – 7 ПДК, нитритного азота – 10 ПДК. Максимальное содержание аммонийного азота (42 ПДК, соответствует уровню ВЗ) было зарегистрировано в воде р. Клязьмы ниже г. Щелкова, а максимальное содержание нитритного азота (45 ПДК, также соответствует уровню ВЗ) – в воде   р. Москвы в черте г. Коломны. 

Среди тяжелых металлов содержание ионов хрома шестивалентного, свинца, никеля и цинка в среднем не превышало норматива ПДК, ионов меди – 4 ПДК. Максимальная концентрация ионов меди (8 ПДК) была отмечена в                р. Клязьме ниже г. Щелкова, а ионов цинка (2 ПДК) – в устье р. Яузы в черте             г. Москвы. 

Содержание формальдегида, фторидов, синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) и нефтепродуктов в среднем не превышало норматива ПДК, фенолов – 3 ПДК. Максимальное содержание нефтепродуктов (2 ПДК) было отмечено в устье р. Яузы в черте г. Москвы, фенолов (6 ПДК) – в р. Нерской ниже г. Куровское. 

В июне текущего года на водных объектах региона был зарегистрирован 41 случай ВЗ (см. таблицу), случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не отмечалось. Для сравнения: в июне 2013 года были зарегистрированы 32 случая ВЗ и 2 случая ЭВЗ. 

По сравнению с июнем прошлого года в отчетный период в воде водных объектов Московского региона отмечалось снижение содержания аммонийного азота. По остальным наблюдаемым физико-химическим показателям качества существенных изменений в воде водных объектов Московского региона отмечено не было.

Таблица 

Случаи ВЗ, зарегистрированные на водных объектах 

Московского региона в июне 2014 года

	№ п/п
	Ингредиент
	Концентра-ция (ПДК)
	Контрольный створ
	Дата отбора пробы 

	1.
	Азот нитритный
	 45
	 Река Москва в черте г. Коломны
	 08.06.2014

	2.
	То же
	 40 
	 Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково
	 04.06.2014

	3.
	-  ײ  -
	 34 
	 Река Москва ниже г. Воскременска
	 08.06.2014

	4.
	-  ײ  -
	 34 
	 Река Ока ниже 

г. Коломны
	 08.06.2014

	5.
	-  ײ  -
	 31 
	 Река Москва выше деревни Нижнее Мячково
	 04.06.2014

	6.
	-  ײ  -
	 29 
	 Река Пахра в черте деревни Нижнее Мячково
	 04.06.2014

	7.
	 -  ײ  -
	 27
	 Река Закза в черте деревни Большое Сареево
	 17.06.2014

	8.
	 -  ײ  -
	 26 
	 Река Москва выше г. Воскресенска
	 08.06.2014

	9.
	 -  ײ  -
	 24 
	 Река Пахра ниже г. Подольска (ниже места впадения 

р. Рожаи)
	 03.06.2014

	10.
	-  ײ  -
	 19 
	 Река Рожая в черте деревни До-модедово
	 03.06.2014

	11.
	-  ײ  - 
	 17
	 Река Москва ниже г. Москвы (в районе Беседин-ского моста МКАД)
	 01.06.2014

	12.
	 -  ײ  -
	 17 
	 Река Москва ниже г. Москвы (в районе Беседин-ского моста МКАД)
	 15.06.2014

	13.
	 -  ײ  -
	 16 
	 Река Пахра ниже г. Подольска (ниже места впадения ручья Черного)
	 03.06.2014

	14.
	-  ײ  -
	 14 
	 Река Клязьма ниже г. Орехова-Зуева
	 05.06.2014

	15.
	 -  ײ  -
	 13 
	 Река Клязьма выше г. Орехова-Зуева
	 05.06.2014

	16.
	-  ײ  -
	 13
	 Река Москва ниже г. Москвы (в районе Беседин-ского моста МКАД)
	 22.06.2014

	17.
	-  ײ  -
	 12
	 Река Клязьма ниже г. Павлов-ского Посада
	 05.06.2014

	18.
	-  ײ  -
	 10
	 Река Пахра выше г. Подольска
	 03.06.2014

	19.
	-  ײ  -
	 10
	 Река Клязьма выше г. Павлов-ского Посада
	 05.06.2014

	20.
	-  ײ  -
	 10
	 Река Клязьма ниже г. Лосино-Петровского
	 05.06.2014

	21.
	-  ײ  -
	 10
	 Река Медвенка ниже деревни Большое Сареево
	 17.06.2014

	22.
	Аммонийный азот
	 42 
	 Река Клязьма ниже г. Щелкова
	 05.06.2014

	23.
	То же
	 32 
	 Река Москва ниже г. Москвы (в районе Беседин-ского моста МКАД)
	 01.06.2014

	24.
	-  ײ  -
	 30 
	 Река Москва выше г. Воскресенска
	 08.06.2014

	25.
	-  ײ  -
	 29 
	 Река Клязьма ниже г. Лосино-Петровского
	 05.06.2014

	26.
	-  ײ  -
	 28 
	 Река Москва ниже г. Москвы (в районе Беседин-ского моста МКАД)
	 04.06.2014

	27.
	-  ײ  -
	 28 
	 Река Москва выше г. Воскресенска
	 08.06.2014

	28.
	-  ײ  -
	 28 
	 Река Москва ниже г. Москвы (в районе Беседин-ского моста МКАД)
	 22.06.2014

	29.
	-  ײ  -
	 27
	 Река Москва в черте г. Коломны
	 08.06.2014

	30.
	 -  ײ  -
	 26 
	 Река Москва выше деревни Нижнее Мячково
	 04.06.2014

	31.
	 -  ײ  -
	 19
	 Река Рожая в черте деревни До-модедово
	 03.06.2014

	32.
	  -  ײ  - 
	 16 
	 Река Ока ниже 

г. Коломны
	 08.06.2014

	33.
	-  ײ  -
	 14 
	 Река Пахра ниже г. Подольска (ниже места впадения ручья Черного)
	 03.06.2014

	34.
	-  ײ  -
	 12
	 Река Москва ниже г. Москвы (в районе Беседин-ского моста МКАД)
	 15.06.2014

	35.
	-  ײ  -
	 11
	 Река Закза в черте деревни Большое Сареево
	 17.06.2014

	36.
	-  ײ  -
	 10
	 Река Нара ниже 

г. Наро-Фооминска
	 02.06.2014

	37.
	-  ײ  -
	 10
	 Река Пахра в черте деревни Нижнее Мячково
	 04.06.2014

	38.
	 Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	 11
	 Река Воймега ниже г. Рошали
	 16.06.2014

	39.
	То же
	 5
	 Река Клязьма ниже г. Орехова-Зуева
	 05.06.2014

	40.
	-  ײ  -
	 5
	 Река Клязьма ниже г. Павлов-ского Посада
	 14.06.2014

	41.
	Кислород
	 2,8*
	 Река Воймега ниже г. Рошали
	 16.06.2014


* - концентрация дана в мг/л, высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях от 3 до 2 мг/л

В июне 2014 года в рамках мониторинга качества воды в р. Москве были проанализированы осредненные данные по содержанию ряда загрязняющих веществ (ионы меди, фенолы, нефтепродукты и легкоокисляемые органические вещества по БПК5) в речной воде на расположенном в границах города участке реки  от фонового створа  (пос. Ильинское)  до контрольного створа  (Бесединский мост МКАД). 

Результаты анализа выявили четкую закономерность в изменении качества речной воды по перечисленным ингредиентам под влиянием сбросов сточных вод, осуществляемых расположенными на территории г. Москвы промышленными и жилищно-коммунальными предприятиями. Так, если в фоновом створе у        пос. Ильинское концентрации перечисленных выше ингредиентов лежали в интервале от менее ПДК до 3 ПДК, то в контрольном створе ниже г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД) они возрастали уже до 1-6 ПДК. 

Динамика содержания легкоокисляемых органических веществ по БПК5, ионов меди, фенолов и нефтепродуктов в р. Москве (в границах города) представлена ниже в диаграмме (рис. 2).

[image: image2.emf]0

1

2

3

4

5

6

Содержание

 в ПДК

0,1 км ниже п. Ильинское  0,3 км ниже Бабьегородской пл. 0,01 км ниже Бесединский мост

МКАД

Створ 

наблюдений

БПК5 Медь Фенолы Нефтепродукты


Рис. 2 Динамика содержания загрязняющих веществ в р. Москве

в черте г. Москвы в июне 2014 года

Радиационная обстановка в июне 2014 года на территории Москвы и Московской области оставалась стабильной. Значения плотности радиоактивных выпадений из атмосферы и мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности (МЭД) были близки к фоновым.

Среднее значение концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе составляло 14,8х10-5 Бк/м3.


Плотность среднесуточных выпадений суммарной бета-активности, по данным метеостанций (МС), расположенных в районе Балчуга, Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), Ново-Иерусалима, Тушина и МС Подмосковной, составляла  от 0,98 до 1,5 Бк/м2  в сутки.


Средние значения МЭД, по данным МС ВДНХ, Балчуг, Тушино, Немчиновка, Подмосковная, станции фонового мониторинга (Приокско-Террасный заповедник, ст. Данки), а также в городах Клину, Дмитрове, Волоколамске, Можайске, Ново-Иерусалиме, Павловском Посаде, Черустях, Наро-Фоминске, Серпухове, Коломне и Кашире составляли от 7,7 до 14,7 мкР/ч.


Отмеченные уровни концентрации радиоактивных веществ в воздухе, плотности радиоактивных выпадений из атмосферы, а также значения МЭД находились в пределах колебаний естественного фона, характерного для средних широт Европейской территории России.

Направляется в порядке информации.  

Приложение: по тексту на 8 л. в 1 экз.

Заместитель Руководителя

Росгидромета

 






И.А. Шумаков 

Приложение 1

Схема г. Москвы с расположением стационарной сети наблюдений

 за загрязнением атмосферного воздуха

[image: image4.png]




	Номер

поста
	Округ
	Тип поста
	Адрес поста
	Район расположения, промзона

	1
	СВАО
	гор.
	ВДНХ
	

	2
	ЦАО
	гор.
	Ср.Овчинниковский пер., 1/13
	р-н «Замоскворечье»

	18
	ЦАО
	авто
	Сухаревская пл., 10/31
	р-н «Мещанский» (Садовое кольцо)

	19
	САО                                        
	авто
	ул.Бутырская, 89
	р-н «Савеловский»

	20
	ЮАО
	пром.,

авто
	Варшавское шоссе, 22
	р-н «Нагорный»

 ( промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино»)

	21
	ЮВАО
	гор.
	4-й Вешняковский проезд, 8
	р-н «Рязанский»

	22
	СВАО
	пром.
	ул.Полярная, 8
	р-н «Южное Медведково»

	23
	ЮВАО
	пром.
	ул.Шоссейая, 29
	р-н «Печатники»

 (промзона «Люблино-Перерва»)

	25
	СЗАО
	пром.
	ул.Народного Ополчения, 19
	р-н «Хорошево-Мневники»

(Магистральная промзона)

	26
	СЗАО
	гор.
	ул.Туристская, 15
	р-н «Северное Тушино»

	27
	ЮАО
	гор.
	ул.Чертановская, 21
	р-н «Чертаново Центральное»

	28
	САО
	пром.
	ул.Долгопрудная, 13
	р-н «Дмитровский»

 (промзона «Коровино»)

	33
	ВАО
	пром.
	ул.Ивантеевская, 4/1
	р-н «Богородское»

 (промзона «Калошино»)

	34
	ЗАО
	авто
	Можайское шоссе, 20
	р-н «Можайский» 

	35
	ЮАО
	гор.
	ул.Шипиловская, 64
	р-н «Зябликово»

	38
	ЮАО
	пром.
	ул.Братеевская, 27
	р-н «Братеево»  

(промзона «Чагино»)












Приложение 2

Перечень пунктов наблюдений за загрязнением воды водных объектов, расположенных на территории г. Москва и Московской области, 

и карта-схема пунктов государственного мониторинга поверхностных вод Московского региона

	№

на

кар-те-

схе-ме
	№

п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ

ВОДОЕМА ИЛИ

ВОДОТОКА
	НАИМЕНО-ВАНИЕ

ПУНКТА

НАБЛЮДЕНИЙ
	Створ 

наблюде-ний
	РАЙОН

МОСКОВ-СКОЙ

ОБЛАСТИ

	1
	1
	водохранилище Иваньковское
	г. Дубна
	0,6 км выше (восточ-нее)  пло-тины Ивань-ковской ГЭС
	Городской округ Дубна

	2
	2
	р. Лама (впадает в Иваньковское водохранилище)
	с. Егорье
	0,6 км ниже 

с. Егорье
	Лотошинский

	3
	3
	р. Дубна (приток 

р. Волга)
	п. Вербилки
	0,2 км выше 

п. Вербилки
	Талдомский

	
	4
	р. Дубна
	п. Вербилки
	0,2 км ниже 

п. Вербилки
	Талдомский

	4
	5
	р. Кунья (приток 

р. Дубна)
	г. Красно-заводск
	4,1 км выше 

г. Красноза-водск
	Сергиево-Посадский

	
	6
	р. Кунья
	г. Красно-заводск
	1,1 км ниже 

г. Красноза-водск
	Сергиево-Посадский

	5
	7
	р. Сестра (приток 

р. Дубна)
	с. Трехсвятское
	0,5 км ниже 

с. Трех-святское
	Дмитровский

	6
	8
	р. Ока (приток р. Волга)
	г. Серпухов
	выше 

г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	
	9
	р. Ока
	г. Серпухов
	ниже 

г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	7
	10
	р. Ока
	г. Кашира
	выше 

г. Кашира
	Каширский

	
	11
	р. Ока
	г. Кашира
	ниже 

г. Кашира
	Каширский

	8
	12
	р. Ока
	г. Коломна
	выше 

г. Колом-на
	Коломенский

	
	13
	р. Ока
	г. Коломна
	ниже

 г. Ко-ломна
	Коломенский

	9
	14
	р. Протва (приток 

р. Ока)
	г. Верея
	выше 

г. Верея
	Наро-Фоминский

	
	15
	р. Протва
	г. Верея
	ниже 

г. Верея
	Наро-Фоминский

	10
	16
	р. Нара (приток р. Ока)
	г. Наро-Фоминск
	выше 

г. Наро-Фоминск
	Наро-Фоминский

	
	17
	р. Нара
	г. Наро-Фоминск
	ниже 

г. Наро-Фоминск
	Наро-Фоминский

	11
	18
	р. Нара
	г. Серпухов
	выше 

г. Сер-пухов


	Серпухов-ской

	
	19
	р. Нара
	г. Серпухов
	ниже 

г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	12
	20
	р. Лопасня (приток 

р. Ока)
	г. Чехов
	выше 

г. Чехов
	Чеховский

	
	21
	р. Лопасня
	г. Чехов
	ниже 

г. Чехов


	Чеховский

	13
	22
	р. Осётр (приток 

р. Ока)
	п. Городна
	в черте 

п. Го-родна
	Луховицкий

	14
	23
	р. Москва (приток 

р. Ока)
	д. Барсуки
	0,5 км выше 

д. Бар-суки
	Можайский

	15
	24
	водохранилище Можайское
	д. Краснови-дово
	д. Кра-снови-дово
	Можайский

	16
	25
	р. Москва
	г. Звениго-род
	0,3 км выше 

г. Звени-город
	Городской округ Звенигород

	
	26
	р. Москва
	г. Звениго-род
	1,4 км ниже 

г. Звени-город
	Городской округ Звенигород

	17
	27
	р. Москва
	пос. Ильин-ское
	 выше 

г. Мос-ква, 0,5 км выше водо-забора Рублев-ской водопро-водной станции, 0,1 км ниже 

п. Ильин-ское
	Красногорский

	
	28
	р. Москва
	г. Москва
	в черте 

г. Москва; 0,3 км ниже Ба-бьегородской плотины
	г. Москва

	
	29
	р. Москва
	г. Москва
	ниже 

г. Москва (Беседин-ский мост МКАД)
	г. Москва

	18
	30
	р. Москва
	д. Нижнее Мячково
	0,1 км выше 

д. Н.Мяч-ково; 1,5 км выше места впадения р. Пахра
	Раменский

	
	31
	р. Москва
	д. Нижнее Мячково
	11,1 км ниже 

д. Нижнее Мячково; 1,0 км ниже места впадения 

р. Пе-хорка
	Раменский

	19
	32
	р. Москва
	г. Воскре-сенск
	0,2 км выше 

г. Воскре-сенск
	Воскресенский

	
	33
	р. Москва
	г. Воскре-сенск
	1,0 км ниже 

г. Воскре-сенск
	Воскресенский

	20
	34
	р. Москва
	г. Коломна
	в черте 

г. Ко-ломна; 0,1 км выше устья
	Городской округ Коломна

	21
	35
	водохранилище Рузское
	д. Солодово
	д. Соло-дово
	Волоколам-ский

	22
	36
	водохранилище Озернинское
	д. Нововол-ково
	д. Ново-волково
	Рузский

	23
	37
	водохранилище Истринское
	д. Пятница
	д. Пятни-ца
	Солнечно-горский

	24
	38
	р. Истра (приток реки Москвы)
	д. Павлов-ская Слобо-да
	0,4 км ниже 

д. Пав-ловская Слобода
	Истринский

	25
	39
	р. Медвенка (приток 

р. Москва)
	д. Большое Сареево
	1,9 км ниже 

д. Боль-шое Са-реево; 0,03 км выше устья
	Одинцовский

	26
	40
	р. Закза (приток 

р. Медвенка)
	д. Большое Сареево
	в черте 

д. Боль-шое Са-реево; 0,3 км выше устья
	Одинцовский

	27
	41
	р. Яуза (приток 

р. Москва)
	г. Москва
	в черте 

г. Москва; 0,1 км вы-ше устья
	г. Москва

	28
	42
	р. Пахра (приток 

р. Москва)
	г. Подольск
	выше 

г. По-дольск
	Подольский

	
	43
	р. Пахра
	г. Подольск
	ниже 

г. По-

дольск, ниже места впадения руч. Чер-ный
	Подольский

	
	44
	р. Пахра
	г. Подольск
	ниже 

г. По-дольск, ниже места впадения

р. Рожая
	Подольский

	29
	45
	р. Пахра
	д. Нижнее Мячково
	в черте 

д. Нижнее Мячково; 0,01 км выше устья
	Раменский

	30
	46
	р. Рожая (приток 

р. Пахра)
	д. Домоде-дово
	в черте 

д. До-модедово
	Городской округ Домодедово

	31
	47
	р. Нерская (приток 

р. Москва)
	г. Куровское
	0,2 км выше 

г. Куров-ское
	Орехово- Зуевский

	
	48
	р. Нерская
	г. Куровское
	1,4 км ниже 

г. Куров-ское
	Орехово- Зуевский

	32
	49
	р. Нерская
	д. Мариш-кино
	в черте         д. Ма-ришкино; 0,1 км выше устья
	Воскресенский

	33
	50
	р. Клязьма (приток 

р. Ока)
	г. Щёлково
	выше 

г. Щёл-ково
	Щёлковский

	
	51
	р. Клязьма
	г. Щёлково
	ниже 

г. Щёл-ково
	Щёлковский

	
	52
	р. Клязьма
	г. Щёлково
	ниже 

г. Лосино-Петровский
	Городской округ Лосино-Петровский

	34
	53
	р. Клязьма
	г. Павлов-ский Посад
	выше 

г. Пав-ловский Посад
	Павлово-Посадский

	
	54
	р. Клязьма
	г. Павлов-ский Посад
	ниже 

г. Павлов-ский Посад
	Павлово-Посадский

	35
	55
	р. Клязьма
	г. Орехово-Зуево
	выше 

г. Оре-хово-Зуево
	Орехово-Зуевский

	
	56
	р. Клязьма
	г. Орехово-Зуево
	ниже 

г. Оре-хово-Зуево
	Орехово-Зуевский

	36
	57
	р. Воря (приток 

р. Клязьма)
	г. Красноар-мейск
	выше 

г. Красно-армейск
	Городской округ Красноармейск

	
	58
	р. Воря
	г. Красноар-мейск
	ниже г. Крас-ноармейск
	Городской округ Красноар-мейск

	37
	59
	р. Воймега (приток 

р. Поля)
	г. Рошаль
	выше 

г. Рошаль
	Городской округ Рошаль

	
	60
	р. Воймега
	г. Рошаль
	ниже 

г. Рошаль
	Городской округ Рошаль


[image: image3.png]Kapta - cxema nyHKTOB
TocynapcTBeHHOT0 MOHHTOPHHIA

Ayery Bep O MOBePXHOCTHBIX Boj MOCKOBCKOro peruoHa

A
Cepries

YcnoBHble 0603HaueHns:

v - NYHKTbI PEKMMHbIX HabnoAeHNIA
obujerocyaapcTBeHHON ceTn
HabnoaeHwi (OrCH)

/ - rpaHuLa TeppuTOpMM
AeATerNbHOCTA
Mockosckoro LIFMC-P




Средняя





Средняя





Максимальная





Максимальная





НП





НП





0





1





2





3





4





5





6





7





Прежние ПДК





Новые ПДК





Концентрация, доли ПДК





0





5





10





15





20





25





НП,%





Средняя





Максимальная





НП








[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]


[image: image11.png]


[image: image12.png]


[image: image13.jpg]


_1467092477.xls
Диаграмма1

		1		1		1

		2		2		2

		3		3		3

		4		4		4

		5		5		5

		6		6		6

		7		7		7

		8		8		8

		9		9		9

		10		10		10

		11		11		11

		12		12		12

		13		13		13

		14		14		14

		15		15		15

		16		16		16

		17		17		17

		18		18		18

		19		19		19

		20		20		20

		21		21		21

		22		22		22

		23		23		23

		24		24		24

		25		25		25

		26		26		26

		27		27		27

		28		28		28

		29		29		29

		30		30		30

		31		31		31



ПДК с.с.

июн.14

май.14

дни

доли ПДКсс

1

1.4

1

1.6

1

1.8

1

1.9

1.7

1

1.9

1.3

1

1.8

1.3

1

1.9

1.4

1

1.9

1.5

1

1.7

1

1.5

1

1.3

1.7

1

1.7

1

1.8

1

1.7

1

1.2

1.7

1

1.4

1.7

1

1.2

1.7

1

1.1

2

1

1.1

2.2

1

1.2

2.6

1

1.2

2.5

1

1.3

2.6

1

1.1

2.6

1

1.1

2.6

1

1.3

2.7

1

1.4

2.4

1

1.5

2.1

1

1.5

1.8

1

1.5

1.5

1

1.4

1.5

1



Sheet1

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		ПДК с.с.		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Jun-14		1.4		1.6		1.8		1.9		1.9		1.8		1.9		1.9		1.7		1.5		1.3								1.2		1.4		1.2		1.1		1.1		1.2		1.2		1.3		1.1		1.1		1.3		1.4		1.5		1.5		1.5		1.4

		May-14								1.7		1.3		1.3		1.4		1.5						1.7		1.7		1.8		1.7		1.7		1.7		1.7		2		2.2		2.6		2.5		2.6		2.6		2.6		2.7		2.4		2.1		1.8		1.5		1.5






