Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 09 по 15 апреля 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 16.04.2025:

Температура воздуха: -11,7 °С

Атмосферное давление: 762,1 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 87 %

Ветер: штиль.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.

Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.

В течение суток с 14.04 по 15.04 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Выполнен анализ удельной электропроводности и солености 8 образцов грунтовых вод по программе изучения динамики многолетней мерзлоты. Общее количество измерений 8.

2.2 Проведена подготовка к полевым и лабораторным работам по программе океанографических и гидрохимических исследований: откалиброваны кислородные склянки, приготовлены стандартные растворы и реактивы для анализа биогенных компонентов.

2.3 Велось техническое обслуживание анализатора органического углерода ТОС-L Shimadzu: металлические части корпуса, подвергшиеся коррозии, были покрыты эмалью.

2.4 Проведена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.

2.5 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа содержания изотопов кислорода и водорода.

2.6 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», произведена инспекция павильона СККАВ: откалиброваны газоанализаторы СО12 и О342М, заменены входные фильтры.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP были подготовлены 3783 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1675 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

14.04 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Разное

6.1 Мерзлотные наблюдения

Выполнено считывание данных с 7 термокос в термометрических скважинах в районе поселка Баренцбург.

6.2 Гляцио-геофизические наблюдения

12.04 проинспектировано состояние и работоспособность термокос на леднике Альдегонда: из скважины 2а извлечена часть косы, произведён ее ремонт в стационарных условиях.

Выполнена настройка георадарного оборудования.

14.04 произведено профилирование на леднике Тавле с антенной 50 МГц, пройдено 27 км профилей.

6.3 Океанологические наблюдения

Проведена инвентаризация, технический осмотр и замена расходных материалов зондирующего океанологического оборудования. Оборудование подготовлено для интеркалибровки, запланированной на 17.04 в порту Баренцбурга.

7. Разное

Выполнялись ремонтно-монтажные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ) по прокладке труб теплоснабжения. Утилизировался ветхий и непригодный для дальнейшего использования хозяйственный и экспедиционный инвентарь на складе №2.

Выполнялось техническое обслуживание транспортной техники.

08.04 состоялась плановая инспекция спутникового комплекса комиссией Государственного департамента связи Норвегии (NKOM). Проверка работы спутниковых станций проводилась в соответствии с Предписанием от 21 апреля 2017 года № 493 о создании, эксплуатации и использовании наземных станций спутниковой связи на Шпицбергене. Замечаний по работе спутникового комплекса не имеется.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген