13

Исх. № 140-4293 от 18 декабря 2008 года

Об аварийном, экстремально высоком и

высоком загрязнении окружающей среды,

а также радиационной обстановке на 

территории  России в ноябре 2008 года


Росгидромет сообщает об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении атмосферного воздуха и поверхностных вод суши, а также о радиационной обстановке на территории России в ноябре 2008 года.

1. Аварийное загрязнение окружающей среды.

1.1  Атмосферный воздух. .

В ноябре 2008 года сведений об авариях, вызвавших загрязнение атмосферного воздуха в населенных пунктах, не поступало. Стационарной сетью наблюдений повышенных уровней загрязнения атмосферного воздуха, обусловленных аварийными ситуациями, зарегистрировано не было. 

1.2. Водные объекты



11 ноября в воде реки Кневичанки в районе Артёмовской ГРЭС (г. Артём Приморского края) было зафиксировано экстремально высокое содержание (ЭВЗ) сероводорода. Причина загрязнения не установлена. По мнению специалистов, не исключается как аварийный сброс сточных вод, так и природный фактор.

14 ноября на водной поверхности реки Вычегды в районе деревни Малой Слуды (Сыктывдинский район Республики Коми) было обнаружено масляное пятно. Химический анализ проб воды, отобранных на месте аварии, показал, что содержание нефтепродуктов там колеблется от 2 до 12 ПДК*. К 18 ноября масляное пятно с поверхности воды исчезло, а содержание нефтепродуктов уже не превышало установленного норматива. По информации, поступившей от Управления Росприроднадзора по Республике Коми, аварийное загрязнение было обусловлено нарушением правил эксплуатации очистных сооружений Сыктывкарской нефтебазы. 


20 ноября в пос. Константиново Ярославской области произошел взрыв на битумном заводе, что привело к разливу более 200 тонн мазута на площади 500 кв.м с последующим его возгоранием. Около 0,5 тонны горящего мазута попало в реку Печегду (бассейн реки Волги). Результаты анализов проб воды, отобранных 21 ноября сотрудниками Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, показали, что концентрации нефтепродуктов в реке Печегде (300 м ниже места аварии) составляли более 100 ПДК (соответствует ЭВЗ), а в Горьковском водохранилище (500 м ниже устья реки Печегды) - 2 ПДК. При визуальном осмотре поверхности реки Печегды отмечались отдельные нефтяные пятна, по берегам – сгустки нефтепродуктов.  

26 ноября в реке Сунже на границе Чеченской Республики и Республики Ингушетии была обнаружена мертвая рыба, цвет воды был желтым (соответствует ЭВЗ). Загрязнение было обусловлено поступлением в реку сточных вод, сброшенных из-за аварии на канализационных сооружениях в 2-х км восточнее ст. Орджоникидзевской на территории Республики Ингушетии. 

В Керченском проливе продолжались наблюдения за состоянием морской среды в связи с аварией, произошедшей в ноябре 2007 г. 

В результате процессов самоочищения продолжается снижение уровня загрязненности морских вод в районе аварии. Химический анализ проб морской воды, отобранных там 5 ноября, показал, что содержание нефтепродуктов не превышало ПДК  и было близко к фоновому. 

_____________________

* Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся по ПДК для рыбохозяйственных водных объектов.

2. Экстремально высокое загрязнение окружающей среды.

2.1. Атмосферный воздух. В ноябре 2008 года случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ)** атмосферного воздуха зарегистрировано не было (в ноябре 2007 г. – также не зарегистрировано).

2.2. Водные объекты. В ноябре на территории Российской Федерации случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 1 и 2 классов опасности (превышение ПДК в 5 и более раз) были зарегистрированы 6 раз на 1 водном объекте (в ноябре 2007 г. - 2 раза на 2 водных объектах). Случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 3-4 классов опасности (превышение ПДК в 50 и более раз) были зарегистрированы 23 раза на 14 водных объектах (в ноябре 2007 г. – 32 раза на 20 водных объектах). 

Всего в ноябре текущего года случаи ЭВЗ поверхностных вод были зарегистрированы 29 раз на 15 водных объектах (в ноябре 2007 года - 34 раза на 22 водных объектах). Пеpечень случаев ЭВЗ представлен в приложении 1. Основные источники загрязнения - предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной, целлюлозно-бумажной промышленности и жилищно-коммунального хозяйства. 

3. Высокое загрязнение окружающей среды . 

3.1. Атмосферный воздух.


Случай высокого загрязнения (ВЗ)*** атмосферы веществом 3 класса опасности (этилбензолом) был  зарегистрирован в г.Омске (1 случай, 12 ПДКм.р.).

_______________________

** - Под ЭВЗ атмосферного воздуха понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее    

максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.):


в 20-29 раз при сохранении этого уровня более 2-х суток;


в 30-49 раз при сохранении этого уровня от 8 часов и более;


в 50 и более раз;

· визуальные и органолептические признаки:

появление устойчивого, не свойственного данной местности (сезону) запаха;

обнаружение влияния воздуха на органы чувств человека;

выпадение подкрашенных дождей и других атмосферных осадков, появление осадков специфического запаха или несвойственного привкуса.

*** - Под ВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.) в 10 и более раз.

Таким образом, в течение ноября в атмосфере 1 города в 1 случае регистрировались концентрации загрязняющих веществ более 10 ПДКм.р. (в ноябре  2007 г. – в 5 городах  в 6 случаях).

3.2. Водные объекты. 

В ноябре 2008 года на территории Российской Федерации было зарегистрировано 94 случая ВЗ на 56 водных объектах (в ноябре 2007 г. – 137 случаев ВЗ на 54 водных объектах).  

Перечень случаев высокого загрязнения  водных  объектов приведен в приложении 2. 

Процентное соотношение случаев ВЗ, отмечавшихся в течение месяца в бассейнах крупнейших рек страны, приведено в таблице 1.

Таблица 1

	№ п/п
	Бассейн реки
	В процентах (%) от общего количества зарегистрированных случаев ВЗ

	1
	Волга
	 33 %

	2
	Обь
	 33 %

	3
	Амур
	 8 %

	4
	Кама
	 3 %

	5
	Терек
	 3 %

	6
	Дон
	 2 %

	7
	Енисей
	 2 %

	8
	Северная Двина
	 2 %

	9
	Урал
	 2 %

	10
	Иртыш
	 1 %


На более мелких реках, озерах, а также на водохранилищах отмечено 11 % всех случаев ВЗ.



Распределение случаев ВЗ по ингредиентам приведено в таблице 2:


Таблица 2

	№ п/п
	Ингредиент
	Количество случаев

	1
	Взвешенные вещества
	 36 

	2
	Азот нитритный
	 17 

	3
	Ионы марганца
	 7 

	4
	Азот аммонийный
	 6 

	5
	БПК5
	 6 

	6
	Ионы цинка
	 6 

	7
	Нефтепродукты
	 3 

	8
	Ионы никеля
	 3 

	9
	Ионы меди 
	 2 

	10
	Сероводород
	 2 

	11
	ХПК
	 2 

	12
	Ионы ртути
	 1 

	13
	Фосфаты
	 1 

	14
	Ионы свинца
	 1 

	15
	Лигносульфонаты
	 1 


4. Город Москва****. 

В ноябре, по данным стационарной сети наблюдений, в атмосферном воздухе города наблюдались повышенные концентрации фенола, диоксида азота, оксида углерода, аммиака и сероводорода (приложение 3). 
Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха фенолом отмечался в Восточном административном округе (ВАО) г.Москвы в районе "Богородское" (вблизи промзоны "Калошино") и  определялся НП=26%, СИ=2. 

В Южном административном округе (ЮАО) г.Москвы в районе "Нагорный" (промзоны "Верхние Котлы", "Нагатино", "ЗИЛ") был зарегистрирован повышенный уровень загрязнения воздуха фенолом и определялся НП=15%, СИ=2. В воздухе этого района также было зарегистрировано повышенное содержание диоксида азота, НП=3%, СИ=2.

В других районах ЮАО был зарегистрирован повышенный уровень загрязнения воздуха оксидом углерода и аммиаком (район "Зябликово"), диоксидом азота и сероводородом (район "Братеево"), НП=1%- 7%, СИ=1-2.

__________________________

**** - Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК – предельно допустимыми концентрациями примесей, установленными  Минздравсоцразвития России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха  за месяц используются два показателя качества воздуха: 

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК м.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДК м.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП:
- низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

- повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

- высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

· очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

В других административных округах уровень загрязнения воздуха также  оценивался как повышенный и определялся значениями НП от 1% до 5% и СИ от 1 до 3 следующих загрязняющих веществ:

в САО (район "Савеловский") - оксида углерода;

в СВАО (Всероссийский выставочный центр /ВВЦ/) – фенола;

в ЮВАО (район "Печатники") -  диоксида азота;

в ЦАО (Садовое кольцо) – фенола.

В ЗАО и СЗАО качество атмосферного воздуха характеризовалось низким уровнем загрязнения.

5. Радиационная обстановка на территории Российской Федерации в целом была стабильной и находилась в пределах радиационного фона. Экстремально высоких уровней радиоактивного загрязнения на территории России не наблюдалось.

Высокий уровень объемной радиоактивности приземного воздуха наблюдался в двух случаях в населенном пункте Диксон Красноярского края 18-19 и 25-26 ноября (превышение фона составляло 5 и 6 раз соответственно), а также в семи случаях в городе Кызыле Республики Тывы: с 21 по 25 ноября (превышение фона от 6 до 8 раз), 28-29 ноября (превышение фона в 19 раз) и 29-30 ноября (превышение фона в 5 раз). Высокий уровень плотности радиоактивных выпадений из воздуха в ноябре не отмечен.

На территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате  катастрофы на Чернобыльской АЭС, с плотностью загрязнения местности  цезием-137 1-5 Кюри/км2  значения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД) находились в пределах от 14 до 17 мкР/ч, с плотностью загрязнения 5-15 Кюри/км2 - от 16 до 30 мкР/ч и с плотностью загрязнения 15-40 Кюри/км2  - от 42 до 46 мкР/ч.

В 100-километровых зонах расположения АЭС и других радиационно опасных объектов значения МЭД находились в пределах 5–21 мкР/ч, что соответствует уровням естественного радиационного фона.

Минимальные и максимальные значения МЭД в зоне радиационно опасных  объектов представлены в приложении 4.

Направляется в порядке информации.

Руководитель Росгидромета





А.И. Бедрицкий
Приложение 1

Перечень случаев 
экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши
в ноябре 2008 г.

	№ п/п
	Река, пункт
	Регион
	Ингредиент
	Концентра-ция в ПДК

	Вещества 1 класса опасности

	1
	р. Чапаевка, г. Чапаевск
	Самарская область
	Гексахлорциклогексан (ГХЦГ), 6 случаев
	5-10

	Вещества 3 класса опасности

	1
	р. Айва, г.Красноуральск
	Свердловская область
	Ионы меди
	60

	
	
	
	
	56

	2
	р. Кневичанка, 

г. Артём
	Приморский край
	Сероводород
	0,0006*

	3
	р. Колос-Йоки, 

п. Никель
	Мурманская область
	Ионы никеля
	55

	4
	р. Нюдуай, 

г. Мончегорск
	Мурманская область
	Ионы меди
	107

	
	
	
	Ионы никеля
	73

	5
	р. Охинка, г. Оха
	Сахалинская область
	Нефтепродукты
	61

	6
	р. Печегда,

пос. Константиново
	Ярославская область
	Нефтепродукты
	Более 100

	Вещества 4 класса опасности

	1
	р. Айва, г.Красноуральск
	Свердловская область
	Ионы марганца
	61

	
	
	
	
	56

	2
	р. Вильва в районе автодорожного моста  Чусовой-Губаха
	Пермский край
	Ионы железа общего
	73

	3
	р. Вишера, 

г. Красновишерск
	Пермский край
	Взвешенные вещества
	147

	4
	р. Дачная, устье
	Приморский край
	Кислород
	1,38**

	5
	р. Косьва, г. Губаха
	Пермский край
	Ионы железа общего
	152

	6
	р. Косьва, д. Кунья
	Пермский край
	Ионы железа общего
	58

	7
	р. Малая Кушва,

г.Нижний Тагил
	Свердловская область
	Ионы марганца,

3 случая
	64-93

	8
	р. Пышма, г. Талица
	Свердловская область
	Взвешенные вещества
	53

	9
	р. Северная Вильва,

 п. Всеволодо-Вильва
	Пермский край
	Ионы железа общего
	234

	
	
	
	Ионы марганца
	83

	10
	р.Кизел, г.Кизел в районе автодорожного моста Губаха-Александровск
	Пермский край
	Ионы железа общего
	1010



	
	
	
	Ионы марганца
	235


* - концентрация дана в мг/л

** - экстремально высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях 2 и менее мг/л

Начальник Управления мониторинга 

загрязнения  окружающей среды, 

полярных и морских работ 

Росгидромета                                                                         В.В. Челюканов

Приложение 2

Перечень случаев 
высокого загрязнения водных объектов
в ноябре 2008 г.

	№ п/п
	Территория
	Ингредиент
	Класс опасн.
	Кол-во случаев
	ПДК, мин.
	ПДК, макс.

	Бассейн р. Амур

	1
	Приморский край
	Азот аммонийный
	4
	1
	
	19

	
	
	БПК5
	4
	1
	
	8

	
	
	Сероводород
	3
	2
	0,0001*
	0,0003*

	
	
	Фосфаты
	4
	1
	
	27

	2
	Хабаровский край
	Ионы свинца
	2
	1
	
	4

	3
	Читинская область
	Азот аммонийный
	4
	1
	
	12

	Бассейн р. Волга

	1
	Астраханская область
	Ионы ртути
	1
	1
	
	4

	
	
	Ионы цинка
	3
	2
	14
	15

	2
	Владимирская область
	Азот нитритный
	4
	1
	
	13

	3
	Вологодская область
	ХПК
	4
	1
	
	11

	4
	Кировская область
	Взвешенные вещества
	4
	3
	10
	14

	5
	Московская область
	Азот нитритный
	4
	7
	11
	18

	6
	Нижегородская область
	Взвешенные вещества
	4
	3
	12
	17

	7
	Пермский край
	Азот нитритный
	4
	1
	
	11

	
	
	Взвешенные вещества
	4
	6
	12
	42

	
	
	Ионы марганца
	4
	1
	
	44

	8
	Свердловская область
	Взвешенные вещества
	4
	4
	11
	15

	9
	Тульская область
	Азот нитритный
	4
	1
	
	14

	Бассейн р. Дон

	1
	Белгородская область
	Азот нитритный
	4
	2
	
	17

	Бассейн р. Енисей

	1
	Красноярский край
	Ионы цинка
	3
	2
	12
	20

	Бассейн р. Иртыш

	1
	Новосибирская область
	Нефтепродукты
	3
	1
	
	34

	Бассейн р. Кама

	1
	Пермский край
	Ионы марганца
	4
	1
	
	36

	
	
	Ионы никеля
	3
	1
	
	13

	
	
	Ионы цинка
	3
	1
	
	13

	Бассейн р. Обь

	1
	Курганская область
	Взвешенные вещества
	4
	4
	19
	26

	2
	Новосибирская область
	Ионы марганца
	4
	1
	
	38

	
	
	Нефтепродукты
	3
	1
	
	39

	3
	Свердловская область
	Азот аммонийный
	4
	1
	
	11

	
	
	Азот нитритный
	4
	1
	
	15

	
	
	Взвешенные вещества
	4
	15
	11
	37

	
	
	Ионы марганца
	4
	3
	31
	36

	4
	Тюменская область
	Ионы меди
	3
	1
	
	42

	
	
	Нефтепродукты
	3
	1
	
	37

	5
	Челябинская область
	Азот нитритный
	4
	1
	
	11

	
	
	Взвешенные вещества
	4
	1
	
	19

	
	
	Ионы марганца
	4
	1
	
	40

	Бассейн р. Сев. Двина

	1
	Вологодская область
	БПК5
	4
	1
	
	29.5*

	
	
	Лигносульфонаты
	3
	1
	
	21.8

	Бассейн р. Терек

	1
	Республика Северная Осетия - Алания
	БПК5
	4
	3
	28.89*
	36.4*


	Бассейн р. Урал

	1
	Оренбургская область
	Ионы меди
	3
	1
	
	45.0

	
	
	Ионы цинка
	3
	1
	
	10.7

	Малые реки, озера, водохранилища

	1
	Ленинградская область
	ХПК
	4
	1
	
	158.0*

	2
	Мурманская область
	Азот аммонийный
	4
	1
	
	12.62

	
	
	БПК5
	4
	1
	
	27.9*

	
	
	Ионы никеля
	3
	2
	11.8
	26.0

	3
	Сахалинская область
	Азот аммонийный
	4
	2
	
	16.02

	4
	Свердловская область
	Азот нитритный
	4
	3
	12.0
	29.5


* - концентрация дана в мг/л

Начальник Управления мониторинга 

загрязнения  окружающей среды, 

полярных и морских работ Росгидромета           

        В.В. Челюканов

Приложение 3

Схема г.Москвы с расположением стационарной сети наблюдений

 за загрязнением атмосферного воздуха

  [image: image1.jpg]



	Номер

поста
	Округ
	Тип поста
	Адрес поста
	Район расположения,

промзона

	1
	СВАО
	гор.
	ВВЦ
	

	2
	ЦАО
	гор.
	Ср.Овчинниковский пер., 1/13
	р-н Балчуг

	18
	ЦАО
	авто
	Сухаревская пл., 10/31
	Садовое кольцо

	19
	САО
	авто
	ул.Бутырская, 89
	р-н Савеловский

	20
	ЮАО
	пром.,

авто
	Варшавское шоссе, 22
	р-н Нагорный

 ( промзона «Верхние Котлы»,

промзона «Нагатино»)

	21
	ЮВАО
	гор.
	4-й Вешняковский проезд, 8
	Рязанский пр-т «Вешняки»

	22
	СВАО
	пром.
	ул.Полярная, 8
	Медведково

	23
	ЮВАО
	пром.
	ул.Шоссейая, 29
	р-н Печатники

 (промзона «Люблино-Перерва»)

	25
	СЗАО
	пром.
	ул.Народного Ополчения, 19
	р-н Хорошево-Мневники (Магистральная промзона)

	26
	СЗАО
	гор.
	ул.Туристская, 15
	р-н Южное Тушино

	27
	ЮАО
	гор.
	ул.Чертановская, 21
	р-н Чертаново

	28
	САО
	пром.
	ул.Долгопрудная, 13
	Дмитровский р-н

(промзона «Коровино»)

	33
	ВАО
	пром.
	ул.Ивантеевская, 4/1
	р-н Богородское

 (промзона «Калошино»)

	34
	ЗАО
	авто
	Можайское шоссе, 20
	Можайский р-н

	35
	ЮАО
	гор.
	ул.Шипиловская, 64
	р-н Зябликово

	38
	ЮАО
	пром.
	ул.Братеевская, 27
	р-н Братеево

 (промзона «Чагино»)


Приложение 4

Мощность экспозиционной дозы 

в районах расположения радиационно  опасных объектов 

в ноябре 2008 г.

	Наименование объекта
	             Значение     МЭД

	
	      Минимум
	     Максимум

	Балаковская           АЭС
	8
	16

	Белоярская             АЭС
	8
	15

	Билибинская          АЭС
	9
	21

	Калининская          АЭС
	8
	16

	Кольская                 АЭС
	5
	19

	Курская                   АЭС
	9
	15

	Ленинградская       АЭС
	9
	18

	Нововоронежская  АЭС
	9
	14

	Волгодонская         АЭС
	9
	16

	Смоленская            АЭС
	8
	18

	ФГУП «ПО «Севмаш»
	8
	15

	НИИ атомных реакторов (г. Димитровград),

ПЗРО Казанского СК “Радон”
	8
	13

	Загорский СК “Радон”,

ПО “Машиностроительный завод” (г. Электросталь)
	8
	15

	Волгоградский ПЗРО
	7
	13

	Ростовский СК “Радон”
	9
	16

	Лермонтовское ПО “Алмаз” (Ставропольский край)
	9
	18

	ПЗРО Грозненского СК «Радон»
	11
	16

	Уфимский СК “Радон”
	7
	16

	ПО “Маяк”, ПЗРО Челябинского СК “Радон”
	7
	16

	Красноярский горно-химический  комбинат
	8
	17

	Сибирский химический комбинат (г. Северск)
	8
	14

	ПЗРО Иркутского СК “Радон”
	7
	18

	ПЗРО Хабаровского СК “Радон”
	12
	15

	Физико-энергетический институт (г.Обнинск)
	9
	17

	Новосибирское ПО «Химконцентрат», 

ПЗРО Новосибирского СК «Радон»
	10
	13

	ПЗРО Нижегородского СК «Радон»
	7
	14

	Приаргунский горно-химический комбинат,

ПО «Забайкальский комбинат редких металлов»
	9
	19

	ПО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов)
	9
	15

	Ядерный центр ЭМЗ «Авангард» (г. Саров)
	7
	14


Начальник Управления мониторинга 

загрязнения  окружающей среды, 

полярных и морских работ 

Росгидромета                                                                                      В.В. Челюканов

