Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 29 апреля по 5 мая 2026 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 06.05.2026 г.

Температура воздуха: - 3,9°С

Атмосферное давление: 758,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 56%

Ветер: С-В – 4 м/с, порывы – 12 м/с

Осадки: без осадков.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Проведены техническое обслуживание и механическая промывка дистилляторов GFL- 2008.

  - Проведена экскурсия по химико-аналитической лаборатории для представителей: Университет Циндао (Китай), ФГАОУ ВО «Мурманский арктический университет» и ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики».

  - Начата проверка и учёт жидких и сухих реактивов, стандартов.

  - Проведена плановая инспекция станции контроля качества атмосферного воздуха (ККАВ). 05.05.2026 с 12:10 до 12:15 UT произведена плановая замена входного фильтра у газоанализатора озона О342М.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-2 и BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

3.1 Станция BG-1 выведена их эксплуатации, производится настройка программного обеспечения.

3.2. Станция BG-2 приняла следующие спутники в количестве:

NPP	         - 98

NOAA-20    - 98

3.3. Станция BG-3 приняла следующие спутники в количестве:

METOP-B - 99

METOP-С - 98

Для отправки по FTP было подготовлено 1919 tif-файлов спутников METОP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI и термометрических кос на криосферном полигоне.

01.05.2026 произведена инспекция, считаны данные метеокомплекса и термометрических кос.

5. Геофизические наблюдения

5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG), Диксон – Баренцбург (DIK-BBG), Ловозеро – Баренцбург (LOZ-BBG), Салехард – Баренцбург (SAH – BBG), Тикси – Баренцбург (TIK-BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром POS-1. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.3 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 и УФ-индекса с помощью фотометра. Данные записывались в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

6.1. Гидрологические наблюдения

Проведены наблюдения за испарением со снежного покрова по двум испарителям ГГИ-500-6, двум пластиковым испарителям и пластиковому испарителю со стенкой 20 см.

30.04 и 01.05 проведены работы по наблюдению за снеготаянием.

6.2. Метеорологические наблюдения

Продолжались непрерывные наблюдения приходящей и отраженной солнечной радиации в коротковолновом и длинноволновом диапазонах, как и непрерывные наблюдения за облачностью. 04.05.26 наблюдения завершены.

30.04.2026 и 03.05.2026 проводились измерения проникающей под снег радиации в диапазоне ФАР на глубину до 20 см.

05.05.2026 подготовка и консервация оборудования к летнему сезону.

7. Разное

7.1. 01.05.26 в расположение РАЭ-Ш на должность начальника химико-аналитической лаборатории прибыл сотрудник Бойко Виктор Викторович. После прохождения необходимых инструктажей сотрудник приступил к выполнению трудовых обязанностей.

04.05.26 на базе РАЭ-Ш проведена встреча с представителями китайских и российских научных организаций.

На встрече присутствовали:

1. NIU Haitao - профессор, проректор Университета Циндао.

2. SHE Xilin - профессор, декан факультета наук об окружающей среде и географии Университета Циндао.

3. Нестеренко Дмитрий Павлович - проректор по образовательной работе ФГАОУ ВО "Мурманский Арктический университет", к.г.н.

4. Гончаров Алексей Алексеевич - первый заместитель директора ГАУ ЯНАО "Научный центр изучения Арктики", к.т.н.

Делегации были продемонстрированы административно-хозяйственные помещения, лаборатории и приборная база РАЭ-Ш.

7.2. Проводился периодический осмотр систем зданий, их профилактика, а также выявление дефектов и их устранение. Выполнялись работы по ремонту полевого экспедиционного оборудования и профилактическому обслуживанию парка техники.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген