## Информация о деятельности Высокоширотной арктической экспедиции

## ФГБУ «ААНИИ» за период 11 - 17.09.25 г.

ГМО Научно-исследовательский стационар «Ледовая база Мыс Баранова»

Стандартные метеорологические и актинометрические наблюдения

Проводятся:

- стандартные восьмисрочные метеорологические наблюдения с передачей синоптических телеграмм в сеть телекоммуникаций Росгидромета за основные сроки наблюдений;

- непрерывные измерения высоты облачности при помощи сеилометра CL31;

- непрерывные измерения метеорологической дальности видимости;

- сравнительные измерения метеорологических величин (температуры воздуха, атмосферного давления, направления и скорости ветра, относительной влажности);

- непрерывные актинометрические измерения при помощи интегрированного балансомера CNR4.

Специализированные метеорологические наблюдения

Проводятся:

- градиентные тепло-балансовые наблюдения;

- дистанционное измерение температуры воздуха в слое до 1000 метров метеорологическим температурным профилемером МТР-5Е;

- актинометрические наблюдения по стандартам программы БСРН;

- отбор проб осадков для их последующего анализа на химический состав в лаборатории ГГО им. Воейкова;

- измерения общего содержания озона озонометром М-124 в рамках сотрудничества с ГГО им. А.И. Воейкова;

- измерения концентрации сажевого аэрозоля в приземном слое атмосферы, измерения коэффициентов рассеивания излучения аэрозолем, содержащемся в приземном слое атмосферы, измерения количества ядер конденсации в приземном слое атмосферы в рамках сотрудничества с Институтом оптики атмосферы Сибирского отделения РАН;

- наблюдения за интегральным влагосодержанием атмосферы с использование радиометра водяного пара (РВП);

- непрерывные измерения температуры почвы на мерзлотном полигоне с помощью термокосы GeoPrecision;

- отбор проб аэрозоля на фильтры РМ 2.5 в рамках совместных научных исследований между ТОИ ДВО РАН и ААНИИ аэрозольной ловушкой Digitel High Volume Sampler (HVS) DH-77;

- измерения скоростей и направлений ветра акустическим анемометром uSonic-3 Sci AHKST (METEK);

- измерения и регистрация спектрального состава приходящей, отраженной радиации, а также альбедо снежного покрова гиперспектральным радиометром Ramses;

- наблюдения с помощью термокосы Simba;

- измерения метеостанции icemeteo_30P_Гонец на леднике Мушкетова.

- наблюдения в тестовом режиме за потоком углекислого газа на границе «деятельный слой – атмосфера» системой Li-8100A.

Аэрологические наблюдения

Выполнено 7 температурно-ветровых зондирований для регистрации температуры, влажности, направления и скорости ветра в свободной атмосфере. Средняя высота подъёма радиозонда 33,4 км, максимальная 34,8 км, минимальная 31,5 км.

Ледовые наблюдения

Проведены ежедневные прибрежные ледовые наблюдения за состоянием ледовой обстановки в прилегающей к станции акватории на двух участках: основном – пролив Шокальского и дополнительном – бухта Амба.

Сейсмические наблюдения

На побережье пролива Шокальского продолжается постоянный мониторинг колебаний подстилающей поверхности с помощью комплекса СК «Берег-1» (сейсмометр СМЕ 4311 LT и компьютер-регистратор).

Геофизические наблюдения

Проводятся регулярные геомагнитные наблюдения:

- непрерывные измерения вариаций 3-х компонент магнитного поля Земли магнитовариационной станцией FGE-91 DMI;

- абсолютные измерения главного магнитного поля при помощи магнитометра POS-1.

- совместные исследования ФГБУ «ААНИИ» и ФГБУ «ИПГ» полного электронного содержания (ПЭС) ионосферы при помощи программно-аппаратного комплекса высокоорбитальной радиотомографии ПАК ВОРТ.

Спектральные наблюдения:

- спектральные наблюдения солнечного излучения в диапазонах UVB-UVA с помощью спектрометра AvaSpec-2048;

- регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью ультрафиолетового индикатора «УФИ» (ГГО-ААНИИ).

Выполняются наблюдения методом наклонного зондирования ионосферы.

Проводятся риометрические наблюдения.

Гидрохимические работы

Выполнено:

- отбор 9 проб для определения содержания растворенного кислорода, 9 проб на рН, 9 проб для определения содержания биогенных веществ;

- измерения 9 проб по следующим показателям: содержание кислорода, электропроводность, рН, БПК5, перманганатная окисляемость, общая щелочность, содержание нитритов, нитратов, аммонийного азота, фосфатов, растворённых форм кремния, железа (III); проведена фильтрация 9 проб на определение CDOM, снято 9 спектров CDOM;

- проведена консервация 9 проб для отправки в Санкт-Петербург на ионный анализ;

Пункт ФАГС (Роскартографии)

Пункт Фундаментальной астрономо-геодезической сети (ФАГС) Росреестра функционирует в заданном режиме, информация передается по системе связи в пункт сбора информации.

Дежурства в системе (ПСОП)

На стационаре базируется вертолет Ми-8 с экипажем, осуществляющим дежурство 24/7 в системе поисково-спасательного обеспечения полетов Красноярской зоны авиационно-космического поиска и спасения (ПСОП).

Логистические операции

14 сентября на стационар прибыл c НЭС «Северный полюс» и в тот-же день убыл вертолёт АО «КрасАвиа» МИ8-МТВ с экипажем 5 человек. С вертолетом убыли 3 человека сезонного состава экспедиции «Север-2025», завершившие свою работу на стационаре.

Экспедиция на борту НЭС «Академик Трешников»

15 сентября участниками экспедиции на борту НЭС «Академик Трёшников» завершена операция по перебазированию дрейфующей станции «Северный полюс-42» на новое ледовое поле в точке с координатами 87°11'' с.ш., 107°06'' в.д. площадью около 36 км2 и толщиной до двух метров на расстоянии 430 км от места прежнего базирования. Судно 17 сентября вышло из дрейфующих льдов и следует по трассе СМП в пролив Шокальского для выполнения океанографического разреза. Ведутся попутные наблюдения.

Высокоширотная арктическая экспедиция ФГБУ «ААНИИ»

18 сентября 2025 г.