Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 12 по 18 июня 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 19.06.2024:

Температура воздуха: +4,8°С

Атмосферное давление: 752,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 58%

Ветер: штиль

Осадки: значительная облачность, без осадков.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10.

В течение суток с 18 по 19 июня проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 В процессе работы анализатора органического углерода TOC-L Shimadzu с приставкой TNM-L произошло повреждение каталитической трубки. Произведена замена трубки.

2.2 Выполнен анализ содержания основных ионов в 6 образцах речной воды по программе гидрологических иследований сезонной экспедиции  с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 12.

2.3 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ. 17.06 произведена калибровка газоанализатора AF22 газами SO2 и H2S.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего подготовлено 5077 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1932 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

18.06 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция

6.1 Гидрологические наблюдения

12.06 демонтирована площадка наблюдения за испарением и таянием снега. Данные наблюдения в ходе сезонной экспедиции «Шпицберген» 2024 г. завершены.

13-15.06 выполнена подготовка фильтров для дальнейшей работы с пробами речной воды, проведена камеральная обработка данных.

17.06  установлены постоянные створы на реках Грёнфьорд, Конгресс и временные створы на реках Васстак, Брюде, Альдегонда. Выполнены измерения расходов воды и отбор проб воды для анализа мутности. На реках Грёнфьорд, Альдегонда, Васстак установлены уровнемеры.

18.06 на р. Грён выполнено измерение расходов, а также отбор проб воды для анализа мутности. Проведены рекогносцировочные работы по поиску площадки для наблюдения за испарением с поверхности почвы.

7. Разное

Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ): подключены к сети электроснабжения подготовленные для проживания комнаты. Велась подготовка к работам по прокладке и установке в здании коммуникаций теплоснабжения. В помещении сварочного участка устанавлено отопительное оборудование. Осуществлялись ремонтно-профилактические мероприятия в здании жилого корпуса №1, лабораторных корпусов №1 и №2.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген