Информация о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с 31 октября по 06 ноября 2018 г

1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха

1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10 и Grimm 1.109 и аэталометров AE 33 и SM-IV.

1.2. Отобраны пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора для последующего химического анализа. Отбор производился с 13:50 UTC 05.11.2018 в течение 24 часов, скорость прокачки воздуха составила 12 л/мин.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1. Подготовлены 16 образцов растений для последующего анализа на содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).

2.2. Обработаны 60 хроматограмм, полученные при анализе проб почв, донных отложений и растений на содержание хлорорганических соединений (ХОС).

2.3. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора», за исключением ртутного монитора станции «Гора» из-за сбоя в работе его операционной системы. Проведены консультации с производителем прибора, принимаются меры по устранению проблемы.

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено в ААНИИ 306 tif–файлов со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения

4.1. Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса, установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург.  05.11.2018 проведена инспекция комплекса, произведено считывание данных на ноутбук, заменена аккумуляторная батарея.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген