Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении

окружающей среды и выявленных случаях изменения радиационной обстановки                  на территории Российской  Федерации

в период с 12 по 19 апреля 2024 года

1. По данным автоматизированных стационарных пунктов государственной наблюдательной сети за загрязнением атмосферного воздуха и передвижной лаборатории, в Центральном районе г. Норильска Красноярского края в период 15-17 апреля 2024 г. было зарегистрировано 2 случая высокого загрязнения атмосферного воздуха диоксидом серы длительностью от 20 мин. до 1 час. 20 мин. и 7 случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха сероводородом длительностью от 20 мин. до 2 час. 40 мин.

Концентрации диоксида серы, соответствующие установленным критериям высокого загрязнения  атмосферного воздуха, были зарегистрированы:

- 15 апреля - на стационарном пункте, расположенном по адресу ул. Нансена, 76/1, с 03 час. 00 мин. до 04 час. 00 мин., до 13,0 ПДКм.р.;

- 17 апреля - на стационарном пункте, расположенном по адресу Ленинский проспект, 23а, в 11 час. 00 мин., 13,4 ПДКм.р.

Концентрации сероводорода, соответствующие установленным критериям высокого загрязнения  атмосферного воздуха, были зарегистрированы:

- 15 апреля передвижной лабораторией по адресу ул. Нансена, 76/1:

- с 9 час. 17 мин. до 10 час. 37 мин., до 13,8 ПДКм.р.;

- с 11 час. 56 ми. до 13 час. 02 мин., 10,0 ПДКм.р.

- 15 и 16 апреля на стационарном пункте, расположенном по адресу               ул. Нансена, 76/1:

- 15 апреля в 15 час. 00 мин. – 21,1 ПДКм.р.;

- 15 апреля с 21 час. 20 мин. до 23 час. 40 мин. – до 31,4 ПДКм.р.;

- 16 апреля в 00 час. 40 мин. – 18,8 ПДКм.р.;

-16 апреля с 01 час. 40 мин. до 02 час. 00 мин. – до 30,3 ПДКм.р.

- 15 апреля на стационарном пункте, расположенном по адресу Ленинский проспект, 23а, с 20 час. 20 мин. до 20 час. 40 мин. - до 13,9 ПДКм.р.

2. В связи с информацией Главного управления МЧС России по Оренбургской области о наблюдавшемся на поверхности реки Урал маслянистом пятне 18 апреля специалистами Оренбургского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета были отобраны пробы воды в реке на участке, расположенном в черте          г. Оренбурга (в 1,5 км выше автодорожного моста).

Как показали результаты проведенного химического анализа, содержание ионов железа общего в отобранных пробах воды составляло 5 ПДК, концентрации нефтепродуктов, трудноокисляемых органических веществ по ХПК, сульфатов, хлоридов, азота аммонийного и азота нитритного не превышали нормативов ПДК, содержание растворенного в воде кислорода и значение водородного показателя рН были в норме.

В ходе проведенного визуального обследования водной поверхности и прибрежной полосы  признаков гибели водных организмов, повышенной мутности или изменения цвета речной воды, пены, постороннего запаха, а также масляных пленок не было обнаружено.

Начальник УМЗА Росгидромета							Ю.В. Пешков

Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов