Исх. № 01-02727/24и  от 15 марта 2024 года

# Об аварийном, экстремально высоком и

высоком загрязнении окружающей среды,

а также радиационной обстановке на

территории России в феврале 2024 года

Росгидромет сообщает об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов, а также о радиационной обстановке на территории Российской Федерации в феврале 2024 года.

- Аварийное загрязнение окружающей среды.

  - Атмосферный воздух.

В связи с произошедшим 16 февраля 2024 г. в г. Ижевске Удмуртской Республики пожаром в помещении предприятия по производству профессиональных моющих               и дезинфицирующих средств ООО «ПК Ижсинтез-Химпром», площадь которого составила 3500 кв. м, специалистами Удмуртского ЦГМС - филиала                              ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Росгидромета осуществлялось взаимодействие                с контрольно-надзорными органами. Ближайшие жилые дома расположены на расстоянии 700 м к северо-западу от данного предприятия. Результаты анализа отобранных                  с привлечением мобильной лаборатории Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республики проб атмосферного воздуха на территории ближайшей к месту пожара жилой застройки города с учетом направления ветра превышений содержания в воздухе продуктов горения не выявили. По данным пунктов государственной наблюдательной сети, в том числе ближайшего к месту пожара, превышений содержания определяемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города не было зарегистрировано.

  - Водные объекты.

Аварии, приведшие к загрязнению водных объектов, не зарегистрированы.

2. Экстремально высокое загрязнение окружающей среды (ЭВЗ).

2.1. Атмосферный воздух.

В феврале 2024 года случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха не было зарегистрировано (для сравнения: в феврале 2023 года – также не было зарегистрировано).

2.2. Водные объекты.

В феврале 2024 года на территории Российской Федерации случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 1-го класса опасности наблюдательной сетью Росгидромета и лицензиатами Росгидромета зарегистрированы не были, а случаи ЭВЗ веществами 2-го класса опасности (превышение ПДК в 5 и более раз) были зарегистрированы 2 раза на одном водном объекте (для сравнения: в феврале 2023 года был зарегистрирован 1 случай ЭВЗ веществом 1-го класса опасности, случаи ЭВЗ веществами 2-го класса опасности на водных объектах зарегистрированы не были).

Случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 3-го и 4-го классов опасности (превышение ПДК в 50 и более раз) были отмечены 44 раза на 27 водных объектах        (для сравнения: в феврале 2023 года – 74 раза на 44 водных объектах).

Кроме того, в феврале 2024 года был зарегистрирован 1 случай ЭВЗ                         по органолептическому признаку (для сравнения: в феврале 2023 года также был зарегистрирован 1 случай ЭВЗ по органолептическому признаку).

Таким образом, всего в феврале 2024 года случаи ЭВЗ поверхностных вод были зафиксированы 47 раз на 28 водных объектах (для сравнения: в феврале 2023 года - 76 раз на 44 водных объектах).

Пеpечень случаев ЭВЗ представлен в приложении 1.

Основные источники загрязнения - предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также жилищно-коммунального хозяйства.

3. Высокое загрязнение окружающей среды (ВЗ).

3.1. Атмосферный воздух.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха веществом 2 класса опасности - сероводородом - по данным непрерывных наблюдений стационарных пунктов государственной наблюдательной сети был зарегистрирован в г. Нижнем Тагиле Свердловской области (2 случая длительностью по 20 мин, до 10,4 ПДКм.р.).

Случаи ВЗ атмосферного воздуха веществами 3 класса опасности по данным непрерывных наблюдений стационарных пунктов государственной наблюдательной сети были зарегистрированы: диоксидом серы - в г. Медногорске Оренбургской области           (3 случая длительностью от 20 мин. до 2 час. 20 мин., до 14,4 ПДКм.р.) и г. Норильске Красноярского края (1 случай длительностью 20 мин., 10,3 ПДКм.р.), взвешенными частицами РМ10 - в г. Чите Забайкальского края (3 случая длительностью по 20 мин.,       до 17,7 ПДКм.р.).

Таким образом, в феврале 2024 г. по данным непрерывных наблюдений концентрации загрязняющих веществ 10 ПДКм.р. и более были зарегистрированы                 в 4 городах в 9 случаях (для сравнения: в феврале 2023 г. – по данным непрерывных наблюдений в 5 населенных пунктах в 7 случаях длительностью по 20 мин., по данным дискретных наблюдений – в 9 городах в 15 случаях).

В связи с отопительным сезоном на стационарных пунктах государственной наблюдательной сети в феврале 2024 г. были зарегистрированы высокие среднемесячные концентрации вещества 1 класса опасности - бенз(а)пирена в Республике Бурятии –           в г. Улан-Удэ (1 случай, 23,5 ПДКс.с.), пгт. Селенгинске (1 случай, 28,1 ПДКс.с.),                     в Забайкальском крае - в г. Чите (2 случая, до 33,9 ПДКс.с.). Для сравнения: в феврале    2023 г. – в 4 населенных пунктах в 9 случаях.

Кроме того, в дополнение к ранее представленной справке об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении окружающей среды и радиационной обстановке на территории России в январе 2024 г. сообщаем, что высокие среднемесячные концентрации вещества 1 класса опасности - бенз(а)пирена - были зарегистрированы:         в Кемеровской области – г. Кемерово (1 случай, 12,2 ПДКс.с.) и г. Новокузнецк (3 случая, до 38,7 ПДКс.с.); в Иркутской области - г. Черемхово (2 случая, до 39,4 ПДКс.с.), в г. Зима (1 случай, 31,3 ПДКс.с.), г. Свирск (1 случай, 22,6 ПДКс.с.), г. Братск (2 случая,                     до 13,2 ПДКс.с.), г. Вихоревка (1 случай, 19,0 ПДКс.с.), г. Усолье-Сибирское (2 случая,       до 17,6 ПДКс.с.); в Забайкальском крае – г. Петровск-Забайкальский (1 случай,                 18,8 ПДКс.с.).

3.2. Водные объекты.

В феврале 2024 года на территории Российской Федерации было зарегистрировано                                                                                                        192 случая ВЗ на 101 водном объекте (для сравнения: в феврале 2023 года – 157 случаев             ВЗ на 69 водных объектах).

Перечень случаев высокого загрязнения водных объектов приведен                            в приложении 2.

Процентное соотношение случаев ВЗ, отмечавшихся в течение месяца в бассейнах крупнейших рек страны, приведено в таблице 1.

Таблица 1

Процентное соотношение случаев ВЗ, отмечавшихся в течение месяца

в бассейнах крупнейших рек страны

| № п/п | Бассейн реки | Процент от общего количества зарегистрированных случаев ВЗ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тобол | 25 |
| 2 | Ока | 13 |
| 3 | Волга | 13 |
| 4 | Обь | 7 |
| 5 | Иртыш | 7 |
| 6 | Кама | 4 |
| 7 | Надым | 3 |
| 8 | Терек | 2 |
| 9 | Днепр | 2 |
| 10 | Нева | 2 |
| 11 | Пур | 1 |
| 12 | Енисей | 1 |
| 13 | Урал | 1 |

На малых водных объектах было отмечено 19% всех случаев ВЗ. Распределение случаев ВЗ по ингредиентам приведено в таблице 2.

Таблица 2

Распределение случаев ВЗ по ингредиентам

| № п/п | Ингредиент | Количество случаев |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ионы марганца | 52 |
| 2 | Азот нитритный | 24 |
| 3 | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 19 |
| 4 | Азот аммонийный | 18 |
| 5 | Ионы цинка | 16 |
| 6 | Ионы железа общего | 15 |
| 7 | Кислород | 13 |
| 8 | Ионы меди | 11 |
| 9 | Ионы никеля | 7 |
| 10 | Нефтепродукты | 7 |
| 11 | Трудноокисляемые органические вещества по ХПК | 3 |
| 12 | Ионы алюминия | 2 |
| 13 | Дитиофосфат крезиловый | 2 |
| 14 | Фосфаты | 1 |
| 15 | Сульфаты | 1 |
| 16 | Фенолы | 1 |

4. Город Москва

В феврале 2024 г., по данным государственной наблюдательной сети (приложение 3), в целом по городу был отмечен низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха (СИ=0,9 /диоксид азота/ и НП=0%).

Содержание диоксида серы, взвешенных веществ, диоксида и оксида азота, оксида углерода, сероводорода, формальдегида, фенола, хлорида водорода, аммиака, ацетона, этилбензола, бензола, ксилола и толуола в целом по городу не превысило установленных гигиенических нормативов.

Среднемесячные концентрации всех определяемых загрязняющих веществ             не превысили ПДКс.с.

5. Радиационная обстановка на территории Российской Федерации в феврале 2024 года в целом была стабильной. Концентрации радиоактивных веществ антропогенного происхождения в окружающей среде находились в пределах многолетних значений, сформированных в результате глобальных выпадений, а также аварий                на Чернобыльской АЭС и ФГУП «ПО «Маяк», и были на 2 - 7 порядков ниже нормативов допустимых уровней в соответствии с нормами радиационной безопасности                  (НРБ-99/2009).

Случаи повышенной суммарной объемной радиоактивности приземного воздуха, обусловленные естественными процессами, отмечались в 6 случаях в 3 населенных пунктах: в с. Сухобузимское Красноярского края (02 - 03 февраля), в с. Туруханск Красноярского края (в период с 04 по 10 февраля) и в г. Архангельске                                   (с 06 по 08 февраля).

Случаи повышенной суммарной плотности радиоактивных выпадений из воздуха, обусловленные естественными процессами, в прошедшем месяце не отмечались.

По данным ежедневных измерений мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД), в 100-километровых зонах расположения АЭС и других радиационно опасных объектов значения находились в пределах от 0,04 до 0,22 мкЗв/ч, что соответствует уровням естественного радиационного фона.

Минимальные и максимальные значения МАЭД в 100-километровых зонах радиационно опасных объектов представлены в приложении 4.

# Приложение: на 12 л. в 1 экз.

# Врио руководителя Росгидромета							В.В. Соколов

# Приложение 1

Перечень случаев 
экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши
в феврале 2024 года

| № п/п | Река, пункт | Регион | Ингредиент | Концентрация (ПДК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещества 2 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | р. Калатинка, г. Кировград, в районе влияния филиала «Производство полиметал-лов» АО «Уралэлектромедь» | Свердловская область | Ионы молибдена | 5 |
|  |  |  |  | 5 |
| Вещества 3 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | оз. Онежское, центральная часть (в месте кpyшения вертолета) | Республика Карелия | Нефтепродукты | более 100 |
| 2 | р. Блява, г. Медногорск | Оренбургская область | Ионы меди | 65 |
|  |  |  | Ионы цинка | 130 |
| 3 | р. Енисей, г. Красноярск | Красноярский край | Нефтепродукты | более 100 |
|  |  |  |  | 80 |
| 4 | р. Колос-Йоки, пгт. Никель | Мурманская область | Ионы никеля | 55 |
| 5 | р. Нейва, г. Невьянск | Свердловская область | Ионы цинка | 112 |
| 6 | р. Нюдуай, г. Мончегорск | Мурманская область | Ионы меди | 85 |
| 7 | р. Полуденка, п. Рефтинский, в районе влияния Рефтин-ской ГРЭС АО «Кузбасс-энерго» | Свердловская область | Ионы ванадия | 155 |
|  |  |  |  | 123 |
| 8 | р. Рудная, рп. Красноречен-ский | Приморский край | Ионы цинка | 93 |
| 9 | р. Салда, д. Прокопьевская Салда | Свердловская область | Ионы цинка | 124 |
| Вещества 4 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | оз. Ик, пгт. Крутинка | Омская область | Кислород растворенный | 1,78* |
| 2 | оз. Тобол-Кушлы, д. Десподзиновка | Омская область | Кислород растворенный | 1,56* |
| 3 | р. Большой Аев, с. Чебаклы | Омская область | Ионы марганца | 56 |
| 4 | р. Ирбит, г. Ирбит | Свердловская область | Ионы марганца | 58 |
| 5 | р. Камышенка, г. Новосибирск | Новосибирская область | Ионы марганца | 50 |
| 6 | р. Нейва, г. Невьянск | Свердловская область | Ионы марганца | 96 |
| 7 | р. Ница, с. Краснослободское | Свердловская область | Ионы марганца | 67 |
|  |  |  |  | 61 |
| 8 | р. Омь, г. Калачинск | Омская область | Кислород растворенный | 1,64* |
|  |  |  |  | 1,98* |
| 9 | р. Падовка, п. Стройкерамика (г.о. Самара) | Самарская область | Азот нитритный | 150 |
|  |  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 23 |
| 10 | р. Полуденка, п. Рефтинский, в районе влияния Рефтин-ской ГРЭС АО «Кузбасс-энерго» | Свердловская область | Ионы марганца | 126 |
|  |  |  |  | 121 |
| 11 | р. Полуй, г. Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ионы марганца | 104 |
|  |  |  |  | 94 |
|  |  |  |  | 90 |
|  |  |  |  | 87 |
| 12 | р. Правая Хетта, пгт. Пангоды | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ионы марганца | 58 |
|  |  |  |  | 50 |
| 13 | р. Пур, п. Самбург | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ионы марганца | 68 |
| 14 | р. Пур, пгт. Уренгой | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ионы марганца | 56 |
| 15 | р. Пыра, п. Первое Мая | Нижегородская область | Ионы железа общего | 53 |
|  |  |  | Ионы марганца | 71 |
| 16 | р. Салда, д. Прокопьевская Салда | Свердловская область | Ионы марганца | 58 |
| 17 | р. Синячиха, д. Нижняя Синячиха | Свердловская область | Ионы марганца | 118 |
| 18 | р. Теча, с. Першинское | Курганская область | Ионы марганца | 50 |
| 19 | р. Тура, д. Тимофеево | Свердловская область | Кислород растворенный | 1,58* |
|  |  |  | Ионы марганца | 65 |
| 20 | р. Уфалейка, г. Верхний Уфалей | Челябинская область | Ионы марганца | 90 |
| 21 | р. Чусовая, г. Первоуральск | Свердловская область | Ионы марганца | 53 |
| 22 | руч. Варничный, г. Мурманск | Мурманская область | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 63 |
| По органолептическим и другим показателям |  |  |  |  |
| 1 | руч. Варничный, г. Мурманск | Мурманская область | Запах | 5,0** |

* -  концентрация приведена в мг/л; экстремально высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях 2 и менее мг/л;

** - появление несвойственного воде запаха интенсивностью более 4 баллов

Начальник УМЗА Росгидромета							Ю.В. Пешков

Приложение 2

Перечень случаев 
высокого загрязнения водных объектов
в феврале 2024 года

| № п/п | Территория | Ингредиент | Класс опасн. | Кол-во случаев | ПДК, мин. | ПДК, макс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бассейн р. Волга |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ивановская область | Азот аммонийный | 4 | 3 | 18 | 45 |
|  |  | Трудноокисляемые органические вещества по ХПК | 4 | 1 |  | 10 |
| 2 | Иркутская область | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 38 |
| 3 | Республика Татарстан | Азот аммонийный | 4 | 2 | 18 | 29 |
| 4 | Самарская область | Азот аммонийный | 4 | 3 | 18 | 20 |
|  |  | Азот нитритный | 4 | 2 | 11 | 18 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 17 |
|  |  | Кислород растворенный | 4 | 1 |  | 3,0* |
| 5 | Смоленская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 18 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 37 |
| 6 | Тверская область | Ионы марганца | 4 | 9 | 33 | 49 |
| Бассейн р. Днепр |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смоленская область | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 20 |
|  |  | Ионы железа общего | 4 | 1 |  | 48 |
|  |  | Кислород растворенный | 4 | 2 | 2,41* | 3,0* |
|  |  | Нефтепродукты | 3 | 1 |  | 39 |
| Бассейн р. Енисей |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Красноярский край | Нефтепродукты | 3 | 1 |  | 38 |
| Бассейн р. Иртыш |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Омская область | Кислород растворенный | 4 | 2 | 2,68* | 2,91* |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 10 | 32 | 45 |
| 2 | Тюменская область | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 35 |
| Бассейн р. Кама |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пермский край | Ионы марганца | 4 | 2 | 34 | 45 |
| 2 | Республика Татарстан | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 14 |
| 3 | Свердловская область | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 49 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 2 | 20 | 30 |
| 4 | Челябинская область | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 33 |
| Бассейн р. Надым |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ионы железа общего | 4 | 3 | 30 | 45 |
|  |  | Кислород растворенный | 4 | 1 |  | 2,2* |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 43 |
| Бассейн р. Нева |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ленинградская область | Азот нитритный | 4 | 3 | 10 | 15 |
| 2 | Тверская область | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 36 |
| Бассейн р. Обь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Новосибирская область | Ионы алюминия | 4 | 2 | 11 | 28 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 6 | 32 | 46 |
|  |  | Нефтепродукты | 3 | 1 |  | 36 |
| 2 | Ханты-Мансийский автономный округ | Кислород растворенный | 4 | 2 | 2,21* | 2,34* |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 2 | 43 | 45 |
| Бассейн р. Ока |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Владимирская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 14 |
|  |  | Ионы железа общего | 4 | 2 | 40 | 49 |
|  |  | Кислород растворенный | 4 | 2 | 2,34* | 2,64* |
|  |  | Трудноокисляемые органические вещества по ХПК | 4 | 1 |  | 11 |
| 2 | г. Москва | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 10 |
| 3 | Московская область | Азот аммонийный | 4 | 6 | 13 | 47 |
|  |  | Ионы железа общего | 4 | 3 | 33 | 43 |
|  |  | Трудноокисляемые органические вещества по ХПК | 4 | 1 |  | 11 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 10 |
| 4 | Нижегородская область | Сульфаты | 4 | 1 |  | 10 |
| 5 | Рязанская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 11 |
|  |  | Ионы железа общего | 4 | 3 | 37 | 49 |
| 6 | Тульская область | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 15 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 16 |
| Бассейн р. Пур |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ионы железа общего | 4 | 2 | 39 | 49 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 49 |
| Бассейн р. Терек |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кабардино-Балкар-ская Республика | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 10 |
| 2 | Карачаево-Черкес-ская Республика | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 12 |
| 3 | Республика Северная Осетия - Алания | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 3 | 7 | 10 |
| Бассейн р. Тобол |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Курганская область | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 48 |
| 2 | Свердловская область | Азот нитритный | 4 | 6 | 10 | 21 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 3 | 7 | 11 |
|  |  | Кислород растворенный | 4 | 2 | 2,22* | 2,7* |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 10 | 31 | 48 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 9 | 31 | 48 |
|  |  | Ионы никеля | 3 | 1 |  | 46 |
|  |  | Фенолы | 3 | 1 |  | 42 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 7 | 10 | 30 |
| 3 | Тюменская область | Азот нитритный | 4 | 5 | 12 | 26 |
| 4 | Челябинская область | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 11 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 2 | 36 | 36 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 13 |
| Бассейн р. Урал |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оренбургская область | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 26 |
| Малые водные объекты, озера |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Калининградская область | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 9 | 5 | 10 |
|  |  | Ионы железа общего | 4 | 1 |  | 30 |
|  |  | Нефтепродукты | 3 | 2 | 43 | 49 |
| 2 | Ленинградская область | Азот нитритный | 4 | 2 | 12 | 17 |
| 3 | Мурманская область | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 5 |
|  |  | Дитиофосфат крезиловый | 4 | 2 | 12 | 13 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 1 |  | 43 |
|  |  | Ионы никеля | 3 | 4 | 10 | 24 |
|  |  | Фосфаты | 4 | 1 |  | 18 |
| 4 | Омская область | Кислород растворенный | 4 | 1 |  | 2,56* |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 39 |
| 5 | Приморский край | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 32 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 2 | 13 | 30 |
| 6 | Республика Карелия | Нефтепродукты | 3 | 2 | 30 | 40 |
| 7 | Республика Татарстан | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 10 |
| 8 | Сахалинская область | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 17 |
| 9 | Свердловская область | Ионы меди | 3 | 1 |  | 33 |
|  |  | Ионы никеля | 3 | 2 | 17 | 17 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 20 |

* - концентрация дана в мг/л, высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях от 3 до 2 мг/л

Начальник УМЗА Росгидромета							Ю.В. Пешков

Приложение 3

Схема г. Москвы с расположением постов государственной наблюдательной сети

за загрязнением атмосферного воздуха

| Номер поста | Округ | Тип поста | Адрес поста | Район расположения, промзона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВАО | гор. | ВДНХ |  |
| 2 | ЦАО | гор. | Ср. Овчинниковский пер., 1/13 | р-н «Замоскворечье» |
| 18 | ЦАО | авто | Б. Сухаревский пер., 21-23 | р-н «Мещанский» (Садовое кольцо) |
| 19 | САО | авто | ул. Бутырская, 89 | р-н «Савеловский» |
| 20 | ЮАО | пром., авто | Варшавское шоссе, 32 | р-н «Нагорный» (промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино») |
| 21 | ЮВАО | гор. | 4-й Вешняковский проезд, 8 | р-н «Рязанский» |
| 22 | СВАО | пром. | ул. Полярная, 10 | р-н «Южное Медведково» |
| 23 | ЮВАО | пром. | ул. Шоссейая, 36 | р-н «Печатники» (промзона «Люблино-Перерва») |
| 25 | СЗАО | пром. | ул. Народного Ополчения, 21 | р-н «Хорошево-Мневники» (Магистральная промзона) |
| 26 | СЗАО | гор. | ул. Туристская, 19 | р-н «Южное Тушино» |
| 27 | ЮАО | гор. | ул. Чертановская, 21 | р-н «Чертаново Центральное» |
| 28 | САО | пром. | ул. Долгопрудная, 13 | р-н «Дмитровский» (промзона «Коровино») |
| 33 | ВАО | пром. | ул. Ивантеевская, 4/1 | р-н «Богородское» (промзона «Калошино») |
| 34 | ЗАО | авто | Можайское шоссе, 20, корп. 2 | р-н «Можайский» |
| 35 | ЮАО | гор. | ул. Шипиловская, 64 | р-н «Зябликово» |
| 38 | ЮАО | пром. | ул. Братеевская, 27 | р-н «Братеево» (промзона «Чагино») |

# Приложение 4

Значения мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД)

в районах расположения радиационно опасных объектов

в феврале 2024 года

| ### Наименование объекта | Значение МАЭД (мкЗв/ч) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ### минимум | ### максимум |
| Балаковская АЭС | 0,08 | 0,17 |
| Белоярская АЭС | 0,07 | 0,14 |
| Билибинская АЭС | 0,09 | 0,15 |
| Калининская АЭС | 0,07 | 0,13 |
| Кольская АЭС | 0,05 | 0,17 |
| Курская АЭС | 0,08 | 0,14 |
| Ленинградская АЭС | 0,06 | 0,16 |
| Нововоронежская АЭС | 0,05 | 0,12 |
| Ростовская АЭС | 0,08 | 0,17 |
| Смоленская АЭС | 0,07 | 0,15 |
| ФГУП «ПО «Севмаш» | 0,05 | 0,12 |
| ОАО «ГНЦ НИИАР» (г. Димитровград Ульяновской области), ФГУП «Казанский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Казань, Республика Татарстан) | 0,08 | 0,15 |
| ФГУП «Радон» (Сергиево-Посадский район Московской области), ОАО «Машиностроительный завод» (г. Электросталь Московской области) | 0,05 | 0,16 |
| ФГУП «Волгоградский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Волгоград) | 0,07 | 0,16 |
| ФГУП «Ростовский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Ростов-на-Дону) | 0,09 | 0,18 |
| ОАО «Гидрометаллургический завод» (г. Лермонтов Ставропольского края) | 0,10 | 0,20 |
| ФГУП «Грозненский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Грозный, Чеченская Республика) | 0,08 | 0,17 |
| ФГУП «Благовещенский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Благовещенск, Республика Башкортостан) | 0,05 | 0,18 |
| ФГУП «Челябинский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Челябинск), ФГУП «ПО «Маяк» (г. Озерск Челябинской области) | 0,08 | 0,14 |
| ФГУП «Горно-химический комбинат» (г. Железногорск Красноярского края) | 0,04 | 0,17 |
| ФГУП «Сибирский химический комбинат» (г. Северск Томской области) | 0,07 | 0,16 |
| ФГУП «Иркутский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Иркутск) | 0,10 | 0,22 |
| ФГУП «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского» (г. Обнинск Калужской области) | 0,05 | 0,15 |
| ФГУП «Новосибирский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (с. Прокудское Коченевского района Новосибирской области), ОАО «Новосибирский завод химконцентратов» (г. Новосибирск) | 0,10 | 0,17 |
| ФГУП «Нижегородский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Нижний Новгород) | 0,07 | 0,17 |
| # ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (г. Краснокаменск Забайкальского края), # Забайкальский горно-обогатительный комбинат | 0,10 | 0,18 |
| ОАО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов, Удмуртская Республика) | 0,07 | 0,13 |
| ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (г. Саров Нижегородской области) | 0,08 | 0,15 |
| ФГУП «Хабаровский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Хабаровск) | 0,08 | 0,20 |

Начальник УМЗА Росгидромета							Ю.В. Пешков

Под ЭВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее  максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.):

в 20-29 раз при сохранении этого уровня более 2-х суток;

в 30-49 раз при сохранении этого уровня от 8 часов и более;

в 50 и более раз;

визуальные и органолептические признаки: появление устойчивого, не свойственного данной местности (сезону) запаха; обнаружение влияния воздуха на органы чувств человека; выпадение подкрашенных дождей и других атмосферных осадков, появление осадков специфического запаха или несвойственного привкуса.

Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов

Под ВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.) в 10 и более раз;

приведена максимальная из среднемесячных концентрация, так как для бенз(а)пирена установлена только ПДКс.с.

Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК – предельно допустимыми концентрациями примесей, установленными Минздравом России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха  за месяц используются два показателя:

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДКм.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДКм.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:

- низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

- повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

- высокий при СИ=5-10; НП=20-50%;

- очень высокий при СИ >10; НП 50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается                 по наибольшему значению из этих показателей.