Отчет

о проведении экспедиции «Трансарктика-2019»

за период с 15.05. по 22.05.2019

ПЕРВЫЙ ЭТАП ЭКСПЕДИЦИИ НА НЭС «АКАДЕМИК ТРЕШНИКОВ»

Гидрометеорологические и ледовые условия на 18.05.2019:

Температура воздуха: 0 + 2°С,

Давление: 1016-1024 гПа,

Ветер: 4-9 м/с; СЗ

Высота волны: 1,5 – 2,0 м

Лед: чисто.

Положение судна на 22.05.2019 - порт Мурманск

Погодные условия в районе работ

Погода над центральной акваторией Баренцева моря за период с 15.05. по 19.05.2019 определялась влиянием двух циклонов: один 15.05. заполнялся к востоку от Шпицбергена, центр другого, 16.05-18.05, отмечался над арх. Новая Земля, с заполнением в конце периода. Ветер 15 числа отмечался южный, юго-западный около 10 м/с, затем 16-18 числа северо-западный, северный 6-11 м/с, с усилением 17.05. до 15 м/с. Временами отмечались осадки, преимущественно в виде снега, видимость ухудшалась до 4 км. Температура воздуха преобладала от -2 до +2 °С. На момент перехода к Кольскому заливу, со второй половины суток 18.05. и 19.05, на Кольский п-ов распространялся барический гребень с севера. Ветер сохранялся северной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 0 +3 °С.

Выполнение программы работ

14.05.2019, накануне отчетного периода, выполнение океанографических работ НЭС «Академик Трешников» было приостановлено в связи с резким ухудшением погоды.

15.05. судно продолжило выполнение разреза в Баренцевом море через Центральную банку, достигнув к 20:30 мск точки с координатами 74°15’ с.ш.  35°26’ в.д. Далее судно повернуло на северо – восток до выхода на меридианальный разрез по 39 градусу восточной долготы.

В течение 16.05. -  19.05. судно следовало по данному разрезу, выполняя гидрологические станции.

19.05.2019 в 10:00 мск судно достигло точки с координатами 70°00’ с.ш.  39°00’ вд.

Программа работ экспедиции была завершена. Судно взяло курс на порт Мурманск.

На разрезах выполнено термохалинное зондирование водной толщи на 35 станциях с отбором проб воды для гидрохимического анализа и определения содержания загрязняющих веществ, а также 1 геологическая станция, которая включала отбор проб донных отложений при помощи бокс-корера и прямоточной гравитационной трубки с целью последующего анализа материала на содержание газов, радионуклидов, литолого-минералогических и органо-геохимических исследований. Отобранные пробы анализировались, либо проходили первичную подготовку.

Помимо этого, на борту судна выполнялись срочные метеорологические наблюдения с передачей информации в установленные адреса.

Непрерывно проводились наблюдения за распространением радиоволн КВ диапазона с помощью приёмного комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами с линейно-частотной модуляцией. Объем данных, отправленных в Полярный Геофизический Центр ФГБУ «ААНИИ», составил 4 099 кб.

Участниками экспедиции проводился анализ и обработка ранее полученных результатов, подготовка к написанию отчетов. Приборы и оборудование, использованные при выполнении работ, проходили техническое обслуживание и готовились к отправке на места постоянного хранения.

20.05.2019 в 08:30 мск судно пришвартовалось на 44 причале порта Мурманск.

Программа полевых работ 1 этапа экспедиции «ТРАНСАРКТИКА – 2019» успешно завершена.

21.05.2019 состоялась торжественная встреча участников экспедиции.

ВТОРОЙ ЭТАП ЭКСПЕДИЦИИ НА НЭС «МИХАИЛ СОМОВ»

Гидрометеорологические и ледовые условия на 22.05.2019:

Облачная с прояснениями погода.

Временами небольшой снег.

Температура воздуха -0,3 – 1,5°С,

Давление 1011-1015 гПа,

Ветер: северо-восточный 1 - 5 м/с.

Лед: чисто

Положение судна на 22.05.2019 - на 20:00: 73°37,5 сш 052°09,8 вд

Выполнение программы работ

Экспедиционные работы выполнялись в соответствии с утвержденной программой рейса.

Состав экспедиции провел подготовительные работы для выполнения океанографических, метеорологических и гидрохимических наблюдений на океанографических разрезах, а также всех исследований, в соответствии с программой экспедиции.

Выполнены два стандартных океанографических разреза:

-XXXVII от м. Канин Нос по меридиану 43°15;

-XIV Северная оконечность о. Колгуев - о. Междушарский.

Начаты работы на разрезе XVIII пр. Маточкин Шар – Новоземельская банка – Центральная возвышенность.

Всего за отчетный период выполнено 27 океанографических станций.

На станциях проводилось профилирование толщи воды при помощи CTD зонда SBE 19plusV2. Получены кривые вертикального распределения температуры и солености с глубиной. Определялась прозрачность воды и состояние поверхности моря.

На всех стандартных горизонтах отбирались и обрабатывались пробы морской воды на содержание рН и растворенного кислородаНа ряде точек отобраны и обработаны пробы на биогенный состав, нефтепродукты и СПАВы. Отобраны и законсервированы пробы грунта на нефтепродукты, тяжелые металлы и ХОПы. Проведена пробоподготовка для определения взвешенных веществ, зоо и фитопланктона.

В основные синоптические сроки 00, 06, 12, 18 ч и на океанографических станциях производились метеорологические наблюдения.

Аэрологи проводят подготовку и настройку оборудования для выполнения зондирования. Запуски радиозондов начнутся с 00 ВСВ 24 мая.

Группа радиометристов выполнила установку воздушно-фильтрационного оборудования и начала работы по сбору аэрозолей воздуха для изучения космогенных радиоизотопов в атмосфере высоких широт. В период высадки на МГ-2 Святой Нос выполнен отбор проб водорослей, почв (гумусовый горизонт) и растительности (мхи, лишайники), а также проб снега в районе станции.

Биологи и экологи выполняют круглосуточные наблюдения по фиксации птиц и морских млекопитающих, а также регистрацию встреченного морского мусора. Регистрировались птицы (кайры, моевки, чернозобые гагары, бургомистры, глупыши, несколько видов поморников, люрики, гаги) и морские млекопитающие (малый полосатик, беломордый дельфин, гренландский тюлень, касатки).

Медиками проведено обследование 13-ти членов экспедиции и экипажа.

Океанологи – прогнозисты проводят анализ ледовой обстановки и ветрового прогноза по снимкам ИСЗ районов от арх. Шпицберген до о. Визе, Северного острова арх. Новая Земля и арх. Земля Франца Иосифа.

Сотрудник ИПК Росгидромета провел видео и фото съемку процесса отбора проб воды и грунта, консервации проб воды.