Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 10 по 16 сентября 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 17.09.2025:

Температура воздуха: -0,9 °С

Атмосферное давление: 759,2 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 65 %

Ветер: ВЮВ 3 м/с.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.

Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.

В течение суток с 15.09 по 16.09 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Выполнен анализ содержания основных ионов в 14 образцах поверхностных вод, отобранных по программе гидрологических исследований, на жидкостном хроматографе LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 244.

2.2 Проанализировано содержание карбонатов и гидрокарбонатов в 42 образцах поверхностных и морских вод, отобранных по программам гидрологических исследований и экологического мониторинга СЗФ НПО «Тайфун» с помощью автоматического титратора T70 Mettler Toledo. Общее количество измерений 84.

2.3 Отобраны поверхностные пробы морской воды из залива Гренфьорд по программе гидрохимических исследований 12.09 и 16.09 в 2-х точках у морского поста и ТЭЦ. В отобранных пробах определены следующие параметры:

- содержание растворенного кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 в 12 образцах; общее количество измерений 24;

- содержание растворенного кислорода методом Винклера с использованием бюретки Biohit Biotrate в 10 образцах; общее количество измерений 10;

- получены значения для экспериментального расчета сезонных изменений активной флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое залива Грёнфьорд с использованием портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D PSI, общее количество измерений 16.

Выполнена фильтрация 4 образцов морской воды, фильтры временно заморожены для последующего определения концентрации хлорофилла а и пигментов спектрофотометрическим методом.

2.4 Проведены измерения мутности 55 образцов морской воды, отобранных по программе гидрохимии, с использованием портативного турбидиметра HI 98703 Hanna. Общее количество измерений 110.

2.5 Проведена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu и жидкостного ионного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu.

2.6 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP были подготовлены 1263 tif-файла спутника METОP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. 15.09 произведена инспекция, считаны данные метеокомплекса.

5. Геофизические наблюдения

5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

6.1 Гидрологические исследования

Измерены расходы воды измерителем скорости потока ИСП-1М и отобраны пробы воды на рек Грёнфьорд, Бретьёрна, Альдегонда, Брюде, Конгресс, Васстак. В химико-аналитической лаборатории в отобранных пробах речной воды определены pH, удельная электропроводность, минерализация и мутность.

15.09 проведено почасовое измерение расходов воды р. Альдегонда для оценки суточного хода талого стока и приуроченных к нему исследуемых гидролого-гидрохимических характеристик.

Выполнено взвешивание почвенных испарителей ГГИ-500-50 на площадке за наблюдением испарения.

6.2 Гляциологические и мерзлотоведческие исследования

Выполнены маршруты в долину Орустдален, произведен отбор проб на микробный состав минерализованного источника, на л. Альдегонда с промером 12 абляционных реек и на л. Западный Гренфьорд с промером 4 абляционных реек.

Произведен отбор проб на микробный состав минерализованных источников вблизи оз. Конгресс и в районе оз. Линне.

7. Разное

Велись плановые работы по техническому обслуживанию зданий, инженерных сетей и транспортной техники.

Оказана логистическая поддержка сотрудникам СФЗ НПО «Тайфун».

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген