Исх. № 01-00371/23и  от 19 января 2023 года

# Об аварийном, экстремально высоком и

высоком загрязнении окружающей среды,

а также радиационной обстановке на

территории России в декабре 2022 года

Росгидромет сообщает об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении атмосферного воздуха, водных объектов и почвы, а также о радиационной обстановке на территории Российской Федерации в декабре 2022 года.

- Аварийное загрязнение окружающей среды.

  - Атмосферный воздух.

В декабре 2022 года сведений об авариях, вызвавших загрязнение атмосферного воздуха в населенных пунктах, не поступало. Стационарной сетью повышенных уровней загрязнения атмосферного воздуха, обусловленных аварийными ситуациями, не было зарегистрировано.

  - Водные объекты.

Согласно информации, поступившей в ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» Росгидромета из службы оперативных дежурных (ОДС) Главного управления               МЧС России по Ростовской области, 21 декабря в станице Тамань Темрюкского района Краснодарского края, на территории яхт-клуба при перекачке мазута из автоцистерны         в бункеровщик произошел разлив мазута, обусловленный технической неисправностью оборудования (было повреждено фланцевое соединение трубы). Вследствие разлива произошло загрязнение как берегового участка, так и части акватории Таманского залива Азовского моря. Объем разлитого мазута составил порядка 3 тонн, площадь загрязненной береговой полосы – 500 кв. м, акватории моря – 75 кв. м.

  - Почва

Согласно информации Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Асекеевского района Оренбургской области, 3 декабря в 2 км севернее села Новосултангулово Асекеевского района Оренбургской области произошел разлив нефтесодержащей жидкости на почву вследствие порыва нефтепровода Султангулово – Заглядино, принадлежащего ООО "ННК-Оренбургнефтегаз». 	Площадь загрязнения составила 1077,96 кв. м. Угрозы попадания нефтепродуктов в водные объекты нет.

2. Экстремально высокое загрязнение окружающей среды (ЭВЗ).

2.1. Атмосферный воздух.

В связи с многочисленными жалобами населения Самарской, Саратовской               и Ульяновской областей на отмечаемое 9 декабря 2022 года ухудшение качества атмосферного воздуха, связанное с появлением резкого запаха гари и задымлением воздуха (органолептические признаки ЭВЗ), специалистами ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета был выполнен анализ синоптической ситуации, который показал, что оно было обусловлено атмосферным переносом воздушных масс с территории Республики Казахстан, где вдоль побережья Каспийского моря отмечалось горение тростниковых зарослей. Ветры южного и юго-восточного направлений в приземном слое атмосферы способствовали распространению дыма и запаха гари на регион Средней Волги.

По результатам анализа проб атмосферного воздуха, отобранных в 19 час. 00 мин.   9 декабря и в 01 час. 00 мин. 10 декабря на стационарных пунктах государственной наблюдательной сети в г. Ульяновске, было выявлено превышение предельно допустимых концентраций хлорида водорода в 1,2 раза в Засвияжском районе города и формальдегида в 1,3 и 1,6 раза в Заволжском районе города.

Результаты выполненного 9 декабря дополнительного отбора проб воздуха на трех действующих пунктах государственной наблюдательной сети в г. Сызрани, а также результаты отбора проб воздуха 9 - 10 декабря на пунктах государственной наблюдательной сети в городах Тольятти и Жигулевск превышений предельно допустимых концентраций определяемых загрязняющих веществ не выявили                 (для сравнения: в декабре 2021 года – 1 случай ЭВЗ в 1 городе).

2.2. Водные объекты.

В декабре 2022 года на территории Российской Федерации случаи                             ЭВЗ поверхностных вод веществами 1-го и 2-го классов опасности (превышение ПДК        в 5 и более раз) наблюдательной сетью Росгидромета были зарегистрированы 8 раз          на 5 водных объектах (для сравнения: в декабре 2021года – не зарегистрированы).

Случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 3-го и 4-го классов опасности (превышение ПДК в 50 и более раз) были отмечены наблюдательной сетью Росгидромета                                                                       33 раза на 19 водных объектах (для сравнения: в декабре 2021 года – 16 раз на 13 водных объектах).

Таким образом, всего в декабре 2022 года случаи ЭВЗ поверхностных вод были зафиксированы наблюдательной сетью Росгидромета 41 раз на 20 водных объектах       (для сравнения: в декабре 2021 года - 16 раз на 13 водных объектах).

Пеpечень случаев ЭВЗ представлен в приложении 1.

Основные источники загрязнения - предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также жилищно-коммунального хозяйства.

3. Высокое загрязнение окружающей среды (ВЗ).

3.1. Атмосферный воздух.

В декабре 2022 г. случаев высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха           не было зарегистрировано (для сравнения: в декабре 2021 года – в 3 населенных пунктах   в 4 случаях длительностью от 20 до 280 мин. по данным непрерывных наблюдений             и в 10 городах в 17 случаях по данным дискретных наблюдений, а также в связи                 с отопительным сезоном на территории Республики Бурятии и Забайкальского края –          в 3 населенных пунктах в 7 случаях по данным дискретных наблюдений).

Кроме того, в дополнение к ранее представленным справкам об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении окружающей среды и радиационной обстановке на территории России сообщаем, что высокие среднемесячные концентрации вещества 1 класса опасности - бенз(а)пирена по данным дискретных наблюдений были зарегистрированы: в октябре 2022 г. - в Иркутской области: в г. Братск (1 случай,            20,1 ПДК), г. Свирск (1 случай, 27,2 ПДК), г. Черемхово (2 случая, до 19,9 ПДК); в ноябре 2022 г. – в Иркутской области: в г. Братск (1 случай, 22,8 ПДК), г. Вихоревка (1 случай, 16,2 ПДК), г. Свирск (1 случай, 14,9 ПДК), г. Усолье-Сибирское (2 случая, до 18,3 ПДК), г. Черемхово (2 случая, до 22,1 ПДК); в Кемеровской области: г. Кемерово (1 случай,    11,2 ПДК), г. Новокузнецк (1 случай, 11,1 ПДК); в связи с отопительным сезоном               в г. Петровск-Забайкальский Забайкальского края (1 случай, 12,8 ПДК).

3.2. Водные объекты.

В декабре 2022 года на территории Российской Федерации было зарегистрировано                                                                            135 случаев ВЗ на 60 водных объектах (для сравнения: в декабре 2021 года – 79 случаев ВЗ на 45 водных объектах).

Перечень случаев высокого загрязнения водных объектов приведен в приложении 2. Процентное соотношение случаев ВЗ, отмечавшихся в течение месяца в бассейнах крупнейших рек страны, приведено в таблице 1.

Таблица 1

Процентное соотношение случаев ВЗ, отмечавшихся в течение месяца

в бассейнах крупнейших рек страны

| № п/п | Бассейн реки | Процент от общего количества зарегистрированных случаев ВЗ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тобол | 43 |
| 2 | Ока | 13 |
| 3 | Кама | 5 |
| 4 | Волга | 5 |
| 5 | Нева | 3 |
| 6 | оз. Байкал | 3 |
| 7 | Обь | 2 |
| 8 | Кубань | 1 |
| 9 | Надым | 1 |

На малых водных объектах было отмечено 24% всех случаев ВЗ. Распределение случаев ВЗ по ингредиентам приведено в таблице 2.

Таблица 2

Распределение случаев ВЗ по ингредиентам

| № п/п | Ингредиент | Количество случаев |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ионы марганца | 29 |
| 2 | Ионы цинка | 18 |
| 3 | Ионы меди | 12 |
| 4 | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 11 |
| 5 | Азот аммонийный | 8 |
| 6 | Ионы алюминия | 8 |
| 7 | Ионы никеля | 8 |
| 8 | Ионы железа общего | 7 |
| 9 | Фосфаты | 6 |
| 10 | Азот нитритный | 6 |
| 11 | Сульфаты | 4 |
| 12 | Ионы ртути | 3 |
| 13 | Фториды | 3 |
| 14 | Ионы молибдена | 2 |
| 15 | Кислород | 2 |
| 16 | Ионы кобальта | 2 |
| 17 | Бенз(а)пирен | 2 |
| 18 | Ионы свинца | 1 |
| 19 | Нефтепродукты | 1 |
| 20 | Ионы хрома шестивалентного | 1 |
| 21 | Ионы кадмия | 1 |

4. Город Москва

В декабре 2022 года, по данным государственной наблюдательной сети (приложение 3), в целом по городу отмечался низкий уровень загрязнения  атмосферного воздуха (СИ=0,9 и НП=0 %).

Концентрации диоксида и оксида азота, оксида углерода, формальдегида, сероводорода, фенола, хлорида водорода, ацетона, бензола, толуола, ксилола                      и этилбензола в атмосферном воздухе в целом по городу не превышали установленных гигиенических нормативов. Содержание диоксида серы было ниже предела обнаружения.

Среднемесячные концентрации определяемых загрязняющих веществ                      не превышали ПДКс.с.

5. Радиационная обстановка на территории Российской Федерации в декабре 2022 года в целом была стабильной. Концентрации радиоактивных веществ антропогенного происхождения в окружающей среде находились в пределах многолетних значений, сформированных в результате глобальных выпадений, а также аварий                на Чернобыльской АЭС и ФГУП «ПО «Маяк», и были на 2 - 7 порядков ниже установленных в соответствии с гигиеническими нормативами допустимых уровней.

Случаи повышенной суммарной объемной радиоактивности приземного воздуха, обусловленные естественными процессами, отмечались в 6 случаях в 4 населенных пунктах: в г. Красноярске в период с 5 по 8 декабря, в г. Кызыле Республики Тывы            5 - 6 декабря, в г. Астрахани в период с 11 по 21 декабря и в с. Туруханске Красноярского края 17 - 18 декабря.

Случаи повышенной суммарной плотности радиоактивных выпадений из воздуха, обусловленные естественными процессами, в прошедшем месяце отмечались в 10 случаях в 4 населенных пунктах: в г. Астрахани 3 – 4 декабря и в период с 16 по 21 декабря,            в г. Константиновске Ростовской области 11 – 12 декабря и в период с 19 по 21 декабря,     в г. Енисейске Красноярского края 23 – 24 декабря и в г. Канске Красноярского края          27 – 28 декабря.

По данным ежедневных измерений мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) в 100-километровых зонах расположения АЭС и других радиационно опасных объектов, значения находились в пределах от 0,05 до 0,22 мкЗв/ч, что соответствует уровням естественного радиационного фона.

Минимальные и максимальные значения МАЭД в 100-км зонах радиационно опасных объектов представлены в приложении 4.

# Приложение: на 9 л. в 1 экз.

# Руководитель Росгидромета							И.А. Шумаков

# Приложение 1

Перечень случаев 
экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши
в декабре 2022 года

| № п/п | Река, пункт | Регион | Ингредиент | Концентрация (ПДК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещества 1 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | р. Осиновка, п. Осиновка | Кировская область | Ионы ртути | 7 |
|  |  |  |  | 7 |
| 2 | р. Пышма, г. Березовский | Свердловская область | Ионы мышьяка | 36 |
| 3 | ручей без названия, г. Кандалакша | Мурманская область | Бенз(а)пирен | 15 |
|  |  |  |  | 10 |
| Вещества 2 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | р. Каменка, г. Новосибирск | Новосибирская область | Ионы кадмия | 7 |
| 2 | р. Черная, г. Ивдель | Свердловская область | Ионы кадмия | 9 |
|  |  |  |  | 8 |
| Вещества 3 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | р. Блява, г. Медногорск | Оренбургская область | Ионы меди | 130 |
|  |  |  | Ионы цинка | 138 |
| 2 | р. Колос-Йоки, пгт. Никель | Мурманская область | Ионы никеля | 67 |
|  |  |  |  | 65 |
| 3 | р. Нюдуай, г. Мончегорск | Мурманская область | Ионы меди | 174 |
|  |  |  | Ионы никеля | 55 |
| 4 | р. Рудная, рп. Краснореченский | Приморский край | Ионы цинка | 58 |
| 5 | р. Салда, д. Прокопьевская Салда | Свердловская область | Ионы цинка | 301 |
| 6 | р. Черная, г. Ивдель | Свердловская область | Ионы цинка | 58 |
| Вещества 4 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | р. Вязовка, г. Нижний Тагил | Свердловская область | Ионы марганца | 57 |
| 2 | р. Каменка, г. Новосибирск | Новосибирская область | Ионы марганца | 73 |
|  |  |  |  | 67 |
| 3 | р. Карла, устье (Буйнинский район) | Республика Татарстан | Ионы марганца | 91 |
| 4 | р. Кубня, с. Чутеево | Республика Татарстан | Ионы марганца | 55 |
| 5 | р. Нижняя Ельцовка, г. Новосибирск | Новосибирская область | Ионы марганца | 275 |
| 6 | р. Ница, г. Ирбит | Свердловская область | Ионы марганца | 51 |
| 7 | р. Нягань-Юган, г. Нягань | Ханты-Мансийский автономный округ | Ионы марганца | 68 |
|  |  |  |  | 67 |
|  |  |  |  | 67 |
| 8 | р. Патрушиха, г. Екатеринбург | Свердловская область | Ионы марганца | 533 |
| 9 | р. Правая Хетта, пгт. Пангоды | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ионы железа общего | 56 |
|  |  |  |  | 69 |
|  |  |  | Ионы марганца | 53 |
| 10 | р. Пышма, г. Талица | Свердловская область | Ионы марганца | 60 |
|  |  |  |  | 52 |
| 11 | р. Салда, д. Прокопьевская Салда | Свердловская область | Ионы марганца | 146 |
| 12 | р. Теча, с. Першинское | Курганская область | Ионы марганца | 533 |
| 13 | р. Тула, г. Новосибирск | Новосибирская область | Ионы марганца | 54 |
| 14 | р. Черная, г. Ивдель | Свердловская область | Ионы алюминия | 115 |
|  |  |  |  | 65 |
|  |  |  | Ионы марганца | 59 |
|  |  |  |  | 52 |
| 15 | ручей без названия, г. Кандалакша | Мурманская область | Ионы железа общего | 157 |

Начальник УМЗА Росгидромета							Ю.В. Пешков

Приложение 2

Перечень случаев 
высокого загрязнения водных объектов
в декабре 2022 года

| № п/п | Территория | Ингредиент | Класс опас-ности | Кол-во случаев | ПДК, мин. | ПДК, макс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бассейн р. Волга |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Астраханская область | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 11 |
| 2 | Вологодская область | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 22 |
| 3 | Ивановская область | Азот аммонийный | 4 | 3 | 12 | 13 |
| 4 | Нижегородская область | Ионы железа общего | 4 | 1 |  | 49 |
|  |  | Марганец | 4 | 1 |  | 46 |
| Бассейн р. Кама |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кировская область | Ионы ртути | 1 | 1 |  | 4 |
| 2 | Республика Татарстан | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 15 |
| 3 | Свердловская область | Ионы хрома шестивалентного | 3 | 1 |  | 23 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 3 | 16 | 39 |
| 4 | Челябинская область | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 33 |
| Бассейн р. Кубань |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Краснодарский край | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 10 |
| Бассейн р. Надым |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ионы железа общего | 4 | 1 |  | 47 |
| Бассейн р. Нева |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Санкт-Петербург | Ионы марганца | 4 | 4 | 32 | 49 |
| Бассейн р. Обь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Новосибирская область | Ионы марганца | 4 | 2 | 36 | 48 |
| 2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Кислород | 4 | 1 |  | 2,9* |
| Бассейн оз. Байкал |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Республика Бурятия | Ионы кадмия | 2 | 1 |  | 4 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 37 |
|  |  | Фтоpиды | 3 | 2 | 11 | 13 |
| Бассейн р. Ока |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Московская область | Азот аммонийный | 4 | 2 | 10 | 10 |
|  |  | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 18 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 5 | 5 | 9 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 14 |
| 2 | г. Москва | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 11 |
| 3 | Нижегородская область | Сульфаты | 4 | 3 | 11 | 11 |
| 4 | Рязанская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 11 |
|  |  | Ионы железа общего | 4 | 3 | 30 | 31 |
| 5 | Тульская область | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 16 |
| Бассейн р. Тобол |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Свердловская область | Ионы алюминия | 4 | 2 | 10 | 13 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 5 | 5 | 8 |
|  |  | Ионы железа общего | 4 | 2 | 46 | 49 |
|  |  | Кислород | 4 | 1 |  | 2,66* |
|  |  | Ионы кобальта | 3 | 2 | 11 | 14 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 14 | 32 | 49 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 11 | 30 | 49 |
|  |  | Ионы молибдена | 2 | 2 |  | 3 |
|  |  | Нефтепродукты | 3 | 1 |  | 33 |
|  |  | Ионы никеля | 3 | 1 |  | 31 |
|  |  | Ионы свинца | 2 | 1 |  | 4 |
|  |  | Фосфаты | 4 | 2 | 11 | 12 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 8 | 15 | 49 |
| 2 | Челябинская область | Азот аммонийный | 4 | 2 | 10 | 16 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 3 | 34 | 48 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 18 |
| Малые водные объекты |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вологодская область | Азот нитритный | 4 | 2 | 26 | 32 |
|  |  | Фосфаты | 4 | 4 | 25 | 30 |
| 2 | г. Санкт-Петербург | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 39 |
| 3 | Мурманская область | Ионы алюминия | 4 | 4 | 10 | 29 |
|  |  | Бенз(а)пирен | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 1 |  | 31 |
|  |  | Ионы никеля | 3 | 5 | 11 | 40 |
|  |  | Ионы ртути | 1 | 2 | 3 | 3 |
|  |  | Фтоpиды | 3 | 1 |  | 10 |
| 4 | Приморский край | Ионы алюминия | 4 | 1 |  | 14 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 2 | 39 | 49 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 17 |
| 5 | Свердловская область | Ионы алюминия | 4 | 1 |  | 32 |
|  |  | Ионы никеля | 3 | 2 | 20 | 21 |
|  |  | Сульфаты | 4 | 1 |  | 12 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 2 | 12 | 29 |

* - концентрация дана в мг/л, высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях от 3 до 2 мг/л

Начальник УМЗА Росгидромета					      		Ю.В. Пешков

Приложение 3

Схема г. Москвы с расположением постов государственной наблюдательной сети

за загрязнением атмосферного воздуха

| Номер поста | Округ | Тип поста | Адрес поста | Район расположения, промзона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВАО | гор. | ВДНХ |  |
| 2 | ЦАО | гор. | Ср. Овчинниковский пер., 1/13 | р-н «Замоскворечье» |
| 18 | ЦАО | авто | Б. Сухаревский пер., 21-23 | р-н «Мещанский» (Садовое кольцо) |
| 19 | САО | авто | ул. Бутырская, 89 | р-н «Савеловский» |
| 20 | ЮАО | пром., авто | Варшавское шоссе, 32 | р-н «Нагорный» (промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино») |
| 21 | ЮВАО | гор. | 4-й Вешняковский проезд, 8 | р-н «Рязанский» |
| 22 | СВАО | пром. | ул. Полярная, 10 | р-н «Южное Медведково» |
| 23 | ЮВАО | пром. | ул. Шоссейая, 36 | р-н «Печатники» (промзона «Люблино-Перерва») |
| 25 | СЗАО | пром. | ул. Народного Ополчения, 21 | р-н «Хорошево-Мневники» (Магистральная промзона) |
| 26 | СЗАО | гор. | ул. Туристская, 19 | р-н «Южное Тушино» |
| 27 | ЮАО | гор. | ул. Чертановская, 21 | р-н «Чертаново Центральное» |
| 28 | САО | пром. | ул. Долгопрудная, 13 | р-н «Дмитровский» (промзона «Коровино») |
| 33 | ВАО | пром. | ул. Ивантеевская, 4/1 | р-н «Богородское» (промзона «Калошино») |
| 34 | ЗАО | авто | Можайское шоссе, 20, корп. 2 | р-н «Можайский» |
| 35 | ЮАО | гор. | ул. Шипиловская, 64 | р-н «Зябликово» |
| 38 | ЮАО | пром. | ул. Братеевская, 27 | р-н «Братеево» (промзона «Чагино») |

# Приложение 4

Значения мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД)

в районах расположения радиационно опасных объектов

в декабре 2022 года

| ### Наименование объекта | Значение МАЭД (мкЗв/ч) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ### минимум | ### максимум |
| Балаковская АЭС | 0,09 | 0,17 |
| Белоярская АЭС | 0,08 | 0,16 |
| Билибинская АЭС | 0,08 | 0,15 |
| Калининская АЭС | 0,06 | 0,15 |
| Кольская АЭС | 0,05 | 0,14 |
| Курская АЭС | 0,08 | 0,15 |
| Ленинградская АЭС | 0,07 | 0,19 |
| Нововоронежская АЭС | 0,08 | 0,15 |
| Ростовская АЭС | 0,08 | 0,17 |
| Смоленская АЭС | 0,09 | 0,17 |
| ФГУП «ПО «Севмаш» | 0,06 | 0,13 |
| ОАО «ГНЦ НИИАР» (г. Димитровград Ульяновской области), ФГУП «Казанский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Казань, Республика Татарстан) | 0,08 | 0,16 |
| ФГУП «Радон» (Сергиево-Посадский район Московской области), ОАО «Машиностроительный завод» (г. Электросталь Московской области) | 0,06 | 0,17 |
| ФГУП «Волгоградский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Волгоград) | 0,08 | 0,11 |
| ФГУП «Ростовский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Ростов-на-Дону) | 0,11 | 0,17 |
| ОАО «Гидрометаллургический завод» (г. Лермонтов Ставропольского края) | 0,10 | 0,21 |
| ФГУП «Грозненский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Грозный, Чеченская Республика) | 0,10 | 0,17 |
| ФГУП «Благовещенский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Благовещенск, Республика Башкортостан) | 0,07 | 0,19 |
| ФГУП «Челябинский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Челябинск), ФГУП «ПО «Маяк» (г. Озерск Челябинской области) | 0,08 | 0,14 |
| ФГУП «Горно-химический комбинат» (г. Железногорск Красноярского края) | 0,05 | 0,12 |
| ФГУП «Сибирский химический комбинат» (г. Северск Томской области) | 0,07 | 0,15 |
| ФГУП «Иркутский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Иркутск) | 0,10 | 0,22 |
| ФГУП «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского» (г. Обнинск Калужской области) | 0,05 | 0,14 |
| ФГУП «Новосибирский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (с. Прокудское Коченевского района Новосибирской области), ОАО «Новосибирский завод химконцентратов» (г. Новосибирск) | 0,09 | 0,18 |
| ФГУП «Нижегородский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Нижний Новгород) | 0,07 | 0,18 |
| # ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (г. Краснокаменск Забайкальского края), # Забайкальский горно-обогатительный комбинат | 0,10 | 0,17 |
| ОАО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов, Удмуртская Республика) | 0,09 | 0,14 |
| ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (г. Саров Нижегородской области) | 0,07 | 0,16 |
| ФГУП «Хабаровский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Хабаровск) | 0,09 | 0,19 |

Начальник УМЗА Росгидромета							Ю.В. Пешков

Под ЭВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее  максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.):

в 20-29 раз при сохранении этого уровня более 2-х суток;

в 30-49 раз при сохранении этого уровня от 8 часов и более;

в 50 и более раз;

визуальные и органолептические признаки: появление устойчивого, не свойственного данной местности (сезону) запаха; обнаружение влияния воздуха на органы чувств человека; выпадение подкрашенных дождей и других атмосферных осадков, появление осадков специфического запаха или несвойственного привкуса.

Под ВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.) в 10 и более раз;

приведена максимальная из среднемесячных концентрация,  так как для бенз(а)пирена установлена только ПДКс.с.

Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК – предельно допустимыми концентрациями примесей, установленными Минздравом России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха  за месяц используются два показателя:

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДКм.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДКм.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:

- низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

- повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

- высокий при СИ=5-10; НП=20-50%;

- очень высокий при СИ >10; НП 50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается                 по наибольшему значению из этих показателей.