Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 07 сентября  по 13 сентября 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 14.09.2022:

Температура воздуха: +2,0 °С

Атмосферное давление: 751,5 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 77%

Ветер: С-В, 3 м/с

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP9.

В течение суток с 12 по 13 сентября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Произведен отбор проб поверхностной морской воды в прибрежной акватории залива Гренфьорд в 3 точках для последующего определения содержания хлорофилла а, фосфатов, общего фосфора, кремния, азота нитритного, общего органического углерода (TOC), нелетучего органического углерода (NPOC), общего азота (TN), общего углерода (TC), неорганического углерода (IC) и расчета массовой концентрации гидрокарбонатов.

  - Выполнено определение рН, солености и температуры образцов морской воды, при использовании кондуктометра Mettler Toledo «SevenCompact S230», рН-метра «Mettler Toledo S220» и портативного термометра «GTH 175/Pt». Общее количество измерений 15.

  - При использовании спектрофотометра UV-1800 «Shimadzu» с непроточной кюветой выполнено:

- анализ 3 образцов морской воды прибрежной акватории залива Гренфьорд, для определения содержания хлорофилла а, b, c1+c2, феофитина а, каратиноидов, каратиноидов при доминировании диатомовых, перидиней, золотистых и разножгутиковых. Общее количество проведенных измерений 12.

- анализ 3 образцов морской воды прибрежной акватории залива Гренфьорд, для определения содержания кремния, общего фосфора, фосфатов, азота нитритного. Общее количество проведенных измерений 24.

- проводится постановка методики определения азота нитратного в морской воде (РД 52.10.745-2020; РД 52.10.243-92). Вводятся в эксплуатацию два кадмиевых редуктора.

  - Проведен анализ 9 образцов речных и 11 образцов грунтовых вод, отобранных отрядом гляциологии и мерзлотоведения сезонной экспедиции РАЭ-Ш 2022 г., в 2-х параллельных измерениях для определения ионного состава с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором. Общее количество проведенных измерений 40.

  - Выполнен анализ 6 образцов грунтовых вод,  для определения содержания гидрокарбонатов при использовании механического одноканального титратора «Biohit Biotrate». Общее количество измерений 12. Выполнена калибровка электродов DGi 115-SC, DGi 111-SC для титратора «Mettler Toledo T70.

  - Проведена сублимационная сушка 10 проб донных отложений, отобранных ММБИ в летний этап сезонной экспедиции РАЭ-Ш 2022 г. в заливе Гренфьорд, с использованием лиофилизатора «Martin Christ Alpha 1-4 LSC».

  - Проведена минерализация 10 проб донных отложений с использованием системы микроволнового разложения «Top Wave» JenaAnalytik для проведения дальнейшего элементного анализа на атомно-абсорбционном спектрофотометре AA-7000 «Shimadzu». Общее количество подготовленных для анализа образцов – 20.

  - Обеспечена бесперебойная работа и приём информации газонализаторов станции контроля качества атмосферного воздуха «Посёлок» и «Гора».

Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 2859 tif-файлов спутников METОP, 317 tif- файлов спутника TERRA, 1332 tif-файла спутника NOAA, 1596 tif-файлов спутника NPP.

- Метеорологические наблюдения

Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса CAMPBELL SCI и 3-х автоматических метеостанций.

12 сентября произведена инспекция выше указанного метеорологического комплекса. Очищены датчики, считаны данные.

- Постоянные океанологические наблюдения

Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Грёнфьорд.

Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

- Геофизические наблюдения

  - Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования

ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

  - Проводятся спектральные наблюдения временных характеристик солнечной радиации в диапазоне UVB-UVA оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью исследования влияния солнечных факторов на нижнюю атмосферу в 25 цикле солнечной активности.

- Сезонная экспедиция «Шпицберген»

  - Гидрологические исследования

На р.Грён 7 сентября измерен расход воды, отобрана проба воды на мутность.

На реках Гренфьорд, Бретьерна, Альдегонда, Брюде, Конгресс и Васстак 8 сентября выполнены наблюдения за расходом воды и взвешенных наносов. Установлены два автоматических пробоотборных комплекса: в месте впадения талых вод  ледника Западный Гренфьорд в озеро Бретьерна и у реки Бретьерна в месте регулярных гидрометрических измерений. Измерено 7 расходов воды, отобрано 6 проб воды на мутность.

На морене ледника Альдегонда в местах наблюдений за уровнем и расходом воды 10 сентября демонтировано вспомогательное оборудование.

12 сентября демонтированы пробоотборные комплексы на водосборе реки  Бретьерна.

Осуществлялась камеральная обработка материалов натурных наблюдений, измерение pH, электропроводности и фильтрация проб пресной воды в химико-аналитической лаборатории РАЭ-Ш.

  - Палеогеографические исследования

Продолжается обработка 20 проб разреза ВМ19-93 (долина Рейндален) на спорово-пыльцевой анализ: сепарация с использованием тяжелой жидкости.

Выполнено микроскопирование 7 препаратов проб речных отложений (разрез ВМ19-92, Рейндален). Произведено определение количественного и качественного соотношений ископаемых пыльцы и спор.

  - Океанографические исследования

8 сентября выполнены термохалинные измерения в пунктах океанографического полигона на 2-х продольных разрезах в акваториях заливов Исф-ьорд и Билле-фьорд. Проведено зондирование на 23 станциях, а также отбор 23 проб для последующего химического анализа и определения биогенных элементов, общей щёлочности, рН, растворённого органического и неорганического углерода.

В химико-аналитической лаборатории выполнен анализ проб на содержание биогенных элементов (фосфатов, силикатов, нитритов) и общей щёлочности. Проведена пробоподготовка для определения содержания хлорофилла.

13 и 14 сентября 2022 г. выполнена повторная площадная CTD-съёмка в заливе Грёнфьорд, совмещенная с отбором 23 проб поверхностной воды для дальнейших гидрохимических определений. В химико-аналитической лаборатории проведён анализ этих проб на содержание биогенных элементов, осуществлена пробоподготовка для выполнения анализа на содержание хлорофилла.

Полевые работы по программе океанографических наблюдений сезонной экспедиции «Шпицберген» в 2022 году завершены.

  - Метеорологические исследования

Выполнены 2 маршрутные съемки альбедо на ледниках Альдегонда (08/09) и Западный Грёнфьорд (13/09). На леднике Альдегонда проведены плановые работы по замене логгера на одной из стационарных метеостанций. Завершены работы по оценке эффектов подстилающей поверхности на данные АМС, часть сезонных установок  снята с ледника, данные проходят камеральную обработку.

  - Гляциологические исследования и мерзлотоведение

Выполнено:

- маршрут на л-к Альдегонда с измерением скоростей абляции по абляционным рейкам, переустановлены (перебурены) 10реек;

- маршрут на л-к Западный Гренфьорд с измерением скоростей абляции по абляционным рейкам, переустановлены (перебурены) 2 рейки;

- маршрут в долину Грендален, проведены термометрические наблюдения на скважинах №13, 15, 17, 18

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген