Исх. № 140-07328/16и  от 20 октября 2016 года
Об уровнях загрязнения окружающей среды 

и радиационной обстановке на территории 

г. Москвы и Московской области в сентябре 2016 года 


Росгидромет сообщает о загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов, а также о радиационной обстановке на территории г. Москвы и Московской области в сентябре 2016 года.
Атмосферный воздух. 

Город Москва. 


Общая оценка загрязнения атмосферы*. В сентябре, по данным стационарной сети наблюдений (приложение 1), в атмосферном воздухе города наблюдались повышенные концентрации формальдегида. 
_____________________________________

*Показатели загрязнения атмосферного воздуха 


Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК.

· ПДК – предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравом России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха: 

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК м.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДК м.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:
· низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

· повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

· высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

· очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.
Характеристика загрязнения атмосферы. 
Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом был зарегистрирован в Восточном административном округе г. Москвы (район «Богородское») и определялся НП=2%, СИ=1. 

В Центральном, Северном, Северо-Западном, Северо-Восточном, Западном, Южном и Юго-Восточном административных округах г. Москвы уровень загрязнения воздуха был низким.

В сентябре в целом по городу среднемесячная концентрация формальдегида** составляла 0,010 мг/м3 (1,0 ПДКс.с.), а максимальная разовая концентрация достигала 0,056 мг/м3 (1,1 ПДКм.р.). Оценивая состояние загрязнения атмосферного воздуха с  учетом прежних ПДК, средняя за сентябрь концентрация формальдегида составляла 3,3 ПДКс.с., а максимальная разовая концентрация – 1,6 ПДКм.р., НП=5%. Таким образом, уровень загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом с учетом прежних ПДК также оценивлся как повышенный.

Основные показатели загрязнения воздуха формальдегидом в сентябре 2016 года с учетом прежних и новых ПДК представлены на рисунке 1.

[image: image5.jpg]



Рисунок 1.  Показатели загрязнения воздуха формальдегидом в сентябре 2016 года              (с учетом прежних и новых ПДК)
______________________

**  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 июня 2014 г. № 37 «О внесении изменения № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» установлены новые гигиенические нормативы концентраций формальдегида. Согласно Изменению № 11, максимальная разовая величина ПДК формальдегида установлена 0,05 мг/м3 (вместо 0,035 мг/м3), среднесуточная – 0,01 мг/м3  (вместо 0,003 мг/м3), класс опасности – второй.  
В целом по городу среднемесячная концентрация диоксида азота составляла 1,4  ПДКс.с.  

Изменения среднесуточных концентраций диоксида азота по сравнению с предыдущим месяцем представлены на рисунке 2.
В течение сентября среднесуточные концентрации диоксида азота находились в пределах от 1,0 ПДКс.с. до 1,6 ПДКс.с. Наибольшие значения среднесуточных концентраций диоксида азота отмечались в первой декаде месяца.


[image: image2.png]AonnMNAKcc

K C.C. wmbmmapr.16  emm—Ccet. ]

1

2 2 A E & 7 8 0 1011 12 13 14 15 16 17 18 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 729 30 31

AHUN




Рисунок 2. Среднесуточные концентрации диоксида азота в августе и 

сентябре 2016 года (по данным наблюдений на стационарных постах  в г. Москве)

Среднемесячная концентрация фенола*** в целом по городу (с учетом нового и прежнего норматива) не превышала ПДК.

Содержание в атмосферном воздухе города взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида и оксида азота, фенола, хлорида водорода, аммиака, ацетона, бензола, толуола и ксилола было низким: СИ≤1, НП=0%. Содержание диоксида серы и сероводорода было ниже предела обнаружения. 

По сравнению с предыдущим месяцем понизился уровень загрязнения атмосферного воздуха  диоксидом азота, оксидом углерода, фенолом, аммиаком, сероводородом. Понизилась степень загрязнения воздуха формальдегидом от высокой до повышенной.


Результаты проведенных в течение сентября эпизодических обследований состояния загрязнения атмосферного воздуха в Юго-Западном (в районе «Теплый 
___________________
*** Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12 января 2015 г. № 3 «О внесении изменения в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» установлен новый гигиенический норматив среднесуточной концентрации фенола. Согласно указанному Изменению в ГН 2.1.6.1338-03, среднесуточная величина ПДК фенола установлена 0,006 мг/м3 (вместо 0,003 мг/м3), максимальная разовая концентрация (0,01 мг/м3) и  класс опасности (второй)  сохранены без изменений.
Стан» - ул. Теплый Стан, д. 4; в районе «Зюзино» - ул. Бутлерова, д. 3; в районе «Коньково» - ул. Генерала Антонова, д. 1) и Восточном (в районе «Гольяново» -   1-й Иртышский проезд, д. 6; в районе «Измайлово» - Сиреневый бульвар, д. 9 и    д. 4, корп. 1) административных округах г. Москвы показали, что 23 сентября в районе «Гольяново» концентрация хлорида водорода достигала 1,1 ПДКм.р.., а     27 сентября в районе «Коньково» концентрация фенола достигала 1,2 ПДКм.р.

Результаты обследований состояния загрязнения атмосферного воздуха в Северо-Восточном административном округе г. Москвы, проведенных 15 сентября по жалобе населения (в районе «Ярославский» -  ул. Красная Сосна, д. 3, корп. 13; в районе «Свиблово» - ул. Амундсена, д. 2, корп. 8; ул. Уржумская, д. 3, корп. 1; проезд Нансена, д. 10, корп. 3; проезд Серебрякова, д. 7) показали, что содержание загрязняющих веществ в воздухе не превышало предельно допустимых концентраций.

В Московском регионе в течение сентября метеорологические условия способствовали рассеиванию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.


Города Московской области.


Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода был зарегистрирован в г. Подольске и определялся НП=2%, СИ=1.


Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха фенолом  отмечался в г. Серпухове и определялся НП=8%, СИ=2.


В Воскресенске, Дзержинском, Клину, Коломне, Мытищах, Щелкове и Электростали был низкий уровень загрязнения  воздуха. 


По сравнению с предыдущим месяцем в Серпухове повысился уровень загрязнения атмосферного воздуха фенолом, в Подольске - оксидом углерода. Понизилось содержание в воздухе хлорида водорода в Щелкове, взвешенных веществ – в Подольске.


Среднемесячная  концентрация диоксида азота в атмосферном воздухе      г. Дзержинский составляла  1,5 ПДКс.с.

В Воскресенске, Клину, Коломне, Мытищах, Щелкове и Электростали среднемесячные концентрации всех определяемых загрязняющих веществ не превышали ПДК.


Среднемесячные концентрации формальдегида составляли: в Серпухове и Подольске - 0,013 мг/м3; в Мытищах – 0,005 мг/м3; в Коломне и Клину –            0,001 мг/м3; в Электростали содержание формальдегида не было обнаружено. С учетом нового норматива среднемесячные концентрации формальдегида в Серпухове и Подольске составляли 1,3 ПДКс.с., а в остальных городах не превышали нового значения ПДК. Оценивая состояние загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом с учетом прежней ПДКс.с., среднемесячные концентрации формальдегида в Серпухове и Подольске составляли 4,3  ПДКс.с.,  в  Мытищах –  1,7 ПДКс.с,, в Коломне и Клину – менее ПДКс.с.   


Водные объекты. 
По данным сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши (приложение 2), в сентябре 2016 года на водных объектах Московского региона сохранялся гидрологический режим летней межени, прерываемой на некоторых малых и средних реках дождевыми паводками.

Температура воды в водных объектах региона колебалась в пределах от 7,6°С (река Воря выше г. Красноармейска) до 18,4°С (река Москва ниже г. Москвы, в районе Бесединского моста МКАД).


Реакция водной среды по водородному показателю рН в целом была в пределах нормы: среднее значение составляло рН=7,8 (при норме рН=6,5-8,5). Минимальное значение водородного показателя (рН=4,6) наблюдалось в воде р. Москвы ниже           г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД), а максимальное (рН=8,3) – в воде        р. Оки ниже г. Серпухова. 
Содержание взвешенных веществ в воде водных объектов Московской области составляло в среднем 20,7 мг/л. Максимальное содержание взвешенных веществ          (33,5 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Яузы в черте г. Москвы, а минимальное       (10,0 мг/л) – в воде Иваньковского водохранилища у г. Дубны.  

Кислородный режим в воде водных объектов региона в целом был удовлетворительным. Содержание растворенного в воде кислорода составляло в среднем 7,1 мг/л (при норме не ниже 6,0 мг/л). Минимальное содержание растворенного в воде кислорода (3,3 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Воймеги ниже г. Рошали, а максимальное (10,5 мг/л) – в воде р. Оки выше г. Серпухова. 

Содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 и трудноокисляемых органических веществ по ХПК в среднем не превышало 2 ПДК****. Максимальное содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5, соответствующее уровню 
____________________________________
**** Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения
высокого загрязнения (ВЗ, 8 ПДК), было зарегистрировано в воде р. Москвы ниже деревни Нижнее Мячково, а трудноокисляемых органических веществ по ХПК (11 ПДК), также соответствующее уровню ВЗ, – в воде р. Воймеги выше г. Рошали. 
Средняя концентрация нитратного азота была в пределах ПДК, аммонийного азота – 3 ПДК, нитритного азота – 8 ПДК. Максимальное содержание нитритного азота  (49 ПДК, уровень ВЗ) было зарегистрировано в воде р. Москвы ниже г. Воскресенска, а аммонийного азота (18 ПДК, также уровень ВЗ) – в воде р. Москвы ниже деревни Нижнее Мячково. Минимальное же содержание нитритного азота (2 ПДК) было зарегистрировано в воде р. Нары выше г. Наро-Фоминска, а аммонийного азота (менее ПДК) – в воде р. Осетр в черте поселка Городна. 

Среди тяжелых металлов содержание ионов свинца, хрома шестивалентного и никеля в среднем не превышало норматива ПДК, ионов цинка и меди – 2 ПДК. Максимальная концентрация ионов меди (6 ПДК) была отмечена в воде р. Яузы в черте г. Москвы, а ионов цинка (4 ПДК) - в воде р. Закзы в черте деревни Большое Сареево. 

Содержание формальдегида, синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) и нефтепродуктов в среднем не превышало норматива ПДК, фенолов - 3 ПДК. Максимальное содержание СПАВ (10 ПДК, уровень ВЗ) было отмечено в воде р. Пахры в черте деревни Нижнее Мячково, фенолов (8 ПДК) – в воде р. Нерской ниже                г. Куровское, нефтепродуктов (6 ПДК) – в воде р. Яузы в черте г. Москвы. 


Всего в сентябре 2016 года на водных объектах региона было зарегистрировано           27 случаев ВЗ (см. таблицу), случаев же экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) отмечено не было. Для сравнения: в сентябре 2015 года был зарегистрирован 1 случай ЭВЗ и 25 случаев ВЗ. 

По сравнению с сентябрем 2015 года в отчетный период в воде водных объектов Московского региона отмечалось некоторое снижение содержания взвешенных веществ, а также температуры воды. По остальным наблюдаемым физико-химическим показателям качества существенных изменений в воде водных объектов региона отмечено не было.
Таблица 
Случаи ВЗ, зарегистрированные на водных объектах 

Московского региона в сентябре 2016 года
	№ п/п
	Ингредиент
	Концентра-ция (ПДК)

	Контрольный створ
	Дата отбора пробы 

	1.
	Азот нитритный
	 49 
	 Река Москва ниже г. Воскресенска
	 14.09.2016

	2.
	 То же
	 48
	 Река Москва выше г. Воскресенска
	 14.09.2016

	3.
	 -  ײ  -
	 46 
	 Река Москва в черте г. Коломны
	 14.09.2016

	4.
	 -  ײ  -
	 44 
	 Река Ока ниже 

г. Коломны
	 14.09.2016

	5.
	 -  ײ  -
	 21 
	 Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково
	 07.09.2016

	6.
	 -  ײ  -
	 18 
	 Река Москва выше деревни Нижнее Мячково
	 07.09.2016

	7.
	 -  ײ  -
	 18
	 Река Медвенка ниже деревни Большое Сареево
	 15.09.2016

	8.
	 -  ײ  -
	 17
	 Река Москва ниже г. Москвы, в районе Беседин-ского моста МКАД
	 05.09.2016

	9.
	 -  ײ  -
	 16
	 Река Пахра ниже г. Подольска, ниже места впадения ручья Черного
	 06.09.2016

	10.
	 -  ײ  -
	 15 
	 Река Лопасня ниже г. Чехова
	 14.09.2016

	11.
	 -  ײ  -
	 13 
	 Река Рожая в черте деревни Домодедово
	 06.09.2016

	12.
	-  ײ  -
	 13
	 Река Пахра в черте деревни Нижнее Мячково
	 07.09.2016

	13.
	-  ײ  -
	 13
	 Река Москва ниже г. Москвы, в районе Беседин-ского моста МКАД
	 15.09.2016

	14.
	-  ײ  -
	 12
	 Река Клязьма ниже г. Орехова-Зуева
	 21.09.2016

	15.
	-  ײ  -
	 11
	 Река Клязьма выше г. Орехова-Зуева
	 21.09.2016

	16.
	-  ײ  -
	 10
	 Река Пахра ниже г. Подольска, ниже места впадения реки Битцы
	 06.09.2016

	17.
	-  ײ  -
	 10
	 Река Москва ниже г. Москвы, в районе Беседин-ского моста МКАД
	 26.09.2016

	18.
	Азот аммонийный
	 18 
	 Река Москва ниже деревни Нижне Мячково
	 07.09.2016

	19.
	То же
	 17
	 Река Москва выше деревни Нижнее Мячково
	 07.09.2016

	20.
	 -  ײ  -
	 14
	 Река Москва ниже г. Москвы, в районе Беседин-ского моста МКАД
	05.09.2016

	21.
	 -  ײ  -
	 11
	 Река Воймега ниже г. Рошали
	 22.09.2016

	22.
	  -  ײ  -
	 10 
	 Река Москва ниже г. Москвы, в районе Беседин-ского моста МКАД
	 26.09.2016

	23.
	Трудноокисляе-мые органические вещества по ХПК
	 11 
	 Река Воймега выше г. Рошали
	 22.09.2016

	24.
	Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	 8
	 Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково
	 07.09.2016

	25.
	То же
	 7
	 Река Москва ниже г. Москвы, в районе Беседин-ского моста МКАД
	 05.09.2016

	26.
	 -  ײ  -
	 7 
	 Река Воймега ниже г. Рошали
	 22.09.2016

	27.
	СПАВ
	 10
	 Река Пахра в черте деревни Нижнее Мячково
	 07.09.2016


В сентябре 2016 года в рамках мониторинга качества воды в р. Москве были проанализированы осредненные данные по содержанию ряда загрязняющих веществ (ионы меди, фенолы, нефтепродукты и легкоокисляемые органические вещества по БПК5) в речной воде на расположенном в границах города участке реки от фонового створа (пос. Ильинское) до контрольного створа (Бесединский мост МКАД). 
Результаты анализа выявили четкую закономерность в изменении качества речной воды по перечисленным ингредиентам под влиянием сбросов сточных вод, осуществляемых расположенными на территории г. Москвы промышленными и жилищно-коммунальными предприятиями. 
Так, если в фоновом створе у пос. Ильинское концентрации перечисленных выше ингредиентов лежали в пределах от менее ПДК до 2 ПДК, то в контрольном створе ниже г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД) их значения повышались до 1-5 ПДК. Динамика содержания легкоокисляемых органических веществ по БПК5, ионов меди, фенолов и нефтепродуктов в р. Москве (в границах города) представлена ниже в диаграмме (рисунок 3).
[image: image3.png]Cogepxanue
8 NAK

0,1kmumke n. 0,3 kmHmwke 0,01 km Huke
Wnburckoe babberopoackoiibeceanHekuit
nin. moct MKAL

Crsop
Habnwogenuin

BBMNKS NMeas BHdeHonsl B HedrenpoaykTbl





Рисунок 3. Динамика содержания загрязняющих веществ в р. Москве

в черте г. Москвы в сентябре 2016 года

Радиационная обстановка в сентябре 2016 года на территории Москвы и Московской области оставалась стабильной. Значения плотности радиоактивных выпадений из атмосферы и мощности экспозиционной  дозы гамма-излучения на местности (МЭД) были близки к фоновым.

Среднее значение концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе  составляло 4,8х10-5 Бк/м3.


Плотность среднесуточных выпадений суммарной бета-активности, по данным метеостанций (МС), расположенных в районе Балчуга, Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), Ново-Иерусалима и Тушина, а также МС Подмосковной, составляла  от 0,82 до 1,13 Бк/м2  в сутки.


Средние значения МЭД, по данным МС ВДНХ, Балчуг, Тушино, Немчиновка, Подмосковная, Клин, Дмитров, Волоколамск, Можайск, Ново-Иерусалим, Павловский Посад, Черусти, Наро-Фоминск, Серпухов, Коломна, Кашира, Электросталь, а также станции фонового мониторинга (Приокско-Террасный заповедник, ст. Данки), составляли от 0,10 до 0,14 мкЗв/ч.


Отмеченные уровни концентрации радиоактивных веществ в воздухе, плотности радиоактивных выпадений из атмосферы, а также значения МЭД находились в пределах колебаний естественного фона, характерного для средних широт Европейской территории России.

Направляется в порядке информации.  

Приложение: по тексту на 7 л. в 1 экз.

Врио Руководителя Росгидромета




М.Е. Яковенко
Приложение 1

Схема г. Москвы с расположением стационарной сети наблюдений

 за загрязнением атмосферного воздуха

[image: image1.emf]Средняя

Средняя

Максимальная

Максимальная

НП

НП

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Прежние ПДК Новые ПДК

Концентрация, доли ПДК

0

1

2

3

4

5

6

НП,%

Средняя Максимальная НП



	Номер

поста
	Округ
	Тип поста
	Адрес поста
	Район расположения, промзона

	1
	СВАО
	гор.
	ВДНХ
	

	2
	ЦАО
	гор.
	Ср.Овчинниковский пер., 1/13
	р-н «Замоскворечье»

	18
	ЦАО
	авто
	Сухаревская пл., 10/31
	р-н «Мещанский» (Садовое кольцо)

	19
	САО                                        
	авто
	ул.Бутырская, 89
	р-н «Савеловский»

	20
	ЮАО
	пром.,

авто
	Варшавское шоссе, 22
	р-н «Нагорный»

 ( промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино»)

	21
	ЮВАО
	гор.
	4-й Вешняковский проезд, 8
	р-н «Рязанский»

	22
	СВАО
	пром.
	ул.Полярная, 8
	р-н «Южное Медведково»

	23
	ЮВАО
	пром.
	ул.Шоссейая, 29
	р-н «Печатники»

 (промзона «Люблино-Перерва»)

	25
	СЗАО
	пром.
	ул.Народного Ополчения, 19
	р-н «Хорошево-Мневники»

(Магистральная промзона)

	26
	СЗАО
	гор.
	ул.Туристская, 15
	р-н «Южное Тушино»

	27
	ЮАО
	гор.
	ул.Чертановская, 21
	р-н «Чертаново Центральное»

	28
	САО
	пром.
	ул.Долгопрудная, 13
	р-н «Дмитровский»

 (промзона «Коровино»)

	33
	ВАО
	пром.
	ул.Ивантеевская, 4/1
	р-н «Богородское»

 (промзона «Калошино»)

	34
	ЗАО
	авто
	Можайское шоссе, 20
	р-н «Можайский» 

	35
	ЮАО
	гор.
	ул.Шипиловская, 64
	р-н «Зябликово»

	38
	ЮАО
	пром.
	ул.Братеевская, 27
	р-н «Братеево»  

(промзона «Чагино»)












Приложение 2

Перечень пунктов наблюдений за загрязнением воды водных объектов, расположенных на территории г. Москва и Московской области, 

и карта-схема пунктов государственного мониторинга поверхностных вод Московского региона

	№

на

кар-те-

схе-ме
	№

п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ

ВОДОЕМА ИЛИ

ВОДОТОКА
	НАИМЕНО-ВАНИЕ

ПУНКТА

НАБЛЮДЕНИЙ
	Створ 

наблюде-ний
	РАЙОН

МОСКОВ-СКОЙ

ОБЛАСТИ

	1
	1
	водохранилище Иваньковское
	г. Дубна
	0,6 км выше (восточнее)   плотины Иваньковской ГЭС
	Городской округ Дубна

	2
	2
	р. Лама (впадает в Иваньковское водохранилище)
	с. Егорье
	0,6 км ниже 

с. Егорье
	Лотошинский

	3
	3
	р. Дубна (приток 

р. Волга)
	п. Вербилки
	0,2 км выше 

п. Вербилки
	Талдомский

	
	4
	р. Дубна
	п. Вербилки
	0,2 км ниже 

п. Вербилки
	Талдомский

	4
	5
	р. Кунья (приток 

р. Дубна)
	г. Краснозаводск
	4,1 км выше 

г. Красноза-водск
	Сергиево-Посадский

	
	6
	р. Кунья
	г. Краснозаводск
	1,1 км ниже 

г. Красноза-водск
	Сергиево-Посадский

	5
	7
	р. Сестра (приток 

р. Дубна)
	с. Трехсвятское
	0,5 км ниже 

с. Трехсвят-ское
	Дмитровский

	6
	8
	р. Ока (приток р. Волга)
	г. Серпухов
	выше г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	
	9
	р. Ока
	г. Серпухов
	ниже г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	7
	10
	р. Ока
	г. Кашира
	выше 

г. Кашира


	Каширский

	
	11
	р. Ока
	г. Кашира
	ниже 

г. Кашира
	Каширский

	8
	12
	р. Ока
	г. Коломна
	выше 

г. Коломна
	Коломенский

	
	13
	р. Ока
	г. Коломна
	ниже г. Ко-ломна
	Коломенский

	9
	14
	р. Протва (приток 

р. Ока)
	г. Верея
	выше г. Ве-рея
	Наро-Фоминский

	
	15
	р. Протва
	г. Верея
	ниже г. Верея
	Наро-Фоминский

	10
	16
	р. Нара (приток 

р. Ока)
	г. Наро-Фоминск
	выше г. Наро-Фоминск
	Наро-Фоминский

	
	17
	р. Нара
	г. Наро-Фоминск
	ниже г. Наро-Фоминск
	Наро-Фоминский

	11
	18
	р. Нара
	г. Серпухов
	выше г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	
	19
	р. Нара
	г. Серпухов
	ниже г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	12
	20
	р. Лопасня (приток 

р. Ока)
	г. Чехов
	выше г. Че-хов
	Чеховский

	
	21
	р. Лопасня
	г. Чехов
	ниже г. Чехов
	Чеховский

	13
	22
	р. Осётр (приток 

р. Ока)
	п. Городна
	в черте п. Го-родна
	Луховицкий

	14
	23
	р. Москва (приток 

р. Ока)
	д. Барсуки
	0,5 км выше 

д. Барсуки
	Можайский

	15
	24
	водохранилище Можайское
	д. Красновидово
	д. Краснови-дово
	Можайский

	16
	25
	р. Москва
	г. Звенигород
	0,3 км выше 

г. Звенигород
	Городской округ Звенигород

	
	26
	р. Москва
	г. Звенигород
	1,4 км ниже 

г. Звенигород
	Городской округ Звенигород

	17
	27
	р. Москва
	пос. Ильинское
	 выше г. Мос-ква, 0,5 км выше водо-забора Рублевской водопровод-ной станции, 0,1 км ниже 

п. Ильинское
	Красногор-ский

	
	28
	р. Москва
	г. Москва
	в черте 

г. Москва; 0,3 км ниже Ба-бьегородской плотины
	г. Москва

	
	29
	р. Москва
	г. Москва
	ниже г. Мос-ква (Беседин-ский мост МКАД)
	г. Москва

	18
	30
	р. Москва
	д. Нижнее Мячково
	0,1 км выше 

д. Н.Мячково; 1,5 км выше места впаде-ния р. Пахра
	Раменский

	
	31
	р. Москва
	д. Нижнее Мячково
	11,1 км ниже 

д. Нижнее Мячково; 1,0 км ниже места впадения 

р. Пехорка
	Раменский

	19
	32
	р. Москва
	г. Воскресенск
	0,2 км выше 

г. Воскре-сенск
	Воскресен-ский

	
	33
	р. Москва
	г. Воскресенск
	1,0 км ниже 

г. Воскре-сенск
	Воскресен-ский

	20
	34
	р. Москва
	г. Коломна
	в черте г. Ко-ломна; 0,1 км выше устья
	Городской округ Коломна

	21
	35
	водохранилище Рузское
	д. Солодово
	д. Солодово
	Волоколам-ский

	22
	36
	водохранилище Озернинское
	д. Нововолково
	д. Ново-волково
	Рузский

	23
	37
	водохранилище Истринское
	д. Пятница
	д. Пятница
	Солнечно-горский

	24
	38
	р. Истра (приток реки Москвы)
	д. Павловская Слобода
	0,4 км ниже 

д. Павлов-ская Слобода
	Истринский

	25
	39
	р. Медвенка (приток 

р. Москва)
	д. Большое Сареево
	1,9 км ниже 

д. Большое Сареево; 0,03 км выше устья
	Одинцовский

	26
	40
	р. Закза (приток 

р. Медвенка)
	д. Большое Сареево
	в черте 

д. Большое Сареево; 0,3 км выше устья
	Одинцовский

	27
	41
	р. Яуза (приток 

р. Москва)
	г. Москва
	в черте 

г. Москва; 0,1 км выше устья
	г. Москва

	28
	42
	р. Пахра (приток 

р. Москва)
	г. Подольск
	выше 

г. Подольск
	Подольский

	
	43
	р. Пахра
	г. Подольск
	ниже г. По-

дольск, ниже места впа-дения руч. Черный
	Подольский

	
	44
	р. Пахра
	г. Подольск
	ниже г. По-дольск, ниже места впадения

р. Битца
	Подольский

	29
	45
	р. Пахра
	д. Нижнее Мячково
	в черте 

д. Нижнее Мячково; 0,01 км выше устья
	Раменский

	30
	46
	р. Рожая (приток 

р. Пахра)
	д. Домодедово
	в черте д. До-модедово
	Городской округ Домодедово

	31
	47
	р. Нерская (приток 

р. Москва)
	г. Куровское
	0,2 км выше 

г. Куровское
	Орехово- Зуевский

	
	48
	р. Нерская
	г. Куровское
	1,4 км ниже 

г. Куровское
	Орехово- Зуевский

	32
	49
	р. Нерская
	д. Маришкино
	в черте 
д. Ма-ришкино; 0,1 км выше устья


	Воскресен-ский

	33
	50
	р. Клязьма (приток 

р. Ока)
	г. Щёлково
	выше 

г. Щёлково

	Щёлковский

	
	51
	р. Клязьма
	г. Щёлково
	ниже 

г. Щёлково


	Щёлковский

	
	52
	р. Клязьма
	г. Щёлково
	ниже 

г. Лосино-Петровский
	Городской округ Лосино-Петровский

	34
	53
	р. Клязьма
	г. Павловский Посад
	выше 

г. Павловский Посад
	Павлово-Посадский

	
	54
	р. Клязьма
	г. Павловский Посад
	ниже 

г. Павловский Посад
	Павлово-Посадский

	35
	55
	р. Клязьма
	г. Орехово-Зуево
	выше 

г. Орехово-Зуево
	Орехово-Зуевский

	
	56
	р. Клязьма
	г. Орехово-Зуево
	ниже 

г. Орехово-Зуево
	Орехово-Зуевский

	36
	57
	р. Воря (приток 

р. Клязьма)
	г. Красно-армейск
	выше 

г. Красноар-мейск
	Городской округ Красноар-мейск

	
	58
	р. Воря
	г. Красно-армейск
	ниже г. Крас-ноармейск
	Городской округ Красноар-мейск

	37
	59
	р. Воймега (приток 

р. Поля)
	г. Рошаль
	выше 

г. Рошаль
	Городской округ Рошаль

	
	60
	р. Воймега
	г. Рошаль
	ниже 

г. Рошаль
	Городской округ Рошаль


[image: image4.png]Kapta - cxema nyHKTOB
TocynapcTBeHHOT0 MOHHTOPHHIA

Ayery Bep O MOBePXHOCTHBIX Boj MOCKOBCKOro peruoHa

A
Cepries

YcnoBHble 0603HaueHns:

v - NYHKTbI PEKMMHbIX HabnoAeHNIA
obujerocyaapcTBeHHON ceTn
HabnoaeHwi (OrCH)

/ - rpaHuLa TeppuTOpMM
AeATerNbHOCTA
Mockosckoro LIFMC-P




_1538383405.xls
Диаграмма1

		1		1		1

		2		2		2

		3		3		3

		4		4		4

		5		5		5

		6		6		6

		7		7		7

		8		8		8

		9		9		9

		10		10		10

		11		11		11

		12		12		12

		13		13		13

		14		14		14

		15		15		15

		16		16		16

		17		17		17

		18		18		18

		19		19		19

		20		20		20

		21		21		21

		22		22		22

		23		23		23

		24		24		24

		25		25		25

		26		26		26

		27		27		27

		28		28		28

		29		29		29

		30		30		30

		31		31		31



ПДК с.с.

авг.16

сен.16

дни

доли ПДКсс

1

1.6

1.5

1

1.3

1.6

1

1.2

1.6

1

1.2

1.6

1

1.4

1.5

1

1.4

1.4

1

1.4

1.4

1

1.3

1.3

1

1.2

1.2

1

1.2

1.2

1

1.2

1.3

1

1.1

1.3

1

1

1.2

1

0.9

1.2

1

0.9

1.2

1

1

1.3

1

1.1

1.3

1

1.6

1.3

1

2.1

1.3

1

2.2

1.3

1

2.4

1.2

1

2.3

1.1

1

2

1

1

1.9

1

1

1.6

1

1

1.6

1

1

1.6

1

1

1.5

1

1

1.8

1.1

1

1.6

1.1

1

1.6



Sheet1

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		ПДК с.с.		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Aug-16		1.6		1.3		1.2		1.2		1.4		1.4		1.4		1.3		1.2		1.2		1.2		1.1		1		0.9		0.9		1		1.1		1.6		2.1		2.2		2.4		2.3		2		1.9		1.6		1.6		1.6		1.5		1.8		1.6		1.6

		Sep-16		1.5		1.6		1.6		1.6		1.5		1.4		1.4		1.3		1.2		1.2		1.3		1.3		1.2		1.2		1.2		1.3		1.3		1.3		1.3		1.3		1.2		1.1		1		1		1		1		1		1		1.1		1.1






