Исх. № 140-2195 от 18 апреля 2012 года
Об аварийном, экстремально высоком и

высоком загрязнении окружающей среды,

а также радиационной обстановке на 

территории  России в марте 2012 года


Росгидромет сообщает об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении атмосферного воздуха, водных объектов и почвы, а также о радиационной обстановке на территории России в марте 2012 года.

1. Аварийное загрязнение окружающей среды.

1.1. Атмосферный воздух. 

В марте 2012 года сведений об авариях, вызвавших загрязнение атмосферного воздуха в населенных пунктах, не поступало. Стационарной сетью наблюдений повышенных уровней загрязнения атмосферного воздуха, обусловленных аварийными ситуациями, не зарегистрировано.

1.2. Водные объекты.

В связи с поступившей жалобой от населения на сильный специфический запах, исходивший от воды в реке Томь (приток Оби), специалистами Департамента Росгидромета по Сибирскому федеральному округу были отобраны пробы речной воды в районе месторасположения трех сел Новокузнецкого района Кемеровской области: 13 марта – у сел Сидорово и Терехино, 15 марта – у села Славино. Результаты химического анализа показали, что в пробе воды, отобранной в районе села Сидорово, содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК составляло 11 ПДК* (соответствует уровню высоко-

* Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения
го загрязнения /ВЗ/), азота аммонийного – 41 ПДК (соответствует уровню ВЗ), растворенного в воде кислорода – 2,9 мг/л (соответствует уровню ВЗ), от воды исходил запах интенсивностью 5 баллов (признак экстремально высокого загрязнения /ЭВЗ/). В пробе воды, отобранной в районе села Терехино, содержание аммонийного азота составляло 11 ПДК (соответствует уровню ВЗ), от воды исходил запах интенсивностью 5 баллов (признак ЭВЗ). По результатам химического анализа проб воды, отобранных в районе села Славино, превышений ПДК не обнаружено. Предположительный источник загрязнения воды в реке Томи - свинокомплекс «Чистогорский». 

19 марта на водной поверхности реки Терек у станицы Котляревская Майского района Кабардино-Балкарской Республики наблюдалась пена, от воды исходил резкий неприятный запах. 20 марта на поверхности воды наблюдались уже лишь отдельные хлопья пены, а 21 марта вода в реке была визуально чистой. 20 марта специалистами Департамента Росгидромета по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам были отобраны пробы речной воды в районе станицы Котляревской. По результатам химического анализа, содержание растворенного в воде кислорода соответствовало уровню ВЗ (2,6 мг/л), а концентрации азота аммонийного, азота нитритного и азота нитратного не превышали ПДК. Причина загрязнения не установлена. 
22 марта в черте г. Нижнего Новгорода (в районе Гребного канала, в 150 м от берега реки Волги) произошло падение вертолета.  В тот же день специалиста-

ми Департамента Росгидромета по Приволжскому федеральному округу (ПФО) был произведен отбор проб речной воды в 9 км выше, а также 5 м и 25 м ниже места аварии. По результатам химического анализа во всех отобранных пробах было зарегистрировано повышенное содержание нефтепродуктов (3 ПДК, 4 ПДК, 4 ПДК). По мнению специалистов Департамента Росгидромета по ПФО, повышенное содержание нефтепродуктов в районе падения вертолета обусловлено работой спасательной техники, а также смывом масел и топлива с поверхностей и деталей вертолета.
1.3. Почвы

11 марта на 90-м километре автодороги Джубга-Сочи в результате повреждения цистерны, обусловленного производственным браком, произошел разлив горячего битума в объеме 32 куб. м на обочину и в ущелье. Угрозы загрязнения водных объектов не было. Проведены работы по ликвидации последствий аварии. 


2. Экстремально высокое загрязнение окружающей среды.

2.1. Атмосферный воздух.

В марте 2012 года случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ)** атмосферного воздуха не зарегистрировано (в марте 2011 года – также не зарегистрировано).

2.2. Водные объекты. 

В марте 2012 года на территории Российской Федерации случаев ЭВЗ поверхностных вод веществами 1  и 2 классов опасности (превышение ПДК в  5  и  более раз)  зарегистрировано не было (для сравнения: в марте 2011 года - 3 раза на 2 водных объектах). 
Случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 3-4 классов опасности (превышение ПДК в 50 и более раз) были отмечены наблюдательной сетью Росгидромета 83 раза на 46 водных объектах (для сравнения: в марте 2011 года – 58 раз на 36 водных объектах). 
Основные источники загрязнения - предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной, целлюлозно-бумажной промышленности и жилищно-коммунального хозяйства. 
Всего в марте текущего года случаи ЭВЗ поверхностных вод были зарегистрированы 83 раза на 46 водных объектах (для сравнения: в марте 2011 года - 61 раз на 37 водных объектах). Пеpечень случаев ЭВЗ представлен в приложении 1. 

** - Под ЭВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее    

максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.):


в 20-29 раз при сохранении этого уровня более 2-х суток;


в 30-49 раз при сохранении этого уровня от 8 часов и более;


в 50 и более раз;

· визуальные и органолептические признаки:

появление устойчивого, не свойственного данной местности (сезону) запаха;

обнаружение влияния воздуха на органы чувств человека;

выпадение подкрашенных дождей и других атмосферных осадков, появление осадков специфического запаха или несвойственного привкуса.

3. Высокое загрязнение окружающей среды. 

3.1. Атмосферный воздух.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ)*** атмосферного воздуха веществом 1 класса опасности – бенз(а)пиреном были зарегистрированы в Архангельске: 2 случая, до 21 ПДК****.

В марте 2012 года в атмосферном воздухе 1 города в 2 случаях регистрировались концентрации загрязняющих веществ более 10 ПДК (в марте 2011 года – не зарегистрировано).

3.2. Водные объекты. 

В марте 2012 года на территории Российской Федерации было зарегистрировано 221 случай ВЗ  на 92 водных объектах (для сравнения: в марте 2011 года был отмечен 181 случай ВЗ на 37 водных объектах). Перечень случаев высокого загрязнения  водных объектов приведен в приложении 2. 

Процентное соотношение случаев ВЗ, отмечавшихся в течение месяца в бассейнах крупнейших рек страны, приведено в таблице 1.

Таблица 1

	№ п/п
	Бассейн реки
	Процент от общего количества зарегистрированных случаев ВЗ

	1
	 Волга
	 29

	2
	 Обь
	 27

	3
	 Амур
	 10

	4
	 Кама
	 6

	5
	 Северная Двина
	 3

	6 
	Енисей
	 2

	7 
	Терек
	 2

	8
	 Урал
	 1

	9
	 Дон
	 1


На более мелких реках, озерах, а также на водохранилищах было отмечено 19% всех случаев ВЗ. 

*** - под ВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.) в 10 и более раз;

**** - приведены среднемесячные концентрации, деленные на ПДКс.с., так как для бенз(а)пирена установлена только ПДКс.с.
Распределение случаев ВЗ по ингредиентам приведено в таблице 2.


Таблица 2

	№ п/п
	Ингредиент
	Количество случаев

	1
	Азот аммонийный
	 40

	2
	 Взвешенные вещества
	 32

	3
	 Азот нитритный
	 28

	4
	Растворенный кислород
	 24

	5
	Ионы марганца 
	 23

	6
	Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	 13

	7
	Ионы цинка
	 11

	8
	Ионы железа общего
	 10

	9
	Ионы меди
	 5

	10
	Ионы магния
	 4

	11
	Ионы никеля
	 4

	12
	Сульфаты
	 4

	13
	Хлориды
	 4

	14
	Дитиофосфат крезиловый
	 3

	15
	Трудноокисляемые органические вещества по ХПК
	 3

	16
	Сероводород
	 2

	17
	Фенолы
	 2

	18
	Фосфаты
	 2

	19
	Ионы ртути
	 2

	20
	Нефтепродукты
	1

	21
	Ионы свинца
	1

	22
	Ионы хрома шестивалентного
	1

	23
	Лигносульфонаты
	1


4. Город Москва***** 
В марте, по данным стационарной сети наблюдений (приложение 3), в атмосферном воздухе города наблюдались повышенные концентрации диоксида азота, формальдегида и аммиака.
     ***** - Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК – предельно допустимыми концентрациями примесей, установленными  Минздравсоцразвития России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха  за месяц используются два показателя качества воздуха: 

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК м.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДК м.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП:
- низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

- повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

- высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

- очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха  диоксидом азота был зарегистрирован в Южном административном округе г. Москвы (р-н «Нагорный», НП=19%, СИ=3), что обусловлено скоплением автотранспорта на Варшавском шоссе в связи с проведением работ  по его реконструкции. 

Кроме того, повышенный уровень загрязнения воздуха диоксидом азота отмечался на стационарных постах, расположенных в промышленных зонах в Юго-Восточном (р-н «Печатники», НП=10%, СИ=2), Северо-Западном (р-н «Хорошево-Мневники»), Северном (р-н «Дмитровский») и Южном (р-н «Братеево») административных округах г. Москвы (НП=2%, СИ=1). 

Повышенный уровень загрязнения воздуха аммиаком был зарегистрирован в Южном административном округе г. Москвы (р-н «Зябликово»), он определялся НП=3%, СИ=2.

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом отмечался в Северо-Западном административном округе г. Москвы (р-н «Хорошево-Мневники», НП=4%, СИ=1).
В Центральном, Северо-Восточном, Западном и Восточном административных округах г. Москвы уровень загрязнения воздуха был низким.

5. Радиационная обстановка на территории Российской Федерации в марте 2012 года в целом была стабильной и находилась в пределах радиационного фона.

Экстремально высоких уровней радиоактивного загрязнения на территории России не наблюдалось.

Высокий уровень объемной радиоактивности приземного воздуха был отмечен однократно в г. Красноярске в период с 5 по 6 марта, превышение фона составляло 5 раз.

Высокий уровень плотности радиоактивных выпадений из воздуха наблюдался в пяти случаях в четырех населенных пунктах: в г. Холмске Сахалинской области (с 15 по 16 марта, превышение составляло 15 раз), в г. Вельске Архангельской области (с 12 по 15 марта, превышение фона составляло от 11 до 21 раза), в г. Онеге Архангельской области (с 18 по 19 марта, превышение фона составляло 13 раз), а также в г. Екатеринбурге (с 29 по 30 марта, превышение фона составляло 27 раз).

На территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате  катастрофы на Чернобыльской АЭС, с плотностью загрязнения местности  цезием-137 1-5 Кюри/км2  значения мощности дозы гамма-излучения на местности (МЭД) находились в пределах от 12 до 14 мкР/ч, с плотностью загрязнения 5-15 Кюри/км2 - от 14 до 28 мкР/ч и с плотностью загрязнения 15-40 Кюри/км2  - от 32 до 45 мкР/ч.

По данным ежедневных измерений, в 100-километровых зонах расположения АЭС и других радиационно опасных объектов значения МЭД находились в пределах 5–27 мкР/ч, что соответствует уровням естественного радиационного фона.

Минимальные и максимальные значения МЭД в зоне радиационно опасных  объектов представлены в приложении 4.

Направляется в порядке информации.

Приложения: по тексту на 15 л. в 1 экз.

Врио Руководителя 

Росгидромета


 




И.А. Шумаков
Дмитревская (499)2556012
Приложение 1

Перечень случаев 
экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши
в марте 2012 года

	№ п/п
	Река, пункт
	Регион
	Ингредиент
	Концентрация

	Вещества 3 класса опасности

	1
	р. Блява, 
г. Медногорск
	Оренбургская область
	Ионы меди
	163

	2
	р. Иртыш, с. Уват
	Тюменская область
	Нефтепродукты
	59

	3
	р. Охинка, г. Оха
	Сахалинская область
	Нефтепродукты
	более 100

	Вещества 4 класса опасности

	1
	вдхр. Курганское, 
г. Курган
	Курганская область
	Ионы марганца
	200

	2
	вдхр. Чебоксарское, 

п. 1-е Мая
	Нижегородская область
	Ионы марганца


	102

	
	
	
	
	82

	3
	вдхр. Шатское, 
г. Новомосковск
	Тульская область
	Трудноокисляемые органические вещества по ХПК
	67

	4
	оз. Большое Островное, 

с. Мамонтово
	Алтайский край
	Азот нитритный
	61

	5
	оз. Малые Чаны, 

д. Городище
	Новосибирская область
	Растворенный кислород
	1,2*

	6
	р. Аргунь, 
пос. Молоканка
	Забайкальский край
	Ионы марганца
	137

	7
	р. Аргунь, протока Прорва, 

пос. Молоканка
	Забайкальский край
	Ионы марганца
	97

	8
	р. Аргунь, с.Кути
	Забайкальский край
	Ионы марганца
	57

	9
	р. Артынка, 
с. Костино
	Омская область
	Ионы марганца
	100

	10
	р. Большой Рефт,

г. Асбест
	Свердловская область
	Азот нитритный
	129

	11
	р. Вильва, в районе автодорожного моста на трассе Чусовой-Губаха
	Пермский край
	Ионы железа общего
	293

	
	
	
	Ионы марганца
	55

	12
	р. Вирма, 
с. Ловозеро
	Мурманская область
	Ионы железа общего
	56

	
	
	
	Ионы марганца
	59

	13
	р. Исеть, 
г. Екатеринбург
	Свердловская область
	Взвешенные вещества
	115

	
	
	
	Ионы марганца
	56

	14
	р. Кедровка, 

п. Монетный,

4,9 км выше устья


	Свердловская область
	Ионы железа общего
	70

	15
	р. Кедровка, 

п. Монетный,

5 км выше устья
	Свердловская область
	Ионы железа общего
	70

	16
	р. Кедровка, 

п. Монетный,

4,3 км выше устья


	Свердловская область
	Ионы железа общего
	89

	17
	р. Кизел, г. Кизел, в районе автодорожного моста Губаха-Александровск
	Пермский край
	Ионы железа общего
	3040

	
	
	
	Ионы марганца
	675

	18
	р. Можель, 
г. Ковдор
	Мурманская область
	Ионы марганца
	57

	19
	р. Нейва, 
г. Невьянск

	Свердловская область
	Ионы марганца
	93

	20
	р. Обь, 
г. Салехард
	Ямало-Ненецкий автономный округ


	Растворенный кислород


	1,62*

	
	
	
	
	1,96*

	21
	р. Омь, 
г. Калачинск
	Омская область
	Ионы марганца


	111

	
	
	
	
	111

	22
	р. Омь, г. Омск
	Омская область
	Растворенный кислород
	1,9*

	
	
	
	Ионы марганца

 
	103

	
	
	
	
	99

	23
	р. Патрушиха, 
г. Екатеринбург
	Свердловская область
	Ионы марганца
	61

	24
	р. Пельшма, 
г. Сокол
	Вологодская область
	Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	25

	25
	р. Плющиха, 
г. Новосибирск
	Новосибирская область
	Ионы марганца
	184

	26
	р. Пур, п. Уренгой
	Ямало-Ненецкий автономный округ
	Ионы марганца
	67

	27
	р. Пышма, 
г. Березовский
	Свердловская область
	Ионы марганца
	71

	28
	р. Пяку-Пур, 

п. Тарко-Сале
	Ямало-Ненецкий автономный округ
	Ионы марганца
	73

	29
	р. Салда, 

д. Прокопьевская Салда
	Свердловская область
	Ионы марганца
	59

	30
	р. Сев. Вильва, 

п. Всеволодо-Вильва
	Пермский край
	Ионы железа общего
	237

	
	
	
	Ионы марганца
	124

	31
	р. Северушка, 

г. Северский,

 3,4 км выше устья


	Свердловская область
	Ионы марганца
	445



	32
	р. Северушка, 

0,6 км ниже 

г. Северский,

1,5 км выше устья
	Свердловская область
	Ионы марганца
	168 

	
	
	
	
	96

	33
	р. Тавда, г. Тавда
	Свердловская область


	Ионы марганца
	59

	34
	р. Тагил, 

г. Верхний Тагил
	Свердловская область
	Ионы марганца
	79

	35
	р. Таз, 
с. Красноселькуп
	Ямало-Ненецкий автономный округ
	Ионы марганца
	66

	36
	р. Тара, 
п. Муромцево

	Омская область
	Ионы марганца
	113

	37
	р. Теча, 
с. Першинское
	Курганская область
	Ионы марганца
	120

	38
	р. Тобол, г. Курган
	Курганская область
	Ионы марганца


	160

	
	
	
	
	110

	39
	р. Тобол, 
с. Белозерское
	Курганская область


	Ионы марганца
	54

	40
	р. Тобол, 
с.Звериноголовское
	Курганская область
	Ионы марганца
	130

	41
	р. Тула, 
г. Новосибирск

	Новосибирская область
	Ионы марганца
	59

	42
	р. Тура,

г. Туринск,

434,1 км выше устья,

1 км ниже места сброса сточных вод МУП ЖКХ  "Партнер"
	Свердловская область
	Растворенный кислород
	0,82*

	
	
	
	Ионы марганца
	66

	43
	р. Тура, 

г. Туринск

435,6 км выше устья, 

0,5 км выше места сброса сточных МУП ЖКХ «Партнер»
	Свердловская область
	Растворенный кислород
	0,98*

	
	
	
	Ионы марганца
	67

	44
	р. Тура, 

г. Туринск,

436,5 км выше устья, 


	Свердловская область
	Растворенный кислород
	1,14*

	
	
	
	Марганец
	66

	45


	р. Тура, 

г. Туринск,

428 км выше устья
	Свердловская область
	Азот нитритный
	64

	
	
	
	Растворенный кислород
	0,42*

	
	
	
	Ионы марганца

	54

	46
	р. Тура,

г. Туринск,

442 км выше устья
	Свердловская область
	Растворенный кислород
	0,98*

	
	
	
	Ионы марганца
	51

	47
	р. Тура, г. Тюмень
	Тюменская область
	Растворенный кислород
	1,43*

	
	
	
	
	1,56*

	
	
	
	
	1,65*

	
	
	
	Ионы марганца
	109

	48
	р. Тура, 
д. Тимофеево
	Свердловская область
	Растворенный кислород
	1,4*

	
	
	
	Ионы марганца
	67

	49
	р. Тура, 
с. Салаирка
	Тюменская область
	Ионы марганца
	72

	50
	р. Тура, 

с. Туринская Слобода
	Свердловская область
	Растворенный кислород
	0,65*

	
	
	
	Ионы марганца
	280

	51
	р. Уй, 
с. Седельниково
	Омская область
	Ионы марганца
	73

	52
	р. Уй, с. Усть-Уйское
	Курганская область
	Ионы марганца
	58

	53
	р. Хейги-Яха, 

п. Лонг-Юган
	Ямало-Ненецкий автономный округ
	Ионы марганца
	79

	54
	р. Чусовая, 
г. Первоуральск
	Свердловская область
	Азот нитритный
	70

	55
	р. Камышенка, 
г. Новосибирск
	Новосибирская область
	Ионы марганца
	86

	56
	р. Нижняя Ельцовка, 

г. Новосибирск
	Новосибирская область
	Ионы марганца
	81

	57
	р. Омь, 
г. Куйбышев
	Новосибирская область
	Ионы марганца
	57


 * - экстремально высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях 2 и менее мг/л

Заместитель начальника

Управления мониторинга загрязнения

окружающей среды, полярных и морских

работ Росгидромета






Ю.В. Пешков

Приложение 2

Перечень случаев 
высокого загрязнения водных объектов
в марте 2012 года

	№ п/п
	Территория
	Ингредиент
	Класс опасн.
	Кол-во случаев
	ПДК, мин.
	ПДК, макс.

	Бассейн р. Амур

	1
	Забайкальский край
	Азот нитритный
	4
	2
	20
	24

	
	
	Растворенный кислород
	4
	2
	2,14*
	2,63*

	
	
	Ионы марганца
	4
	1
	
	42

	
	
	Ионы цинка
	3
	2
	13
	13

	2
	Приморский край
	Азот аммонийный
	4
	8
	10
	31

	
	
	Азот нитритный
	4
	2
	12
	28

	
	
	Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	4
	3
	3
	18

	
	
	Растворенный кислород
	4
	2
	2,8*
	2,83*

	Бассейн р. Волга

	1
	Владимирская область
	Азот нитритный
	4
	1
	
	11

	2
	Вологодская область
	Азот аммонийный
	4
	1
	
	17

	
	
	Азот нитритный
	4
	1
	
	13

	3
	Кировская область
	Взвешенные вещества
	4
	3
	11
	16

	4
	Московская область
	Азот аммонийный
	4
	19
	10
	23

	
	
	Азот нитритный
	4
	14
	11
	17

	
	
	Легкоокисляемые органические вещества по БПК5


	4
	5
	5
	13

	
	
	Трудноокисляемые органические вещества по ХПК
	4
	1
	
	10

	5
	Нижегородская область
	Взвешенные вещества
	4
	4
	12
	43

	
	
	Ионы железа общего
	4
	1
	
	47

	
	
	Ионы меди
	3
	3
	39
	44

	
	
	Ионы цинка
	3
	1
	
	40

	6
	Пермский край
	Взвешенные вещества
	4
	3
	11
	12

	
	
	Ионы марганца
	4
	3
	34
	48

	7
	Рязанская область
	Азот нитритный
	4
	1
	
	15

	
	
	Ионы железа общего
	4
	3
	41
	49

	
	
	Растворенный кислород
	4
	2
	2,02*
	2,05*

	8
	Тульская область
	Азот аммонийный
	4
	1
	
	17

	Бассейн р. Дон

	1
	Тульская область


	Азот аммонийный
	4
	1
	
	13

	Бассейн р. Енисей

	1
	Иркутская область
	Взвешенные вещества
	4
	1
	
	16

	2
	Красноярский край
	Растворенный кислород
	4
	1
	
	2,57*

	
	
	Ионы марганца
	4
	2
	35
	42

	
	
	Сероводород
	3
	1
	
	0,062**

	Бассейн р. Кама

	1
	Пермский край
	Ионы железа общего
	4
	1
	
	45

	
	
	Ионы никеля
	3
	1
	
	22

	
	
	Ионы цинка
	3
	2
	10
	11

	2
	Свердловская область
	Азот нитритный
	4
	1
	
	43

	
	
	Взвешенные вещества

	4
	3
	12
	20

	
	
	Ионы марганца
	4
	1
	
	31

	
	
	Ионы хрома шестивалентного


	3
	1
	
	12

	3
	Челябинская область
	Взвешенные вещества
	4
	1
	
	10

	
	
	Ионы марганца


	4
	2
	31
	42

	Бассейн р. Обь

	1
	Кемеровская область
	Азот аммонийный
	4
	2
	10
	40

	
	
	Растворенный кислород
	4
	1
	
	2,93*

	
	
	Трудноокисляемые органические вещества по ХПК
	4
	1
	
	11

	2
	Курганская область
	Азот нитритный
	4
	1
	
	12

	
	
	Взвешенные вещества
	4
	1
	
	23

	3
	Новосибирская область
	Азот аммонийный
	4
	1
	
	12

	
	
	Ионы марганца
	4
	4
	36
	48

	
	
	Ионы меди
	3
	1
	
	44

	4
	Омская область
	Растворенный кислород
	4
	4
	2,2*
	2,8*

	5
	Свердловская область
	Азот аммонийный
	4
	2
	12
	21

	
	
	Азот нитритный
	4
	3
	12
	31

	
	
	Взвешенные вещества
	4
	12
	10
	29

	
	
	Растворенный кислород
	4
	4
	2,15*
	2,77*

	
	
	Ионы марганца
	4
	1
	
	38

	
	
	Фенолы
	3
	1
	
	40

	
	
	Фосфаты
	4
	2
	15
	15

	6
	Тюменская область
	Ионы железа общего
	4
	4
	32
	40

	
	
	Растворенный кислород
	4
	4
	2,27*
	2,92*

	
	
	Ионы марганца


	4
	3
	35
	38

	7
	Челябинская область
	Азот нитритный
	4
	2
	13
	18

	
	
	Взвешенные вещества
	4
	2
	19
	22

	
	
	Ионы марганца
	4
	2
	33
	36

	
	
	Ионы цинка


	3
	1
	
	21

	Бассейн р. Северная Двина

	1
	Вологодская область
	Растворенный кислород
	4
	2
	2,25*
	2,9*

	
	
	Лигносульфонаты
	3
	1
	
	30

	
	
	Фенолы
	3
	1
	
	32

	
	
	Трудноокисляемые органические вещества по ХПК
	4
	1
	
	19

	2
	Кировская область
	Взвешенные вещества
	4
	2
	12
	14

	Бассейн р. Терек

	1
	Кабардино-Балкарская Республика
	Растворенный кислород
	4
	1
	
	2,61*

	2
	Республика Северная Осетия - Алания
	Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	4
	2
	5
	18

	
	
	Ионы цинка
	3
	1
	
	48

	Бассейн р. Урал

	1
	Оренбургская область
	Ионы цинка
	3
	1
	
	43

	2
	Челябинская область
	Ионы марганца
	4
	1
	
	33

	Малые реки, озера, водохранилища

	1
	г. Санкт-Петербург
	Ионы свинца
	2
	1
	
	4

	2
	Камчатский край
	Нефтепродукты

	3
	1
	
	36

	3
	Мурманская область
	Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	4
	1
	
	7

	
	
	Дитиофосфат крезиловый
	4
	3
	10
	30

	
	
	Ионы железа общего
	4
	1
	
	33

	
	
	Ионы меди
	3
	1
	
	37

	
	
	Ионы никеля
	3
	3
	17
	45

	
	
	Ионы ртути
	1
	2
	3
	4

	4
	Новосибирская область
	Растворенный кислород
	4
	1
	
	2,3*

	
	
	Ионы магния
	4
	4
	14
	18

	
	
	Сульфаты
	4
	4
	11
	13

	
	
	Хлоpиды
	4
	4
	12
	16

	5
	Приморский край
	Азот аммонийный
	4
	1
	
	26

	
	
	Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	4
	1
	
	10

	
	
	Ионы марганца
	4
	3
	30
	49

	
	
	Сероводород

	3
	1
	
	0,0004**

	
	
	Ионы цинка
	3
	3
	10
	49

	6
	Республика Карелия
	Азот аммонийный
	4
	1
	
	24

	7
	Сахалинская область
	Азот аммонийный
	4
	4
	11
	19

	
	
	Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	4
	1
	
	9


* - концентрация дана в мг/л, высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях от 3 до 2 мг/л
** - концентрация дана в мг/л
Заместитель начальника

Управления мониторинга загрязнения,

полярных и морских работ Росгидромета   




Ю.В. Пешков

Приложение 3

Схема г. Москвы с расположением стационарной сети наблюдений

 за загрязнением атмосферного воздуха

[image: image1.jpg]




	Номер

поста
	Округ
	Тип поста
	Адрес поста
	Район расположения, промзона

	1
	СВАО
	гор.
	ВВЦ
	

	2
	ЦАО
	гор.
	Ср.Овчинниковский пер., 1/13
	р-н «Замоскворечье»

	18
	ЦАО
	авто
	Сухаревская пл., 10/31
	р-н «Мещанский» (Садовое кольцо)

	19
	САО                                        
	авто
	ул.Бутырская, 89
	р-н «Савеловский»

	20
	ЮАО
	пром.,

авто
	Варшавское шоссе, 22
	р-н «Нагорный»

 ( промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино»)

	21
	ЮВАО
	гор.
	4-й Вешняковский проезд, 8
	р-н «Рязанский»

	22
	СВАО
	пром.
	ул.Полярная, 8
	р-н «Южное Медведково»

	23
	ЮВАО
	пром.
	ул.Шоссейая, 29
	р-н «Печатники»

 (промзона «Люблино-Перерва»)

	25
	СЗАО
	пром.
	ул.Народного Ополчения, 19
	р-н «Хорошево-Мневники»

(Магистральная промзона)

	26
	СЗАО
	гор.
	ул.Туристская, 15
	р-н «Северное Тушино»

	27
	ЮАО
	гор.
	ул.Чертановская, 21
	р-н «Чертаново Центральное»

	28
	САО
	пром.
	ул.Долгопрудная, 13
	р-н «Дмитровский»

 (промзона «Коровино»)

	33
	ВАО
	пром.
	ул.Ивантеевская, 4/1
	р-н «Богородское»

 (промзона «Калошино»)

	34
	ЗАО
	авто
	Можайское шоссе, 20
	р-н «Можайский» 

	35
	ЮАО
	гор.
	ул.Шипиловская, 64
	р-н «Зябликово»

	38
	ЮАО
	пром.
	ул.Братеевская, 27
	р-н «Братеево»  

(промзона «Чагино»)


Приложение 4

Значения мощности экспозиционной дозы 

в районах расположения радиационно опасных объектов 

в марте 2012 года
	Наименование объекта
	             Значение     МЭД

	
	Минимум
	Максимум

	Балаковская АЭС
	8
	15

	Белоярская АЭС
	7
	13

	Билибинская АЭС
	8
	16

	Калининская АЭС
	7
	15

	Кольская АЭС
	5
	17

	Курская АЭС
	9
	14

	Ленинградская АЭС
	7
	18

	Нововоронежская АЭС
	7
	14

	Волгодонская АЭС
	8
	15

	Смоленская АЭС
	8
	18

	ФГУП «ПО «Севмаш»
	7
	13

	НИИ атомных реакторов (г. Димитровград),

ПЗРО Казанского СК “Радон”
	7
	16

	Загорский СК “Радон”,

ПО “Машиностроительный завод”

(г. Электросталь)
	6
	16

	Волгоградский ПЗРО
	6
	12

	Ростовский СК “Радон”
	5
	16

	Лермонтовское ПО “Алмаз” (Ставропольский край)
	 9
	18

	ПЗРО Грозненского СК «Радон»
	10
	15

	Уфимский СК “Радон”
	5
	15

	ПО “Маяк”, ПЗРО Челябинского СК “Радон”
	9
	17

	Красноярский горно-химический  комбинат
	8
	17

	Сибирский химический комбинат (г. Северск)
	7
	16

	ПЗРО Иркутского СК “Радон”
	5
	20

	ПЗРО Хабаровского СК “Радон”
	9
	19

	Физико-энергетический институт (г.Обнинск)
	8
	13

	Новосибирское ПО «Химконцентрат», 

ПЗРО Новосибирского СК «Радон»
	7
	16

	ПЗРО Нижегородского СК «Радон»
	7
	12

	Приаргунский горно-химический комбинат,

ПО «Забайкальский комбинат редких металлов»
	10
	27

	ПО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов)
	8
	14

	Ядерный центр ЭМЗ «Авангард» (г. Саров)
	6
	13


Заместитель начальника Управления

мониторинга загрязнения окружающей

среды, полярных и морских работ

Росгидромета








Ю.В. Пешков
PAGE  
2

