Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении

окружающей среды и выявленных случаях изменения радиационной обстановки

на территории Российской Федерации в период с 8 по 15 августа 2025 года

1. В дополнение к информации от 8 августа сообщаем, что по результатам химического анализа проб воды, отобранных специалистами Смоленского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета в период c 9 по 15 августа в воде реки Вязьмы (приток Днепра) ниже г. Вязьмы Смоленской области, продолжал регистрироваться дефицит кислорода, соответствовавший уровню экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ): 0,41 мг/л; 0,36 мг/л; 0,56 мг/л; 0,33 мг/л; 0,49 мг/л; 0,40 мг/л; 0,32 мг/л соответственно.

Кроме того, на основании химического анализа проб воды, отобранных в этом же контрольном створе в период с 4 по 10 августа, регистрировалось ЭВЗ речной воды легкоокисляемыми органическими веществами по БПК5: 50 ПДК; 53 ПДК; 47 ПДК;        45 ПДК; 43 ПДК; 45 ПДК; 42 ПДК соответственно.

По данным Смоленского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета, ЭВЗ обусловлено сочетанием антропогенного фактора (неэффективная работа очистных сооружений г. Вязьмы) с природным (низкая способностью водотока       к самоочищению в силу морфометрических особенностей русла).

2. В дополнение к информации от 8 августа сообщаем, что по результатам химического анализа плановых проб воды, отобранных специалистами ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Росгидромета 7 августа в реке Везломе (приток Волги) в районе г. Бор Нижегородской области (выше места сброса сточных вод с очистных сооружений           АО «Борский Водоканал»), было зарегистрировано:

- - ЭВЗ ионами железа общего (173 ПДК);

- - высокое загрязнение (ВЗ) ионами марганца (45 ПДК).

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Росгидромета, загрязнение было обусловлено природным фактором (болотистый водосбор).

3. В пробах воды, отобранных специалистами ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Росгидромета 12 августа в Капральевом ручье (бассейн Невы) в черте г. Мурино Ленинградской области (в 0,5 км выше устья, у автодорожного моста), был зарегистрирован дефицит кислорода (0,64 мг/л), соответствовавший уровню ЭВЗ.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Росгидромета, дефицит кислорода был обусловлен сочетанием природных (высокая температура воздуха, дефицит осадков) и антропогенных факторов.

4. По результатам химического анализа плановых проб воды, отобранных        специалистами Оренбургского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета 12 августа в реке Бляве (бассейн р. Урал) в районе г. Медногорска Оренбургской области, было зафиксировано загрязнение речной воды ионами тяжелых металлов:

- в 1 км выше города - ионами цинка (12 ПДК, уровень ВЗ) и ионами меди   (37 ПДК, уровень ВЗ);

- в 1 км ниже города - ионами цинка (77 ПДК, уровень ЭВЗ) и ионами меди               (41 ПДК, уровень ВЗ).

По данным Оренбургского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета превышение ПДК обусловлено фильтрацией загрязняющих веществ            из прудов-отстойников Блявинского рудника в притоки Блявы- реки Джерклю                     и Херсонку.

5. Согласно данным Калининградского филиала ФГБУ «Балтийско-Арктическая Техмордирекция» (лицензиат Росгидромета), 12 августа в воде реки Лесной (бассейн реки Преголи) в черте г. Калининграда был зарегистрирован дефицит кислорода, соответствовавший уровню ЭВЗ (1,70 мг/л). Причина дефицита кислорода устанавливается.

6. По данным автоматизированного стационарного пункта территориальной системы наблюдений Самарской области, расположенного в Куйбышевском районе          г.о. Самары по адресу Софийская площадь, в период с 9 по 12 августа 2025 г.                   при штилевых условиях было зарегистрировано 6 случаев ВЗ атмосферного воздуха сероводородом длительностью от 20 мин. до 1 часа:

- 9 августа с 05 час. 40 мин. до 06 час. 00 мин. – до 25,8 ПДКм.р.;

- 10 августа в 01 час. 40 мин. – 10,1 ПДКм.р. и 03 час. 20 мин. до 03 час.         40 мин. – до 44,0 ПДКм.р.;

- 12 августа – с 03 час. 00 мин. до 03 час. 40 мин. – до 44,1 ПДКм.р.,                  в 06 час. 00 мин. – 12,0 ПДКм.р., с 07 час. 20 мин. до 07 час. 40 мин. –          до 17,4 ПДКм.р.

7. В связи с информацией в СМИ о нефтяном пятне, наблюдавшемся на водной поверхности реки Миасс (приток реки Исеть, бассейн Иртыша) в черте г. Челябинска,      15 августа специалистами Челябинского ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС» Росгидромета были проведены визуальные наблюдения на участках реки, расположенных в 354,67 км, в 351,66 км и в 350,00 км выше устья реки Миасс (соответственно выше нефтяного пятна, в районе нефтяного пятна /у Ленинградского моста/ и ниже нефтяного пятна), а также отобраны пробы речной воды для последующего химического анализа.

В ходе проведения визуальных наблюдений на участке реки у Ленинградского моста наблюдались отдельные нефтяные разводы и ощущался резкий запах нефтепродуктов.

На основании результатов химического анализа отобранных проб воды загрязнения нефтепродуктами на уровне ВЗ и ЭВЗ не установлено. Содержание нефтепродуктов           в отобранных пробах речной воды составляла соответственно 2 ПДК, 4 ПДК и 2 ПДК.

По предварительным данным, загрязнение воды в реке Миасс нефтепродуктами было обусловлено правобережным притоком реки Миасс – рекой Игуменкой, являющейся коллектором сточных вод предприятий г. Челябинска.

Начальник УМЗА Росгидромета					          		Ю.В. Пешков

Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов