Исх. № 140-06248/13и от 16 октября 2013 года

Об аварийном, экстремально высоком и

высоком загрязнении окружающей среды,

а также радиационной обстановке на 

территории  России в сентябре 2013 года


Росгидромет сообщает об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении атмосферного воздуха, водных объектов и почвы, а также о радиационной обстановке на территории Российской Федерации в сентябре 2013 года.

1. Аварийное загрязнение окружающей среды.

1.1. Атмосферный воздух. 
В сентябре 2013 года сведений об авариях, вызвавших загрязнение атмосферного воздуха в населенных пунктах, не поступало. Стационарной сетью наблюдений повышенных уровней загрязнения атмосферного воздуха, обусловленных аварийными ситуациями, не зарегистрировано.

1.2. Водные объекты.


3 сентября в связи с информацией о заморе рыбы в р. Исеть в черте           г. Екатеринбурга специалистами ФГБУ «Уральское УГМС» Росгидромета был проведен визуальный осмотр соответствующего участка реки (565-576 км от устья), а также отбор и последующий химический анализ проб речной воды. В ходе визуального осмотра на участке реки длиной 5 км (570-575 км от устья) было 

отмечено присутствие мертвой рыбы по берегам и на мелководье, а также нефтяные   разводы  на  поверхности воды  в  береговой   зоне,  от  воды  исходил 

специфический запах интенсивностью 5 баллов (признак экстремально высокого загрязнения), На основании результатов химического анализа отобранных проб воды был зарегистрирован дефицит растворенного кислорода (2,6 мг/л, соответствует уровню высокого загрязнения), а также превышения нормативов ПДК по сульфатам (до 2 ПДК*), трудноокисляемым органическим веществам по ХПК (до 2 ПДК), нефтепродуктам (до 3 ПДК), фенолам (до 3 ПДК), легкоокисляемым органическим веществам по БПК5 (до 3 ПДК), аммонийному азоту (до 4 ПДК), нитритному азоту (до 7 ПДК) и ионам меди (до 8 ПДК). По мнению специалистов ФГБУ «Уральское УГМС» Росгидромета, причиной замора явился сброс загрязненных сточных вод одним из предприятий города. 
1.3. Почва.

1 сентября в районе станицы Усть-Бузулукской Алексеевского района Волгоградской области в результате порыва нитки магистрального нефтепровода «Самара – Лисичанск» на глубине залегания 1,5 м произошел разлив нефтепродуктов в объеме 40 куб. м. Загрязнения водных объектов в результате аварии не произошло. Проведены работы по утилизации загрязненного грунта. 

2 сентября в 12 км от станицы Октябрьской Крыловского района Краснодарского края на расположенном под землей участке магистрального нефтепровода «Лисичанск – Тихорецк» произошла утечка нефти с возгоранием. Выгорание нефтепродуктов происходило на площади порядка 3 кв. м. Загрязнения водных объектов не произошло. Проведены работы по ликвидации последствий аварии.

13 сентября у села Индюк Туапсинского района Краснодарского края вследствие повреждения нефтепровода при производстве строительных работ произошел разлив на почву сырой нефти в объеме около 500 кг. Специалистами ОАО «Черномортранснефть», которому принадлежит нефтепровод, были произведены работы по ликвидации аварийного разлива нефти.

____________________

*   Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения
2. Экстремально высокое загрязнение окружающей среды.

2.1. Атмосферный воздух. 
В сентябре 2013 года случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ**) атмосферного воздуха не зарегистрировано (для сравнения: в сентябре 2012 года – также не зарегистрировано).
2.2. Водные объекты. 

В сентябре 2013 года на территории Российской Федерации случаи ЭВЗ поверхностных  вод  веществами 2 класса опасности  (превышение ПДК  в  5  и более раз) были зарегистрированы 4 раза на 4 водных объектах. Случаи ЭВЗ веществами 1 класса опасности отмечены не были. (Для сравнения: в сентябре 2012 года случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 1 и 2 классов опасности были зарегистрированы 5 раз на 3 водных объектах). 

Случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 3 и 4 классов опасности (превышение ПДК в 50 и более раз) были отмечены наблюдательной сетью Росгидромета 13 раз на 8 водных объектах. (Для сравнения: в сентябре 2012 года – 20 раз на 10 водных объектах). 

Таким образом, всего в сентябре текущего года случаи ЭВЗ поверхностных вод загрязняющими веществами были зафиксированы наблюдательной сетью Росгидромета 17 раз на 12 водных объектах. (Для сравнения: в сентябре 2012 года – 25 раз на 13 водных объектах). Пеpечень случаев ЭВЗ представлен в приложении 1. 
Основные источники загрязнения - предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также жилищно-коммунального хозяйства. 

______________________________
**    Под ЭВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее    

максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.):


в 20-29 раз при сохранении этого уровня более 2-х суток;


в 30-49 раз при сохранении этого уровня от 8 часов и более;


в 50 и более раз;

· визуальные и органолептические признаки:

появление устойчивого, не свойственного данной местности (сезону) запаха;

обнаружение влияния воздуха на органы чувств человека;

выпадение подкрашенных дождей и других атмосферных осадков, появление осадков специфического запаха или несвойственного привкуса.

3. Высокое загрязнение окружающей среды. 

3.1. Атмосферный воздух. 

Случаи высокого загрязнения (ВЗ***) атмосферного воздуха веществами 3 класса опасности были зарегистрированы: диоксидом азота - в г. Уфе (1 случай, 10 ПДКм.р.), сажей – в г. Новосибирске (1 случай, 10 ПДКм.р.)

В сентябре 2013 года в атмосферном воздухе 2 городов в 2 случаях регистрировались концентрации загрязняющих веществ 10 ПДК  (для сравнения: в сентябре 2012 года – в 1 населенном пункте в 1 случае).

3.2. Водные объекты. 

В сентябре 2013 года на территории Российской Федерации было зарегистрировано 154 случая ВЗ на 66 водных объектах (для сравнения: в сентябре 2012 года - 151 случай ВЗ на 73 водных объектах). Перечень случаев высокого загрязнения водных объектов приведен в приложении 2. 

Процентное соотношение случаев ВЗ, отмечавшихся в течение месяца в бассейнах крупнейших рек страны, приведено в таблице 1.

Таблица 1

	№ п/п
	Бассейн реки
	Процент от общего количества зарегистрированных случаев ВЗ

	1
	 Волга
	 50

	2
	 Обь
	 24 

	3
	 Кама
	 6

	4
	 Урал
	 5 

	5 
	 Дон
	 3 

	6 
	 Северная Двина
	 2 

	7
	 Амур
	 2 

	8
	 Енисей
	 1 


На более мелких реках, озерах, а также на водохранилищах было отмечено  7%  всех случаев ВЗ. 

Распределение случаев ВЗ по ингредиентам приведено в таблице 2.

______________________________

***  Под ВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.) в 10 и более раз

Таблица 2

	№ п/п
	Ингредиент
	Количество случаев

	1
	 Взвешенные вещества
	 66 

	2
	 Азот нитритный
	 29 

	3
	 Азот аммонийный
	 17 

	4
	 Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	 13 

	5
	 Ионы железа общего
	 5

	6
	 Ионы никеля
	 5 

	7
	 Кислород
	 5 

	8
	 Дитиофосфат крезиловый
	 4 

	9
	 Ионы цинка
	 2 

	10
	 Ионы марганца
	 1

	11
	 Ионы меди
	 1

	12
	 Ионы молибдена
	 1 

	13
	 Лигнин
	 1

	14
	 Сульфаты
	 1 

	15
	 Фенолы
	 1 

	16
	 Трудноокисляемые органические вещества по ХПК
	 1 

	17
	 Лигносульфонаты
	 1


4. Город Москва**** 
В сентябре, по данным стационарной сети наблюдений (приложение 3), в атмосферном воздухе города наблюдались повышенные концентрации формальдегида и диоксида азота. 

В целом по городу среднемесячные концентрации составили: формальдегида - 5,3 ПДКс.с., диоксида азота – 1,3 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.
_____________________

**** Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК – предельно допустимыми концентрациями примесей, установленными  Минздравсоцразвития России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха  за месяц используются два показателя качества воздуха: 

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК м.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДК м.р. – НП, %.

 Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень  

кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:
- низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

- повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

- высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

- очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом был зарегистрирован в Центральном (р-н «Мещанский»), Южном (р-н «Нагорный»), Западном (р-н «Можайский») и Северном (р-н «Дмитровский») административных округах г. Москвы и определялся НП=1%-10%, СИ=1.

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, определявшийся НП=2%-7%, СИ=1-2, отмечался:

- диоксидом азота - в Южном (р-н «Нагорный») и Юго-Восточном (р-н «Печатники») административных округах г. Москвы;

- оксидом углерода - в Северо-Западном (р-н «Хорошево-Мневники») и Южном (р-н «Зябликово») административных округах г. Москвы;

- фенолом - в Северном административном округе г. Москвы (р-н «Савёловский»). 

В Северо-Восточном и Восточном административных округах г. Москвы уровень загрязнения воздуха был низким.

5. Радиационная обстановка на территории Российской Федерации в сентябре 2013 года в целом была стабильной и находилась в пределах радиационного фона.

Экстремально высоких уровней радиоактивного загрязнения на территории России не наблюдалось.

Высокий уровень объемной радиоактивности приземного воздуха был отмечен дважды: в г. Вологде (с 16 по 17 сентября) и в пос. Новогорный Челябинской области (с 8 по 9 сентября). Превышение фона в обоих случаях составляло 6 раз.

Высокий уровень плотности радиоактивных выпадений из воздуха в прошедшем месяце не наблюдался.

На территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате  катастрофы на Чернобыльской АЭС, с плотностью загрязнения местности  цезием-137 1-5 Кюри/км2  значения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности (МЭД) находились в пределах от 14 до 15 мкР/ч, с плотностью загрязнения 5-15 Кюри/км2 - от 15 до 26 мкР/ч, а с плотностью загрязнения 15-40 Кюри/км2  - от 33 до 37 мкР/ч.

По данным ежедневных измерений, в 100-километровых зонах расположения АЭС и других радиационно опасных объектов значения МЭД находились в пределах от 5 до 23 мкР/ч, что соответствует уровням естественного радиационного фона.

Минимальные и максимальные значения МЭД в зоне радиационно опасных  объектов представлены в приложении 4.

Направляется в порядке информации.
Приложение: по тексту на 8 л. в 1 экз.

Врио Руководителя

Росгидромета


 





И.А. Шумаков
Приложение 1

Перечень случаев 
экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши
в сентябре 2013 года
	№ п/п
	Река, пункт
	Регион
	Ингредиент
	Концентрация
(ПДК)

	Вещества 2 класса опасности

	1
	оз. Б.Вудъявр, 

г. Кировск
	Мурманская область
	Ионы молибдена
	17

	2
	оз. Имандра, 

г. Апатиты, в районе  о. Избя-ного
	Мурманская область
	Ионы молибдена
	6

	3
	оз. Ловозеро, 
с. Ловозеро
	Мурманская область
	Ионы молибдена
	8

	4
	р. Белая, 
г. Апатиты
	Мурманская область
	Ионы молибдена
	23

	Вещества 3 класса опасности

	1
	р. Блява, 
г. Медногорск
	Оренбургская область
	Ионы меди
	201*

	Вещества 4 класса опасности

	1
	р. Айва, 18,6 км выше устья, 

г. Красноуральск
	Свердловская область
	Ионы марганца
	92

	2
	р. Айва, 22,9 км выше устья, 

г. Красноуральск
	Свердловская область
	Ионы марганца
	100

	3
	р. Исеть, 
г. Екатеринбург
	Свердловская область
	Взвешенные вещества
	91

	4
	р. Исеть, 
г. Шадринск
	Курганская область
	Взвешенные вещества

	53

	5
	р. Кизел, г. Кизел, в районе автодо-рожного моста Губаха-Александровск
	Пермский край
	Ионы железа общего
	2140*

	
	
	
	Ионы марганца
	409

	6
	р. Ляля, г. Новая Ляля
	Свердловская область
	Взвешенные вещества

	88

	7
	р. Пышма, 
г. Талица
	Свердловская область
	Взвешенные вещества


	74

	
	
	
	
	58

	8
	р. Северная Вильва, п. Все-володо-Вильва
	Пермский край
	Ионы железа общего
	141

	
	
	
	Ионы марганца
	123

	9
	р. Читинка, г. Чита
	Забайкальский край
	Азот нитритный
	71


* - зоны хронического загрязнения поверхностных вод

Начальник Управления мониторинга

загрязнения окружающей среды, 

полярных и морских работ Росгидромета




Ю.В. Пешков

Приложение 2

Перечень случаев 
высокого загрязнения водных объектов
в сентябре 2013 года

	№ п/п
	Территория
	Ингредиент
	Класс опасн.
	Кол-во случаев
	ПДК, мин.
	ПДК, макс.

	Бассейн р. Амур

	1
	Приморский край
	Азот аммонийный
	4
	1
	
	21

	
	
	Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	4
	1
	
	14

	
	
	Кислород
	4
	1
	
	2,1*

	Бассейн р. Волга

	1
	Астраханская область
	Кислород
	4
	1
	
	2,2*

	2
	Кировская область
	Взвешенные вещества
	4
	1
	
	12

	3
	Московская область
	Азот аммонийный
	4
	15
	10
	46

	
	
	Азот нитритный
	4
	20
	10
	35

	
	
	Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	4
	11
	5
	11

	
	
	Кислород
	4
	1
	
	2,3*

	4
	Нижегородская область
	Взвешенные вещества
	4
	12
	12
	36

	
	
	Сульфаты
	4
	1
	
	10

	5
	Пермский край
	Взвешенные вещества
	4
	4
	10
	18

	6
	Рязанская область
	Ионы железа общего
	4
	3
	32
	38

	7
	Тульская область
	Азот нитритный
	4
	1
	
	16

	
	
	Кислород
	4
	1
	
	2,7*

	8
	Удмуртская Республика
	Взвешенные вещества
	4
	4
	10
	24

	Бассейн р. Дон

	1
	Белгородская область
	Азот нитритный
	4
	3
	14
	17

	2
	Тульская область
	Азот аммонийный
	4
	1
	
	38

	
	
	Азот нитритный
	4
	1
	
	13

	Бассейн р. Енисей

	1
	Иркутская область
	Взвешенные вещества
	4
	1
	
	23

	
	
	Лигнин
	3
	1
	
	11

	Бассейн р. Кама

	1
	Кировская область
	Взвешенные вещества
	4
	1
	
	41

	2
	Пермский край
	Взвешенные вещества
	4
	1
	
	11

	
	
	Ионы железа общего
	4
	2
	34
	44

	
	
	Ионы никеля
	3
	1
	
	23

	3
	Свердловская область
	Взвешенные вещества
	4
	4
	12
	38

	Бассейн р. Обь

	1
	Курганская область
	Взвешенные вещества
	4
	1
	
	36

	2
	Свердловская область
	Азот нитритный
	4
	4
	12
	19

	
	
	Взвешенные вещества
	4
	21
	10
	35

	
	
	Ионы марганца
	4
	1
	
	35

	
	
	Кислород
	4
	1
	
	2,6*

	3
	Тюменская область
	Ионы цинка
	3
	1
	
	12

	4
	Челябинская область
	Взвешенные вещества
	4
	10
	11
	26

	Бассейн р. Северная Двина

	1
	Вологодская область
	Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	4
	1
	
	15

	
	
	Лигносульфонаты
	3
	1
	
	21

	
	
	Фенолы
	3
	1
	
	34

	Бассейн р. Урал

	1
	Оренбургская область
	Ионы цинка
	3
	1
	
	21

	2
	Челябинская область
	Взвешенные вещества
	4
	6
	10
	12

	Малые реки, озера, водохранилища

	1
	Мурманская область
	Дитиофосфат крезиловый
	4
	4
	10
	20

	
	
	Ионы меди
	3
	1
	
	37

	
	
	Ионы молибдена
	2
	1
	
	5

	
	
	Ионы никеля
	3
	4
	14
	30

	2
	Тюменская область
	Трудноокисляемые органические вещества по ХПК
	4
	1
	
	15


* - концентрация дана в мг/л, высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях от 3 до 2 мг/л

Начальник Управления мониторинга 

загрязнения окружающей среды,

полярных и морских работ Росгидромета   




Ю.В. Пешков
Приложение 3

Схема г. Москвы с расположением стационарной сети наблюдений

 за загрязнением атмосферного воздуха

[image: image1.jpg]




	Номер

поста
	Округ
	Тип поста
	Адрес поста
	Район расположения, промзона

	1
	СВАО
	гор.
	ВВЦ
	

	2
	ЦАО
	гор.
	Ср.Овчинниковский пер., 1/13
	р-н «Замоскворечье»

	18
	ЦАО
	авто
	Сухаревская пл., 10/31
	р-н «Мещанский» (Садовое кольцо)

	19
	САО                                        
	авто
	ул.Бутырская, 89
	р-н «Савеловский»

	20
	ЮАО
	пром.,

авто
	Варшавское шоссе, 22
	р-н «Нагорный»

 ( промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино»)

	21
	ЮВАО
	гор.
	4-й Вешняковский проезд, 8
	р-н «Рязанский»

	22
	СВАО
	пром.
	ул.Полярная, 8
	р-н «Южное Медведково»

	23
	ЮВАО
	пром.
	ул.Шоссейая, 29
	р-н «Печатники»

 (промзона «Люблино-Перерва»)

	25
	СЗАО
	пром.
	ул.Народного Ополчения, 19
	р-н «Хорошево-Мневники»

(Магистральная промзона)

	26
	СЗАО
	гор.
	ул.Туристская, 15
	р-н «Северное Тушино»

	27
	ЮАО
	гор.
	ул.Чертановская, 21
	р-н «Чертаново Центральное»

	28
	САО
	пром.
	ул.Долгопрудная, 13
	р-н «Дмитровский»

 (промзона «Коровино»)

	33
	ВАО
	пром.
	ул.Ивантеевская, 4/1
	р-н «Богородское»

 (промзона «Калошино»)

	34
	ЗАО
	авто
	Можайское шоссе, 20
	р-н «Можайский» 

	35
	ЮАО
	гор.
	ул.Шипиловская, 64
	р-н «Зябликово»

	38
	ЮАО
	пром.
	ул.Братеевская, 27
	р-н «Братеево»  

(промзона «Чагино»)


Приложение 4

Значения мощности экспозиционной дозы (МЭД) 

в районах расположения радиационно опасных объектов 

в сентябре 2013 года

	Наименование объекта
	             Значение     МЭД:

	
	минимум
	максимум

	Балаковская АЭС
	9
	18

	Белоярская АЭС
	8
	15

	Билибинская АЭС
	8
	19

	Калининская АЭС
	7
	16

	Кольская АЭС
	6
	16

	Курская АЭС
	8
	14

	Ленинградская АЭС
	9
	20

	Нововоронежская АЭС
	6
	16

	Волгодонская АЭС
	8
	17

	Смоленская АЭС
	10
	18

	ФГУП «ПО «Севмаш»
	8
	14

	НИИ атомных реакторов (г. Димитровград),

ПЗРО Казанского СК “Радон”
	7
	16

	Загорский СК “Радон”,

ПО “Машиностроительный завод”

(г. Электросталь)
	8
	17

	Волгоградский ПЗРО
	5
	11

	Ростовский СК “Радон”
	7
	17

	Лермонтовское ПО “Алмаз” (Ставропольский край)
	 7
	22

	ПЗРО Грозненского СК «Радон»
	10
	15

	Уфимский СК “Радон”
	7
	17

	ПО “Маяк”, ПЗРО Челябинского СК “Радон”
	9
	15

	Красноярский горно-химический  комбинат
	9
	18

	Сибирский химический комбинат (г. Северск)
	7
	15

	ПЗРО Иркутского СК “Радон”
	11
	23

	ПЗРО Хабаровского СК “Радон”
	10
	13

	Физико-энергетический институт (г. Обнинск)
	9
	17

	Новосибирское ПО «Химконцентрат», 

ПЗРО Новосибирского СК «Радон»
	8
	17

	ПЗРО Нижегородского СК «Радон»
	8
	16

	Приаргунский горно-химический комбинат,

ПО «Забайкальский комбинат редких металлов»
	10
	23

	ПО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов)
	8
	16

	Ядерный центр ЭМЗ «Авангард»  (г. Саров)
	6
	16


Начальник Управления мониторинга 

загрязнения окружающей среды, 

полярных и морских работ

Росгидромета







Ю.В. Пешков

