Исх. № 01-07629/25и  от 15 июля 2025 года

# Об уровнях загрязнения окружающей среды

# и радиационной обстановке на территории

# г. Москвы и Московской области в июне 2025 года

Росгидромет сообщает о загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов,      а также о радиационной обстановке на территории г. Москвы и Московской области         в июне 2025 года.

Атмосферный воздух.

Город Москва.

Общая оценка загрязнения атмосферы. В июне, по данным государственной наблюдательной сети (приложение 1), в целом по городу был отмечен повышенный уровень загрязнения  атмосферного воздуха (СИ=1,6; НП=9,8%).

Характеристика загрязнения атмосферы.

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха города определялся содержанием формальдегида и диоксида азота.

Максимальные разовые концентрации достигли: формальдегида - 1,6 ПДКм.р.         в районе «Южное Медведково» Северо-Восточного административного округа г. Москвы  (9 и 16 июня), диоксида азота – 1,3 ПДКм.р. в районе «Рязанский» Юго-Восточного административного округа г. Москвы (11 июня). Следует отметить, что вблизи пункта наблюдения в районе «Южное Медведково» проводились строительные работы.

Максимальная разовая концентрация аммиака достигла 1,0 ПДКм.р. в районе «Зябликово» Южного административного округа г. Москвы.

Содержание взвешенных веществ, оксида азота, диоксида серы, оксида углерода, фенола, хлорида водорода, бензола, ксилола, толуола и этилбензола в целом по городу      не превысило установленных гигиенических нормативов, содержание сероводорода было ниже предела обнаружения.

Среднемесячная концентрация формальдегида составила 1,3 ПДКс.с., среднемесячные концентрации остальных определяемых загрязняющих веществ               не превысили ПДКс.с.

В течение июня значения среднесуточных концентраций диоксида азота находились на уровне 0,4–0,6 ПДКс.с.

Изменения среднесуточных концентраций диоксида азота по сравнению                     с предыдущим месяцем представлены на рисунке 1.

Рисунок 1.  Среднесуточные концентрации диоксида азота

в мае и июне 2025 г.

(по данным государственной наблюдательной сети в г. Москве)

По сравнению с предыдущим месяцем уровень загрязнения атмосферного воздуха не изменился.

По сравнению с июнем 2024 года уровень загрязнения атмосферного воздуха также не изменился, при этом повысились концентрации формальдегида и понизилось содержание оксида углерода.

В течение июня на территории Московского региона метеорологические условия способствовали рассеиванию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Города Московской области

По данным государственной наблюдательной сети, повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха был отмечен в Серпухове (СИ=1,2; НП=5,5%)                и определялся содержанием формальдегида.

Максимальная разовая концентрация формальдегида (1,2 ПДКм.р.) была зарегистрирована в дневные часы 9 июня на стационарном пункте наблюдений, расположенном на ул. Пушкина, д. 2.

В Воскресенске, Дзержинском, Клину, Коломне, Мытищах, Подольске, Щелкове    и Электростали уровень загрязнения атмосферного воздуха был низкий (СИ≤1,0; НП=0%).   На уровне 1,0 ПДКм.р. были зарегистрированы максимальные разовые концентрации формальдегида в Коломне и хлорида водорода-  в Подольске.

Среднемесячные концентрации формальдегида составили: в Серпухове -                2,6 ПДКс.с., в Коломне и Подольске - 1,2 ПДКс.с., в Мытищах – 1,0 ПДКс.с. В остальных городах среднемесячные концентрации определяемых загрязняющих веществ                    не превысили установленных гигиенических нормативов.

По сравнению с предыдущим месяцем уровень загрязнения атмосферного воздуха повысился в Серпухове (рост концентраций формальдегида), понизился в Подольске (снижение концентраций взвешенных веществ и хлорида водорода).

По сравнению с июнем 2024 года уровень загрязнения атмосферного воздуха изменился от повышенного до низкого в Воскресенске (снижение концентраций взвешенных веществ) и Коломне (снижение концентраций оксида углерода), сохранился повышенным в Серпухове (за счет концентраций формальдегида) и низким –                       в Дзержинском, Клину, Мытищах, Подольске, Щелкове и Электростали.

В июне 2025 года в городах Волоколамск, Дмитров, Домодедово, Егорьевск, Котельники, Лосино-Петровский, Ногинск, Орехово-Зуево, Пушкино, Раменское, Сергиев Посад, Солнечногорск и Шатура проводились измерения концентраций загрязняющих веществ на 13 автоматизированных пунктах территориальной системы наблюдений Московской области, эксплуатируемых ГБУ «Мособлэкомониторинг».

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха был зарегистрирован        в городах Раменское (СИ=1,9; НП=0,6%) и Солнечногорск (СИ=3,6; НП=0,4%).

Низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха был отмечен в городах Волоколамск, Дмитров, Домодедово, Егорьевск, Котельники, Лосино-Петровский, Ногинск, Орехово-Зуево, Пушкино, Сергиев Посад  (СИ≤1,0; НП=0,0%).

В Шатуре количества проб для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха было недостаточным, поскольку в конце месяца оборудование было снято           для проведения ежегодной поверки. Содержание измеряемых загрязняющих веществ         в Шатуре не превысило гигиенических нормативов (СИ=0,4; НП=0%).

Значения максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ                     в атмосферном воздухе городов Московской области по данным территориальной системы наблюдений представлены в таблице 1.

Таблица 1

Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ, превысившие ПДКм.р., по данным территориальной системы наблюдений Московской области

| Город | Загрязняющее вещество | Концентрация в долях ПДКм.р. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Раменское | Сероводород | 1,9 | 11 июня утренние часы |
| Солнечногорск | Сероводород | 3,6 | 17 июня ночные часы |

Среднемесячные концентрации определяемых на пунктах территориальной системы наблюдений загрязняющих веществ не превысили установленных гигиенических нормативов.

По сравнению с предыдущим месяцем уровень загрязнения атмосферного воздуха изменился от низкого до повышенного в Солнечногорске (рост концентраций сероводорода), от высокого до повышенного - в Раменском (снижение концентраций сероводорода), от повышенного до низкого - в Егорьевске (снижение концентраций сероводорода) и Котельниках (снижение концентраций оксида азота), в городах  Волоколамск, Дмитров, Домодедово, Лосино-Петровский, Ногинск, Орехово-Зуево, Пушкино, Сергиев Посад сохранился низкий уровень загрязнения.

По сравнению с июнем 2024 года уровень загрязнения атмосферного воздуха изменился от низкого до повышенного в Раменском (рост концентраций сероводорода),    от повышенного до низкого - в Домодедове (снижение концентраций сероводорода),          в городах Ногинске и Орехово-Зуево сохранился низким.

Сравнительная оценка уровней загрязнения атмосферного воздуха по данным территориальной системы наблюдений в остальных городах Московской области              не проводилась в связи с отсутствием в 2024  году наблюдений в этих городах.

Результаты выполненных в течение июня 2025 г. эпизодических обследований    атмосферного воздуха в г. Щелково (ул. Заречная, дома 5, 7 и ул. 8 марта, д. 25);              г.о. Серпухов (п. Большевик, ул. Ленина, д. 80 и г. Серпухов, ул. Химиков, д. 1);.              г.о. Клин (г. Клин, ул. Горького, д. 72 и д. Новощапово, д. 2); г. Воскресенск                   (мкр-н Лопатинский, ул. Андреса, д. 58 и пл. Ленина) и г. Электросталь (ул. Второва, д. 10 и б-р 60-летия  Победы, д. 14) повышенных концентраций определяемых загрязняющих веществ не выявили.

Кроме того, в связи с произошедшим 7 июня 2025 г. в г. Пушкино Московской области пожаром на складе горюче-смазочных материалов площадью 21 тыс. кв. м специалистами ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета был выполнен экспедиционный отбор проб атмосферного воздуха в трех точках селитебной зоны              в районе расположения склада при ветре юго-западного направления 0-2 м/с. Результаты химического анализа отобранных проб воздуха, а также непрерывных измерений показали, что в ближайшей к месту пожара точке по адресу Кавезинский пр-д, д. 7 концентрация ацетона составила 1,2 ПДКм.р. Содержание остальных определяемых загрязняющих веществ во всех точках отбора не превышало установленных гигиенических нормативов или было ниже предела обнаружения.

Водные объекты.

По данным сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши (приложение 2), в июне на водных объектах Московской области наблюдались незначительные разнонаправленные изменения уровней воды с преимущественным их повышением, обусловленные выпадением атмосферных осадков.

Температура воды в водных объектах региона колебалась в пределах от 16,0°С               (р. Клязьма выше г. Щелкова и выше г. Павловского Посада) до 23,9°С (р. Нара ниже         г. Серпухова).

Реакция водной среды по водородному показателю рН в целом была в пределах нормы: среднее значение составляло рН=7,73 (при норме рН=6,5-8,5). Минимальное значение водородного показателя (рН=7,09) наблюдалось в воде р. Осетр в черте                 п. Городна, а максимальное (рН=8,06) – в воде р. Москвы у поселка Ильинское.

Кислородный режим водных объектов региона в целом был удовлетворительным. Содержание растворенного в воде кислорода составляло в среднем 7,29 мг/л (при норме         не ниже 6,0 мг/л). Минимальное содержание растворенного в воде кислорода (5,36 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Кунья выше г. Краснозаводска, а максимальное           (9,21 мг/л) – в воде р. Оки у г. Каширы.

Концентрация взвешенных веществ в воде водных объектов составляла в среднем                                                             15,0 мг/л. Максимальное содержание взвешенных веществ, достигавшее 48,7 мг/л, было зарегистрировано в воде р. Москвы ниже деревни Нижнее Мячково, а минимальное (менее 2,0 мг/л) – в воде р. Москвы в черте г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД).

Содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 и трудноокисляемых органических веществ по ХПК в среднем не превышало 2 ПДК. Максимальное содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 (4 ПДК) было зарегистрировано в воде р. Пахры в черте деревни Нижнее Мячково, а трудноокисляемых органических веществ по ХПК (13 ПДК, уровень высокого загрязнения /ВЗ/) - в воде         р. Воймеги ниже г. Рошаля. Минимальное содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 (менее норматива ПДК) было зарегистрировано в воде р. Нары выше      г. Серпухова, р. Лопасни выше г. Чехова и р. Оки выше г. Серпухова, а трудноокисляемых органических веществ по ХПК (также менее норматива ПДК) – в воде р. Кунья ниже         г. Краснозаводска и р. Вори у г. Красноармейска.

Средняя концентрация нитратного азота не превышала норматива ПДК, аммонийного азота – 3 ПДК, нитритного азота – 7 ПДК. Максимальное содержание аммонийного азота (20 ПДК, уровень ВЗ) было зарегистрировано в воде р. Рожаи в черте деревни Домодедово, нитритного азота (32 ПДК, уровень ВЗ) – в воде р. Закзы в черте деревни Большое Сареево. Минимальное (менее ПДК) содержание аммонийного азота было отмечено в воде р. Кунья ниже г. Краснозаводска, а нитритного азота (также менее ПДК) – в воде р. Лопасни выше г. Чехова.

Содержание тяжелых металлов в воде водных объектов региона в целом было невысоким: концентрации ионов хрома шестивалентного, свинца, никеля, цинка и меди                  в среднем не превышали нормативов ПДК. Максимальное содержание ионов меди           (4 ПДК) было зарегистрировано в воде р. Яузы в черте г. Москвы.

Содержание формальдегида, нефтепродуктов и синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) в среднем не превышало нормативов ПДК, фенолов – 2 ПДК. Максимальное содержание нефтепродуктов (4 ПДК) и фенолов (5 ПДК) было отмечено        в воде р. Яузы в черте г. Москвы, СПАВ (2 ПДК) - в воде р. Нерской в черте деревни Маришкино.

В июне 2025 года на водных объектах региона было зарегистрировано                                                                                                                                              18 случаев ВЗ (таблица 2), случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) зарегистрировано не было. Для сравнения: в июне 2024 года было зарегистрировано                        24 случая ВЗ, а случаев ЭВЗ зарегистрировано также не было.

По сравнению июнем 2024 года в отчетный период в воде водных объектов Московского региона снизилось содержание взвешенных веществ. По остальным контролируемым показателям качества воды существенных изменений не было отмечено.

Таблица 2

Случаи ВЗ, зарегистрированные на водных объектах

Московского региона в июне 2025 года

| № п/п | Ингредиент | Концентрация(ПДК) | Контрольный створ | Дата отбора пробы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азот аммонийный | 20 | Река Рожая в черте деревни Домодедово | 04.06.2025 |
| 2 | То же | 12 | Река Москва в черте г. Москвы, в районе Бесединского моста МКАД | 02.06.2025 |
| 3 | - ײ - | 11 | Там же | 10.06.2025 |
| 4 | Азот нитритный | 32 | Река Закза в черте деревни Большое Сареево | 03.06.2025 |
| 5 | То же | 21 | Река Рожая в черте деревни Домодедово | 04.06.2025 |
| 6 | - ײ - | 21 | Река Москва ниже г. Воскресенска | 23.06.2025 |
| 7 | - ײ - | 21 | Река Москва выше г. Воскресенска | 23.06.2025 |
| 8 | - ײ - | 20 | Река Пахра ниже г. Подольска, ниже места впадения ручья Черного | 04.06.2025 |
| 9 | - ײ - | 19 | Река Пахра ниже г. Подольска, ниже места впадения р. Битцы | 04.06.2025 |
| 10 | - ײ - | 18 | Река Москва в черте г. Москвы, в районе Бесединского моста МКАД | 10.06.2025 |
| 11 | - ײ - | 17 | Река Пахра в черте деревни Нижнее Мячково | 04.06.2025 |
| 12 | - ײ - | 15 | Река Москва в черте г. Москвы, в районе Бесединского моста МКАД | 26.06.2025 |
| 13 | - ײ - | 14 | Там же | 02.06.2025 |
| 14 | - ײ - | 12 | Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково | 04.06.2025 |
| 15 | - ײ - | 10 | Река Клязьма ниже г. Лосино-Петров-ского | 16.06.2025 |
| 16 | - ײ - | 10 | Река Москва в черте г. Коломны | 23.06.2025 |
| 17 | Трудноокисляемые органические вещества по ХПК | 13 | Река Воймега ниже г. Рошаля | 18.06.2025 |
| 18 | То же | 11 | Река Воймега выше г. Рошаля | 18.06.2025 |

В рамках мониторинга качества воды в р. Москве в июне 2025 года были проанализированы осредненные данные по содержанию ряда загрязняющих веществ (легкоокисляемые органические вещества по БПК5, нефтепродукты, фенолы и ионы меди)         в речной воде на расположенном в границах города участке реки от фонового створа (поселок Ильинское) и контрольного створа (в районе Бабьегородской плотины)               до замыкающего створа (Бесединский мост МКАД). Результаты анализа выявили четкую закономерность в изменении качества речной воды по содержанию вышеуказанных загрязняющих веществ (рисунок 2). Так, содержание в речной воде фенолов                        и легкоокисляемых органических веществ по БПК5 возрастало по течению реки                  от значений в пределах 1-2 ПДК в фоновом створе до 3 ПДК в контрольном створе. Содержание нефтепродуктов и ионов меди в фоновом створе находилось в пределах значений ПДК, повышалось в контрольном створе до 2-3 ПДК  и несколько снижалось    (до 2 ПДК) в замыкающем створе.

Рисунок 2. Динамика содержания загрязняющих веществ в р. Москве

в черте г. Москвы в июне 2025 года

Радиационная обстановка в июне 2025 года на территории Москвы                        и Московской области оставалась стабильной. Значения плотности радиоактивных выпадений из атмосферы и мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) были близки к фоновым.

Средние значения концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе, по данным метеостанций (МС) Подмосковная и Тушино, составляли 8,5х10-5 и 8,2х10-5 Бк/м3 соответственно.

Плотность среднесуточных выпадений суммарной бета-активности, по данным МС, расположенных в районе Балчуга, Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), Ново-Иерусалима и Тушина, а также МС Подмосковной, составила                      от 0,6 до 0,8 Бк/м2 в сутки.

Средние значения МАЭД, по данным МС ВДНХ, Балчуг, Тушино, Немчиновка, Подмосковная, Клин, Дмитров, Волоколамск, Можайск, Ново-Иерусалим, Павловский Посад, Черусти, Наро-Фоминск, Серпухов, Коломна, Кашира, Электросталь, а также станции фонового мониторинга (Приокско-Террасный заповедник, ст. Данки), составляли от 0,10 до 0,15 мкЗв/ч.

Отмеченные уровни концентрации радиоактивных веществ в воздухе, плотности радиоактивных выпадений из атмосферы, а также значения МАЭД находились в пределах колебаний естественного фона, характерного для средних широт Европейской территории России.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Руководитель Росгидромета							И.А. Шумаков

Приложение 1

Схема г. Москвы с расположением постов государственной наблюдательной сети

за загрязнением атмосферного воздуха

| Номер поста | Округ | Тип поста | Адрес поста | Район расположения, промзона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВАО | гор. | ВДНХ |  |
| 2 | ЦАО | гор. | Ср. Овчинниковский пер., 1/13 | р-н «Замоскворечье» |
| 18 | ЦАО | авто | Б. Сухаревский пер., 21-23 | р-н «Мещанский» (Садовое кольцо) |
| 19 | САО | авто | ул. Бутырская, 89 | р-н «Савеловский» |
| 20 | ЮАО | пром., авто | Варшавское шоссе, 32 | р-н «Нагорный» (промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино») |
| 21 | ЮВАО | гор. | 4-й Вешняковский проезд, 8 | р-н «Рязанский» |
| 22 | СВАО | пром. | ул. Полярная, 10 | р-н «Южное Медведково» |
| 23 | ЮВАО | пром. | ул. Шоссейая, 36 | р-н «Печатники» (промзона «Люблино-Перерва») |
| 25 | СЗАО | пром. | ул. Народного Ополчения, 21 | р-н «Хорошево-Мневники» (Магистральная промзона) |
| 26 | СЗАО | гор. | ул. Туристская, 19 | р-н «Южное Тушино» |
| 27 | ЮАО | гор. | ул. Чертановская, 21 | р-н «Чертаново Центральное» |
| 28 | САО | пром. | ул. Долгопрудная, 13 | р-н «Дмитровский» (промзона «Коровино») |
| 33 | ВАО | пром. | ул. Ивантеевская, 4/1 | р-н «Богородское» (промзона «Калошино») |
| 34 | ЗАО | авто | Можайское шоссе, 20, корп. 2 | р-н «Можайский» |
| 35 | ЮАО | гор. | ул. Шипиловская, 64 | р-н «Зябликово» |
| 38 | ЮАО | пром. | ул. Братеевская, 27 | р-н «Братеево» (промзона «Чагино») |

Приложение 2

Перечень пунктов наблюдений за загрязнением воды водных объектов, расположенных          на территории г. Москвы и Московской области,

и карта-схема пунктов государственного мониторинга поверхностных вод

Московского региона

| № на кар-те- схе-ме | № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВОДОЕМА ИЛИ ВОДОТОКА | НАИМЕНОВА-НИЕ ПУНКТА НАБЛЮДЕНИЙ | Створ наблю-дений | РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | водохранилище Иваньковское | г. Дубна | 0,6 км выше (восточ-нее) пло-тины Иваньков-ской ГЭС | Городской округ Дубна |
| 2 | 2 | р. Лама (впадает в Иваньков-ское водохранилище) | с. Егорье | 0,6 км ниже с. Егорье | Лотошинский |
| 3 | 3 | р. Дубна (приток р. Волга) | п. Вербилки | 0,2 км выше п. Вер-билки | Талдомский |
|  | 4 | р. Дубна | п. Вербилки | 0,2 км ниже п. Вер-билки | Талдомский |
| 4 | 5 | р. Кунья (приток р. Дубна) | г. Краснозаводск | 4,1 км выше г. Красно-заводск | Сергиево-Посадский |
|  | 6 | р. Кунья | г. Краснозаводск | 1,1 км ниже г. Красно-заводск | Сергиево-Посадский |
| 5 | 7 | р. Сестра (приток р. Дубна) | с. Трехсвятское | 0,5 км ниже с. Трех-святское | Дмитровский |
| 6 | 8 | р. Ока (приток р. Волга) | г. Серпухов | выше г. Серпухов | Серпуховской |
|  | 9 | р. Ока | г. Серпухов | ниже г. Сер-пухов | Серпуховской |
| 7 | 10 | р. Ока | г. Кашира | выше г. Кашира | Каширский |
|  | 11 | р. Ока | г. Кашира | ниже г. Кашира | Каширский |
| 8 | 12 | р. Ока | г. Коломна | выше г. Колом-на | Коломенский |
|  | 13 | р. Ока | г. Коломна | ниже г. Колом-на | Коломенский |
| 9 | 14 | р. Протва (приток р. Ока) | г. Верея | выше г. Верея | Наро-Фоминский |
|  | 15 | р. Протва | г. Верея | ниже г. Верея | Наро-Фоминский |
| 10 | 16 | р. Нара (приток р. Ока) | г. Наро- Фоминск | выше г. Наро-Фоминск | Наро-Фоминский |
|  | 17 | р. Нара | г. Наро-Фоминск | ниже г. Наро-Фоминск | Наро-Фоминский |
| 11 | 18 | р. Нара | г. Серпухов | выше г. Серпухов | Серпуховской |
|  | 19 | р. Нара | г. Серпухов | ниже г. Серпу-хов | Серпуховской |
| 12 | 20 | р. Лопасня (приток р. Ока) | г. Чехов | выше г. Чехов | Чеховский |
|  | 21 | р. Лопасня | г. Чехов | ниже г. Чехов | Чеховский |
| 13 | 22 | р. Осётр (приток р. Ока) | п. Городна | в черте п. Го-родна | Луховицкий |
| 14 | 23 | р. Москва (приток р. Ока) | д. Барсуки | 0,5 км вы-ше д. Бар-суки | Можайский |
| 15 | 24 | водохранилище Можайское | д. Красновидово | д. Крас-новидово | Можайский |
| 16 | 25 | р. Москва | г. Звенигород | 0,3 км вы-ше г. Зве-нигород | Городской округ Звенигород |
|  | 26 | р. Москва | г. Звенигород | 1,4 км ни-же г. Зве-нигород | Городской округ Звенигород |
| 17 | 27 | р. Москва | пос. Ильинское | выше г. Москва, 0,5 км вы-ше водо-забора Рублев-ской во-допро-водной станции, 0,1 км ни-же п. Иль-инское | Красногорский |
|  | 28 | р. Москва | г. Москва | в черте г. Мос-ква; 0,3 км ниже Бабьего-родской плотины | г. Москва |
|  | 29 | р. Москва | г. Москва | в районе Беседин-ского моста МКАД | г. Москва |
| 18 | 30 | р. Москва | д. Нижнее Мячково | 0,1 км выше д. Н. Мячково; 1,5 км вы-ше места впадения р. Пахра | Раменский |
|  | 31 | р. Москва | д. Нижнее Мячково | 11,1 км ниже д. Н. Мячко-во; 1,0 км ниже мес-та впаде-ния р. Пе-хорка | Раменский |
| 19 | 32 | р. Москва | г. Воскресенск | 0,2 км выше г. Вос-кресенск | Воскресенский |
|  | 33 | р. Москва | г. Воскресенск | 1,0 км ниже г. Вос-кресенск | Воскресенский |
| 20 | 34 | р. Москва | г. Коломна | в черте г. Колом-на; 0,1 км выше устья | Городской округ Коломна |
| 21 | 35 | водохранилище Рузское | д. Солодово | д. Соло-дово | Волоколамский |
| 22 | 36 | водохранилище Озернинское | д. Нововолково | д. Ново-волково | Рузский |
| 23 | 37 | водохранилище Истринское | д. Пятница | д. Пятни-ца | Солнечногорский |
| 24 | 38 | р. Истра (приток реки Москвы) | д. Павловская Слобода | 0,4 км ни-же д. Пав-ловская Слобода | Истринский |
| 25 | 39 | р. Медвенка (приток р. Москва) | д. Большое Сареево | 1,9 км ни-же д. Б. Сареево; 0,03 км выше устья | Одинцовский |
| 26 | 40 | р. Закза (приток р. Медвенка) | д. Большое Сареево | в черте д. Боль-шое Саре-ево; 0,3 км выше устья | Одинцовский |
| 27 | 41 | р. Яуза (приток р. Москва) | г. Москва | в черте г. Мос-ква; 0,1 км выше устья | г. Москва |
| 28 | 42 | р. Пахра (приток р. Москва) | г. Подольск | выше г. По-дольск | Подольский |
|  | 43 | р. Пахра | г. Подольск | ниже г. По-дольск, ниже мес-та впаде-ния руч. Черный | Подольский |
|  | 44 | р. Пахра | г. Подольск | ниже г. По-дольск, ниже мес-та впаде-ния р. Битца | Подольский |
| 29 | 45 | р. Пахра | д. Нижнее Мячково | в черте д. Нижнее Мячково; 0,01 км выше устья | Раменский |
| 30 | 46 | р. Рожая (приток р. Пахра) | д. Домодедово | в черте д. Домо-дедово | Городской округ Домодедово |
| 31 | 47 | р. Нерская (приток р. Москва) | г. Куровское | 0,2 км вы-ше г. Ку-ровское | Орехово-Зуевский |
|  | 48 | р. Нерская | г. Куровское | 1,4 км ни-же г. Ку-ровское | Орехово- Зуевский |
| 32 | 49 | р. Нерская | д. Маришкино | в черте д. Ма-ришкино; 0,1 км выше устья | Воскресенский |
| 33 | 50 | р. Клязьма (приток р. Ока) | г. Щёлково | выше г. Щёлко-во | Щёлковский |
|  | 51 | р. Клязьма | г. Щёлково | ниже г. Щёлко-во | Щёлковский |
|  | 52 | р. Клязьма | г. Щёлково | ниже г. Лоси-но-Пет-ровский | Городской округ Лосино-Петровский |
| 34 | 53 | р. Клязьма | г. Павловский Посад | выше г. Павлов-ский Посад | Павлово-Посадский |
|  | 54 | р. Клязьма | г. Павловский Посад | ниже г. Павлов-ский Посад | Павлово-Посадский |
| 35 | 55 | р. Клязьма | г. Орехово-Зуево | выше г. Оре-хово-Зуево | Орехово-Зуевский |
|  | 56 | р. Клязьма | г. Орехово-Зуево | ниже г. Оре-хово-Зуево | Орехово-Зуевский |
| 36 | 57 | р. Воря (приток р. Клязьма) | г. Красноармейск | выше г. Красно-армейск | Городской округ Красноармейск |
|  | 58 | р. Воря | г. Красноармейск | ниже г. Красно-армейск | Городской округ Красноармейск |
| 37 | 59 | р. Воймега (приток р. Поля) | г. Рошаль | выше г. Рошаль | Городской округ Рошаль |
|  | 60 | р. Воймега | г. Рошаль | ниже г. Рошаль | Городской округ Рошаль |

Уровень загрязнения воздуха оценивается при сравнении  концентраций загрязняющих веществ             (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК.

• ПДКм.р. – предельно допустимая максимальная разовая концентрация загрязняющего вещества              в воздухе населенных мест, в мг/м3;

• ПДКс.с. – предельно допустимая среднесуточная концентрация загрязняющего вещества в воздухе населенных мест, мг/м3.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя:

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация загрязняющего вещества, деленная на ПДКм.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДКм.р. – НП,%.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 категориям значения СИ и НП:

• низкий при СИ =  0 - 1, НП = 0%;

• повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

• высокий при СИ=5-10, НП=20-50%;

• очень высокий при СИ >10, НП >50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения