Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 15 по 21 октября 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 22.10.2025:

Температура воздуха: -2,1 °С

Атмосферное давление: 746 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 87 %

Ветер: штиль. Без осадков.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.

Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.

В течение суток с 20.10 по 21.10 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Выполнен анализ содержания основных ионов в 10 образцах поверхностных вод, отобранных по программе сезонной экспедиции, на жидкостном хроматографе LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 160.

2.2 Отобраны поверхностные пробы морской воды из залива Грёнфьорд 17.10 и 21.10 в 2-х точках по программе гидрохимических исследований. Определены следующие параметры:

- содержание растворенного кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 в 12 образцах; общее количество измерений 24;

- содержание растворенного кислорода методом Винклера с использованием бюретки Biohit Biotrate в 6 образцах; общее количество измерений 17;

- получены данные для экспериментального расчета сезонных изменений активной флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое залива Грёнфьорд с использованием портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D PSI, общее количество измерений 12.

Выполнена фильтрация 3 образцов морской воды, фильтры временно заморожены.

2.3 Выполнена плановая промывка насосов жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu и жидкостного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором.

2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP были подготовлены 2130 tif-файлов спутника METОP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. Выполнена инспекция, считаны данные метеокомплекса.

5. Геофизические наблюдения

5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Гидрологические наблюдения

Велась подготовка оборудования для выполнения работ по программе зимних гидрологических наблюдений.

7. Разное

21.10 прошла инспекция работы ВППИ комиссией Норвежского управления связи (Nkom) и представителями Губернатора Шпицбергена согласно § 9 Предписания № 493 от 21 апреля 2017 года о создании, эксплуатации и использовании наземных станций спутниковой связи на Шпицбергене; замечаний к работе нет.

Осуществлялась профилактика транспортной техники и подготовка её к зимнему периоду.

Велся осмотр инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты в ходе подготовки зданий зимнему периоду.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген