Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 11 по 17 февраля 2026 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 18.02.2026:

Температура воздуха: -17,5 °С

Атмосферное давление: 762 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 66 %

Ветер: В-Ю-В 3 м/с, порывы 5 м/с

Осадки: малоооблачно.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.

С 17.02 по 18.02 производился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Отобраны пробы поверхностной морской воды из залива Грёнфьорд в 2-х точках 17.02 по программе гидрохимических исследований. Определены следующие параметры:

- содержание растворенного кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 в 6 образцах; общее количество измерений 6;

- содержание растворенного кислорода методом Винклера с использованием бюретки Biohit Biotrate в 6 образцах; общее количество измерений 6;

- получены данные для экспериментального расчета сезонных изменений активной флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое залива Грёнфьорд с использованием портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D PSI, общее количество измерений 16.

Отфильтрованы 2 образца морской воды (5 л), фильтры временно заморожены.

  - Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ: заменен входной фильтр анализатора озона О342М.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-2 и BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 1584 tif-файла спутников METOP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. 17.02 произведена инспекция, считаны данные метеокомплекса, заменён аккумулятор.

5. Геофизические наблюдения

5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром POS-1. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Криосферные наблюдения

Выполнены срочные наблюдения (ежедневно в 08:00 и 20:00) испарения с поверхности снежного покрова.

Выполнены наблюдения за снегонакоплением и характеристиками снежного покрова (плотность, структура), отобраны образцы снега для химического анализа.

13.02 произведена снегомерная съёмка на снегомерном профиле с отбором проб для гидрохимического анализа.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

7.1. Мерзлотные наблюдения

Подготовлено оборудование для работы. В долине Грёндален проверено состояние термометрической скважины. Велась подготовка к выполнению работ в долине Рейндален.

7.2. Гляцио-геофизические наблюдения

Расконсервировано и подготовлено к работе георадиолокационное оборудование. 17.02 на леднике Альдегонда проверено состояние и считаны данные термокос.

8. Разное

16.02 выполнен технический выезд в пос. Лонгйирбюен на снегоходах, доставлено топливо для проведения экспедиционных работ.

Велась подготовка полевого оснащения и научного оборудования к проведению полевых работ в долине Рейндален.

Проводился периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты. Велись обслуживание и ремонт транспортной техники.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген