Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 25 по 31 мая 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 01.06.2022:

Температура воздуха: +5,2 °С

Атмосферное давление: 765,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 90%

Ветер: штиль

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP9.

В течение суток с 30 по 31 мая проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - 30 мая отобраны пробы поверхностной морской воды в прибрежной акватории залива Грёнфьорд в 3 точках. В лабораторных условиях определены их температура, рН и солёность. Общее количество измерений 12.

  - Проведена калибровка кондуктометра Mettler Toledo «SevenCompact S230», рН-метра Mettler Toledo S220 и 7 автоматических дозаторов Biohit.

  - Проведена калибровка спектрофотометра UV-1800 «Shimadzu» с непроточной кюветой для определения массовой концентрации фосфора общего в морских водах. С применением спектрофотометра UV-1800 «Shimadzu было выполнен анализ 3 образцов морской воды  для определения содержания общего фосфора и фосфатов, содержания хлорофилла а, b, c1+c2, феофитина а, каратиноидов, каратиноидов при доминировании диатомовых, перидиней, золотистых и разножгутиковых.  Общее количество измерений 24.

  - Обеспечена бесперебойная работа и приём информации всех газонализаторов станции контроля качества атмосферного воздуха «Посёлок» и газоанализаторов диоксида серы и ртути на станции «Гора» На станции «Гора» выведены временно из эксплуатации анализатор оксида и диоксида углерода и анализатор  озона  в связи с нестабильной работой установленных в них инфракрасного источника и светофильтра.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

3.1. Станция BG-1 приняла следующие спутники в количестве:

METOP-B	- 99

METOP-С	- 99

3.2. Станция BG-2 приняла следующие спутники в количестве:

NPP		- 98

3.3. Станция BG-3 приняла следующие спутники в количестве:

TERRA	- 101

NOAA-19	- 89

Для отправки по FTP было подготовлено 2354 tif-файла спутников METОP и 444 tif- файлов спутника TERRA.

4. Метеорологические наблюдения

Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций.

30 мая произведена инспекция данного метеорологического комплекса. Очищены датчики, считаны данные.

5. Постоянные океанологические наблюдения

Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Грёнфьорд.

Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

6. Геофизические наблюдения

  - Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования

ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

  - Проводились спектральные наблюдения временных характеристик солнечной радиации в диапазоне UVB-UVA оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью исследования влияния солнечных факторов на нижнюю атмосферу в 25 цикле солнечной активности. Данные записываются в память компьютера.

7 Сезонная экспедиция «Шпицберген»

7.1 Гидрологические исследования

31 мая разбит гидрометрический створ в долине реки Грендален, измерен расход воды и отобраны пробы на мутность и химический состав.

Продолжаются наблюдения за снеготаянием и камеральные работы.

7.2 Палеогеографические исследования

Завершена химическая обработка 15 проб разреза ВМ19-92 из долины  Рейндален. Проведена дополнительная очистка препаратов в ультразвуковой ванне из-за высокого содержания минерального компонента размерностью меньше 7 мкм.

В рамках аэропалинологического мониторинга установлены пыльцевые ловушки на 3-х гипсометрических уровнях в районе площадки за мониторингом параметров состояния многолетней мерзлоты по проекту CALM. Проведена первичная обработка 2-х полученных ранее проб.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 25 мая по 31 мая 2022 г.

(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: 5.1˚С

Максимальная: 8.9˚С

Минимальная: 0.9˚С

Ветер: средний 1 м/с, максимальный порыв 12 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений.

В период c 25 мая по 31 мая 2022 года неблагоприятных и опасных метеорологических явлений не зарегистрировано.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,

- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,

- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.

3. Радиометрические наблюдения

1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).

Количество зарегистрированных за период c 25 мая по 31 мая 2022 года магнитных бурь – 3, периодов поглощения космического радиоизлучения не зарегистрировано.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по пиранометру «Пеленг - СФ-06».

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере в период c 25 мая по 31 мая 2022 года – 63 срока.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген