Информация о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с 24.10.  по 30.10.2018

1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха

1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10 и Grimm 1.109 и аэталометров AE 33 и SM-IV.

1.2. Отобраны пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора для последующего химического анализа. Отбор производился с 09:37 UTC 29.10 в течение 24 часов, скорость прокачки воздуха составила 12 л/мин.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1. Проведен повторный анализ 10 проб почв, после разбавления экстрактов, на содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).

# 2.2. Подготовлены 16 проб растений для дальнейшего анализа на ПАУ.

# 2.3. Проведены дополнительные анализы на газовом хроматомасс-спектрометре с целью проверки достоверности полученных результатов содержания хлорорганических соединений (ХОС) в 20 пробах почв. Установлена градуировочная характеристика газового хроматомасс-спектрометра для анализа пестицидов.

# 2.4. Обработаны хроматограммы, полученные при анализе:

# -  67 проб почв и воды на содержание легколетучих ароматических соединений (ЛАУ);

# - 64 проб почв, донных отложений и растений на содержание ХОС;

# -  20 пробы почв на содержание ПАУ.

# 2.5. Проведено плановое техническое обслуживание станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок».

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

3.1.Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено в ААНИИ 347 tif–файлов со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения

4.1. Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 29.10.2018 проведена инспекция комплекса, считаны данные на портативный компьютер.

5. Сезонная экспедиция «Шпицберген – 2018».

Завершены работы по диатомовому анализу проб четвертичных отложений: проведено экспресс-микроскопирование с тысячекратным увеличением на микроскопе Zeiss последней партии подготовленных к анализу образцов.

Проводилась подготовка отчетных материалов и написание итогового отчета.

29 октября последний участник экспедиции вернулся в Санкт-Петербург. Программа работ экспедиции полностью выполнена.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген