Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 11 января по 17 января 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 18.01.2023:

Температура воздуха:  -15,0 °С

Атмосферное давление: 751,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 88 %, пасмурно.

Ветер: В, 1 м/с,

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10,

В течение суток с 16 по 17 января проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Проведена плановая промывка насосов жидкостного ионного хроматографа LC-20 «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором.

  - Начато написание плана работы для проведения повторной валидации аналитической методики анализа перфторированных соединений

  - Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок». 16 января произведена калибровка анализаторов оксида и диоксида углерода, а также диоксида серы. На анализаторах оксида и диоксида углерода, диоксида серы и озона заменены тефлоновые и акриловые фильтры.

- Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 2591 tif-файл спутников METОP, 8 tif- файлов спутника TERRA, 1473 tif-файла спутника NOAA.

- Метеорологические наблюдения

Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи метеорологического автоматического градиентного комплекса CAMPBELL SCI и 3-х автоматических метеостанций. 17 января произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI. Очищены датчики, считаны данные.

- Постоянные океанологические наблюдения

Временно прекращены непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Грёнфьорд. Причина – сбой в работе телеметрического оборудования передачи данных на сервер ААНИИ. Причины неисправности выясняются.

- Геофизические наблюдения

  - Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

  - Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

- Ремонтные и хозяйственные работы

Завершены сантехнические работы и работы с вентиляционным оборудованием в тепловом узле Лабораторного комплекса №2. Начаты подготовительные работы по обновлению электропроводки в помещениях тёплого гаража и тёплого склада. Выполняется профилактика оборудования и подготовка техники  к выполнению работ зимне-весеннего этапа сезонной экспедиции «Шпицберген» 2023 г.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген