Исх. № 140-04062/15и  от 17 июня 2015 года

Об уровнях загрязнения окружающей среды 

и радиационной обстановке на территории 

г. Москвы и Московской области в мае 2015 года 


Росгидромет сообщает о загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов, а также о радиационной обстановке на территории г. Москвы и Московской области в мае 2015 года.

Атмосферный воздух. 

Город Москва. 


Общая оценка загрязнения атмосферы*. 

В мае, по данным стационарной сети наблюдений (приложение 1), в атмосферном  воздухе города наблюдались повышенные концентрации диоксида 

_____________________________________

*Показатели загрязнения атмосферного воздуха 


Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК.

· ПДК – предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравсоцразвития России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха: 

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК м.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДК м.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:
· низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

· повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

· высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

· очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

азота, оксида углерода, фенола и сероводорода.

Характеристика загрязнения атмосферы. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода, как и в предыдущем месяце, был зарегистрирован в Юго-Восточном административном округе  Москвы (район «Печатники») и определялся НП=2%, СИ=1. Кроме того, в этом же районе отмечался повышенный уровень загрязнения воздуха диоксидом азота: НП=1%, СИ=1.

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха фенолом был зарегистрирован в большинстве районов города, где проводятся наблюдения за данной примесью: НП= 4-11%, СИ= 1-2. Наибольшее значение максимальной разовой концентрации фенола было отмечено в Южном административном округе г. Москвы (район «Нагорный»), а наиболее часто превышение ПДКм.р. фиксировалось в Юго-Восточном административном округе города (район «Печатники»). Среднемесячная концентрация фенола** в целом по городу составляла 0,001 мг/м3, что (с учетом нового и прежнего норматива) не превышало ПДК.

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха сероводородом отмечался в Северо-Западном административном округе г. Москвы (район «Южное Тушино») и определялся НП=4%, СИ=3.

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота был зарегистрирован в Центральном (район «Замоскворечье»), Южном (район «Нагорный»), Северо-Западном (район «Хорошево-Мневники») и Северном (район «Дмитровский») административных округах г. Москвы и определялся НП=9%, СИ=1-2. Наибольшее значение максимальной разовой концентрации отмечалось в районе «Нагорный» в вечерние часы 13 и 14 мая.

В мае в целом по  городу  среднемесячная концентрация формальдегида***  

______________________________

** Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12 января 2015 г. № 3 «О внесении изменения в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» установлен новый гигиенический норматив среднесуточной концентрации фенола. Согласно указанному Изменению в ГН 2.1.6.1338-03, среднесуточная величина ПДК фенола установлена 0,006 мг/м3 (вместо 0,003 мг/м3), максимальная разовая концентрация (0,01 мг/м3) и  класс опасности (второй)  сохранены без изменений.

*** Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 июня 2014 г. № 37 «О внесении изменения № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» установлены новые гигиенические нормативы концентраций формальдегида. Согласно Изменению № 11, максимальная разовая величина ПДК формальдегида установлена 0,05 мг/м3 (вместо 0,035 мг/м3), среднесуточная – 0,01 мг/м3  (вместо 0,003 мг/м3 ), класс опасности – второй.  

составляла 1,2 ПДКс.с, а максимальная разовая концентрация - 1,0 ПДКм.р.. Оценивая состояние загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом с учетом прежних ПДК, средняя за май концентрация формальдегида составляла 4,0 ПДКс.с., а максимальная разовая концентрация – 1,4 ПДКм.р.. Наибольшая повторяемость превышений ПДК с учетом прежних нормативов – 9%. Таким образом, уровень загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом с учетом  новых ПДК оценивался как низкий, а с учетом прежних ПДК - как повышенный.

Основные показатели загрязнения воздуха формальдегидом в мае          2015 года с учетом прежних и новых ПДК представлены на рисунке 1.


Рисунок 1. Показатели загрязнения воздуха формальдегидом в мае 2015 года  

 (с учетом прежних  и новых ПДК)

В целом по городу среднемесячная концентрация диоксида и оксида азота составляли 1,8 ПДКс.с. и 1,3 ПДКс.с. соответственно, что на 30% больше значений предыдущего месяца, по другим определяемым загрязняющим веществам – не превышала ПДКс.с..

Изменения среднесуточных концентраций диоксида азота по сравнению с предыдущим месяцем представлены на рисунке 2. 

В течение мая среднесуточные концентрации диоксида азота находились в пределах от 1,3 ПДКс.с. до 2,5 ПДКс.с.. Наибольшие значения среднесуточных концентраций диоксида азота наблюдались в конце месяца, когда метеорологические условия способствовали кратковременному накоплению вредных примесей в атмосфере.


[image: image1.png]naonu NAKcc

3 1 K c.c. emmmmanp 15 emsmiai.15 1
z \’\-\

1

0

12 3 456 7 8 9101112131415 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
OHU




Рисунок 2.  Среднесуточные концентрации диоксида азота в апреле и мае  2015 года

(по данным наблюдений на стационарных постах в г. Москве)

Содержание в атмосферном воздухе города взвешенных веществ, аммиака, ацетона, бензола, толуола и ксилола было низким: СИ ≤1, НП=0%.  Содержание диоксида серы и хлорида водорода было ниже предела обнаружения. 

По сравнению с предыдущим месяцем повысился уровень загрязнения  атмосферного воздуха фенолом и сероводородом, понизилось содержание в воздухе формальдегида.

Во второй половине мая были проведены экспедиционные обследования состояния атмосферного воздуха в Восточном (п. Некрасовка), Юго-Восточном, Южном и Юго-Западном административных округах г. Москвы. По результатам обследования, концентрация фенола достигала 2,8 ПДКм.р. 18 мая в Юго-Западном административном округе г. Москвы (Литовский бульвар), 1,9  ПДКм.р. – 26 мая в Южном административном округе г. Москвы (ул. Дорожная). В Восточном административном округе г. Москвы (п. Некрасовка) 27 мая концентрация хлорида водорода составляла 2,1 ПДКм.р., а диоксида азота – 1,4 ПДКм.р. Концентрации других определяемых загрязняющих веществ не превышали гигиенических нормативов.

В первой и второй декадах мая, а также в последние дни месяца на территории Московского региона формировались неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ метеорологические условия. В первой декаде мая кратковременные неблагоприятные метеорологические условия в ночные и утренние часы не приводили к повышенному уровню загрязнения воздуха. В начале второй декады мая слабый ветер в ночные и утренние часы, приземные инверсии температуры и отсутствие осадков способствовали росту уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах Московской области. На предприятия Москвы и Московской области был передан прогноз формирования неблагоприятных метеорологических условий с 15.00 12 мая до 11.00 13 мая. В эти дни в Москве были зафиксированы превышения концентрации диоксида азота в районе «Нагорный» Южного административного округа г. Москвы в 2,1 раза, в районе «Дмитровский» Северного административного округа г. Москвы - в           1,7 раза. В последние дни месяца метеорологические условия в ночные и утренние часы способствовали кратковременному накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе г. Москвы. В эти дни максимальные разовые концентрации в воздухе города достигали: диоксида азота – 2,3 ПДКм.р., фенола – 1,6 ПДКм.р., сероводорода – 2,6 ПДКм.р. 


Города Московской области.

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха взвешенными веществами был зарегистрирован в Клину и определялся НП=2%. СИ=1. 

В Воскресенске, Дзержинском, Коломне, Мытищах, Подольске, Серпухове, Щелкове и Электростали был низкий уровень загрязнения воздуха. 


Среднемесячные концентрации диоксида азота составляли: в Мытищах – 2,0 ПДКс.с., в Электростали – 1,9 ПДКс.с., в Подольске – 1,7 ПДКс.с., в Воскресенске и  Дзержинском - 1,6 ПДКс.с., в Щелкове - 1,5 ПДКс.с., в Серпухове – 1,1 ПДКс.с., в Клину и Коломне - не превышали ПДКс.с.. Среднемесячная концентрация аммиака в Щелкове составляла 2,5 ПДКс.с., в Воскресенске - 1,6 ПДКс.с..

Среднемесячные концентрации формальдегида составляли: в Клину -   0,009 мг/м3, в Серпухове – 0,007 мг/м3 , в Подольске – 0,006 мг/м3, в Мытищах - 0,005 мг/м3 , в Коломне – 0,004 мг/м3, что не превышало новые ПДКс.с.  Оценивая состояние загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом с учетом прежних ПДК, среднемесячные концентрации формальдегида в указанных городах Московской области в мае составляли 3,0 ПДКс.с., 2,3 ПДКс.с., 2,0 ПДКс.с.,              1,7 ПДКс.с., и 1,3 ПДКс.с. соответственно. 

Среднемесячные концентрации фенола в Мытищах, Подольске и Серпухове по новым и прежним нормативам были значительно ниже ПДКс.с.


По сравнению с предыдущим месяцем повысился уровень загрязнения атмосферного воздуха взвешенными веществами в Клину. Понизилось содержание в воздухе взвешенных веществ и диоксида азота в Подольске, диоксида азота – в Серпухове.


В конце мая были проведены экспедиционные обследования состояния атмосферного воздуха в городах Видное и Люберцы Московской области. В          Видном в районе Белокаменного шоссе 26 мая максимальная разовая концентрация фенола достигала 1,5 ПДКм.р.. В Люберцах 27 мая содержание хлорида водорода превышало установленный гигиенический норматив в            1,5-2,1 раза, максимальное значение концентрации было зафиксировано на       ул. Мира. Концентрации других определяемых загрязняющих веществ не превышали гигиенические нормативы.

Водные объекты. 

По данным сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши (приложение 2), в середине мая установившийся на большинстве водных объектах региона гидрологический режим летней межени был прерван дождевыми паводками, обусловленными выпадением большого количества осадков, сопоставимого или превосходящего месячные нормы. В период с 15 по 22 мая на реках региона отмечалось прохождение паводковой волны с уровнями воды, превосходящими максимальные уровни весеннего половодья текущего года.

Температура воды в водных объектах региона колебалась в пределах от 8,3°С (р. Нара выше г. Серпухова) до 18,6°С (р. Москва ниже деревни Нижнее Мячково).

Реакция водной среды по водородному показателю рН в целом была в пределах нормы: среднее значение составляло рН=7,8 при норме рН=6,5-8,5. Минимальное значение водородного показателя (рН=6,4) наблюдалось в воде     р. Воймеги выше г. Рошали, а максимальное (рН=8,8) – в воде р. Нерской в черте деревни Маришкино. 

Содержание взвешенных веществ в воде водных объектов Московской области составляло в среднем 27 мг/л. Максимальное содержание взвешенных веществ (46,5 мг/л) было зарегистрировано в р. Воймеге ниже г. Рошали, а минимальное (12,5 мг/л) – в Иваньковском водохранилище у г. Дубны.
Кислородный режим в воде водных объектов региона в целом был удовлетворительным. Содержание растворенного в воде кислорода составляло в среднем 7,9 мг/л (при норме не ниже 6 мг/л), однако в воде р. Воймеги ниже          г. Рошали было отмечено снижение содержания кислорода до 4,4 мг/л. Максимальное содержание кислорода в отчетный период было зафиксировано в воде Иваньковского водохранилища (11,4 мг/л).  

Содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 и  трудноокисляемых  органических  веществ по ХПК в среднем не превышало          3 ПДК****. Максимальное содержание легкоокисляемых органических  веществ по БПК5 (9 ПДК, соответствует уровню высокого загрязнения /ВЗ/) было зарегистрировано в воде р. Пахры ниже г. Подольска (ниже места впадения ручья Черного), а трудноокисляемых органических веществ по ХПК (9 ПДК) – в воде      р. Воймеги ниже г. Рошали. 


Средняя концентрация нитратного азота была в пределах ПДК, аммонийного азота – 3 ПДК, нитритного азота – 4 ПДК. Максимальное содержание нитритного азота (17 ПДК, соответствует уровню ВЗ) было зарегистрировано в воде р. Москвы ниже городов Коломна и Воскресенск, а максимальное содержание аммонийного азота (10 ПДК, также соответствует уровню ВЗ) – в воде р. Москвы ниже г. Воскресенска.  


Содержание фосфатов, хлоридов и сульфатов в воде водных объектов региона в целом не превышало норматива ПДК, однако в воде р. Закзы в черте деревни Большое Сареево была зафиксирована повышенная концентрация фосфатов (8 ПДК). 

Среди тяжелых металлов содержание ионов хрома шестивалентного, свинца, никеля и цинка в среднем не превышало норматива ПДК, ионов железа общего – 2 ПДК, ионов меди – 4 ПДК. Максимальная концентрация ионов железа общего (9 ПДК) была отмечена в воде р. Нерской в черте деревни Маришкино, а ионов меди (8 ПДК) и ионов никеля (2 ПДК) – в воде р. Воймеги ниже г. Рошали. 

Содержание формальдегида, фторидов, синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) и нефтепродуктов в среднем не превышало норматива ПДК, фенолов - 3 ПДК. Максимальное содержание фенолов (16 ПДК) было зарегистрировано в р. Воймеге ниже г. Рошали, нефтепродуктов (15 ПДК) - в устье р. Яузы в черте г. Москвы, фторидов (2 ПДК) – в р. Медвенке ниже деревни Большое Сареево, СПАВ (2 ПДК) – в р. Москве ниже г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД).

Всего в мае 2015 года на водных объектах региона было зарегистрировано 15  случаев  ВЗ  (см. таблицу). Случаи экстремально  высокого загрязнения  (ЭВЗ)

_________________________________

**** Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения

отмечены не были. Для сравнения: в мае 2014 года были зарегистрированы         36 случаев ВЗ, а случаев ЭВЗ также не отмечалось. 

По сравнению с маем 2014 года в отчетный период в водных объектах Московского региона регистрировалось более высокое содержание аммонийного азота, нитритного азота и растворенного в воде кислорода, а также отмечалось более низкое содержание ионов железа общего и более низкая температура воды. По остальным наблюдаемым физико-химическим показателям качества существенных изменений в воде водных объектов Московского региона отмечено не было.

Таблица 

Случаи ВЗ, зарегистрированные на водных объектах 

Московского региона в мае 2015 года

	№ п/п
	Ингредиент
	Концентра-ция (ПДК)
	Контрольный створ
	Дата отбора пробы 

	1.
	Азот нитритный
	 17 
	 Река Москва ниже г. Коломны
	 22.05.2015

	2.
	 То же
	 17 
	 Река Москва ниже г. Воскресенска
	 22.05.2015

	3.
	 -  ײ  -
	 15 
	 Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково
	 15.05.2015

	4.
	-  ײ  -
	 13
	 Река Москва выше деревни Нижнее Мячково
	15 .05.2015

	5.
	-  ײ  -
	 13
	 Река Москва выше г. Воскресенска
	 22.05.2015

	6.
	-  ײ  -
	 12
	 Река Москва ниже г. Москвы, в районе Беседин-ского моста МКАД
	 13.05.2015

	7.
	-  ײ  -
	 12
	 Река Пахра ниже г. Подольска
	 13.05.2015

	8.
	-  ײ  -
	 12
	 Река Закза в черте деревни Большое Сареево
	 14.04.2015

	9.
	-  ײ  -
	 11
	 Река Москва ниже г. Москвы, в районе Беседин-ского моста МКАД
	 04.05.2015

	10.
	-  ײ  -
	 11
	 Река Медвенка ниже деревни Большое Сареево
	 14.05.2015

	11.
	 Аммонийный азот
	 11 
	 Река Москва ниже г. Воскресенска
	 22.05.2015

	12.
	 Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	 9 
	 Река Пахра ниже г. Подольска, ниже места впадения ручья Черного
	 13.05.2015

	13.
	То же
	 6
	 Река Пахра ниже г. Подольска
	 13.05.2015

	14.
	-  ײ  -
	 6
	 Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково
	 15.05.2015

	15.
	-  ײ  -
	 5
	 Река Рожая в черте деревни Домодедово
	 13.05.3015


В мае 2015 года в рамках мониторинга качества воды в р. Москве были проанализированы осредненные данные по содержанию ряда загрязняющих веществ (ионы меди, фенолы, нефтепродукты и легкоокисляемые органические вещества по БПК5) в речной воде на расположенном в границах города участке реки  от фонового створа  (пос. Ильинское)  до контрольного створа  (Бесединский мост МКАД). Результаты анализа выявили четкую закономерность в изменении качества речной воды по перечисленным ингредиентам под влиянием сбросов сточных вод, осуществляемых расположенными на территории г. Москвы промышленными и жилищно-коммунальными предприятиями. Так, если в фоновом створе у пос. Ильинское концентрации перечисленных выше ингредиентов лежали в интервале 1-3 ПДК, то в контрольном створе ниже г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД) они возрастали уже до 2-6 ПДК. Динамика содержания легкоокисляемых органических веществ по БПК5, ионов меди, фенолов и нефтепродуктов в р. Москве (в границах города) представлена ниже в диаграмме (рисунок 3).

[image: image2.jpg]Copepanne
8 NIK

0, 1kmHmwken. 0,3kmHiwke 0,01 KM Hke cTBOp
WUnbuHckoe Babberopoackoilt BeceguHckuit  Habnicpennii
nn. mocT MKAQ

@BBMNK5 oMeab BdeHonsl @HedTenpoaykTbl





Рисунок 3. Динамика содержания загрязняющих веществ в р. Москве

в черте г. Москвы в мае 2015 года

Радиационная обстановка в мае 2015 года на территории Москвы и Московской области оставалась стабильной. Значения плотности радиоактивных выпадений из атмосферы и мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности (МЭД) были близки к фоновым.

Среднее значение концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе  состаляло 12,1х10-5 Бк/м3.


Плотность среднесуточных выпадений суммарной бета-активности, по данным метеостанций (МС), расположенных в районе Балчуга, Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), Ново-Иерусалима, Тушина, и МС Подмосковной, составляла  от 1,05 до 1,57 Бк/м2  в сутки.


Средние значения МЭД, по данным МС ВДНХ, Балчуг, Тушино, Немчиновка, Подмосковная, станции фонового мониторинга (Приокско-Террасный заповедник, ст. Данки), а также в городах Клину, Дмитрове, Волоколамске, Можайске, Ново-Иерусалиме, Павловском Посаде, Черустях, Наро-Фоминске, Серпухове, Коломне и Кашире составляли от 9,5 до 14,5 мкР/ч.


Отмеченные уровни концентрации радиоактивных веществ в воздухе, плотности радиоактивных выпадений из атмосферы, а также значения МЭД находились в пределах колебаний естественного фона, характерного для средних широт Европейской территории России.

Направляется в порядке информации.  

Приложение: по тексту на 7 л. в 1 экз.

Заместитель Руководителя Росгидромета



М.Е. Яковенко 

Приложение 1

Схема г. Москвы с расположением стационарной сети наблюдений

 за загрязнением атмосферного воздуха

[image: image4.png]




	Номер

поста
	Округ
	Тип поста
	Адрес поста
	Район расположения, промзона

	1
	СВАО
	гор.
	ВДНХ
	

	2
	ЦАО
	гор.
	Ср.Овчинниковский пер., 1/13
	р-н «Замоскворечье»

	18
	ЦАО
	авто
	Сухаревская пл., 10/31
	р-н «Мещанский» (Садовое кольцо)

	19
	САО                                        
	авто
	ул.Бутырская, 89
	р-н «Савеловский»

	20
	ЮАО
	пром.,

авто
	Варшавское шоссе, 22
	р-н «Нагорный»

 ( промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино»)

	21
	ЮВАО
	гор.
	4-й Вешняковский проезд, 8
	р-н «Рязанский»

	22
	СВАО
	пром.
	ул.Полярная, 8
	р-н «Южное Медведково»

	23
	ЮВАО
	пром.
	ул.Шоссейая, 29
	р-н «Печатники»

 (промзона «Люблино-Перерва»)

	25
	СЗАО
	пром.
	ул.Народного Ополчения, 19
	р-н «Хорошево-Мневники»

(Магистральная промзона)

	26
	СЗАО
	гор.
	ул.Туристская, 15
	р-н «Северное Тушино»

	27
	ЮАО
	гор.
	ул.Чертановская, 21
	р-н «Чертаново Центральное»

	28
	САО
	пром.
	ул.Долгопрудная, 13
	р-н «Дмитровский»

 (промзона «Коровино»)

	33
	ВАО
	пром.
	ул.Ивантеевская, 4/1
	р-н «Богородское»

 (промзона «Калошино»)

	34
	ЗАО
	авто
	Можайское шоссе, 20
	р-н «Можайский» 

	35
	ЮАО
	гор.
	ул.Шипиловская, 64
	р-н «Зябликово»

	38
	ЮАО
	пром.
	ул.Братеевская, 27
	р-н «Братеево»  

(промзона «Чагино»)












Приложение 2

Перечень пунктов наблюдений за загрязнением воды водных объектов, расположенных на территории г. Москва и Московской области, 

и карта-схема пунктов государственного мониторинга поверхностных вод Московского региона

	№

на

кар-те-

схе-ме
	№

п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ

ВОДОЕМА ИЛИ

ВОДОТОКА
	НАИМЕНО-ВАНИЕ

ПУНКТА

НАБЛЮДЕНИЙ
	Створ 

наблюде-ний
	РАЙОН

МОСКОВ-СКОЙ

ОБЛАСТИ

	1
	1
	водохранилище Иваньковское
	г. Дубна
	0,6 км выше (восточнее)   плотины Иваньковской ГЭС
	Городской округ Дубна

	2
	2
	р. Лама (впадает в Иваньковское водохранилище)
	с. Егорье
	0,6 км ниже 

с. Егорье
	Лотошинский

	3
	3
	р. Дубна (приток 

р. Волга)
	п. Вербилки
	0,2 км выше 

п. Вербилки
	Талдомский

	
	4
	р. Дубна
	п. Вербилки
	0,2 км ниже 

п. Вербилки
	Талдомский

	4
	5
	р. Кунья (приток 

р. Дубна)
	г. Краснозаводск
	4,1 км выше 

г. Красноза-водск
	Сергиево-Посадский

	
	6
	р. Кунья
	г. Краснозаводск
	1,1 км ниже 

г. Красноза-водск
	Сергиево-Посадский

	5
	7
	р. Сестра (приток 

р. Дубна)
	с. Трехсвятское
	0,5 км ниже 

с. Трехсвят-ское
	Дмитровский

	6
	8
	р. Ока (приток р. Волга)
	г. Серпухов
	выше г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	
	9
	р. Ока
	г. Серпухов
	ниже г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	7
	10
	р. Ока
	г. Кашира
	выше 

г. Кашира
	Каширский

	
	11
	р. Ока
	г. Кашира
	ниже 

г. Кашира
	Каширский

	8
	12
	р. Ока
	г. Коломна
	выше 

г. Коломна
	Коломенский

	
	13
	р. Ока
	г. Коломна
	ниже г. Ко-ломна
	Коломенский

	9
	14
	р. Протва (приток 

р. Ока)
	г. Верея
	выше г. Ве-рея
	Наро-Фоминский

	
	15
	р. Протва
	г. Верея
	ниже г. Верея
	Наро-Фоминский

	10
	16
	р. Нара (приток 

р. Ока)
	г. Наро-Фоминск
	выше г. Наро-Фоминск
	Наро-Фоминский

	
	17
	р. Нара
	г. Наро-Фоминск
	ниже г. Наро-Фоминск
	Наро-Фоминский

	11
	18
	р. Нара
	г. Серпухов
	выше г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	
	19
	р. Нара
	г. Серпухов
	ниже г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	12
	20
	р. Лопасня (приток 

р. Ока)
	г. Чехов
	выше г. Че-хов
	Чеховский

	
	21
	р. Лопасня
	г. Чехов
	ниже г. Чехов
	Чеховский

	13
	22
	р. Осётр (приток 

р. Ока)
	п. Городна
	в черте п. Го-родна
	Луховицкий

	14
	23
	р. Москва (приток 

р. Ока)
	д. Барсуки
	0,5 км выше 

д. Барсуки
	Можайский

	15
	24
	водохранилище Можайское
	д. Красновидово
	д. Краснови-дово
	Можайский

	16
	25
	р. Москва
	г. Звенигород
	0,3 км выше 

г. Звенигород
	Городской округ Звенигород

	
	26
	р. Москва
	г. Звенигород
	1,4 км ниже 

г. Звенигород
	Городской округ Звенигород

	17
	27
	р. Москва
	пос. Ильинское
	 выше г. Мос-ква, 0,5 км выше водо-забора Рублевской водопровод-ной станции, 0,1 км ниже 

п. Ильинское
	Красногор-ский

	
	28
	р. Москва
	г. Москва
	в черте 

г. Москва; 0,3 км ниже Ба-бьегородской плотины
	г. Москва

	
	29
	р. Москва
	г. Москва
	ниже г. Мос-ква (Беседин-ский мост МКАД)
	г. Москва

	18
	30
	р. Москва
	д. Нижнее Мячково
	0,1 км выше 

д. Н.Мячково; 1,5 км выше места впаде-ния р. Пахра
	Раменский

	
	31
	р. Москва
	д. Нижнее Мячково
	11,1 км ниже 

д. Нижнее Мячково; 1,0 км ниже места впадения 

р. Пехорка
	Раменский

	19
	32
	р. Москва
	г. Воскресенск
	0,2 км выше 

г. Воскре-сенск
	Воскресен-ский

	
	33
	р. Москва
	г. Воскресенск
	1,0 км ниже 

г. Воскре-сенск
	Воскресен-ский

	20
	34
	р. Москва
	г. Коломна
	в черте г. Ко-ломна; 0,1 км выше устья
	Городской округ Коломна

	21
	35
	водохранилище Рузское
	д. Солодово
	д. Солодово
	Волоколам-ский

	22
	36
	водохранилище Озернинское
	д. Нововолково
	д. Ново-волково
	Рузский

	23
	37
	водохранилище Истринское
	д. Пятница
	д. Пятница
	Солнечно-горский

	24
	38
	р. Истра (приток реки Москвы)
	д. Павловская Слобода
	0,4 км ниже 

д. Павлов-ская Слобода
	Истринский

	25
	39
	р. Медвенка (приток 

р. Москва)
	д. Большое Сареево
	1,9 км ниже 

д. Большое Сареево; 0,03 км выше устья
	Одинцовский

	26
	40
	р. Закза (приток 

р. Медвенка)
	д. Большое Сареево
	в черте 

д. Большое Сареево; 0,3 км выше устья
	Одинцовский

	27
	41
	р. Яуза (приток 

р. Москва)
	г. Москва
	в черте 

г. Москва; 0,1 км выше устья
	г. Москва

	28
	42
	р. Пахра (приток 

р. Москва)
	г. Подольск
	выше 

г. Подольск
	Подольский

	
	43
	р. Пахра
	г. Подольск
	ниже г. По-

дольск, ниже места впа-дения руч. Черный
	Подольский

	
	44
	р. Пахра
	г. Подольск
	ниже г. По-дольск, ниже места впадения

р. Рожая
	Подольский

	29
	45
	р. Пахра
	д. Нижнее Мячково
	в черте 

д. Нижнее Мячково; 0,01 км выше устья
	Раменский

	30
	46
	р. Рожая (приток 

р. Пахра)
	д. Домодедово
	в черте д. До-модедово
	Городской округ Домодедово

	31
	47
	р. Нерская (приток 

р. Москва)
	г. Куровское
	0,2 км выше 

г. Куровское
	Орехово- Зуевский

	
	48
	р. Нерская
	г. Куровское
	1,4 км ниже 

г. Куровское
	Орехово- Зуевский

	32
	49
	р. Нерская
	д. Маришкино
	в черте         д. Мариш-кино; 0,1 км выше устья
	Воскресен-ский

	33
	50
	р. Клязьма (приток 

р. Ока)
	г. Щёлково
	выше 

г. Щёлково
	Щёлковский

	
	51
	р. Клязьма
	г. Щёлково
	ниже 

г. Щёлково
	Щёлковский

	
	52
	р. Клязьма
	г. Щёлково
	ниже 

г. Лосино-Петровский
	Городской округ Лосино-Петровский

	34
	53
	р. Клязьма
	г. Павловский Посад
	выше 

г. Павловский Посад
	Павлово-Посадский

	
	54
	р. Клязьма
	г. Павловский Посад
	ниже 

г. Павловский Посад
	Павлово-Посадский

	35
	55
	р. Клязьма
	г. Орехово-Зуево
	выше 

г. Орехово-Зуево
	Орехово-Зуевский

	
	56
	р. Клязьма
	г. Орехово-Зуево
	ниже 

г. Орехово-Зуево
	Орехово-Зуевский

	36
	57
	р. Воря (приток 

р. Клязьма)
	г. Красноар-мейск
	выше 

г. Красноар-мейск
	Городской округ Красноар-мейск

	
	58
	р. Воря
	г. Красноар-мейск
	ниже г. Крас-ноармейск
	Городской округ Красноар-мейск

	37
	59
	р. Воймега (приток 

р. Поля)
	г. Рошаль
	выше 

г. Рошаль
	Городской округ Рошаль

	
	60
	р. Воймега
	г. Рошаль
	ниже 

г. Рошаль
	Городской округ Рошаль


[image: image3.png]Kapta - cxema nyHKTOB
TocynapcTBeHHOT0 MOHHTOPHHIA

Ayery Bep O MOBePXHOCTHBIX Boj MOCKOBCKOro peruoHa

A
Cepries

YcnoBHble 0603HaueHns:

v - NYHKTbI PEKMMHbIX HabnoAeHNIA
obujerocyaapcTBeHHON ceTn
HabnoaeHwi (OrCH)

/ - rpaHuLa TeppuTOpMM
AeATerNbHOCTA
Mockosckoro LIFMC-P




Средняя





Средняя





Максимальная





Максимальная





НП





НП





0





1





2





3





4





5





Прежние ПДК





Новые ПДК





Концентрация, доли ПДК





0





1





2





3





4





5





6





7





8





9





10





НП, %





Средняя





Максимальная





НП








[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]


[image: image11.png]


[image: image12.jpg]


_1496067069.xls
Диаграмма1

		1		1		1

		2		2		2

		3		3		3

		4		4		4

		5		5		5

		6		6		6

		7		7		7

		8		8		8

		9		9		9

		10		10		10

		11		11		11

		12		12		12

		13		13		13

		14		14		14

		15		15		15

		16		16		16

		17		17		17

		18		18		18

		19		19		19

		20		20		20

		21		21		21

		22		22		22

		23		23		23

		24		24		24

		25		25		25

		26		26		26

		27		27		27

		28		28		28

		29		29		29

		30		30		30

		31		31		31



ПДК с.с.

апр.15

май.15

дни

доли ПДКсс

1

1

1

1.3

1

1.2

2.3

1

1.2

1.9

1

1.2

1.9

1

1.1

1.8

1

1.2

1.8

1

1.2

1.7

1

1.1

1

1.2

1

1.3

2

1

1.3

2.1

1

1.4

2.1

1

1.2

1.9

1

1.3

1.7

1

1.3

1.5

1

1.2

1.4

1

1.2

1.3

1

1.2

1.5

1

1.1

1.9

1

1.3

2.1

1

1.3

2.2

1

1.5

2.1

1

1.4

2

1

1.5

2.3

1

1.5

2.3

1

1.5

2.5

1

1.5

2.4

1

1.5

2.3

1

1.7

2.3

1

2.2



Sheet1

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		ПДК с.с.		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Apr-15		1		1.3		1.2		1.2		1.2		1.1		1.2		1.2		1.1		1.2		1.3		1.3		1.4		1.2		1.3		1.3		1.2		1.2		1.2		1.1		1.3		1.3		1.5		1.4		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.7

		May-15						2.3		1.9		1.9		1.8		1.8		1.7						2		2.1		2.1		1.9		1.7		1.5		1.4		1.3		1.5		1.9		2.1		2.2		2.1		2		2.3		2.3		2.5		2.4		2.3		2.3		2.2






