Исх. № 140-710 от 12 февраля 2013 года

Об уровнях загрязнения окружающей среды 

и радиационной обстановке на территории 

Москвы и Московской области в январе 2013 года 


Росгидромет сообщает о загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов, а также о радиационной обстановке на территории г. Москва и Московской области в январе 2013 года.

Атмосферный воздух. 

Город Москва. 


Общая оценка загрязнения атмосферы*. В январе, по данным стационарной сети наблюдений (приложение 1), в атмосферном воздухе города наблюдались повышенные концентрации диоксида азота, формальдегида и фенола.

_____________________________________

*Показатели загрязнения атмосферного воздуха 


Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК.

· ПДК – предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравсоцразвития России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха  за месяц используются два показателя качества воздуха: 

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК м.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДК м.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП:
· низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

· повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

· высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

· очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Характеристика загрязнения атмосферы. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота был зарегистрирован:

- в Южном административном округе г. Москва (р-н «Нагорный»), НП=17%,СИ=2;

- в Юго-Восточном административном округе г. Москва (р-н «Печатники»), НП=9%, СИ=2;

- в Северном административном округе г. Москва (р-н «Савёловский»), НП=5%, СИ=1;

- в Центральном административном округе г. Москва (р-н «Мещанский»), НП=1%, СИ=1.

Повышенный уровень загрязнения воздуха фенолом (НП=1%, СИ=1) отмечался в Центральном административном округе (р-н «Мещанский»), формальдегидом (НП=6%, СИ=1) – в Восточном административном округе (р-н «Богородское»). 

В Северо-Восточном, Северо-Западном и Западном административных округах г. Москва уровень загрязнения воздуха был низким.

Изменения среднесуточных концентраций диоксида азота по сравнению с предыдущим месяцем представлены на рис.1.


[image: image4.jpg]



Рис. 1  Среднесуточные концентрации диоксида азота 
в  декабре 2012 года  и январе 2013 года

(по данным наблюдений на стационарных постах в г. Москва)

В течение января среднесуточные концентрации диоксида азота находились в пределах от 1,4 ПДКс.с. до 2,3 ПДКс.с.  Максимальные значения среднесуточных концентраций отмечались в конце месяца при антициклональном характере погоды, способствовавшем кратковременному накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха.

Содержание в атмосферном воздухе города оксида азота, оксида углерода, сероводорода, хлорида водорода, аммиака, ацетона, бензола, толуола и ксилола было низким: СИ ≤1, НП=0%.  

По сравнению с предыдущим месяцем уровень загрязнения атмосферного воздуха существенно не изменился.  

Практически в течение всего января текущего года территория Московского региона находилась под влиянием активных циклонических процессов, сопровождавшихся выпадением снега и умеренными ветрами различных направлений, что способствовало  рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы. Вместе с тем, выпадение снега приводило к скоплению автотранспорта на автодорогах,  вследствие чего в эти дни регистрировался повышенный уровень загрязнения воздуха.

 Кроме того, в отдельные дни последней недели месяца образование инверсий температуры в ночные и утренние часы из-за установившегося антициклона также приводило к формированию повышенного уровня загрязнения воздуха. 


Города Московской области.

В городах Воскресенск, Дзержинский, Клин, Коломна, Мытищи, Подольск, Серпухов, Щелково и Электросталь был низкий уровень загрязнения воздуха. 

По сравнению с предыдущим месяцем уровень загрязнения воздуха вредными примесями в городах Московской области существенно не изменился.

Водные объекты. 
По данным сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши (приложение 2), в январе на большинстве водных объектов Московского региона наблюдался ледостав. 
В течение месяца температура воды в реках и водохранилищах колебалась от 0,1ºC (реки Протва, Истра, Ока и др.) до 3,9ºC (р. Москва ниже г. Москва, в районе Бесединского моста МКАД).

Реакция водной среды по водородному показателю рН в целом была в пределах нормы: среднее значение составило рН= 7,7 при норме рН=6,5-8,5. 

Содержание взвешенных веществ в воде водных объектов Московской области составляло в среднем 21 мг/л. Минимальное содержание взвешенных веществ (12 мг/л) было отмечено в воде р. Ока выше г. Кашира, а максимальное (38 мг/л) – в воде р. Пахра у г. Подольск (ниже места впадения р. Рожая). 
Кислородный режим в целом был удовлетворительным. Концентрация растворенного в воде кислорода в среднем составляла 10 мг/л (при норме не ниже 6 мг/л). Минимальное содержание растворенного кислорода (7 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Закза в черте дер. Большое Сареево Одинцовского района, а максимальное (12 мг/л) – в воде р. Нара выше г. Серпухов. 

Содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 в среднем не превышало 2 ПДК*. Максимальное содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 (8 ПДК), соответствующее уровню высокого загрязнения (ВЗ), было зарегистрировано в воде р. Клязьма ниже г. Щелково. 

Содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК в среднем не превышало 3 ПДК, максимальное содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК (8 ПДК) было отмечено в воде р. Клязьма ниже г. Щелково. 

Средняя концентрация нитратного азота была в пределах ПДК, нитритного азота – 7 ПДК, аммонийного азота – 12 ПДК. Максимальные концентрации нитратного азота (2 ПДК) и нитритного азота (37 ПДК, соответствует уровню ВЗ) были отмечены в воде р. Москва ниже дер. Нижнее Мячково Раменского района, а аммонийного азота (49 ПДК, также соответствует уровню ВЗ) - в воде р. Закза в черте дер. Большое Сареево. 

Среди тяжелых металлов содержание ионов хрома шестивалентного, свинца, цинка, никеля в среднем не превышало ПДК, а ионов меди – 7 ПДК. Максимальная  концентрация  ионов  меди  (17  ПДК)  была  отмечена  в  воде     р. Клязьма ниже г. Лосино-Петровский Щелковского района. 
Содержание синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) и формальдегида в среднем не превышало ПДК, нефтепродуктов – 2 ПДК, фенолов – 4 ПДК. Максимальное содержание нефтепродуктов (9 ПДК) было отмечено  в воде р. Москва ниже дер. Нижнее Мячково, а фенолов (17 ПДК) – в воде р. Пахра ниже г. Подольск (ниже места впадения руч. Черный). 

Всего за январь текущего года на водных объектах региона было зарегистрировано 37 случаев ВЗ (см. таблицу), случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) за отчетный месяц зафиксировано не было. Для сравнения: в январе 2012 года было зарегистрировано 28 случаев ВЗ, случаев ЭВЗ также не отмечалось. 

____________________________

* Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения
По сравнению с январем прошлого года в отчетный период в воде водных объектов Московского региона отмечалось более высокое содержание аммонийного, нитритного и нитратного азота, а также более низкая температура воды. По остальным наблюдаемым физико-химическим показателям качества воды существенных изменений в воде водных объектов Московского региона отмечено не было.

Таблица 

Случаи ВЗ, зарегистрированные на водных объектах Московского региона 

в январе 2013 года

	№ п/п
	Ингредиент
	Концентрация в ПДК
	Контрольный створ
	Дата отбора пробы 

	1.
	Азот нитритный
	 37 
	 Река Москва ниже дер. Нижнее Мячково
	 13.01.2013 

	2.
	То же
	 32 
	 Река Москва ниже 

г. Москва, в районе Бесединского моста МКАД
	 27.01.2013 

	3.
	 -  ײ  -
	 28 
	 Река Москва ниже 

г. Воскресенск
	 17.01.2013

	4.
	-  ײ  -
	 27 
	 Река Москва ниже 

г. Москва, в районе Бесединского моста МКАД
	 17.01.2013

	5.
	-  ײ  -
	 27 
	 Река Москва ниже 

г. Воскресенск
	 27.01.2013

	6.
	-  ײ  -
	 26 
	 Река Москва выше дер. Нижнее Мячково
	 13.01.2013

	7.
	-  ײ  -
	 26 
	 Река Москва выше г. Воскресенск
	 27.01.2013

	8.
	-  ײ  -
	 23
	 Река Пахра в черте дер. Нижнее Мячково
	 13.01.2013

	9.
	-  ײ  -
	 23
	 Река Клязьма ниже г. Щелково
	 22.01.2013

	10.
	-  ײ  -
	 18
	 Река Клязьма ниже г. Лосино-Петров-ский
	 22.01.2013

	11.
	-  ײ  -
	 17
	 Река Москва ниже 

г. Воскресенск
	 15.01.2013

	12.
	-  ײ  -
	 12
	 Река Москва ниже

 г. Москва, в районе Бесединского моста МКАД
	 10.01.2013

	13.
	Азот аммонийный
	 49
	 Река Закза в черте дер. Большое Сареево
	 16.01.2013

	14.
	То же
	 36
	 Река Москва в черте г. Коломна
	 15.01.2013

	15.
	-  ײ  -
	 36
	 Река Медвенка ниже дер. Большое Сареево
	 16.01.2013

	16.
	-  ײ  -
	 34 
	 Река Москва ниже дер. Нижнее Мячково
	 13.01.2013

	17.
	-  ײ  -
	 34 
	 Река Москва ниже 

г. Москва, в районе Бесединского моста МКАД


	 27.01.2013

	18.
	-  ײ  -
	 31 
	 Река Москва ниже 

г. Воскресенск


	 17.01.2013

	19.
	-  ײ  -
	 30 
	 Река Москва ниже 

г. Воскресенск


	 15.01.2013

	20.
	-  ײ  -
	 29 
	 Река Москва ниже 

г. Воскресенск
	 27.01.2013

	21.
	-  ײ  -
	 28 
	 Река Москва выше дер. Нижнее Мячково
	 13.01.2013

	22.
	-  ײ  -
	 25
	 Река Клязьма ниже г. Павловский Посад
	 22.01.2013

	23.
	-  ײ  -
	 24
	 Река Москва ниже 

г. Москва, в районе Бесединского моста МКАД
	 10.01.2013

	24.
	-  ײ  -
	 24
	 Река Рожая в черте дер. Домодедово
	 13.01.2013

	25.
	-  ײ  - 
	 24 
	 Река Москва выше г. Воскресенск
	 27.01.2013

	26.
	-  ײ  - 
	 21 
	 Река Клязьма ниже г. Орехово-Зуево
	 22.01.2013

	27.
	-  ײ  -
	 20
	 Река Клязьма ниже г. Щелково
	 22.01.2013

	28.
	-  ײ  -
	 19
	 Река Пахра у 

г. Подольск (ниже места впадения 

р. Рожая)
	 13.01.2013

	29.
	
	 18
	 Река Пахра в черте дер. Нижнее Мячково
	 13.01.2013

	30.
	
	 17
	 Река Пахра у 

г. Подольск (ниже места впадения 

руч. Черный)


	 13.01.2013

	31.
	
	 16
	 Река Клязьма выше г. Павловский Посад


	 22.01.2013

	32.
	
	 16
	 Река Клязьма ниже г. Лосино-Петров-

ский
	 22.01.2013

	33.
	
	 15
	 Река Клязьма выше г. Орехово-Зуево
	 22.01.2013

	34.
	
	 10
	 Река Пахра выше 

г. Подольск
	 13.01.2013

	35.
	Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	 8
	 Река Клязьма ниже г. Щелково
	 22.01.2013

	36.
	То же
	 5
	 Река Пахра у 

г. Подольск (ниже места впадения 

руч. Черный)
	 13.01.2013

	37.
	-  ײ  -
	 5
	 Река Пахра в черте дер. Нижнее Мячково
	 13.01.2013


В январе 2013 года в рамках мониторинга качества воды в р. Москва были проанализированы осредненные данные по содержанию ряда загрязняющих веществ (ионы меди, фенолы, нефтепродукты и легкоокисляемые органические вещества по БПК5) в речной воде на расположенном в границах города участке реки от фонового створа (пос. Ильинское) до контрольного створа (Бесединский мост МКАД). 

Результаты анализа выявили четкую закономерность в изменении качества речной воды по перечисленным ингредиентам под влиянием сбросов сточных вод, осуществляемых расположенными на территории г. Москва промышленными и  жилищно-коммунальными  предприятиями.  Так,  если  в  фоновом  створе у пос. Ильинское концентрации перечисленных выше ингредиентов лежали в пределах 1-3 ПДК, то в контрольном створе ниже г. Москва (в районе Бесединского моста МКАД) они возрастали уже до 2-10 ПДК. 

Динамика содержания легкоокисляемых органических веществ по БПК5, ионов меди, фенолов и нефтепродуктов в воде реки Москвы (в границах города) представлена ниже в диаграмме (рис. 2).

   [image: image2.emf]0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание

 в ПДК

0,1 км ниже п. Ильинское  0,3 км ниже Бабьегородской пл. 0,01 км ниже Бесединский мост

МКАД

Створ 

наблюдений

БПК5 Медь Фенолы Нефтепродукты


Рис. 2 Динамика содержания загрязняющих веществ в воде р. Москва
                 в черте г. Москва в январе 2013 года
Радиационная обстановка в январе 2013 года на территории Москвы и Московской области оставалась стабильной. Значения плотности радиоактивных выпадений из атмосферы и мощности дозы гамма-излучения на местности (МЭД) были близки к фоновым.

Среднее значение концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе  составило 8,3х10-5 Бк/м3.


Плотность среднесуточных выпадений суммарной бета-активности по данным метеостанций, расположенных в районе Балчуга, Всероссийского выставочного центра (ВВЦ), Ново-Иерусалима, Тушина и МС Подмосковной, составляла  от 0,66 до 1,0 Бк/м2  в сутки.


Средние значения МЭД, по данным МС ВВЦ, Балчуг, Тушино, Немчиновка, Подмосковная, станции фонового мониторинга (Приокско-Террасный заповедник, ст. Данки), а также в городах Клин, Дмитров, Волоколамск, Можайск, Ново-Иерусалим, Павловский Посад, Черусти, Наро-Фоминск, Серпухов, Коломна и Кашира составляли от 7,8 до 14,2 мкР/ч.


Отмеченные уровни концентрации радиоактивных веществ в воздухе, плотности радиоактивных выпадений из атмосферы, а также значения МЭД находились в пределах колебаний естественного фона, характерного для средних широт Европейской территории России.

Направляется в порядке информации.  

Приложение: по тексту на 6 л. в 1 экз.

Заместитель Руководителя 

Росгидромета      


 





И.А. Шумаков 

Приложение 1

Схема г. Москвы с расположением стационарной сети наблюдений

 за загрязнением атмосферного воздуха

[image: image1.png]nonm NAKce

—nNAKc.c. —=—#HB.13

—e—pek.12

VO EOBA DN DD
AHUA

PPPPPERPPSD






	Номер

поста
	Округ
	Тип поста
	Адрес поста
	Район расположения, промзона

	1
	СВАО
	гор.
	ВВЦ
	

	2
	ЦАО
	гор.
	Ср.Овчинниковский пер., 1/13
	р-н «Замоскворечье»

	18
	ЦАО
	авто
	Сухаревская пл., 10/31
	р-н «Мещанский» (Садовое кольцо)

	19
	САО                                        
	авто
	ул.Бутырская, 89
	р-н «Савеловский»

	20
	ЮАО
	пром.,

авто
	Варшавское шоссе, 22
	р-н «Нагорный»

 ( промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино»)

	21
	ЮВАО
	гор.
	4-й Вешняковский проезд, 8
	р-н «Рязанский»

	22
	СВАО
	пром.
	ул.Полярная, 8
	р-н «Южное Медведково»

	23
	ЮВАО
	пром.
	ул.Шоссейая, 29
	р-н «Печатники»

 (промзона «Люблино-Перерва»)

	25
	СЗАО
	пром.
	ул.Народного Ополчения, 19
	р-н «Хорошево-Мневники»

(Магистральная промзона)

	26
	СЗАО
	гор.
	ул.Туристская, 15
	р-н «Северное Тушино»

	27
	ЮАО
	гор.
	ул.Чертановская, 21
	р-н «Чертаново Центральное»

	28
	САО
	пром.
	ул.Долгопрудная, 13
	р-н «Дмитровский»

 (промзона «Коровино»)

	33
	ВАО
	пром.
	ул.Ивантеевская, 4/1
	р-н «Богородское»

 (промзона «Калошино»)

	34
	ЗАО
	авто
	Можайское шоссе, 20
	р-н «Можайский» 

	35
	ЮАО
	гор.
	ул.Шипиловская, 64
	р-н «Зябликово»

	38
	ЮАО
	пром.
	ул.Братеевская, 27
	р-н «Братеево»  

(промзона «Чагино»)












Приложение 2

Перечень пунктов наблюдений за загрязнением воды водных объектов, расположенных на территории г. Москва и Московской области, 
и карта-схема пунктов государственного мониторинга поверхностных вод Московского региона

	№

на

кар-те-

схе-ме
	№

п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ

ВОДОЕМА ИЛИ

ВОДОТОКА
	НАИМЕНОВАНИЕ

ПУНКТА

НАБЛЮДЕНИЙ
	Створ 

наблюдений
	РАЙОН

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

	1
	1
	водохранилище Иваньковское
	г. Дубна
	0,6 км выше (восточнее)   плотины Иваньковской ГЭС
	Талдомский

	2
	2
	р. Лама (впадает в Иваньковское водохранилище)
	с. Егорье
	0,6 км ниже 

с. Егорье
	Лотошинский

	3
	3
	р. Дубна (приток 

р. Волга)
	п. Вербилки
	0,2 км выше 

п. Вербилки
	Талдомский

	
	4
	р. Дубна
	п. Вербилки
	0,2 км ниже 

п. Вербилки
	Талдомский

	4
	5
	р. Кунья (приток 

р. Дубна)
	г. Краснозаводск
	4,1 км выше 

г. Красноза-водск
	Сергиево-Посадский

	
	6
	р. Кунья
	г. Краснозаводск
	1,1 км ниже 

г. Красноза-водск
	Сергиево-Посадский

	5
	7
	р. Сестра (приток 

р. Дубна)
	с. Трехсвятское
	0,5 км ниже 

с. Трехсвят-ское
	Дмитровский

	6
	8
	р. Ока (приток р. Волга)
	г. Серпухов
	выше г. Серпу-хов
	Серпуховской

	
	9
	р. Ока
	г. Серпухов
	ниже г. Серпу-хов
	Серпуховской

	7
	10
	р. Ока
	г. Кашира
	выше 

г. Кашира
	Каширский

	
	11
	р. Ока
	г. Кашира
	ниже 

г. Кашира
	Каширский

	8
	12
	р. Ока
	г. Коломна
	выше г. Колом-на
	Коломенский

	
	13
	р. Ока
	г. Коломна
	ниже г.  Колом-на
	Коломенский

	9
	14
	р. Протва (приток р. Ока)
	г. Верея
	выше г. Верея
	Наро-Фоминский

	
	15
	р. Протва
	г. Верея
	ниже г. Верея
	Наро-Фоминский

	10
	16
	р. Нара (приток р. Ока)
	г. Наро-Фоминск
	выше г. Наро-Фоминск
	Наро-Фоминский

	
	17
	р. Нара
	г. Наро-Фоминск
	ниже г. Наро-Фоминск
	Наро-Фоминский

	11
	18
	р. Нара
	г. Серпухов
	выше г. Серпу-хов
	Серпуховской

	
	19
	р. Нара
	г. Серпухов
	ниже г. Серпу-хов
	Серпуховской

	12
	20
	р. Лопасня (приток 

р. Ока)
	г. Чехов
	выше г. Чехов
	Чеховский

	
	21
	р. Лопасня
	г. Чехов
	ниже г. Чехов
	Чеховский

	13
	22
	р. Осётр (приток р. Ока)
	п. Городна
	в черте п. Го-родна
	Луховицкий

	14
	23
	р. Москва (приток р. Ока)
	д. Барсуки
	0,5 км выше 

д. Барсуки
	Можайский

	15
	24
	водохранилище Можайское
	д. Красновидово
	д. Краснови-дово
	Можайский

	16
	25
	р. Москва
	г. Звенигород
	0,3 км выше 

г. Звенигород
	Звенигород-ский

	
	26
	р. Москва
	г. Звенигород
	1,4 км ниже 

г. Звенигород
	Звенигород-ский

	17
	27
	р. Москва
	пос. Ильинское
	 выше г. Мос-ква, 0,5 км вы-ше водозабо-ра Рублевской водопровод-ной станции, 0,1 км ниже 

п. Ильинское
	Красногорский

	
	28
	р. Москва
	г. Москва
	в черте г. Мос-ква; 0,3 км ниже Бабье-городской плотины
	г. Москва

	
	29
	р. Москва
	г. Москва
	Ниже г. Мос-ква (Беседин-ский мост МКАД)
	г. Москва

	18
	30
	р. Москва
	д. Нижнее Мячково
	0,1 км выше 

д. Н.Мячково; 1,5 км выше места впаде-ния р. Пахра
	Раменский

	
	31
	р. Москва
	д. Нижнее Мячково
	11,1 км ниже 

д. Нижнее Мячково; 1,0 км ниже места впадения 

р. Пехорка
	Раменский

	19
	32
	р. Москва
	г. Воскресенск
	0,2 км выше 

г. Воскресенск
	Воскресен-ский

	
	33
	р. Москва
	г. Воскресенск
	1,0 км ниже 

г. Воскресенск
	Воскресен-ский

	20
	34
	р. Москва
	г. Коломна
	в черте г. Ко-ломна; 0,1 км выше устья
	Коломенский

	21
	35
	водохранилище Рузское
	д. Солодово
	д. Солодово
	Волокалам-ский

	22
	36
	водохранилище Озернинское
	д. Ново-Волково
	д. Ново-Волково
	Рузский

	23
	37
	водохранилище Истринское
	д. Пятница
	д. Пятница
	Солнечно-горский

	24
	38
	р. Истра (приток реки Москвы)
	д. Павловская Слобода
	0,4 км ниже 

д. Павловская Слобода
	Истринский

	25
	39
	р. Медвенка (приток 

р. Москва)
	д. Большое Сареево
	1,9 км ниже 
д. Большое Сареево; 0,03 км выше устья
	Одинцовский

	26
	40
	р. Закза (приток 

р. Медвенка)
	д. Большое Сареево
	в черте 

д. Большое Сареево; 0,3 км выше устья
	Одинцовский

	27
	41
	р. Яуза (приток 

р. Москва)
	г. Москва
	в черте г. Мос-ква; 0,1 км выше устья
	г. Москва

	28
	42
	р. Пахра (приток 

р. Москва)
	г. Подольск
	выше 

г. Подольск
	Подольский

	
	43
	р. Пахра
	г. Подольск
	ниже места впадения руч. Черный
	Подольский

	
	44
	р. Пахра
	г. Подольск
	ниже места впадения

р. Рожая
	Подольский

	29
	45
	р. Пахра
	д. Нижнее Мячково
	в черте 

д. Нижнее Мячково; 0,01 км выше устья
	Раменский

	30
	46
	р. Рожая (приток 

р. Пахра)
	д. Домодедово
	в черте д. До-модедово
	Домодедов-ский

	31
	47
	р. Нерская (приток 

р. Москва)
	г. Куровское
	0,2 км выше 

г. Куровское
	Орехово- Зуевский

	
	48
	р. Нерская
	г. Куровское
	1,4 км ниже 

г. Куровское
	Орехово- Зуевский

	32
	49
	р. Нерская
	д. Маришкино
	в черте д. Ма-ришкино; 0,1 км выше устья


	Воскресен-ский

	33
	50
	р. Клязьма (приток 

р. Ока)
	г. Щёлково
	выше 

г. Щёлково
	Щёлковский

	
	51
	р. Клязьма
	г. Щёлково
	ниже 

г. Щёлково
	Щёлковский

	
	52
	р. Клязьма
	г. Щёлково
	ниже 

г. Лосино-Пет-ровский
	Щёлковский

	34
	53
	р. Клязьма
	г. Павловский Посад
	выше 

г. Павловский Посад
	Павлово-Посадский

	
	54
	р. Клязьма
	г. Павловский Посад
	ниже 

г. Павловский Посад
	Павлово-Посадский

	35
	55
	р. Клязьма
	г. Орехово-Зуево
	выше 

г. Орехово-Зуево
	Орехово-Зуевский

	
	56
	р. Клязьма
	г. Орехово-Зуево
	ниже 

г. Орехово-Зуево
	Орехово-Зуевский

	36
	57
	р. Воря (приток 

р. Клязьма)
	г. Красноармейск
	выше 

г. Красноар-мейск
	Пушкинский

	
	58
	р. Воря
	г. Красноармейск
	ниже г. Крас-ноармейск
	Пушкинский

	37
	59
	р. Воймега (приток 

р. Поля)
	г. Рошаль
	выше 

г. Рошаль
	Шатурский

	
	60
	р. Воймега
	г. Рошаль
	ниже 

г. Рошаль
	Шатурский


[image: image3.png]Kapta - cxema nyHKTOB
TocynapcTBeHHOT0 MOHHTOPHHIA

Ayery Bep O MOBePXHOCTHBIX Boj MOCKOBCKOro peruoHa

A
Cepries

YcnoBHble 0603HaueHns:

v - NYHKTbI PEKMMHbIX HabnoAeHNIA
obujerocyaapcTBeHHON ceTn
HabnoaeHwi (OrCH)

/ - rpaHuLa TeppuTOpMM
AeATerNbHOCTA
Mockosckoro LIFMC-P




_1422191900.xls
Диаграмма1

		1		1		1

		2		2		2

		3		3		3

		4		4		4

		5		5		5

		6		6		6

		7		7		7

		8		8		8

		9		9		9

		10		10		10

		11		11		11

		12		12		12

		13		13		13

		14		14		14

		15		15		15

		16		16		16

		17		17		17

		18		18		18

		19		19		19

		20		20		20

		21		21		21

		22		22		22

		23		23		23

		24		24		24

		25		25		25

		26		26		26

		27		27		27

		28		28		28

		29		29		29

		30		30		30

		31		31		31

		0



ПДК с.с.

янв.13

дек.12

дни

доли ПДКсс

1

1

1

1

1

1.3

1

1.6

1.4

1

1.5

1.3

1

1.4

1.2

1

1.5

1.5

1

1.5

1.3

1

1.6

1.4

1

1.8

1.3

1

1.8

1.2

1

1.6

1

1

1.6

1

1

1.9

1

1

2.1

1

1

2

1.2

1

1.9

1.2

1

1.8

1.3

1

1.7

1.5

1

1.9

1.5

1

2.1

1.5

1

2.1

1.2

1

2

1.6

1

1.8

1.9

1

1.8

1.8

1

1.9

1.7

1

2

1.6

1

2.3

1.7

1

2.3

1.7

1

2.2

1

2.1



Sheet1

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		ПДК с.с.		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Jan-13								1.6		1.5		1.4		1.5		1.5		1.6		1.8		1.8		1.6		1.6		1.9		2.1		2		1.9		1.8		1.7		1.9		2.1		2.1		2		1.8		1.8		1.9		2		2.3		2.3		2.2		2.1

		Dec-12		1		1		1.3		1.4		1.3		1.2		1.5		1.3		1.4		1.3		1.2		1		1		1		1		1.2		1.2		1.3		1.5		1.5		1.5		1.2		1.6		1.9		1.8		1.7		1.6		1.7		1.7






