Информация о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с 17.01. по 23.01.2018

1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха

1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10 и аэталометра SM-IV.

1.2. В 08:00  23.01.2018 начат  отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора со скоростью прокачки 11,0 л/мин для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш.

2.1. Проведена фильтрация проб талого снега и определение значений pH, электропроводности, мутности;

2.2. Выполнена экстракция проб талого снега с целью последующего определения содержания полиароматических  углеводородов (ПАУ).

2.3. Проведен анализ трех проб талого снега на содержание основных ионов.

2.4. Проведено плановое техническое обслуживания станции контроля качества атмосферного воздуха «Гора».

2.5. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок».

.

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено  в ААНИИ 255 tif – файлов со спутниковыми снимками.

4. Гидрометеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного метеорологического комплекса, установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург.

22.01.2018 проведена инспекция комплекса, произведена замена аккумуляторов, выполнено считывание данных. Данные  переданы в ААНИИ по интернету.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген