Исх. № 01-05245/24и  от 20 мая 2024 года

# Об аварийном, экстремально высоком и

высоком загрязнении окружающей среды,

а также радиационной обстановке на

территории России в апреле 2024 года

Росгидромет сообщает об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов, а также о радиационной обстановке на территории Российской Федерации в апреле 2024 года.

- Аварийное загрязнение окружающей среды.

  - Атмосферный воздух.

В г. Дзержинске Нижегородской области 8 апреля 2024 г. произошел пожар             в расположенном в промышленной зоне города производственном здании завода «Пластик» компании «Хома», охватившим 400 кв. м. производственных площадей. Отмечалось сильное задымление здания. Учитывая, что на момент пожара в г. Дзержинске сформировались метеорологические условия (ветер юго-западного направления 3-7 м/с), способствующие атмосферному переносу воздушных масс в сторону от жилой застройки города, задымления в жилых районах города не было отмечено. Специалистами          ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Росгидромета был выполнен дополнительный отбор проб атмосферного воздуха на ближайшем к месту пожара и расположенном в жилом районе города стационарном пункте государственной наблюдательной сети                      для определения содержания в воздухе оксида углерода. По результатам оперативно выполненного химического анализа отобранных проб воздуха, концентрация оксида углерода не превысила установленного гигиенического норматива.

В связи с произошедшим 8 апреля 2024 г. возгоранием прогулочного судна «Империя» в районе третьего причала речного порта в Комсомольском районе г. Тольятти Самарской области, площадь которого на судне составила 200 кв. м, отмечалось  сильное задымление в машинном отделении. Специалистами ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета в период ликвидации горения был выполнен экспедиционный отбор проб атмосферного воздуха в ближайшей к месту пожара  жилой зоне города для определения содержания оксида углерода, диоксида и оксида азота, формальдегида, бензола, толуола, этилбензола, ксилола, суммарных углеводородов. По результатам химического анализа отобранных проб воздуха превышений предельно допустимых концентраций определяемых загрязняющих веществ не было выявлено.

  - Водные объекты.

В связи с информацией Главного управления МЧС России по Оренбургской области о наблюдавшемся на поверхности реки Урал маслянистом пятне 18 апреля специалистами Оренбургского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета были отобраны пробы воды в реке на участке, расположенном в черте          г. Оренбурга (в 1,5 км выше автодорожного моста). Как показали результаты проведенного химического анализа, содержание ионов железа общего в отобранных пробах воды составляло 5 ПДК, концентрации нефтепродуктов, трудноокисляемых органических веществ по ХПК, сульфатов, хлоридов, азота аммонийного и азота нитритного не превышали нормативов ПДК, содержание растворенного в воде кислорода и значение водородного показателя рН были в норме. В ходе проведенного визуального обследования водной поверхности и прибрежной полосы признаков гибели водных организмов, повышенной мутности или изменения цвета речной воды, пены, постороннего запаха, а также масляных пленок не было обнаружено.

В связи с поступлением информации об изменении цвета воды и заморе рыбы          в реке Пахре (приток Москвы-реки, бассейн Оки) в районе поселка Стрелковской Фабрики (г.о. Подольск) специалистами ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета            26 апреля были отобраны пробы воды в створе гидропоста. На основании результатов проведенного химического анализа отобранных проб речной воды было зарегистрировано высокое загрязнение ацетоном (14 ПДК). Содержание других проконтролированных загрязняющих веществ было повышенным, но критериев высокого загрязнения                 не достигало (нефтепродукты - 10 ПДК, фенолов - 13 ПДК, нитритного азота - 5 ПДК, аммонийного азота - 3 ПДК). Согласно индексу токсичности, вода в реке Пахре не была токсичной. 27 апреля специалистами ФГБУ "Центральное УГМС" Росгидромета было проведено экспедиционное обследование участка реки Пахры от п. Быково (г.о. Подольск) до д. Чурилково (г.о. Домодедово), в ходе которого были отобраны пробы воды в трех контрольных точках: 1) п. Стрелковская Фабрика (у автодорожного моста                          по Симферопольскому шоссе); 2) д. Макарово; 3) д. Чурилково. По результатам проведенного анализа отобранных проб воды случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воды не было выявлено.

2. Экстремально высокое загрязнение окружающей среды (ЭВЗ).

2.1. Атмосферный воздух.

В апреле 2024 года случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха не было зарегистрировано (для сравнения: в апреле 2023 года –      также не было зарегистрировано).

2.2. Водные объекты.

В апреле 2024 года на территории Российской Федерации случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 1-го класса опасности наблюдательной сетью Росгидромета и лицензиатами Росгидромета зарегистрированы не были, а случаи ЭВЗ веществами 2-го класса опасности (превышение ПДК в 5 и более раз) были зарегистрированы 3 раза на 3 водных объектах (для сравнения: в апреле 2023 года было зарегистрировано 7 случаев ЭВЗ веществами 1-го и 2-го классов опасности на 4 водных объектах).

Случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 3-го и 4-го классов опасности (превышение ПДК в 50 и более раз) были отмечены 82 раза на 47 водных объектах          (для сравнения: в апреле 2023 года – 50 раз на 29 водных объектах).

Кроме того, в апреле 2024 года на 3 водных объектах было зарегистрировано          3 случая ЭВЗ по органолептическому признаку (для сравнения: в апреле 2023 года -                                 не зарегистрировано).

Таким образом, всего в апреле 2024 года случаи ЭВЗ поверхностных вод были зафиксированы 88 раз на 50 водных объектах (для сравнения: в апреле 2023 года - 57 раз на 33 водных объектах).

Пеpечень случаев ЭВЗ представлен в приложении 1.

Основные источники загрязнения - предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также жилищно-коммунального хозяйства.

3. Высокое загрязнение окружающей среды (ВЗ).

3.1. Атмосферный воздух.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха веществом 2 класса опасности - сероводородом - были зарегистрированы в г. Норильске Красноярского края  по данным непрерывных наблюдений стационарных пунктов и передвижной лаборатории государственной наблюдательной сети (17 случаев длительностью от 20 мин. до 5 час.,     до 39,0 ПДКм.р.) и по данным передвижной лаборатории территориальной системы наблюдений за состоянием окружающей среды Красноярского края (3 случая,                    до 16,9 ПДКм.р.).

Случаи ВЗ атмосферного воздуха веществами 3 класса опасности были зарегистрированы: диоксидом серы - по данным непрерывных наблюдений стационарных пунктов государственной наблюдательной сети в г. Норильске (2 случая длительностью    от 20 мин. до 1 час. 20 мин., до 13,4 ПДКм.р.), взвешенными частицами РМ10 – по данным дискретных наблюдений стационарного пункта государственной наблюдательной сети       в г. Улан-Удэ Республики Бурятии (1 случай, 16,2 ПДКм.р.).

Таким образом, в апреле 2024 г. концентрации загрязняющих веществ 10 ПДКм.р.     и более были зарегистрированы в 2 городах в 23 случаях длительностью от 20 мин.            до 5 час. (для сравнения: в апреле 2023 г. – в 3 населенных пунктах в 3 случаях длительностью от 20 мин. до 1 час.).

Кроме того, в дополнение к ранее представленной справке об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении окружающей среды и радиационной обстановке на территории России в марте 2024 г. сообщаем, что высокая среднемесячная концентрация вещества 1 класса опасности - бенз(а)пирена по данным дискретных наблюдений была зарегистрирована в г. Свирске Иркутской обл. (1 случай, 15,7 ПДКс.с.).

3.2. Водные объекты.

В апреле 2024 года на территории Российской Федерации было зарегистрировано                                                                                                            253 случая ВЗ на 116 водных объектах (для сравнения: в апреле 2023 года – 182 случая             ВЗ на 86 водных объектах).

Перечень случаев высокого загрязнения водных объектов приведен                            в приложении 2.

Процентное соотношение случаев ВЗ, отмечавшихся в течение месяца в бассейнах крупнейших рек страны, приведено в таблице 1.

Таблица 1

Процентное соотношение случаев ВЗ, отмечавшихся в течение месяца

в бассейнах крупнейших рек страны

| № п/п | Бассейн реки | Процент от общего количества зарегистрированных случаев ВЗ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тобол | 21 |
| 2 | Дон | 9 |
| 3 | Амур | 9 |
| 4 | Обь | 7 |
| 5 | Ока | 6 |
| 6 | Нева | 5 |
| 7 | Енисей | 5 |
| 8 | Кама | 4 |
| 9 | Волга | 4 |
| 10 | Терек | 2 |
| 11 | Надым | 2 |
| 12 | Урал | 2 |
| 13 | Пур | 1 |
| 14 | Иртыш | 1 |
| 15 | Кубань | 1 |
| 16 | Ангара | 1 |

На малых водных объектах было отмечено 20% всех случаев ВЗ. Распределение случаев ВЗ по ингредиентам приведено в таблице 2.

Таблица 2

Распределение случаев ВЗ по ингредиентам

| № п/п | Ингредиент | Количество случаев |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ионы марганца | 50 |
| 2 | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 46 |
| 3 | Ионы цинка | 35 |
| 4 | Ионы меди | 19 |
| 5 | Ионы железа общего | 17 |
| 6 | Сульфаты | 13 |
| 7 | Азот аммонийный | 12 |
| 8 | Ионы ртути | 11 |
| 9 | Азот нитритный | 11 |
| 10 | Ионы молибдена | 8 |
| 11 | Ионы алюминия | 6 |
| 12 | Ионы никеля | 6 |
| 13 | Нефтепродукты | 5 |
| 14 | Ионы кадмия | 3 |
| 15 | Фосфаты | 3 |
| 16 | Дитиофосфат крезиловый | 2 |
| 17 | Кислород растворенный | 2 |
| 18 | Трудноокисляемые органические вещества по ХПК | 2 |
| 19 | Ацетон | 1 |
| 20 | СПАВ | 1 |

4. Город Москва

В апреле 2024 г., по данным государственной наблюдательной сети (приложение 3), в целом по городу был отмечен повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, который определялся содержанием взвешенных веществ (СИ=1,3; НП=2,8%),       а также диоксида азота (СИ=1,2; НП=1,3%).

Максимальные разовые концентрации достигли: взвешенных веществ -                 1,3 ПДКм.р. в утренние часы 07 апреля в районе «Печатники» Юго-Восточного административного округа г. Москвы, диоксида азота - 1,2 ПДКм.р. в ночные часы                       02 апреля районе «Нагорный» Южного административного округа г. Москвы.

Содержание диоксида серы, оксида углерода, оксида азота, сероводорода, фенола, хлорида водорода, аммиака, формальдегида, ацетона, бензола, ксилола, толуола                  и этилбензола в целом по городу не превысило установленных гигиенических нормативов.

Среднемесячные концентрации всех определяемых загрязняющих веществ             не превысили ПДКс.с.

5. Радиационная обстановка на территории Российской Федерации в апреле   2024 года в целом была стабильной.

Концентрации радиоактивных веществ антропогенного происхождения                     в окружающей среде находились в пределах многолетних значений, сформированных        в результате глобальных выпадений, а также аварий на Чернобыльской АЭС                        и ФГУП «ПО «Маяк», и были на 2 - 7 порядков ниже нормативов допустимых уровней      в соответствии с нормами радиационной безопасности (НРБ-99/2009).

Случаи повышенной суммарной плотности радиоактивных выпадений из воздуха    и суммарной объемной радиоактивности приземного воздуха, обусловленные естественными процессами, в прошедшем месяце не отмечались.

По данным ежедневных измерений мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) в 100-километровых зонах расположения АЭС и других радиационно опасных объектов значения находились в пределах от 0,04 до 0,25 мкЗв/ч, что соответствует уровням естественного радиационного фона.

Согласно информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в г. Хабаровске,      в районе ул. Суворова, 3 апреля в 10 час. 50 мин. было обнаружено превышение радиоактивного фона в 100 раз. Специалистами ФГБУ «Дальневосточное УГМС» Росгидромета в оперативном режиме было проведено измерение радиационного фона       на указанной территории; значение мощности амбиентного эквивалента дозы ионизирующих излучений на местности (МАЭД) составило 3,69 мкЗв/ч. Специалистами ФГУП ХСК «Радон» были проведены работы по дезактивации данного участка.

# Приложение: на 14 л. в 1 экз.

# Руководитель Росгидромета							И.А. Шумаков

# Приложение 1

Перечень случаев 
экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши
в апреле 2024 года

| № п/п | Река, пункт | Регион | Ингредиент | Концентрация (ПДК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещества 2 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | р. Вихорева, п. Чекановский | Иркутская область | Ионы свинца | 6 |
| 2 | р. Калатинка, г. Кировград, в районе влияния филиала «Произ-водство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» | Свердловская область | Ионы молибдена | 5 |
| 3 | р. Кая, г. Иркутск | Иркутская область | Ионы молибдена | 9 |
| Вещества 3 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | прот. Теплый Исток, выше устья, д. Кубеково | Красноярский край | Фенолы | 53 |
| 2 | р. Блява, г. Медногорск | Оренбургская область | Ионы цинка | 84 |
|  |  |  |  | 82 |
| 3 | р. Замарайка, п. Ключевой | Свердловская область | Ионы меди | 133 |
| 4 | р. Ивдель, г. Ивдель | Свердловская область | Ионы меди | 62 |
| 5 | р. Каква, г. Серов | Свердловская область | Ионы меди | 86 |
| 6 | р. Каменка, п. Ключевой | Свердловская область | Ионы меди | 75 |
| 7 | р. Каргат, с. Здвинск | Новосибирская область | Нефтепродукты | более 100 |
| 8 | р. Крайняя, п. Луговское | Калининградская область | Ионы цинка | 56 |
| 9 | р. Нейва, г. Невьянск | Свердловская область | Ионы цинка | 63 |
| 10 | р. Новая, г. Черняховск | Калининградская область | Фенолы | 58 |
| 11 | р. Нюдуай, г. Мончегорск | Мурманская область | Ионы меди | 89 |
| 12 | р. Ольховка, Северо-уральский г.о., район влияния Ново-Шемурско-го месторождения | Свердловская область | Ионы меди | 480 |
|  |  |  | Ионы цинка | 76 |
| 13 | р. Полуденка, п. Реф-тинский, в районе влия-ния Рефтинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» | Свердловская область | Ионы ванадия | 73 |
| 14 | р. Рудная, г. Дальнегорск | Приморский край | Ионы цинка | 51 |
| 15 | р. Рудная, рп. Красноре-ченский | Приморский край | Ионы цинка | 100 |
| 16 | р. Салда, д. Прокопьев-ская Салда | Свердловская область | Ионы меди | 84 |
|  |  |  | Ионы цинка | 78 |
| 17 | р. Сестра, гп. Серто-ловское | Ленинградская область | Ионы меди | 103 |
| 18 | р. Сосьва, рп. Сосьва | Свердловская область | Ионы меди | 309 |
|  |  |  | Ионы цинка | 179 |
| 19 | р. Тальтия, г. Ивдель | Свердловская область | Ионы меди | 53 |
|  |  |  |  | 52 |
|  |  |  |  | 50 |
| 20 | р. Тамшер, Североураль-ский г.о., в районе влия-ния Ново-Шемурского месторождения | Свердловская область | Ионы меди | 1500 |
|  |  |  | Ионы цинка | 154 |
| 21 | р. Черемушка, выше устья, д. Кубеково | Красноярский край | Фенолы | 170 |
| 22 | р. Черемушка, г. Красноярск | Красноярский край | Ионы меди | 77 |
| 23 | р. Черная, г. Ивдель - АО Святогор | Свердловская область | Ионы меди | 140 |
| 24 | р. Чусовая, г. Первоуральск | Свердловская область | Ионы меди | 53 |
| 25 | руч. Безымянный, г. Ивдель, в районе влияния Шемурского месторождения Север-ного медно-цинкового рудника АО «Святогор | Свердловская область | Ионы меди | 90 |
|  |  |  | Ионы цинка | 83 |
| 26 | руч. Горелый, г.Мурино | Ленинградская область | Фенолы | 220 |
| Вещества 4 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | вдхр. Аргазинское, г. Карабаш | Челябинская область | Ионы марганца | 60 |
| 2 | вдхр. Волчихинское, с. Новоалексеевское | Свердловская область | Ионы марганца | 89 |
| 3 | губа Тазовская, п. Находка | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ионы марганца | 98 |
| 4 | кан. Мокрый, г. Славск | Калининградская область | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 76 |
| 5 | протока из оз. Куэтс-Ярви, пгт. Никель | Мурманская область | Дитиофосфат крезиловый | 125 |
| 6 | р. Вагай, с. Вагай | Тюменская область | Ионы марганца | 90 |
| 7 | р. Великая, г. Псков | Псковская область | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 31 |
| 8 | р. Ирбит, г. Ирбит | Свердловская область | Ионы марганца | 51 |
| 9 | р. Карасук, с. Черновка | Новосибирская область | Ионы марганца | 111 |
| 10 | р. Каргат, с. Здвинск | Новосибирская область | Ионы марганца | 88 |
| 11 | р. Колос-Йоки, пгт. Никель | Мурманская область | Дитиофосфат крезиловый | 130 |
| 12 | р. Ляля, г. Новая Ляля | Свердловская область | Трудноокисляемые органические вещества по ХПК | 52 |
| 13 | р. Нейва, г. Невьянск | Свердловская область | Ионы марганца | 57 |
| 14 | р. Обь, пгт. Октябрьское | Ханты-Мансийский автономный округ | Кислород растворенный | 0,97* |
|  |  |  |  | 1,04* |
| 15 | р. Оккервиль, г. Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 20 |
| 16 | р. Ольховка, Североураль-ский г.о., в районе влия-ния Ново-Шемурского месторождения | Свердловская область | Ионы марганца | 150 |
| 17 | р. Омь, г. Калачинск | Омская область | Ионы марганца | 122 |
| 18 | р. Омь, г. Куйбышев | Новосибирская область | Ионы марганца | 79 |
|  |  |  |  | 54 |
| 19 | р. Омь, г. Омск | Омская область | Ионы марганца | 64 |
| 20 | р. Омь, г. Омск, в районе влияния ТЭЦ-5 | Омская область | Ионы марганца | 67 |
|  |  |  |  | 66 |
|  |  |  |  | 65 |
| 21 | р. Полуй, г. Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ионы марганца | 54 |
|  |  |  |  | 50 |
| 22 | р. Правая Хетта, пгт. Пангоды | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ионы марганца | 62 |
|  |  |  |  | 60 |
| 23 | р. Пур, п. Самбург | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ионы марганца | 77 |
| 24 | р. Пяку-Пур, г. Тарко-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ионы марганца | 72 |
| 25 | р. Салда, д. Прокопьев-ская Салда | Свердловская область | Ионы марганца | 97 |
| 26 | р. Сосьва, рп. Сосьва | Свердловская область | Ионы марганца | 70 |
| 27 | р. Сусуя, г. Южно-Сахалинск | Сахалинская область | Ионы железа общего | 90 |
|  |  |  |  | 51 |
| 28 | р. Тавда, г. Тавда | Свердловская область | Кислород растворенный | 1,62* |
|  |  |  | Ионы марганца | 71 |
| 29 | р. Тавда, с. Нижняя Тавда | Тюменская область | Ионы марганца | 99 |
| 30 | р. Тамшер, Североураль-ский г.о., в районе влия-ния Ново-Шемурского месторождения | Свердловская область | Ионы марганца | 170 |
| 31 | р. Тобол, г. Тобольск | Тюменская область | Ионы марганца | 57 |
| 32 | р. Тура, г. Тюмень | Тюменская область | Ионы марганца | 86 |
|  |  |  |  | 84 |
| 33 | р. Тура, с. Покровское | Тюменская область | Ионы марганца | 55 |
| 34 | р. Тура, с. Салаирка | Тюменская область | Ионы марганца | 101 |
|  |  |  |  | 76 |
| 35 | р. Туртас, п. Туртас | Тюменская область | Ионы марганца | 55 |
| 36 | р. Черемушка, г. Красноярск | Красноярский край | Азот аммонийный | 132 |
|  |  |  | Ионы марганца | 52 |
| 37 | руч. Горелый, г. Мурино | Ленинградская область | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 76 |
| По органолептическим показателям |  |  |  |  |
| 1 | протока из оз. Куэтс-Ярви, пгт. Никель | Мурманская область | Запах | 5** |
| 2 | протока Теплый Исток, выше устья, д. Кубеково | Красноярский край | Запах | 5** |
| 3 | р. Черемушка, выше устья, д. Кубеково | Красноярский край | Запах | 5** |

* -  концентрация приведена в мг/л; экстремально высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях 2 и менее мг/л;

** - появление несвойственного воде запаха интенсивностью более 4 баллов

Начальник УМЗА Росгидромета							Ю.В. Пешков

Приложение 2

Перечень случаев 
высокого загрязнения водных объектов
в апреле 2024 года

| № п/п | Территория | Ингредиент | Класс опасн. | Кол-во случаев | ПДК, мин. | ПДК, макс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бассейн р. Амур |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приморский край | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 12 |
| 2 | Хабаровский край | Ионы кадмия | 2 | 3 | 4 | 4 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 4 | 37 | 38 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 1 |  | 32 |
|  |  | Ионы молибдена | 2 | 6 | 4 | 4 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 8 | 27 | 37 |
| Бассейн р. Ангара |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Красноярский край | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 40 |
| Бассейн р. Волга |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Владимирская область | Ионы железа общего | 4 | 1 |  | 46 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 1 |  | 32 |
| 2 | Ивановская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 10 |
| 3 | Нижегородская область | Ионы цинка | 3 | 3 | 12 | 20 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 4 | 5 | 13 |
| Бассейн р. Дон |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ростовская область | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 26 |
|  |  | Ионы ртути | 1 | 10 | 3 | 4 |
|  |  | Сульфаты | 4 | 13 | 11 | 35 |
| Бассейн р. Енисей |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Красноярский край | Азот аммонийный | 4 | 2 | 24 | 30 |
|  |  | Ионы алюминия | 4 | 1 |  | 12 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 6 | 6 | 17 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 43 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 1 |  | 47 |
|  |  | Фосфаты | 4 | 1 |  | 14 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 21 |
| Бассейн р. Иртыш |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Омская область | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 43 |
|  |  | Ионы ртути | 1 | 1 |  | 3 |
| Бассейн р. Кама |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Республика Башкортостан | Ионы цинка | 3 | 2 |  | 13 |
| 2 | Республика Татарстан | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 16 |
|  |  | Азот нитритный | 4 | 2 | 11 | 19 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 2 | 6 | 9 |
| 3 | Свердловская область | Ионы марганца | 4 | 2 | 39 | 41 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 1 |  | 48 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 2 | 22 | 23 |
| Бассейн р. Кубань |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Краснодарский край | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 13 |
| Бассейн р. Надым |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ионы железа общего | 4 | 3 | 32 | 41 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 34 |
| Бассейн р. Нева |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Санкт-Петербург | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 2 | 12 | 15 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 4 | 32 | 44 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 1 |  | 33 |
|  |  | Нефтепродукты | 3 | 2 | 30 | 40 |
| 2 | Ленинградская область | Ионы алюминия | 4 | 2 | 12 | 12 |
|  |  | Фосфаты | 4 | 2 | 13 | 20 |
| Бассейн р. Обь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кемеровская область | Ионы марганца | 4 | 2 | 30 | 32 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 2 | 11 | 18 |
| 2 | Красноярский край | Ионы алюминия | 4 | 1 |  | 13 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 2 | 7 | 8 |
| 3 | Новосибирская область | Ионы алюминия | 4 | 1 |  | 15 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 4 | 31 | 37 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 1 |  | 43 |
|  |  | Нефтепродукты | 3 | 1 |  | 41 |
| 4 | Ханты-Мансийский автономный округ | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 47 |
| 5 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ионы марганца | 4 | 2 | 31 | 32 |
| Бассейн р. Ока |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Владимирская область | Ионы железа общего | 4 | 3 | 31 | 45 |
| 2 | г. Москва | Нефтепродукты | 3 | 1 |  | 33 |
| 3 | Московская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 10 |
|  |  | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 10 |
|  |  | Ацетон | 3 | 1 |  | 14 |
| 4 | Рязанская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 10 |
|  |  | Азот нитритный | 4 | 2 | 15 | 15 |
|  |  | Ионы железа общего | 4 | 3 | 33 | 35 |
| 5 | Тульская область | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 2 | 12 | 18 |
| Бассейн р. Пур |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ионы железа общего | 4 | 2 | 34 | 48 |
| Бассейн р. Терек |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Республика Северная Осетия - Алания | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 11 |
|  |  | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 11 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 3 | 7 | 12 |
|  |  | Трудноокисляемые органические вещества по ХПК | 4 | 1 |  | 10 |
| Бассейн р. Тобол |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Курганская область | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 16 |
| 2 | Свердловская область | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 21 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 4 | 7 | 17 |
|  |  | Ионы железа общего | 4 | 2 | 31 | 36 |
|  |  | Кислород растворенный | 4 | 1 |  | 2,16* |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 17 | 30 | 49 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 10 | 32 | 49 |
|  |  | Ионы молибдена | 2 | 1 |  | 4 |
|  |  | Ионы никеля | 3 | 2 | 26 | 29 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 10 | 18 | 49 |
| 3 | Тюменская область | Ионы марганца | 4 | 4 | 30 | 39 |
| 4 | Челябинская область | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 40 |
| Бассейн р. Урал |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оренбургская область | Ионы меди | 3 | 2 | 33 | 41 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 2 | 18 | 40 |
| Малые водные объекты, озера |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Санкт-Петербург | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 30 |
| 2 | Ленинградская область | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 14 |
|  |  | Ионы алюминия | 4 | 1 |  | 18 |
|  |  | СПАВ | 4 | 1 |  | 18 |
|  |  | Трудноокисляемые органические вещества по ХПК | 4 | 1 |  | 32 |
| 3 | Мурманская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 21 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 7 |
|  |  | Дитиофосфат крезиловый | 4 | 2 | 16 | 30 |
|  |  | Кислород растворенный | 4 | 1 |  | 2,59* |
|  |  | Ионы молибдена | 2 | 1 |  | 4 |
|  |  | Ионы никеля | 3 | 4 | 11 | 39 |
| 4 | Новосибирская область | Ионы железа общего | 4 | 2 | 37 | 38 |
| 5 | Приморский край | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 5 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 3 | 35 | 36 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 12 |
| 6 | Псковская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 47 |
|  |  | Нефтепродукты | 3 | 1 |  | 49 |
| 7 | Республика Татарстан | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 16 |
| 8 | Сахалинская область | Ионы железа общего | 4 | 1 |  | 31 |
| 9 | Свердловская область | Ионы марганца | 4 | 2 | 33 | 46 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 1 |  | 42 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 44 |
| 10 | Калининградская область | Азот аммонийный | 4 | 2 | 28 | 37 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 19 | 6 | 19 |

* - концентрация дана в мг/л, высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях от 3 до 2 мг/л

Начальник УМЗА Росгидромета							Ю.В. Пешков

Приложение 3

Схема г. Москвы с расположением постов государственной наблюдательной сети

за загрязнением атмосферного воздуха

| Номер поста | Округ | Тип поста | Адрес поста | Район расположения, промзона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВАО | гор. | ВДНХ |  |
| 2 | ЦАО | гор. | Ср. Овчинниковский пер., 1/13 | р-н «Замоскворечье» |
| 18 | ЦАО | авто | Б. Сухаревский пер., 21-23 | р-н «Мещанский» (Садовое кольцо) |
| 19 | САО | авто | ул. Бутырская, 89 | р-н «Савеловский» |
| 20 | ЮАО | пром., авто | Варшавское шоссе, 32 | р-н «Нагорный» (промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино») |
| 21 | ЮВАО | гор. | 4-й Вешняковский проезд, 8 | р-н «Рязанский» |
| 22 | СВАО | пром. | ул. Полярная, 10 | р-н «Южное Медведково» |
| 23 | ЮВАО | пром. | ул. Шоссейая, 36 | р-н «Печатники» (промзона «Люблино-Перерва») |
| 25 | СЗАО | пром. | ул. Народного Ополчения, 21 | р-н «Хорошево-Мневники» (Магистральная промзона) |
| 26 | СЗАО | гор. | ул. Туристская, 19 | р-н «Южное Тушино» |
| 27 | ЮАО | гор. | ул. Чертановская, 21 | р-н «Чертаново Центральное» |
| 28 | САО | пром. | ул. Долгопрудная, 13 | р-н «Дмитровский» (промзона «Коровино») |
| 33 | ВАО | пром. | ул. Ивантеевская, 4/1 | р-н «Богородское» (промзона «Калошино») |
| 34 | ЗАО | авто | Можайское шоссе, 20, корп. 2 | р-н «Можайский» |
| 35 | ЮАО | гор. | ул. Шипиловская, 64 | р-н «Зябликово» |
| 38 | ЮАО | пром. | ул. Братеевская, 27 | р-н «Братеево» (промзона «Чагино») |

# Приложение 4

Значения мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД)

в районах расположения радиационно опасных объектов

в апреле 2024 года

| ### Наименование объекта | Значение МАЭД (мкЗв/ч) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ### минимум | ### максимум |
| Балаковская АЭС | 0,09 | 0,17 |
| Белоярская АЭС | 0,08 | 0,15 |
| Билибинская АЭС | 0,08 | 0,16 |
| Калининская АЭС | 0,07 | 0,16 |
| Кольская АЭС | 0,04 | 0,15 |
| Курская АЭС | 0,09 | 0,15 |
| Ленинградская АЭС | 0,06 | 0,17 |
| Нововоронежская АЭС | 0,05 | 0,15 |
| Ростовская АЭС | 0,08 | 0,18 |
| Смоленская АЭС | 0,08 | 0,16 |
| ФГУП «ПО «Севмаш» | 0,05 | 0,12 |
| ОАО «ГНЦ НИИАР» (г. Димитровград Ульяновской области), ФГУП «Казанский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Казань, Республика Татарстан) | 0,09 | 0,15 |
| ФГУП «Радон» (Сергиево-Посадский район Московской области), ОАО «Машиностроительный завод» (г. Электросталь Московской области) | 0,07 | 0,17 |
| ФГУП «Волгоградский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Волгоград) | 0,07 | 0,17 |
| ФГУП «Ростовский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Ростов-на-Дону) | 0,09 | 0,21 |
| ОАО «Гидрометаллургический завод» (г. Лермонтов Ставропольского края) | 0,10 | 0,22 |
| ФГУП «Грозненский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Грозный, Чеченская Республика) | 0,08 | 0,17 |
| ФГУП «Благовещенский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Благовещенск, Республика Башкортостан) | 0,07 | 0,20 |
| ФГУП «Челябинский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Челябинск), ФГУП «ПО «Маяк» (г. Озерск Челябинской области) | 0,08 | 0,14 |
| ФГУП «Горно-химический комбинат» (г. Железногорск Красноярского края) | 0,05 | 0,17 |
| ФГУП «Сибирский химический комбинат» (г. Северск Томской области) | 0,07 | 0,15 |
| ФГУП «Иркутский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Иркутск) | 0,11 | 0,25 |
| ФГУП «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского» (г. Обнинск Калужской области) | 0,06 | 0,17 |
| ФГУП «Новосибирский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (с. Прокудское Коченевского района Новосибирской области), ОАО «Новосибирский завод химконцентратов» (г. Новосибирск) | 0,10 | 0,18 |
| ФГУП «Нижегородский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Нижний Новгород) | 0,07 | 0,16 |
| # ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (г. Краснокаменск Забайкальского края), # Забайкальский горно-обогатительный комбинат | 0,09 | 0,17 |
| ОАО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов, Удмуртская Республика) | 0,07 | 0,15 |
| ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (г. Саров Нижегородской области) | 0,07 | 0,17 |
| ФГУП «Хабаровский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Хабаровск) | 0,08 | 0,21 |

Начальник УМЗА Росгидромета							Ю.В. Пешков

Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов

Под ЭВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее  максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.):

в 20-29 раз при сохранении этого уровня более 2-х суток;

в 30-49 раз при сохранении этого уровня от 8 часов и более;

в 50 и более раз;

визуальные и органолептические признаки: появление устойчивого, не свойственного данной местности (сезону) запаха; обнаружение влияния воздуха на органы чувств человека; выпадение подкрашенных дождей и других атмосферных осадков, появление осадков специфического запаха или несвойственного привкуса.

Под ВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.) в 10 и более раз;

приведена максимальная из среднемесячных концентрация,  так как для бенз(а)пирена установлена только ПДКс.с.

Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК – предельно допустимыми концентрациями примесей, установленными Минздравом России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха  за месяц используются два показателя:

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДКм.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДКм.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:

- низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

- повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

- высокий при СИ=5-10; НП=20-50%;

- очень высокий при СИ >10; НП 50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается                 по наибольшему значению из этих показателей.