Исх. № 140-09475/19и  от 17 декабря 2019 года

# Об уровнях загрязнения окружающей среды

# и радиационной обстановке на территории

# г. Москвы и Московской области в ноябре 2019 года

Росгидромет сообщает о загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов, а также о радиационной обстановке на территории г. Москвы и Московской области в ноябре 2019 года.

Атмосферный воздух.

Город Москва.

Общая оценка загрязнения атмосферы*. В ноябре, по данным государственной наблюдательной сети (приложение 1), в целом по городу отмечался повышенный уровень загрязнения  атмосферного воздуха, который определялся СИ=1 и НП=4%. Повышенный уровень загрязнения воздуха города определяли концентрации диоксида азота, формальдегида и аммиака.

____________________________________

*Показатели загрязнения атмосферного воздуха

Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК.

- ПДК – предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравом России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха:

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК м.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДК м.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:

- низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

- повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

- высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

- очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Характеристика загрязнения атмосферы.

В течение месяца были зарегистрированы следующие значения показателей загрязнения атмосферного воздуха:

- формальдегидом** (СИ=1, НП=3%) – в Юго-Восточном административном округе г. Москвы (район «Печатники»);

- аммиаком (СИ=1, НП=1-4%) – в Центральном (район «Замоскворечье») и Северо-Западном (район «Южное Тушино») административных округах         г. Москвы;

- диоксидом азота (СИ=1, НП=1-2%) – в Западном (район «Можайский»), Восточном (район «Богородское»), Юго-Восточном (район «Печатники») и  Южном (район «Зябликово») административных округах г. Москвы.

В других районах городах содержание указанных загрязняющих веществ не превышало установленных гигиенических нормативов.

В целом по городу среднемесячные концентрации составляли: аммиака – 1,9 ПДКс.с., диоксида азота – 1,7 ПДКс.с., других определяемых загрязняющих веществ – не превышали ПДКс.с.

Изменения среднесуточных концентраций диоксида азота по сравнению с предыдущим месяцем представлены на рисунке 1.

В течение ноября значения среднесуточных концентраций диоксида азота находились в пределах от 0,9 ПДКс.с. до 1,9 ПДКс.с.

Рисунок 1. Среднесуточные концентрации диоксида азота

в октябре и ноябре 2019 года

(по данным государственной наблюдательной сети в г. Москве)

______________________

** - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 июня        2014 г. № 37 г. Москва «О внесении изменения № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» установлены новые гигиенические нормативы концентраций формальдегида. Согласно Изменению № 11 максимальная разовая величина ПДК формальдегида установлена 0,05 мг/м3 (вместо 0,035 мг/м3), среднесуточная – 0,01 мг/м3 (вместо 0,003 мг/м3), класс опасности – второй.

Содержание в атмосферном воздухе города взвешенных веществ, оксида углерода, оксида азота, сероводорода, фенола, хлорида водорода, ацетона, этилбензола, бензола, толуола и ксилола не превышало установленных гигиенических нормативов, содержание диоксида серы было ниже предела обнаружения.

По сравнению с предыдущим месяцем понизились концентрации сероводорода в атмосферном воздухе.

В течение ноября на территории Московского региона метеорологические условия способствовали рассеиванию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

По результататам обследования состояния атмосферного воздуха в Зеленоградском административном округе г. Москвы (Георгиевский пр-т, 5 и микрорайон 9, корпус 914), выполненного 27 ноября по жалобе, повышенные концентрации загрязняющих веществ не были зарегистрированы.

Города Московской области.

В Воскресенске, Дзержинском, Клину, Коломне, Мытищах, Подольске, Серпухове, Щелкове и Электростали был низкий уровень загрязнения  воздуха.

По сравнению с предыдущим месяцем уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах Московской области не изменился.

Среднемесячные концентрации диоксида азота в воздухе составляли: в Дзержинском – 1,3 ПДКс.с., Электростали – 1,1 ПДКс.с.. Среднемесячные концентрации диоксида азота на уровне 1,0 ПДКс.с. были отмечены в Мытищах, Подольске и Щелкове.

В Серпухове среднемесячная концентрация формальдегида составляла 1,6 ПДКс.с..

Результаты выполненных в течение ноября эпизодических обследований состояния атмосферного воздуха Московской области в г.о. Щелково (ул. Заречная, дома 5, 7, 9;        ул. Московская, д. 68 и ул. Заводская, д. 2), в г.о. Мытищи (ул. Силикатная, д. 19;               ул. Воронина, вл. 5, стр. 1 и Олимпийский пр-т, д. 52а), в г.о .Серпухов (Московское шоссе, д. 96; п. Большевик, ул. Карпова, д. 53 и п. Большевик 1), в г.о. Клин (д. Напругово, Напруговская дорога, д. 6 и Ленинградское шоссе, 88-ой км), в г.о. Подольск (д. Малое Толбино и Домодедовское шоссе, д. 25Б), в г.о. Коломна (д. Воловичи и ул. Партизанская, д. 42),в  г.о. Воскресенск (ул. Ленинская, дома 14, 16 и пл. Ленина) показали, что только    21 ноября в г.о. Подольск (Домодедовское шоссе, д. 25Б) концентрация взвешенных веществ превышала установленный гигиенический норматив в 1,6 раза.

Водные объекты.

По данным сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши (приложение 2), в ноябре на водных объектах Московского региона наблюдался гидрологический режим осенней межени. К концу месяца на большинстве водных объектов (вследствие установления температуры воздуха ниже 0°С) начали образовываться первые ледовые явления: сало, забереги, снежура.

Температура воды в водных объектах региона колебалась в пределах от 1,0°С          (р. Дубна выше поселка Вербилки) до 8,6°С (р. Пахра в черте деревни Нижнее Мячково).

Реакция водной среды по водородному показателю рН в целом была в пределах нормы: среднее значение составляло рН=7,7 (при норме рН=6,5-8,5). Минимальное значение водородного показателя (рН=7,1) наблюдалось в воде р. Москвы ниже                    г. Воскресенска, а максимальное (рН=8,5) – в воде р. Москвы ниже г. Звенигорода.

Содержание взвешенных веществ в воде водных объектов в целом было невысоким и составляло в среднем 15,1 мг/л, при этом минимальное содержание взвешенных веществ (3,0 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Осетр в черте поселка Городна, а максимальное (43,0 мг/л) – в воде р. Сестры ниже села Трехсвятское.

Кислородный режим водных объектов региона в целом был удовлетворительным. Содержание растворенного в воде кислорода составляло в среднем 8,2 мг/л (при норме не ниже 6,0 мг/л). Минимальное содержание растворенного в воде кислорода (4,2 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Воймеги ниже г. Рошали, а максимальное (9,9 мг/л) – в воде       р. Москвы ниже г. Воскресенска.

Содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 в среднем не превышало 2 ПДК***, а содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК было в пределах ПДК. Максимальное содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5  (17 ПДК, уровень высокого загрязнения /ВЗ/) было зарегистрировано в воде               р. Воймеги ниже г. Рошали, а минимальное (менее ПДК) - в воде р. Москвы выше деревни Барсуки. Максимальное содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК       (5 ПДК) было зарегистрировано в воде р. Воймеги выше г. Рошали, а минимальное (менее ПДК) – в воде р. Вори выше г. Красноармейска.

Средняя концентрация нитратного азота была в пределах ПДК, аммонийного азота – 3 ПДК, нитритного азота – 4 ПДК. Максимальное содержание нитритного азота (16 ПДК, уровень ВЗ) было зарегистрировано в воде р. Пахры ниже г. Подольска (ниже места впаде-

____________________________________

*** Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения

ния р. Битцы), аммонийного азота (30 ПДК, уровень ВЗ) – в воде р. Воймеги ниже                г. Рошали. Минимальное (менее ПДК) содержание нитритного азота отмечалось в воде       р. Нерской выше г. Куровское, а минимальное содержание аммонийного азота (также менее ПДК) – в воде р. Оки выше г. Каширы.

Содержание тяжелых металлов в воде водных объектов региона в целом было невысоким: концентрации хрома шестивалентного, свинца и никеля в среднем были ниже нормативов ПДК, ионов меди, цинка и железа общего - 2 ПДК. Максимальное же содержание ионов железа общего (26 ПДК) было зарегистрировано в воде р. Воймеги выше г. Рошали, ионов цинка (6 ПДК), меди (также 6 ПДК) и свинца (2 ПДК) - в воде р. Клязьмы ниже г. Щелкова, ионов никеля (2 ПДК) – в воде р. Воймеги ниже г. Рошали.

Содержание фосфатов, формальдегида, синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ), нефтепродуктов и фенолов в среднем не превышало нормативов ПДК. Максимальное содержание фосфатов (8 ПДК) было зарегистрировано в воде р. Закзы в черте деревни Большое Сареево, нефтепродуктов (5 ПДК) - в воде р. Москвы в черте            г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД), фенолов (5 ПДК) и СПАВ (3 ПДК) – в воде р. Воймеги ниже г. Рошали.

Всего в ноябре 2019 года на водных объектах региона было зарегистрировано                        25 случаев ВЗ, случаев же экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) зарегистрировано не было (см. таблицу). Для сравнения: в ноябре 2018 года было зарегистрировано 36 случаев ВЗ, а случаев ЭВЗ зарегистрировано также не было.

По сравнению с ноябрем 2018 года в отчетный период в воде водных объектов Московского региона отмечалось некоторое снижение содержания взвешенных веществ, нитритного и аммонийного азота, а также повышение температуры воды. По остальным наблюдаемым физико-химическим показателям качества существенных изменений в воде водных объектов региона отмечено не было.

Таблица

Случаи ВЗ, зарегистрированные на водных объектах

Московского региона в ноябре 2019 года

| № п/п | Ингредиент | Концентра-ция (ПДК) | Контрольный створ | Дата отбора пробы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Азот аммонийный | 30 | Река Воймега ниже г. Рошали | 20.11.2019 |
| 2. | То же | 15 | Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково | 12.11.2019 |
| 3. | - ײ - | 13 | Река Рожая в черте деревни Домодедово | 12.11.2019 |
| 4. | - ײ - | 10 | Река Закза в черте деревни Большое Сареево | 11.11.2019 |
| 5. | - ײ - | 10 | Река Москва ниже г. Воскресенска | 21.11.2019 |
| 6. | Азот нитритный | 16 | Река Пахра ниже г. Подольска (ниже места впадения р. Битцы) | 12.11.2019 |
| 7. | То же | 15 | Река Москва в черте г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД) | 27.11.2019 |
| 8. | - ײ - | 13 | Река Москва ниже г. Воскресенска | 21.11.2019 |
| 9. | - ײ - | 12 | Река Москва в черте г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД) | 05.11.2019 |
| 10. | - ײ - | 12 | Река Пахра ниже г. Подольска (ниже места впадения ручья Черного) | 12.11.2019 |
| 11. | - ײ - | 12 | Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково | 12.11.2019 |
| 12. | - ײ - | 12 | Река Москва выше г. Воскресенска | 21.11.2019 |
| 13. | - ײ - | 10 | Река Пахра в черте деревни Нижнее Мячково | 12.11.2019 |
| 14. | - ײ - | 10 | Река Нара ниже г. Серпухова | 13.11.2019 |
| 15. | - ײ - | 10 | Река Москва в черте г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД) | 18.11.2019 |
| 16. | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 17 | Река Воймега ниже г. Рошали | 20.11.2019 |
| 17. | То же | 10 | Река Рожая в черте деревни Домодедово | 12.11.2019 |
| 18. | - ײ - | 7 | Река Закза в черте деревни Большое Сареево | 11.11.2019 |
| 19. | - ײ - | 7 | Река Нара ниже г. Наро-Фоминска | 14.11.2019 |
| 20. | - ײ - | 7 | Река Клязьма ниже г. Щелкова | 25.11.2019 |
| 21. | - ײ - | 6 | Река Москва в черте г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД) | 05.11.2019 |
| 22. | - ײ - | 6 | Река Пахра в черте деревни Нижнее Мячково | 12.11.2019 |
| 23. | - ײ - | 6 | Река Москва ниже г. Воскресенска | 21.11.2019 |
| 24. | - ײ - | 5 | Река Клязьма ниже г. Павловского По-сада | 25.11.2019 |
| 25. | - ײ - | 5 | Река Воря ниже г. Красноармейска | 26.11.2019 |

В рамках мониторинга качества воды в р. Москве в ноябре 2019 года были проанализированы осредненные данные по содержанию ряда загрязняющих веществ (ионы меди, фенолы, нефтепродукты и легкоокисляемые органические вещества по БПК5) в речной воде на расположенном в границах города участке реки от фонового створа (поселок Ильинское) до контрольного створа (Бесединский мост МКАД).

Результаты анализа выявили четкую закономерность в изменении качества речной воды по перечисленным ингредиентам под влиянием сбросов сточных вод, осуществляемых расположенными на территории г. Москвы промышленными и жилищно-коммунальными предприятиями.

Так, если в фоновом створе у поселка Ильинское осредненные концентрации ионов меди, фенолов, нефтепродуктов и легкоокисляемых органических веществ по БПК5 находились в пределах ПДК, то в контрольном створе (в районе Бесединского моста МКАД) их значения повышались до 2-4 ПДК.

Динамика содержания легкоокисляемых органических веществ по БПК5, ионов меди, фенолов и нефтепродуктов в р. Москве (в границах города) представлена ниже в диаграмме (рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика содержания загрязняющих веществ в р. Москве

в черте г. Москвы в ноябре 2019 года

Радиационная обстановка в ноябре 2019 года на территории г. Москвы и Московской области оставалась стабильной. Значения плотности радиоактивных выпадений из атмосферы и мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) были близки к фоновым.

Среднее значение концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе составляло   28,6х10-5 Бк/м3.

Плотность среднесуточных выпадений суммарной бета-активности, по данным метеостанций (МС), расположенных в районе Балчуга, Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), Ново-Иерусалима и Тушина, а также МС Подмосковной, составляла  от 0,7 до 0,9 Бк/м2 в сутки.

Средние значения МАЭД, по данным МС ВДНХ, Балчуг, Тушино, Немчиновка, Подмосковная, Клин, Дмитров, Волоколамск, Можайск, Ново-Иерусалим, Павловский Посад, Черусти, Наро-Фоминск, Серпухов, Коломна, Кашира, Электросталь, а также станции фонового мониторинга (Приокско-Террасный заповедник, ст. Данки), составляли от 0,1 до 0,14 мкЗв/ч.

Отмеченные уровни концентрации радиоактивных веществ в воздухе, плотности радиоактивных выпадений из атмосферы, а также значения МАЭД находились в пределах

колебаний естественного фона, характерного для средних широт Европейской территории России.

Приложение: по тексту на 7 л. в 1 экз.

Руководитель Росгидромета							И.А. Шумаков

Приложение 1

Схема г. Москвы с расположением постов государственной наблюдательной сети

за загрязнением атмосферного воздуха

| Номер поста | Округ | Тип поста | Адрес поста | Район расположения, промзона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВАО | гор. | ВДНХ |  |
| 2 | ЦАО | гор. | Ср. Овчинниковский пер., 1/13 | р-н «Замоскворечье» |
| 18 | ЦАО | авто | Б. Сухаревский пер., 21-23 | р-н «Мещанский» (Садовое кольцо) |
| 19 | САО | авто | ул. Бутырская, 89 | р-н «Савеловский» |
| 20 | ЮАО | пром., авто | Варшавское шоссе, 32 | р-н «Нагорный» (промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино») |
| 21 | ЮВАО | гор. | 4-й Вешняковский проезд, 8 | р-н «Рязанский» |
| 22 | СВАО | пром. | ул. Полярная, 10 | р-н «Южное Медведково» |
| 23 | ЮВАО | пром. | ул. Шоссейая, 36 | р-н «Печатники» (промзона «Люблино-Перерва») |
| 25 | СЗАО | пром. | ул. Народного Ополчения, 21 | р-н «Хорошево-Мневники» (Магистральная промзона) |
| 26 | СЗАО | гор. | ул. Туристская, 19 | р-н «Южное Тушино» |
| 27 | ЮАО | гор. | ул. Чертановская, 21 | р-н «Чертаново Центральное» |
| 28 | САО | пром. | ул. Долгопрудная, 13 | р-н «Дмитровский» (промзона «Коровино») |
| 33 | ВАО | пром. | ул. Ивантеевская, 4/1 | р-н «Богородское» (промзона «Калошино») |
| 34 | ЗАО | авто | Можайское шоссе, 20, корп. 2 | р-н «Можайский» |
| 35 | ЮАО | гор. | ул. Шипиловская, 64 | р-н «Зябликово» |
| 38 | ЮАО | пром. | ул. Братеевская, 27 | р-н «Братеево» (промзона «Чагино») |

Приложение 2

Перечень пунктов наблюдений за загрязнением воды водных объектов, расположенных на территории г. Москвы и Московской области,

и карта-схема пунктов государственного мониторинга поверхностных вод

Московского региона

| № на кар-те- схе-ме | № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВОДОЕМА ИЛИ ВОДОТОКА | НАИМЕНО-ВАНИЕ ПУНКТА НАБЛЮДЕНИЙ | Створ наблюде-ний | РАЙОН МОСКОВ-СКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | водохранилище Иваньковское | г. Дубна | 0,6 км выше (восточнее) плотины Иваньковской ГЭС | Городской округ Дубна |
| 2 | 2 | р. Лама (впадает в Иваньковское водохранилище) | с. Егорье | 0,6 км ниже с. Егорье | Лотошинский |
| 3 | 3 | р. Дубна (приток р. Волга) | п. Вербилки | 0,2 км выше п. Вербилки | Талдомский |
|  | 4 | р. Дубна | п. Вербилки | 0,2 км ниже п. Вербилки | Талдомский |
| 4 | 5 | р. Кунья (приток р. Дубна) | г. Краснозаводск | 4,1 км выше г. Красноза-водск | Сергиево-Посадский |
|  | 6 | р. Кунья | г. Краснозаводск | 1,1 км ниже г. Красноза-водск | Сергиево-Посадский |
| 5 | 7 | р. Сестра (приток р. Дубна) | с. Трехсвятское | 0,5 км ниже с. Трехсвят-ское | Дмитровский |
| 6 | 8 | р. Ока (приток р. Волга) | г. Серпухов | выше г. Сер-пухов | Серпухов-ской |
|  | 9 | р. Ока | г. Серпухов | ниже г. Сер-пухов | Серпухов-ской |
| 7 | 10 | р. Ока | г. Кашира | выше г. Кашира | Каширский |
|  | 11 | р. Ока | г. Кашира | ниже г. Кашира | Каширский |
| 8 | 12 | р. Ока | г. Коломна | выше г. Коломна | Коломенский |
|  | 13 | р. Ока | г. Коломна | ниже г. Коломна | Коломенский |
| 9 | 14 | р. Протва (приток р. Ока) | г. Верея | выше г. Верея | Наро-Фоминский |
|  | 15 | р. Протва | г. Верея | ниже г. Верея | Наро-Фоминский |
| 10 | 16 | р. Нара (приток р. Ока) | г. Наро-Фоминск | выше г. Наро-Фоминск | Наро-Фоминский |
|  | 17 | р. Нара | г. Наро-Фоминск | ниже г. Наро-Фоминск | Наро-Фоминский |
| 11 | 18 | р. Нара | г. Серпухов | выше г. Сер-пухов | Серпухов-ской |
|  | 19 | р. Нара | г. Серпухов | ниже г. Сер-пухов | Серпухов-ской |
| 12 | 20 | р. Лопасня (приток р. Ока) | г. Чехов | выше г. Чехов | Чеховский |
|  | 21 | р. Лопасня | г. Чехов | ниже г. Чехов | Чеховский |
| 13 | 22 | р. Осётр (приток р. Ока) | п. Городна | в черте п. Го-родна | Луховицкий |
| 14 | 23 | р. Москва (приток р. Ока) | д. Барсуки | 0,5 км выше д. Барсуки | Можайский |
| 15 | 24 | водохранилище Можайское | д. Красновидово | д. Краснови-дово | Можайский |
| 16 | 25 | р. Москва | г. Звенигород | 0,3 км выше г. Звенигород | Городской округ Звенигород |
|  | 26 | р. Москва | г. Звенигород | 1,4 км ниже г. Звенигород | Городской округ Звенигород |
| 17 | 27 | р. Москва | пос. Ильинское | выше г. Мос-ква, 0,5 км выше водо-забора Рублев-ской водопро-водной стан-ции, 0,1 км ниже п. Ильинское | Красногор-ский |
|  | 28 | р. Москва | г. Москва | в черте г. Москва; 0,3 км ниже Ба-бьегородской плотины | г. Москва |
|  | 29 | р. Москва | г. Москва | в районе Бе-сединского моста МКАД | г. Москва |
| 18 | 30 | р. Москва | д. Нижнее Мячково | 0,1 км выше д. Н.Мячково; 1,5 км выше места впадения р. Пахра | Раменский |
|  | 31 | р. Москва | д. Нижнее Мячково | 11,1 км ниже д. Нижнее Мячково; 1,0 км ниже места впадения р. Пехорка | Раменский |
| 19 | 32 | р. Москва | г. Воскресенск | 0,2 км выше г. Воскресенск | Воскресен-ский |
|  | 33 | р. Москва | г. Воскресенск | 1,0 км ниже г. Воскресенск | Воскресен-ский |
| 20 | 34 | р. Москва | г. Коломна | в черте г. Ко-ломна; 0,1 км выше устья | Городской округ Коломна |
| 21 | 35 | водохранилище Рузское | д. Солодово | д. Солодово | Волоколам-ский |
| 22 | 36 | водохранилище Озернинское | д. Нововолково | д. Нововолково | Рузский |
| 23 | 37 | водохранилище Истринское | д. Пятница | д. Пятница | Солнечно-горский |
| 24 | 38 | р. Истра (приток реки Москвы) | д. Павловская Слобода | 0,4 км ниже д. Павловская Слобода | Истринский |
| 25 | 39 | р. Медвенка (приток р. Москва) | д. Большое Сареево | 1,9 км ниже д. Большое Сареево; 0,03 км выше устья | Одинцовский |
| 26 | 40 | р. Закза (приток р. Медвенка) | д. Большое Сареево | в черте д. Большое Сареево; 0,3 км выше устья | Одинцовский |
| 27 | 41 | р. Яуза (приток р. Москва) | г. Москва | в черте г. Москва; 0,1 км выше устья | г. Москва |
| 28 | 42 | р. Пахра (приток р. Москва) | г. Подольск | выше г. Подольск | Подольский |
|  | 43 | р. Пахра | г. Подольск | ниже г. По- дольск, ниже места впадения руч. Черный | Подольский |
|  | 44 | р. Пахра | г. Подольск | ниже г. По-дольск, ниже места впадения р. Битца | Подольский |
| 29 | 45 | р. Пахра | д. Нижнее Мячково | в черте д. Нижнее Мячково; 0,01 км выше устья | Раменский |
| 30 | 46 | р. Рожая (приток р. Пахра) | д. Домодедово | в черте д. До-модедово | Городской округ Домодедово |
| 31 | 47 | р. Нерская (приток р. Москва) | г. Куровское | 0,2 км выше г. Куровское | Орехово- Зуевский |
|  | 48 | р. Нерская | г. Куровское | 1,4 км ниже г. Куровское | Орехово- Зуевский |
| 32 | 49 | р. Нерская | д. Маришкино | в черте д. Маришкино; 0,1 км выше устья | Воскресен-ский |
| 33 | 50 | р. Клязьма (приток р. Ока) | г. Щёлково | выше г. Щёлково | Щёлковский |
|  | 51 | р. Клязьма | г. Щёлково | ниже г. Щёлково | Щёлковский |
|  | 52 | р. Клязьма | г. Щёлково | ниже г. Лосино-Петровский | Городской округ Лосино-Петровский |
| 34 | 53 | р. Клязьма | г. Павловский Посад | выше г. Павловский Посад | Павлово-Посадский |
|  | 54 | р. Клязьма | г. Павловский Посад | ниже г. Павловский Посад | Павлово-Посадский |
| 35 | 55 | р. Клязьма | г. Орехово-Зуево | выше г. Орехово-Зуево | Орехово-Зуевский |
|  | 56 | р. Клязьма | г. Орехово-Зуево | ниже г. Орехово-Зуево | Орехово-Зуевский |
| 36 | 57 | р. Воря (приток р. Клязьма) | г. Красноармейск | выше г. Красноар-мейск | Городской округ Красноар-мейск |
|  | 58 | р. Воря | г. Красноармейск | ниже г. Крас-ноармейск | Городской округ Красноар-мейск |
| 37 | 59 | р. Воймега (приток р. Поля) | г. Рошаль | выше г. Рошаль | Городской округ Рошаль |
|  | 60 | р. Воймега | г. Рошаль | ниже г. Рошаль | Городской округ Рошаль |