Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 31 июля по 06 августа 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 07.07.2024:

Температура воздуха: +9,9°С

Атмосферное давление: 750,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 95%

Ветер: штиль

Осадки: пасмурно, слабый дождь.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10.

В течение суток с 05 по 06 августа проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Измерены рН и удельная электропроводность в 12 образцах природной воды по программам гидрологических и гляциологических исследований сезонной экспедиции с использованием pH-метра Mettler Toledo S220 и кондуктометра Mettler Toledo S230. Общее количество измерений 24.

2.2 Проанализировано содержание основных ионов в 12 образцах природной воды с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 24.

2.3 Определено содержание различных форм растворенного углерода и азота в 3 образцах озерной воды с использованием анализатора органического углерода ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L. Общее количество измерений 30.

2.4 Выполнены измерения содержания гидрокарбонатов титриметрическим методом в 12 образцах природной воды с использованием оборудования рН-метра Mettler Toledo S220 и автоматической бюретки. Общее количество измерений 24.

2.5 Произведена механическая чистка дистиллятора GFL-2008 в лаборатории гидрохимии.

2.6 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа изотопов кислорода и водорода.

2.7 Выполнен ежемесячный учёт прекурсоров, жидких и сухих реактивов, стандартов, растворов, фильтров, колонок и предколонок, а также газовых баллонов в лаборатории и контроля качества атмосферного воздуха (СККАВ).

2.8 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего подготовлено 3896 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1885 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

05.08 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция

6.1 Гидрологические наблюдения

31.07, 06.08 измерены расходы воды и отобраны пробы воды на реках Грёнфьорд, Бретьорна, Альдегонда, Брюде, Конгресс, Васстак;

01.08 велась подготовка оборудования для проведения CTD-зондирования на оз.Конгресс;

02.08 CTD-зондирование оз.Конгресс в пяти точках, отобраны пробы озёрной воды по горизонтам (общее количество образцов 19);

03.08 камеральная обработка результатов CTD-зондирования на оз.Конгресс;

05.08 проводилась обработка проб в химико-аналитической лаборатории.

6.2 Гляциологические наблюдения

04.08 измерение абляции по уровнемерным рейкам на леднике Альдегонда, оказана помощь сотрудникам метеорологического отряда в переносе АМС;

06.08 геодезическая съемка поверхности ледника Альдегонда.

6.3. Палеогеографические наблюдения

В составе полевого отряда ВНИИОкеангеология выполнялись полевые исследования в северной части о. Земля Принца Карла: выполнено 4 геоморфологических маршрута, отобраны 2 пробы четвертичных отложений на радиоуглеродный анализ, 1 проба – на макроанализ, 1 проба – на ураново-ториевый анализ, 22 пробы – для последующего диатомового анализа.

6.4. Метеорологические наблюдения

С 03.08. начато выполнение работ по программе «Экспериментальные исследования теплового баланса и особенностей микроклимата снежно-ледниковых покровов» в ходе летнего этапа сезонной экспедиции «Шпицберген» 2024 г. В ходе двух полевых выходов на ледник Альдегонда осуществлены:

04.08 перемещение АМС с «нижней» морены ледника на морену в центральной части ледника, установка теплобалансовой (ТБ) мачты в центральной части ледника;

06.08 маршрутная съёмка альбедо.

7. Разное

Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ). Производились прокладка и установка в здании коммуникаций теплоснабжения. Осуществлялись профилактические работы в системе теплоснабжения в зданиях лабораторных корпусов №1 и №2.

В помещении СККАВ «Гора» сотрудниками Полярного геофизического института РАН по согласованию с ААНИИ начата установка аппаратуры для регистрации полярных сияний и регистрации гамма-излучения.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген