Исх. № 01-05536/22и   от 17.06.2022

# Об уровнях загрязнения окружающей среды

# и радиационной обстановке на территории

# г. Москвы и Московской области в мае 2022 года

Росгидромет сообщает о загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов,      а также о радиационной обстановке на территории г. Москвы и Московской области          в мае 2022 года.

Атмосферный воздух.

Город Москва.

Общая оценка загрязнения атмосферы. В мае, по данным государственной наблюдательной сети (приложение 1), в целом по городу отмечался повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, который определялся СИ=2,2 и НП=4,8%.  Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха определяли концентрации диоксида азота (СИ=2,2, НП=4,8%) и сероводорода (СИ=1,6, НП=3,0%).

Характеристика загрязнения атмосферы.

Максимальные разовые концентрации были зарегистрированы:

- диоксида азота – 2,2 ПДКм.р. в районе «Нагорный» и 1,2 ПДКм.р. в районе «Зябликово» Южного административного округа г. Москвы, 1,1 ПДКм.р. в районе «Южное Медведково» Северо-Восточного административного округа г. Москвы;

- сероводорода – 1,6 ПДКм.р. в районе «Южное Тушино» Северо-Западного административного округа г. Москвы, 1,1 ПДКм.р. на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) Северо-Восточного административного округа г. Москвы.

Максимальные разовые концентрации взвешенных веществ, оксида углерода, аммиака и формальдегида достигали 1,0 ПДКм.р.

Концентрации оксида азота, фенола, хлорида водорода, ацетона, этилбензола, бензола, толуола и ксилола в атмосферном воздухе в целом по городу не превышали установленных гигиенических нормативов. Содержание диоксида серы в воздухе было ниже предела обнаружения.

Среднемесячные концентрации определяемых загрязняющих веществ                     не превышали установленных гигиенических нормативов.

В течение мая значения среднесуточных концентраций диоксида азота находились на уровне 0,4 – 0,8 ПДКс.с.

Изменения среднесуточных концентраций диоксида азота по сравнению                    с предыдущим месяцем представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Среднесуточные концентрации диоксида азота

в апреле и мае 2022 г.

(по данным государственной наблюдательной сети в г. Москве)

По сравнению с предыдущим месяцем уровень загрязнения атмосферного воздуха повысился за счет роста концентраций диоксида азота и сероводорода.

В течение мая в Московском регионе формировались метеорологические условия, способствовавшие рассеиванию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Города Московской области

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха был зарегистрирован        в Подольске (СИ=1,1, НП=2,0%), Серпухове (СИ=1,4, НП=3,7%) и Щелкове            (СИ=1,5, НП=1,9%).

В Подольске повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся содержанием оксида углерода, максимальная разовая концентрация которого в утренние часы 12 мая достигала 1,1 ПДКм.р. (НП=2,0%).

В Серпухове повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся содержанием взвешенных веществ, максимальная разовая концентрация которых                в дневные часы 12 мая на стационарном посту государственной наблюдательной сети, расположенном на ул. Пушкина, з/у 2а, достигала 1,4 ПДКм.р. (НП=3,7%).

В Щелкове повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся содержанием хлорида водорода, максимальная разовая концентрация которого в вечерние часы 19 мая на стационарном посту государственной наблюдательной сети, расположенном на ул. Комсомольской, вблизи жилого дома 4, достигала 1,5 ПДКм.р. (НП=1,9%).

В Воскресенске, Дзержинском, Клину, Коломне, Мытищах и Электростали был низкий уровень загрязнения  воздуха.

По сравнению с предыдущим месяцем повысился уровень загрязнения атмосферного воздуха в Подольске за счет роста концентраций оксида углерода                  и Щелкове за счет роста концентраций хлорида водорода. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Серпухове не изменился.

Среднемесячные концентрации в атмосферном воздухе в Серпухове составили:  формальдегида – 2,0 ПДКс.с., взвешенных веществ - 1,1 ПДКс.с.

Результаты выполненных в течение мая эпизодических обследований загрязнения атмосферного воздуха Московской области в г.о. Пушкино (Ярославское шоссе, 33-й км, с. 18 и г. Пушкино, Московский пр-т, д. 1), г.о. Люберцы (д. Мотяково, д. 59, с. 19),         г.о. Балашиха (д. Фенино, д. 58), г.о. Воскресенск (п. Виноградово, ул. 8 марта, д. 35, с. 1, г. Воскресенск, ул. Московская, д. 32), г.о. Коломна (с. Мячково, комплекс по переработке отходов /КПО/ «Юг» и г. Коломна, ул. Партизан, д. 42) повышенных концентраций определяемых загрязняющих веществ не выявили.

Водные объекты.

По данным сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши (приложение 2), на водных объектах Московского региона наблюдался гидрологический режим, характеризовавшийся в первой половине мая спадом половодья, а к середине месяца - летней меженью.

Температура воды в водных объектах региона колебалась в пределах от 7,2°С          (р. Сестра ниже села Трехсвятского) до 10,1°С (р. Москва в районе деревни Нижнее Мячково).

Реакция водной среды по водородному показателю рН в целом была в пределах нормы: среднее значение составляло рН=7,8 (при норме рН=6,5-8,5). Минимальное значение водородного показателя (рН=7,5) наблюдалось в воде р. Воймеги ниже                г. Рошали, а максимальное (рН=8,0) – в воде р. Москвы в районе г. Звенигорода.

Кислородный режим водных объектов региона в целом был удовлетворительным. Содержание растворенного в воде кислорода составляло в среднем 8,1 мг/л (при норме     не ниже 6,0 мг/л). Минимальное содержание растворенного в воде кислорода (5,1 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Воймеги ниже г. Рошали, а максимальное (9,3 мг/л) –        в воде р. Протвы выше г. Вереи.

Концентрация взвешенных веществ в воде водных объектов составляла в среднем                                     9,0 мг/л, при этом максимальное содержание взвешенных веществ (58,2 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Кунья выше г. Краснозаводска, а минимальное (3,5 мг/л) –        в воде р. Вори выше г. Красноармейска.

Содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 в среднем                 не превышало 2 ПДК, а трудноокисляемых органических веществ по ХПК – 3 ПДК. Максимальное содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 (11 ПДК, уровень высокого загрязнения /ВЗ/) было зарегистрировано в воде р. Рожаи в черте деревни Домодедово, а минимальное (менее ПДК) – в воде р. Ламы ниже села Егорье. Максимальное содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК (5 ПДК) было зарегистрировано в воде р. Закзы в черте деревни Большое Сареево, а минимальное (2 ПДК) – в воде р. Кунья ниже г. Краснозаводска.

Средняя концентрация нитратного азота, аммонийного азота и фосфатов была          в пределах ПДК, нитритного азота – 5 ПДК. Максимальное содержание аммонийного азота (8 ПДК) и нитритного азота (38 ПДК, уровень ВЗ) было зарегистрировано в воде      р. Рожаи в черте деревни Домодедово, фосфатов (6 ПДК) – в воде р. Закзы в черте деревни Большое Сареево. Минимальное (менее ПДК) содержание аммонийного азота было отмечено в воде р. Оки выше г. Серпухова, нитритного азота – в воде р. Протвы выше       г. Вереи, фосфатов – в воде р. Кунья выше г. Краснозаводска.

Содержание тяжелых металлов в воде водных объектов региона в целом было невысоким: концентрации ионов хрома шестивалентного, свинца и никеля в среднем были в пределах ПДК, ионов меди и железа общего – 2 ПДК, ионов цинка – 4 ПДК. Максимальное содержание ионов меди (8 ПДК) было зарегистрировано в воде р. Яузы       в черте г. Москвы, ионов цинка (9 ПДК) и никеля (3 ПДК) – в воде р. Кунья выше              г. Краснозаводска, ионов свинца (2 ПДК) в воде р. Клязьмы ниже г. Лосино-Петровского, ионов железа общего (18 ПДК) – в воде р. Воймеги выше г. Рошали.

Содержание формальдегида, синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) и нефтепродуктов в среднем не превышало нормативов ПДК, фенолов - 2 ПДК. Максимальное содержание фенолов (5 ПДК) и СПАВ (3 ПДК) было отмечено в воде         р. Кунья выше г. Красноармейска, нефтепродуктов (5 ПДК) – в воде р. Яузы в черте          г. Москвы.

В мае 2022 года на водных объектах региона было зарегистрировано                                                                            11 случаев ВЗ (таблица 1), случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) зарегистрировано не было. Для сравнения: в мае 2021 года было зарегистрировано                  16 случаев ВЗ, а случаев ЭВЗ зарегистрировано также не было.

По сравнению с маем 2021 года в отчетный период в водных объектах Московского региона по контролируемым показателям качества воды следует отметить снижение температуры воды, а также содержания взвешенных веществ, аммонийного азота и фенолов. По остальным контролируемым показателям качества воды водных объектов существенных изменений отмечено не было.

Таблица 1

Случаи ВЗ, зарегистрированные на водных объектах

Московского региона в мае 2022 года

| № п/п | Ингредиент | Концентрация(ПДК) | Контрольный створ | Дата отбора пробы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азот нитритный | 38 | Река Рожая в черте деревни Домодедово | 12.05.2022 |
| 2 | То же | 31 | Река Закза в черте деревни Большое Сареево | 11.05.2022 |
| 3 | - ײ - | 19 | Река Нара ниже г. Наро-Фоминска | 16.05.2022 |
| 4 | - ײ - | 15 | Река Москва в черте г. Коломны | 24.05.2022 |
| 5 | - ײ - | 14 | Река Москва ниже г. Воскресенска | 14.05.2022 |
| 6 | - ײ - | 13 | Река Москва в черте г. Москвы, в районе Бесединского моста МКАД | 30.05.2022 |
| 7 | - ײ - | 10 | Там же | 19.05.2022 |
| 8 | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 11 | Река Рожая в черте деревни Домодедово | 12.05.2022 |
| 9 | То же | 7 | Река Нара ниже г. Серпухова | 17.05.2022 |
| 10 | - ײ - | 6 | Река Закза в черте деревни Большое Сареево | 11.05.2022 |
| 11 | - ײ - | 5 | Река Лопасня ниже г. Чехова | 17.05.2022 |

В рамках мониторинга качества воды в р. Москве в мае 2022 года были проанализированы осредненные данные по содержанию ряда загрязняющих веществ (легкоокисляемые органические вещества по БПК5, нефтепродукты, фенолы и ионы меди) в речной воде на расположенном в границах города участке реки от фонового створа (поселок Ильинское) до контрольного створа (Бесединский мост МКАД).

Результаты анализа выявили четкую закономерность в изменении качества речной воды. Так, если в фоновом створе у поселка Ильинское осредненные концентрации перечисленных выше ингредиентов находились в пределах от менее ПДК до 2 ПДК,         то в контрольном створе (в районе Бесединского моста МКАД) их значения повышались до 2-3 ПДК (рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика содержания загрязняющих веществ в р. Москве

в черте г. Москвы в мае 2022 года

Радиационная обстановка в мае 2022 года на территории Москвы и Московской области оставалась стабильной. Значения плотности радиоактивных выпадений                 из атмосферы и мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) были близки к фоновым.

Средние значения концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе, по данным метеостанций (МС) Подмосковная и Тушино, составляли 9,4х10-5 и 13,8х10-5 Бк/м3 соответственно.

Плотность среднесуточных выпадений суммарной бета-активности, по данным МС, расположенных в районе Балчуга, ВДНХ, Ново-Иерусалима и Тушина, а также       МС Подмосковной, составляла от 0,8 до 1,1 Бк/м2 в сутки.

Средние значения МАЭД, по данным МС ВДНХ, Балчуг, Тушино, Немчиновка, Подмосковная, Клин, Дмитров, Волоколамск, Можайск, Ново-Иерусалим, Павловский Посад, Черусти, Наро-Фоминск, Серпухов, Коломна, Кашира, Электросталь, а также станции фонового мониторинга (Приокско-Террасный заповедник, ст. Данки), составляли от 0,11 до 0,16 мкЗв/ч.

Отмеченные уровни концентрации радиоактивных веществ в воздухе, плотности радиоактивных выпадений из атмосферы, а также значения МАЭД находились в пределах колебаний естественного фона, характерного для средних широт Европейской территории России.

Приложение: по тексту на 7 л. в 1 экз.

Руководитель Росгидромета							И.А. Шумаков

Приложение 1

Схема г. Москвы с расположением постов государственной наблюдательной сети

за загрязнением атмосферного воздуха

| Номер поста | Округ | Тип поста | Адрес поста | Район расположения, промзона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВАО | гор. | ВДНХ |  |
| 2 | ЦАО | гор. | Ср. Овчинниковский пер., 1/13 | р-н «Замоскворечье» |
| 18 | ЦАО | авто | Б. Сухаревский пер., 21-23 | р-н «Мещанский» (Садовое кольцо) |
| 19 | САО | авто | ул. Бутырская, 89 | р-н «Савеловский» |
| 20 | ЮАО | пром., авто | Варшавское шоссе, 32 | р-н «Нагорный» (промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино») |
| 21 | ЮВАО | гор. | 4-й Вешняковский проезд, 8 | р-н «Рязанский» |
| 22 | СВАО | пром. | ул. Полярная, 10 | р-н «Южное Медведково» |
| 23 | ЮВАО | пром. | ул. Шоссейая, 36 | р-н «Печатники» (промзона «Люблино-Перерва») |
| 25 | СЗАО | пром. | ул. Народного Ополчения, 21 | р-н «Хорошево-Мневники» (Магистральная промзона) |
| 26 | СЗАО | гор. | ул. Туристская, 19 | р-н «Южное Тушино» |
| 27 | ЮАО | гор. | ул. Чертановская, 21 | р-н «Чертаново Центральное» |
| 28 | САО | пром. | ул. Долгопрудная, 13 | р-н «Дмитровский» (промзона «Коровино») |
| 33 | ВАО | пром. | ул. Ивантеевская, 4/1 | р-н «Богородское» (промзона «Калошино») |
| 34 | ЗАО | авто | Можайское шоссе, 20, корп. 2 | р-н «Можайский» |
| 35 | ЮАО | гор. | ул. Шипиловская, 64 | р-н «Зябликово» |
| 38 | ЮАО | пром. | ул. Братеевская, 27 | р-н «Братеево» (промзона «Чагино») |

Приложение 2

Перечень пунктов наблюдений за загрязнением воды водных объектов, расположенных на территории г. Москвы и Московской области,

и карта-схема пунктов государственного мониторинга поверхностных вод

Московского региона

| № на кар-те- схе-ме | № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВОДОЕМА ИЛИ ВОДОТОКА | НАИМЕНО-ВАНИЕ ПУНКТА НАБЛЮДЕ-НИЙ | Створ наблюде-ний | РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | водохранилище Иваньковское | г. Дубна | 0,6 км выше (восточнее) плотины Иваньков-ской ГЭС | Городской округ Дубна |
| 2 | 2 | р. Лама (впадает в Иваньковское водохра-нилище) | с. Егорье | 0,6 км ниже с. Егорье | Лотошинский |
| 3 | 3 | р. Дубна (приток р. Волга) | п. Вербилки | 0,2 км выше п. Вербилки | Талдомский |
|  | 4 | р. Дубна | п. Вербилки | 0,2 км ниже п. Вербилки | Талдомский |
| 4 | 5 | р. Кунья (приток р. Дубна) | г. Красно-заводск | 4,1 км выше г. Красно-заводск | Сергиево-Посадский |
|  | 6 | р. Кунья | г. Красно-заводск | 1,1 км ниже г. Красно-заводск | Сергиево-Посадский |
| 5 | 7 | р. Сестра (приток р. Дубна) | с. Трехсвят-ское | 0,5 км ниже с. Трех-святское | Дмитровский |
| 6 | 8 | р. Ока (приток р. Волга) | г. Серпухов | выше г. Сер-пухов | Серпуховской |
|  | 9 | р. Ока | г. Серпухов | ниже г. Сер- пухов | Серпуховской |
| 7 | 10 | р. Ока | г. Кашира | выше г. Ка-шира | Каширский |
|  | 11 | р. Ока | г. Кашира | ниже г. Ка- шира | Каширский |
| 8 | 12 | р. Ока | г. Коломна | выше г. Ко- ломна | Коломенский |
|  | 13 | р. Ока | г. Коломна | ниже г. Ко-ломна | Коломенский |
| 9 | 14 | р. Протва (приток р. Ока) | г. Верея | выше г. Ве-рея | Наро-Фоминский |
|  | 15 | р. Протва | г. Верея | ниже г. Ве-рея | Наро-Фоминский |
| 10 | 16 | р. Нара (приток р. Ока) | г. Наро- Фоминск | выше г. На-ро-Фоминск | Наро-Фоминский |
|  | 17 | р. Нара | г. Наро-Фоминск | ниже г. На- ро-Фоминск | Наро-Фоминский |
| 11 | 18 | р. Нара | г. Серпухов | выше г. Сер-пухов | Серпуховской |
|  | 19 | р. Нара | г. Серпухов | ниже г. Сер- пухов | Серпуховской |
| 12 | 20 | р. Лопасня (приток р. Ока) | г. Чехов | выше г. Че-хов | Чеховский |
|  | 21 | р. Лопасня | г. Чехов | ниже г. Че-хов | Чеховский |
| 13 | 22 | р. Осётр (приток р. Ока) | п. Городна | в черте п. Городна | Луховицкий |
| 14 | 23 | р. Москва (приток р. Ока) | д. Барсуки | 0,5 км выше д. Барсуки | Можайский |
| 15 | 24 | водохранилище Можайское | д. Красно-видово | д. Красно-видово | Можайский |
| 16 | 25 | р. Москва | г. Звениго-род | 0,3 км выше г. Звениго-род | Городской округ Звенигород |
|  | 26 | р. Москва | г. Звениго-род | 1,4 км ниже г. Звениго-род | Городской округ Звенигород |
| 17 | 27 | р. Москва | пос. Ильин-ское | выше г. Москва, 0,5 км выше водозабора Рублевской водопро-водной станции, 0,1 км ниже п. Ильин-ское | Красногорский |
|  | 28 | р. Москва | г. Москва | в черте г. Москва; 0,3 км ниже Бабье-городской плотины | г. Москва |
|  | 29 | р. Москва | г. Москва | в районе Беседин-ского моста МКАД | г. Москва |
| 18 | 30 | р. Москва | д. Нижнее Мячково | 0,1 км выше д. Н.Мяч-ково; 1,5 км выше места впадения р. Пахра | Раменский |
|  | 31 | р. Москва | д. Нижнее Мячково | 11,1 км ниже д. Нижнее Мячково; 1,0 км ниже места впаде-ния р. Пе- хорка | Раменский |
| 19 | 32 | р. Москва | г. Воскре-сенск | 0,2 км выше г. Воскре-сенск | Воскресенский |
|  | 33 | р. Москва | г. Воскре-сенск | 1,0 км ниже г. Воскре-сенск | Воскресенский |
| 20 | 34 | р. Москва | г. Коломна | в черте г. Коломна; 0,1 км выше устья | Городской округ Коломна |
| 21 | 35 | водохранилище Рузское | д. Солодово | д. Солодово | Волоколамский |
| 22 | 36 | водохранилище Озернинское | д. Нововол-ково | д. Нововол-ково | Рузский |
| 23 | 37 | водохранилище Истринское | д. Пятница | д. Пятница | Солнечногорский |
| 24 | 38 | р. Истра (приток реки Москвы) | д. Павлов-ская Слобода | 0,4 км ниже д. Пав-ловская Слобода | Истринский |
| 25 | 39 | р. Медвенка (приток р. Москва) | д. Большое Сареево | 1,9 км ниже д. Большое Сареево; 0,03 км выше устья | Одинцовский |
| 26 | 40 | р. Закза (приток р. Медвенка) | д. Большое Сареево | в черте д. Большое Сареево; 0,3 км выше устья | Одинцовский |
| 27 | 41 | р. Яуза (приток р. Москва) | г. Москва | в черте г. Москва; 0,1 км выше устья | г. Москва |
| 28 | 42 | р. Пахра (приток р. Москва) | г. Подольск | выше г. Подольск | Подольский |
|  | 43 | р. Пахра | г. Подольск | ниже г. По- дольск, ниже места впаде-ния руч. Черный | Подольский |
|  | 44 | р. Пахра | г. Подольск | ниже г. По-дольск, ниже места впаде-ния р. Битца | Подольский |
| 29 | 45 | р. Пахра | д. Нижнее Мячково | в черте д. Нижнее Мячково; 0,01 км выше устья | Раменский |
| 30 | 46 | р. Рожая (приток р. Пахра) | д. Домоде-дово | в черте д. Домоде-дово | Городской округ Домодедово |
| 31 | 47 | р. Нерская (приток р. Москва) | г. Куровское | 0,2 км выше г. Ку-ровское | Орехово-Зуевский |
|  | 48 | р. Нерская | г. Куровское | 1,4 км ниже г. Ку-ровское | Орехово- Зуевский |
| 32 | 49 | р. Нерская | д. Мариш-кино | в черте д. Мариш-кино; 0,1 км выше устья | Воскресенский |
| 33 | 50 | р. Клязьма (приток р. Ока) | г. Щёлково | выше г. Щёлково | Щёлковский |
|  | 51 | р. Клязьма | г. Щёлково | ниже г. Щёлково | Щёлковский |
|  | 52 | р. Клязьма | г. Щёлково | ниже г. Лосино-Петровский | Городской округ Лосино-Петровский |
| 34 | 53 | р. Клязьма | г. Павлов-ский Посад | выше г. Павлов-ский Посад | Павлово-Посадский |
|  | 54 | р. Клязьма | г. Павлов-ский Посад | ниже г. Павлов-ский Посад | Павлово-Посадский |
| 35 | 55 | р. Клязьма | г. Орехово-Зуево | выше г. Орехово-Зуево | Орехово-Зуевский |
|  | 56 | р. Клязьма | г. Орехово-Зуево | ниже г. Орехово-Зуево | Орехово-Зуевский |
| 36 | 57 | р. Воря (приток р. Клязьма) | г. Красно-армейск | выше г. Красно-армейск | Городской округ Красноармейск |
|  | 58 | р. Воря | г. Красно-армейск | ниже г. Крас-ноармейск | Городской округ Красноармейск |
| 37 | 59 | р. Воймега (приток р. Поля) | г. Рошаль | выше г. Рошаль | Городской округ Рошаль |
|  | 60 | р. Воймега | г. Рошаль | ниже г. Рошаль | Городской округ Рошаль |

Показатели загрязнения атмосферного воздуха

Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК.

•	ПДК – предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравом России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха:

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДКм.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДКм.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:

•	низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

•	повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

•	высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

•	очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения