Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 12 по 18 ноября 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 19.11.2025:

Температура воздуха: -8,7 °С

Атмосферное давление: 756 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 76 %

Ветер: В-C-В 3-5 м/с, порывы 7 м/с.

Облачно, без осадков.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.

В течение суток с 18.11 по 19.11 проведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1. Отобраны поверхностные пробы морской воды из залива Грёнфьорд 14.11 и 18.11 в 2-х точках по программе гидрохимических исследований. Определены следующие параметры:

- содержание растворенного кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 в 12 образцах; общее количество измерений 12;

- содержание растворенного кислорода методом Винклера с использованием бюретки Biohit Biotrate в 12 образцах; общее количество измерений 12;

- получены данные для экспериментального расчета сезонных изменений активной флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое залива Грёнфьорд с использованием портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D PSI, общее количество измерений 16.

Выполнена фильтрация 4 образцов морской воды, фильтры временно заморожены.

2.2. Выполнен анализ содержания хлорофилла а и других пигментов в 5 образцах морской вод фотометрическим методом с помощью UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой. Общее количество измерений 10.

2.3. Проведена серия анализов содержания биогенных компонентов (нитриты, фосфаты, силикаты) в 8 образцах морской воды с помощью UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой. Общее количество измерений 48.

2.4. Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ: произведена замена узла ртутной лампы ртутного монитора РА-915АМ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 314 tif-файлов спутников METOP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. Выполнена инспекция, считаны данные метеокомплекса.

5. Геофизические наблюдения

5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром POS-1. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Криосферные наблюдения

Выполнены срочные наблюдения (ежедневно в 08:00 и 20:00) испарения с поверхности снежного покрова с помощью испарителей ГГИ-500-6 и дополнительно пластиковых испарителей.

Выполнены наблюдения за снегонакоплением и характеристиками снежного покрова (плотность, структура), отобрана проба снега для химического анализа.

17.11 проведены измерения глубины промерзания почвы в скважине на площадке CALM Barentsburg, произведена снегомерная съёмка. В виду того, что снежный покров установился на 40-50% территории площадки CALM, а также малой мощности снежного покрова, снегосъёмка производилась только на расстоянии 10 м от скважины с измерением плотности снега в точках с мощностью ≥ 10 см (у самой скважины).

7. Разное

Велся периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты.

Осуществлялась подготовка оборудования к сезонной экспедиции «Шпицберген» 2026 г.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген