Исх. № 140-05548/15и  от 14 августа 2015 года
Об уровнях загрязнения окружающей среды 

и радиационной обстановке на территории 

г. Москвы и Московской области в июле 2015 года 


Росгидромет сообщает о загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов, а также о радиационной обстановке на территории г. Москвы и Московской области в июле 2015 года.

Атмосферный воздух. 

Город Москва. 


Общая оценка загрязнения атмосферы*. 

В июле, по данным стационарной сети наблюдений (приложение 1), в атмосферном воздухе города наблюдались повышенные концентрации сероводорода, формальдегида, диоксида азота, фенола и аммиака.
_____________________________________

*Показатели загрязнения атмосферного воздуха 


Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК.

· ПДК – предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравсоцразвития России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха: 

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК м.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДК м.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:
· низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

· повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

· высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

· очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Характеристика загрязнения атмосферы. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха сероводородом был зарегистрирован в Северо-Западном (район «Южное Тушино») и Южном (район «Братеево») административных округах г. Москвы и определялся НП=13%, СИ=3  и НП=1%, СИ=1 соответственно. Наибольшее значение максимальной разовой концентрации сероводорода отмечалось в районе «Южное Тушино». 

Повышенный уровень загрязнения воздуха отмечался:

· диоксидом азота - в Южном (район «Нагорный») и Северном (район «Дмитровский») административных округах г. Москвы, НП=2-4%, СИ=1-2;

· фенолом - в Южном (район «Братеево») и Северо-Восточном (Выставка достижений народного хозяйства /ВДНХ/) административных округах г. Москвы, НП=2-3%, СИ=1;

· аммиаком - в Центральном административном округе г. Москвы (район «Замоскворечье»), НП= 1%, СИ= 1.

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом был зарегистрирован в Восточном (район «Богородское»), Северном (район «Дмитровский»), Южном (район «Нагорный») и Западном (район «Можайский») административных округах г. Москвы и определялся  НП=2-11%, СИ=1-2.  

В июле в целом по городу среднемесячная концентрация формальдегида** составляла 1,8 ПДКс.с., максимальная разовая концентрация - 1,5 ПДКм.р., наибольшая повторяемость превышений ПДК – 11%. Оценивая состояние загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом с учетом прежних ПДК, средняя за июль концентрация формальдегида составляла 6,0 ПДКс.с., максимальная разовая – 2,1 ПДКм.р.. Наибольшая повторяемость превышений ПДК с учетом прежних нормативов – 24%. Таким образом, уровень загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом с учетом новых ПДК оценивался как повышенный, а с учетом прежних ПДК – как высокий. 

______________________________

** Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 июня 2014 г. № 37 «О внесении изменения № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» установлены новые гигиенические нормативы концентраций формальдегида. Согласно Изменению № 11, максимальная разовая величина ПДК формальдегида установлена 0,05 мг/м3 (вместо 0,035 мг/м3), среднесуточная – 0,01 мг/м3  (вместо 0,003 мг/м3 ), класс опасности – второй.  
Основные показатели загрязнения воздуха формальдегидом в июле       2015 года с учетом прежних и новых ПДК представлены на рисунке 1. 
[image: image5.jpg]



Рисунок 1. Показатели загрязнения воздуха формальдегидом в июле 2015 года  

 (с учетом прежних и новых ПДК)
В целом по городу среднемесячная концентрация диоксида азота по сравнению с  предыдущим месяцем несколько снизилась и составляла 1,4 ПДКс.с.
Изменения среднесуточных концентраций диоксида азота по сравнению с предыдущим месяцем представлены на рисунке 2. 


[image: image2.png]AonnMNAKcc

s—1K s—(110H. 15__sma—11107.15.

12 3 456 7 8 9101112131415 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
NHU




Рисунок 2. Среднесуточные концентрации диоксида азота в  июне и июле 2015 года 

(по данным наблюдений на стационарных постах в г. Москве)
В течение июля среднесуточные концентрации диоксида азота колебались в пределах от 1,0 ПДКс.с. до 2,3 ПДКс.с. Наибольшие значения среднесуточных концентраций диоксида азота наблюдались в начале и в конце месяца.

Содержание в атмосферном воздухе города взвешенных веществ, оксида углерода, оксида азота, хлорида водорода, ацетона, бензола, толуола и ксилола было низким: СИ≤1, НП=0%. Содержание диоксида серы было ниже предела обнаружения. 

По сравнению с предыдущим месяцем понизился уровень загрязнения атмосферного воздуха хлоридом водорода и оксидом углерода.  

Результаты проведенных в июле плановых маршрутных обследований состояния атмосферного воздуха в Северо-Западном (район «Южное Тушино» - ул. Туристкая, 19, корп. 1; ул. Героев Панфиловцев, рядом с больницей                 им. З.А. Башляевой; Светлогорский проезд, 15; бульвар Яна Райниса, 1;             ул. Лодочная, 1), Юго-Восточном (микрорайон «Курьяново», Московский нефтеперерабатывающий завод /МНПЗ/ – ул. Судостроительная, 15;                   ул. Коломенская, 15; ул. Маршала Голованова, 11; Луговой проезд, 3;                  ул. Белореченская, 22/66), Юго-Западном (Литовский бульвар, 26; Голубинская ул., 13, корп. 1; ул. Профсоюзная, 152, корп. 3; ул. Профсоюзная, 86;                      ул. 26 Бакинских Комиссаров, 10, корп. 1) и Южном (ул. Медынская, 5;                  ул. Булатниковская, 3, корп. 1) административных округах г. Москвы не выявили превышения содержания определяемых загрязняющих веществ в воздухе.

В июле 2015 года территория Московского региона находилась под влиянием циклонической деятельности. Прохождение атмосферных фронтов сопровождалось умеренным ветром (преимущественно западной четверти), в отдельные дни порывы ветра доходили до 12-17 м/с, имели место также дожди с грозами, что  способствовало интенсивному рассеиванию  загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. В отдельные дни месяца (1-2, 15-16 июля) формировались метеорологические условия (слабый ветер, задерживающие слои инверсии температуры в ночные и утренние часы мощностью до 400 м и интенсивностью до 5,40С), способствовавшие кратковременному накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы.

Именно в эти дни в воздухе городов Московского региона максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ достигали: в г. Москве - диоксида азота, фенола и формальдегида - 1,1 ПДКм.р.; в г. Серпухове - взвешенных веществ – 1,4ПДКм.р.. 

Города Московской области


Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха был зарегистрирован:

· взвешенными веществами и фенолом - в  Серпухове (НП=2%, СИ=1);

· оксидом углерода - в Щелкове (СИ=1, НП=4%). 

В Воскресенске, Дзержинском, Клину, Коломне, Мытищах и Подольске был низкий уровень загрязнения воздуха. 

Среднемесячные концентрации диоксида азота составляли: в Мытищах - 1,7 ПДКс.с., в Подольске -  1,4 ПДКс.с., в Воскресенске - 1,1 ПДКс.с. Среднемесячные концентрации аммиака составляли: в Щелкове  - 1,6 ПДКс.с., в Воскресенске –     1,1 ПДКс.с.. 

В городах Дзержинском, Клину, Коломне и Серпухове среднемесячные концентрации всех определяемых загрязняющих веществ не превышали норматива ПДК. 

Среднемесячные концентрации формальдегида составляли: в Серпухове и                          Подольске – 0,007 мг/м3, в Клину – 0,006 мг/м3, в Мытищах– 0,004 мг/м3, в Коломне – 0,003 мг/м3, что не превышало новое значение ПДКс.с.. Оценивая состояние загрязнения атмосферного воздуха с учетом прежних ПДК, среднемесячные концентрации формальдегида в указанных городах Московской области составляли  2,3 ПДКс.с., 2,0 ПДКс.с., 1,3 ПДКс.с. и 1,0 ПДКс.с. соответственно. 

Среднемесячные и максимальные разовые концентрации фенола*** в Мытищах и Подольске были ниже нормы.

По сравнению с предыдущим месяцем понизилось содержание в атмосферном воздухе взвешенных веществ в Коломне, аммиака - в Щелкове. Повысился уровень загрязнения атмосферного воздуха взвешенными веществами в Серпухове и оксидом углерода в Щелкове.

______________________________

*** Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12 января 2015 г. № 3 «О внесении изменения в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» установлен новый гигиенический норматив среднесуточной концентрации фенола. Согласно указанному Изменению в ГН 2.1.6.1338-03, среднесуточная величина ПДК фенола установлена 0,006 мг/м3 (вместо 0,003 мг/м3), максимальная разовая концентрация (0,01 мг/м3) и  класс опасности (второй)  сохранены без изменений.

По результатам маршрутных обследований состояния атмосферного воздуха, проведенных 2 июля в г. Видное (Советский пр., 2;  Белокаменное шоссе, 1), д. Апаринки (Старокаширское шоссе) и 21 июля в г. Люберцы                          (ул. Дмитриевского, 5; ул. Воинов-Интернационалистов, 3; ул. Московская, 16;     ул. Мира, 11) и пос. Некрасовка (ул. 1-я Вольская, 17, корп. 1), превышений содержания определяемых загрязняющих веществ в воздухе не выявлено.

Водные объекты. 

По данным сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши (приложение 2), в июле на водных объектах Московского региона наблюдался гидрологический режим летней межени, прерываемой дождевыми паводками.

Температура воды в водных объектах региона колебалась в пределах от 13,8°С (р. Закза в черте деревни Большое Сареево) до 24,6°С (р. Яуза в черте       г. Москвы).

Реакция водной среды по водородному показателю рН в целом была в пределах нормы: среднее значение составляло рН=7,7 при норме рН=6,5-8,5. Минимальное значение водородного показателя (рН=6,6) наблюдалось в воде      р. Воймеги выше г. Рошали, а максимальное (рН=8,6) – в воде р. Нары выше         г. Серпухова.

Содержание взвешенных веществ в воде водных объектов Московской области было в пределах нормы и составляло в среднем 21 мг/л. Максимальное содержание взвешенных веществ (36 мг/л) было зарегистрировано в р. Москве в черте г. Коломны, а минимальное (11 мг/л) – в р. Протве выше г. Вереи.
Кислородный режим в воде водных объектов региона в целом был удовлетворительным. Содержание растворенного в воде кислорода составляло в среднем 8,0 мг/л (при норме не ниже 6,0 мг/л), однако в воде р. Воймеги выше         г. Рошали было отмечено пониженное содержание кислорода (2,2 мг/л), соответствовавшее уровню высокого загрязнения (ВЗ). Максимальное содержание кислорода в отчетный период было зафиксировано в воде р. Протвы выше г. Вереи (11,1 мг/л).  

Содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 в среднем не превышало 2 ПДК****, а трудноокисляемых органических веществ по ХПК – 3 ПДК. 
_________________________________

**** Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения
Максимальное содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5            (9 ПДК, соответствует уровню ВЗ) было зарегистрировано в воде р. Пахры ниже    г. Подольска, а трудноокисляемых органических веществ по ХПК (17 ПДК, также соответствует уровню ВЗ) – в воде р. Воймеги ниже г. Рошали. 


Средняя концентрация нитратного и аммонийного азота была в пределах ПДК, а нитритного азота – 6 ПДК. Максимальное содержание нитритного азота  (45 ПДК, соответствует уровню ВЗ) было зарегистрировано в воде р. Москвы ниже г. Воскресенска, а максимальное содержание аммонийного азота (8 ПДК) – в воде р. Москвы ниже г. Москвы, в районе Бесединского моста МКАД.  


Среди тяжелых металлов содержание ионов хрома шестивалентного, свинца, никеля и цинка в среднем не превышало норматива ПДК, ионов железа общего – 3 ПДК, а ионов меди – 4 ПДК. Максимальная концентрация ионов меди (9 ПДК) была отмечена в воде р. Воймеги ниже г. Рошали.  

Содержание формальдегида, фосфатов, синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) и нефтепродуктов в среднем не превышало норматива ПДК, фенолов - 3 ПДК. Максимальное содержание формальдегида (6 ПДК) и фенолов (9 ПДК) было отмечено в воде р. Воймеги ниже г. Рошали, а нефтепродуктов (3 ПДК) - в воде р. Яузы в черте г. Москвы. 
Всего в июле 2015 года на водных объектах региона был зарегистрирован          21 случай ВЗ (см. таблицу). Случаи экстремально  высокого загрязнения (ЭВЗ) отмечены не были. Для сравнения: в июле 2014 года был зарегистрирован          41 случай ВЗ, а случаев ЭВЗ также не отмечалось. 

По сравнению с июлем 2014 года в отчетный период в воде водных объектов Московского региона регистрировалось более низкое содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5, трудноокисляемых органических веществ по ХПК и аммонийного азота. Кроме того, в водных объектах Московского региона отмечалась также более низкая температура воды. По остальным наблюдаемым физико-химическим показателям качества существенных изменений в воде водных объектов региона отмечено не было.

Таблица 

Случаи ВЗ, зарегистрированные на водных объектах 

Московского региона в июле 2015 года

	№ п/п
	Ингредиент
	Концентра-ция (ПДК)
	Контрольный створ
	Дата отбора пробы 

	1.
	Азот нитритный
	 45 
	 Река Москва ниже г. Воскресенска
	13.07.2015

	2.
	 То же
	 42 
	 Река Москва выше г. Воскресенска
	 13.07.2015

	3.
	 -  ײ  -
	 40 
	 Река Москва в черте г. Коломны
	 13.07.2015

	4.
	-  ײ  -
	 16
	 Река Москва ниже г. Москвы, в районе Беседин-ского моста МКАД
	27.07.2015

	5.
	-  ײ  -
	 15 
	 Там же
	 05.07.2015

	6.
	-  ײ  -
	 14
	 Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково
	 13.07.2015

	7.
	-  ײ  -
	 13 
	 Река Лопасня ниже г. Чехова
	 14.07.2015

	8.
	-  ײ  -
	 12
	 Река Пахра в черте деревни Нижнее Мячково
	 13.07.2015

	9.
	-  ײ  -
	 12
	 Река Москва выше деревни Нижнее Мячково
	 13.07.2015

	10.
	-  ײ  -
	 11 
	 Река Пахра ниже г. Подольска, ниже места впадения реки Рожаи
	 09.07.2015

	11.
	-  ײ  -
	 11
	 Река Москва ниже г. Москвы, в районе Беседи-ского моста МКАД
	 12.07.2015

	12.
	-  ײ  -
	 11
	 Река Медвенка у деревни Большое Сареево
	 15.07.2015

	13.
	 -  ײ  -
	 11 
	 Река Закза в черте деревни Большое Сареево
	 15.07.2015

	14.
	-  ײ  -
	 10
	 Река Рожая в черте деревни Домодедово
	 09.07.2015

	15.
	 Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	 9 
	 Река Пахра ниже г. Подольская, ниже места впадения реки Рожаи
	 09.07.2015

	16.
	То же
	 5
	 Река Рожая в черте деревни Домодедово
	 09.07.2015

	17.
	Трудноокисляе-мые органические вещества по ХПК
	 17
	 Река Воймега ниже г. Рошали
	 21.07.2015

	18.
	То же
	 14
	 Река Воймега выше г. Рошали
	 21.07.2015

	19.
	Ионы железа общего
	 47
	 Река Воймега ниже г. Рошали
	 21.07.2015

	20.
	То же
	 43
	 Река Воймега выше г. Рошали
	 21.07.2015

	21.
	Растворенный кислород
	 2,2*
	 Река Воймега ниже г. Рошали
	 21.07.2015


* - концентрация дана в мг/л, высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях от 3 до 2 мг/л

В июле 2015 года в рамках мониторинга качества воды в р. Москве были проанализированы осредненные данные по содержанию ряда загрязняющих веществ (ионы меди, фенолы, нефтепродукты и легкоокисляемые органические вещества по БПК5) в речной воде на расположенном в границах города участке реки  от фонового створа  (пос. Ильинское)  до контрольного створа  (Бесединский мост МКАД). Результаты анализа выявили четкую закономерность в изменении качества речной воды по перечисленным ингредиентам под влиянием сбросов сточных вод, осуществляемых расположенными на территории г. Москвы промышленными и жилищно-коммунальными предприятиями. Так, если в фоновом створе у пос. Ильинское концентрации перечисленных выше ингредиентов лежали в интервале от менее ПДК до 2 ПДК, то в контрольном створе ниже г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД) - 1-6 ПДК. Динамика содержания легкоокисляемых органических веществ по БПК5, ионов меди, фенолов и нефтепродуктов в р. Москве (в границах города) представлена ниже в диаграмме (рисунок 3).

[image: image3.jpg]Copepanne
8 NIK

0,1 KM HKe N. 0,3 KM HidKe 0,01 kM HiDKe
NnbuHckoe Babberopoackoit  BeceguHckuit

BBMK5 BMeas mbeHonbl

BHedTenpoaykTbl

cte0p
Habnioaennii





Рисунок 3. Динамика содержания загрязняющих веществ в р. Москве

в черте г. Москвы в июле 2015 года

Радиационная обстановка в июле 2015 года на территории г. Москвы и Московской области оставалась стабильной. Значения плотности радиоактивных выпадений из атмосферы и мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности (МЭД) были близки к фоновым.

Среднее значение концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе  составляло 10,2х10-5 Бк/м3.


Плотность среднесуточных выпадений суммарной бета-активности, по данным метеостанций (МС), расположенных в районе Балчуга, Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), Ново-Иерусалима и Тушина, а также МС Подмосковной, составляла  от 0,65 до 0,79 Бк/м2  в сутки.


Средние значения МЭД, по данным МС ВДНХ, Балчуг, Тушино, Немчиновка, Подмосковная, станции фонового мониторинга (Приокско-Террасный заповедник, ст. Данки), а также в городах Клину, Дмитрове, Волоколамске, Можайске, Ново-Иерусалиме, Павловском Посаде, Черустях, Наро-Фоминске, Серпухове, Коломне, Кашире и Электростали составляли от 7,8 до 15,0 мкР/ч.


Отмеченные уровни концентрации радиоактивных веществ в воздухе, плотности радиоактивных выпадений из атмосферы, а также значения МЭД находились в пределах колебаний естественного фона, характерного для средних широт Европейской территории России.

Направляется в порядке информации.  

Приложение: по тексту на 7 л. в 1 экз.

Заместитель Руководителя Росгидромета



М.Е. Яковенко
Приложение 1

Схема г. Москвы с расположением стационарной сети наблюдений

 за загрязнением атмосферного воздуха

[image: image1.emf]Средняя

Средняя

Максимальная Максимальная

НП

НП

0

1

2

3

4

5

6

7

Старые ПДК Новые ПДК

Концентрация, доли ПДК

0

5

10

15

20

25

30

НП, %

Средняя Максимальная НП



	Номер

поста
	Округ
	Тип поста
	Адрес поста
	Район расположения, промзона

	1
	СВАО
	гор.
	ВДНХ
	

	2
	ЦАО
	гор.
	Ср.Овчинниковский пер., 1/13
	р-н «Замоскворечье»

	18
	ЦАО
	авто
	Сухаревская пл., 10/31
	р-н «Мещанский» (Садовое кольцо)

	19
	САО                                        
	авто
	ул.Бутырская, 89
	р-н «Савеловский»

	20
	ЮАО
	пром.,

авто
	Варшавское шоссе, 22
	р-н «Нагорный»

 ( промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино»)

	21
	ЮВАО
	гор.
	4-й Вешняковский проезд, 8
	р-н «Рязанский»

	22
	СВАО
	пром.
	ул.Полярная, 8
	р-н «Южное Медведково»

	23
	ЮВАО
	пром.
	ул.Шоссейая, 29
	р-н «Печатники»

 (промзона «Люблино-Перерва»)

	25
	СЗАО
	пром.
	ул.Народного Ополчения, 19
	р-н «Хорошево-Мневники»

(Магистральная промзона)

	26
	СЗАО
	гор.
	ул.Туристская, 15
	р-н «Южное Тушино»

	27
	ЮАО
	гор.
	ул.Чертановская, 21
	р-н «Чертаново Центральное»

	28
	САО
	пром.
	ул.Долгопрудная, 13
	р-н «Дмитровский»

 (промзона «Коровино»)

	33
	ВАО
	пром.
	ул.Ивантеевская, 4/1
	р-н «Богородское»

 (промзона «Калошино»)

	34
	ЗАО
	авто
	Можайское шоссе, 20
	р-н «Можайский» 

	35
	ЮАО
	гор.
	ул.Шипиловская, 64
	р-н «Зябликово»

	38
	ЮАО
	пром.
	ул.Братеевская, 27
	р-н «Братеево»  

(промзона «Чагино»)












Приложение 2

Перечень пунктов наблюдений за загрязнением воды водных объектов, расположенных на территории г. Москва и Московской области, 

и карта-схема пунктов государственного мониторинга поверхностных вод Московского региона

	№

на

кар-те-

схе-ме
	№

п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ

ВОДОЕМА ИЛИ

ВОДОТОКА
	НАИМЕНО-ВАНИЕ

ПУНКТА

НАБЛЮДЕНИЙ
	Створ 

наблюде-ний
	РАЙОН

МОСКОВ-СКОЙ

ОБЛАСТИ

	1
	1
	водохранилище Иваньковское
	г. Дубна
	0,6 км выше (восточнее)   плотины Иваньковской ГЭС
	Городской округ Дубна

	2
	2
	р. Лама (впадает в Иваньковское водохранилище)
	с. Егорье
	0,6 км ниже 

с. Егорье
	Лотошинский

	3
	3
	р. Дубна (приток 

р. Волга)
	п. Вербилки
	0,2 км выше 

п. Вербилки
	Талдомский

	
	4
	р. Дубна
	п. Вербилки
	0,2 км ниже 

п. Вербилки
	Талдомский

	4
	5
	р. Кунья (приток 

р. Дубна)
	г. Краснозаводск
	4,1 км выше 

г. Красноза-водск
	Сергиево-Посадский

	
	6
	р. Кунья
	г. Краснозаводск
	1,1 км ниже 

г. Красноза-водск
	Сергиево-Посадский

	5
	7
	р. Сестра (приток 

р. Дубна)
	с. Трехсвятское
	0,5 км ниже 

с. Трехсвят-ское
	Дмитровский

	6
	8
	р. Ока (приток р. Волга)
	г. Серпухов
	выше г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	
	9
	р. Ока
	г. Серпухов
	ниже г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	7
	10
	р. Ока
	г. Кашира
	выше 

г. Кашира


	Каширский

	
	11
	р. Ока
	г. Кашира
	ниже 

г. Кашира
	Каширский

	8
	12
	р. Ока
	г. Коломна
	выше 

г. Коломна
	Коломенский

	
	13
	р. Ока
	г. Коломна
	ниже г. Ко-ломна
	Коломенский

	9
	14
	р. Протва (приток 

р. Ока)
	г. Верея
	выше г. Ве-рея
	Наро-Фоминский

	
	15
	р. Протва
	г. Верея
	ниже г. Верея
	Наро-Фоминский

	10
	16
	р. Нара (приток 

р. Ока)
	г. Наро-Фоминск
	выше г. Наро-Фоминск
	Наро-Фоминский

	
	17
	р. Нара
	г. Наро-Фоминск
	ниже г. Наро-Фоминск
	Наро-Фоминский

	11
	18
	р. Нара
	г. Серпухов
	выше г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	
	19
	р. Нара
	г. Серпухов
	ниже г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	12
	20
	р. Лопасня (приток 

р. Ока)
	г. Чехов
	выше г. Че-хов
	Чеховский

	
	21
	р. Лопасня
	г. Чехов
	ниже г. Чехов
	Чеховский

	13
	22
	р. Осётр (приток 

р. Ока)
	п. Городна
	в черте п. Го-родна
	Луховицкий

	14
	23
	р. Москва (приток 

р. Ока)
	д. Барсуки
	0,5 км выше 

д. Барсуки
	Можайский

	15
	24
	водохранилище Можайское
	д. Красновидово
	д. Краснови-дово
	Можайский

	16
	25
	р. Москва
	г. Звенигород
	0,3 км выше 

г. Звенигород
	Городской округ Звенигород

	
	26
	р. Москва
	г. Звенигород
	1,4 км ниже 

г. Звенигород
	Городской округ Звенигород

	17
	27
	р. Москва
	пос. Ильинское
	 выше г. Мос-ква, 0,5 км выше водо-забора Рублевской водопровод-ной станции, 0,1 км ниже 

п. Ильинское
	Красногор-ский

	
	28
	р. Москва
	г. Москва
	в черте 

г. Москва; 0,3 км ниже Ба-бьегородской плотины
	г. Москва

	
	29
	р. Москва
	г. Москва
	ниже г. Мос-ква (Беседин-ский мост МКАД)
	г. Москва

	18
	30
	р. Москва
	д. Нижнее Мячково
	0,1 км выше 

д. Н.Мячково; 1,5 км выше места впаде-ния р. Пахра
	Раменский

	
	31
	р. Москва
	д. Нижнее Мячково
	11,1 км ниже 

д. Нижнее Мячково; 1,0 км ниже места впадения 

р. Пехорка
	Раменский

	19
	32
	р. Москва
	г. Воскресенск
	0,2 км выше 

г. Воскре-сенск
	Воскресен-ский

	
	33
	р. Москва
	г. Воскресенск
	1,0 км ниже 

г. Воскре-сенск
	Воскресен-ский

	20
	34
	р. Москва
	г. Коломна
	в черте г. Ко-ломна; 0,1 км выше устья
	Городской округ Коломна

	21
	35
	водохранилище Рузское
	д. Солодово
	д. Солодово
	Волоколам-ский

	22
	36
	водохранилище Озернинское
	д. Нововолково
	д. Ново-волково
	Рузский

	23
	37
	водохранилище Истринское
	д. Пятница
	д. Пятница
	Солнечно-горский

	24
	38
	р. Истра (приток реки Москвы)
	д. Павловская Слобода
	0,4 км ниже 

д. Павлов-ская Слобода
	Истринский

	25
	39
	р. Медвенка (приток 

р. Москва)
	д. Большое Сареево
	1,9 км ниже 

д. Большое Сареево; 0,03 км выше устья
	Одинцовский

	26
	40
	р. Закза (приток 

р. Медвенка)
	д. Большое Сареево
	в черте 

д. Большое Сареево; 0,3 км выше устья
	Одинцовский

	27
	41
	р. Яуза (приток 

р. Москва)
	г. Москва
	в черте 

г. Москва; 0,1 км выше устья
	г. Москва

	28
	42
	р. Пахра (приток 

р. Москва)
	г. Подольск
	выше 

г. Подольск
	Подольский

	
	43
	р. Пахра
	г. Подольск
	ниже г. По-

дольск, ниже места впа-дения руч. Черный
	Подольский

	
	44
	р. Пахра
	г. Подольск
	ниже г. По-дольск, ниже места впадения

р. Рожая
	Подольский

	29
	45
	р. Пахра
	д. Нижнее Мячково
	в черте 

д. Нижнее Мячково; 0,01 км выше устья
	Раменский

	30
	46
	р. Рожая (приток 

р. Пахра)
	д. Домодедово
	в черте д. До-модедово
	Городской округ Домодедово

	31
	47
	р. Нерская (приток 

р. Москва)
	г. Куровское
	0,2 км выше 

г. Куровское
	Орехово- Зуевский

	
	48
	р. Нерская
	г. Куровское
	1,4 км ниже 

г. Куровское
	Орехово- Зуевский

	32
	49
	р. Нерская
	д. Маришкино
	в черте 
д. Мариш-кино; 0,1 км выше устья


	Воскресен-ский

	33
	50
	р. Клязьма (приток 

р. Ока)
	г. Щёлково
	выше 

г. Щёлково

	Щёлковский

	
	51
	р. Клязьма
	г. Щёлково
	ниже 

г. Щёлково


	Щёлковский

	
	52
	р. Клязьма
	г. Щёлково
	ниже 

г. Лосино-Петровский
	Городской округ Лосино-Петровский

	34
	53
	р. Клязьма
	г. Павловский Посад
	выше 

г. Павловский Посад
	Павлово-Посадский

	
	54
	р. Клязьма
	г. Павловский Посад
	ниже 

г. Павловский Посад
	Павлово-Посадский

	35
	55
	р. Клязьма
	г. Орехово-Зуево
	выше 

г. Орехово-Зуево
	Орехово-Зуевский

	
	56
	р. Клязьма
	г. Орехово-Зуево
	ниже 

г. Орехово-Зуево
	Орехово-Зуевский

	36
	57
	р. Воря (приток 

р. Клязьма)
	г. Красноармейск
	выше 

г. Красноар-мейск
	Городской округ Красноар-мейск

	
	58
	р. Воря
	г. Красноармейск
	ниже г. Крас-ноармейск
	Городской округ Красноар-мейск

	37
	59
	р. Воймега (приток 

р. Поля)
	г. Рошаль
	выше 

г. Рошаль
	Городской округ Рошаль

	
	60
	р. Воймега
	г. Рошаль
	ниже 

г. Рошаль
	Городской округ Рошаль


[image: image4.png]Kapta - cxema nyHKTOB
TocynapcTBeHHOT0 MOHHTOPHHIA

Ayery Bep O MOBePXHOCTHBIX Boj MOCKOBCKOro peruoHa

A
Cepries

YcnoBHble 0603HaueHns:

v - NYHKTbI PEKMMHbIX HabnoAeHNIA
obujerocyaapcTBeHHON ceTn
HabnoaeHwi (OrCH)

/ - rpaHuLa TeppuTOpMM
AeATerNbHOCTA
Mockosckoro LIFMC-P




_1501057213.xls
Диаграмма1

		1		1		1

		2		2		2

		3		3		3

		4		4		4

		5		5		5

		6		6		6

		7		7		7

		8		8		8

		9		9		9

		10		10		10

		11		11		11

		12		12		12

		13		13		13

		14		14		14

		15		15		15

		16		16		16

		17		17		17

		18		18		18

		19		19		19

		20		20		20

		21		21		21

		22		22		22

		23		23		23

		24		24		24

		25		25		25

		26		26		26

		27		27		27

		28		28		28

		29		29		29

		30		30		30

		31		31		31



ПДК с.с.

июн.15

июл.15

дни

доли ПДКсс

1

1.8

2.3

1

1.9

1.8

1

1.7

1.5

1

1.7

1.5

1

1.5

1.4

1

1.6

1.3

1

1.6

1.4

1

1.7

1.6

1

1.6

1.6

1

1.5

1.5

1

1.4

1.4

1

1.5

1.2

1

1.5

1

1

1.6

1

1

1.5

1.2

1

1.5

1.4

1

1.3

1.4

1

1.4

1.4

1

1.5

1.3

1

1.8

1.2

1

2

1.4

1

2.4

1.4

1

2.5

1.4

1

2.8

1.4

1

2.7

1.5

1

2.6

1.6

1

2.4

2

1

2.1

2

1

2.2

1.9

1

2.2

1.7

1

1.7



Sheet1

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		ПДК с.с.		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Jun-15		1.8		1.9		1.7		1.7		1.5		1.6		1.6		1.7		1.6		1.5		1.4		1.5		1.5		1.6		1.5		1.5		1.3		1.4		1.5		1.8		2		2.4		2.5		2.8		2.7		2.6		2.4		2.1		2.2		2.2

		Jul-15		2.3		1.8		1.5		1.5		1.4		1.3		1.4		1.6		1.6		1.5		1.4		1.2		1		1		1.2		1.4		1.4		1.4		1.3		1.2		1.4		1.4		1.4		1.4		1.5		1.6		2		2		1.9		1.7		1.7






