Исх. № 01-00321/22и   от 19 января 2022 года

# Об аварийном, экстремально высоком и

высоком загрязнении окружающей среды,

а также радиационной обстановке на

территории России в декабре 2021 года

Росгидромет сообщает об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении атмосферного воздуха, водных объектов и почвы, а также о радиационной обстановке на территории Российской Федерации в декабре 2021 года.

- Аварийное загрязнение окружающей среды.

  - Атмосферный воздух.

В связи с произошедшим 7 декабря 2021 г. в г. Дзержинске Нижегородской области пожаром в расположенном на промышленной площадке металлическом ангаре общей площадью 1500 кв. м. специалистами ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Росгидромета с учетом направления ветра скоростью 3-8 м/с (восточное – юго-восточное направление), способствовавшего переносу воздушных масс в сторону  жилых районов города, в период ликвидации пожара был выполнен дополнительный отбор проб атмосферного воздуха на стационарном посту государственной наблюдательной сети  в северной части жилой зоны г. Дзержинска. Результаты химического анализа отобранных проб атмосферного воздуха показали, что содержание основных и специфических загрязняющих веществ не превышало установленных гигиенических нормативов. Жалоб населения на ухудшение качества атмосферного воздуха в адрес ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Росгидромета не поступало.

  - Водные объекты.

7 декабря в воде реки Дачной (бассейн Уссури) в черте г. Арсеньева Приморского края был зарегистрирован дефицит кислорода (1,54 мг/л), соответствующий уровню экстремально высокого загрязнения. По данным ФГБУ «Приморское УГМС» Росгидромета, дефицит кислорода был обусловлен сбросом в реку недостаточно очищенных сточных вод с городских очистных сооружений.

  - Почва

Согласно информации, поступившей 8 декабря в Оренбургский ЦГМС – филиал ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета из Единой дежурно-диспетчерской службы Бугурусланского района Оренбургской области, в 1,5-2,0 км к юго-востоку от поселка Новая Степановка (г.о. Бугуруслан) произошел порыв нефтепровода, принадлежащего ООО «Оренбургнефть». По предварительным данным, в результате разлива нефтепродуктов в объеме 3 м3 был загрязнен участок почвы площадью 574 м2. Угроза попадания нефтепродуктов в ближайший к месту аварийного загрязнения водный объект (ручей без названия, приток реки Большой Кинель, бассейн Волги) отсутствует. По факту аварийного загрязнения проводится расследование.

2. Экстремально высокое загрязнение окружающей среды (ЭВЗ).

2.1. Атмосферный воздух.

По данным дискретных наблюдений, на стационарном посту государственной наблюдательной сети в г. Вихоревке Братского района Иркутской области был зарегистрирован 1 случай экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха бенз(а)пиреном, концентрация которого достигала 60,9 ПДК (для сравнения: в декабре 2020 года случаев ЭВЗ не было зарегистрировано).

2.2. Водные объекты.

В декабре 2021 года на территории Российской Федерации случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 1-го и 2-го классов опасности (превышение ПДК в 5 и более раз) наблюдательной сетью Росгидромета не были зарегистрированы (для сравнения: в декабре 2020 года случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 1-го и 2-го классов опасности были зарегистрированы 1 раз на 1 водном объекте). Случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 3-го и 4-го классов опасности (превышение ПДК в 50 и более раз) были отмечены наблюдательной сетью Росгидромета                                              16 раз на 13 водных объектах (для сравнения: в декабре 2020 года – 26 раз на 19 водных объектах).

Таким образом, всего в декабре 2021 года случаи ЭВЗ поверхностных вод загрязняющими веществами 1-4 классов опасности были зафиксированы наблюдательной сетью Росгидромета 16 раз на 13 водных объектах (для сравнения: в декабре 2020 года - 27 раз на 19 водных объектах). Пеpечень случаев ЭВЗ представлен в приложении 1. Основные источники загрязнения - предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также жилищно-коммунального хозяйства.

3. Высокое загрязнение окружающей среды (ВЗ).

3.1. Атмосферный воздух.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха веществом 2 класса опасности - сероводородом - были зарегистрированы по данным непрерывных  наблюдений в г.о. Самара (2 случая продолжительностью от 20 мин. до 280 мин., до      38,1 ПДКм.р.); в г. Нижний Тагил Свердловской области (1 случай продолжительностью до 180 мин., до 15,0 ПДКм.р.), в пос. Красный Коммунар Сакмарского района Оренбургской области (1 случай, 15,6 ПДКм.р.).

Случаи ВЗ атмосферного воздуха веществом 1 класса опасности – бенз(а)пиреном - на основании данным дискретных наблюдений были зарегистрированы в г. Красноярске (6 случаев, до 20,5 ПДК) и в г. Шелехове Иркутской области (1 случай, 10,4 ПДК).

Таким образом, в декабре 2021 года в атмосферном воздухе 3 населенных пунктов в 4 случаях по данным непрерывных наблюдений и в 2 городах в 7 случаях по данным дискретных наблюдений были зарегистрированы концентрации загрязняющих веществ   10 ПДКм.р. и более (для сравнения: в декабре 2020 года: по данным непрерывных наблюдений - в 1 городе в 2 случаях, по данным дискретных наблюдений - в 14 городах в 17 случаях).

В дополнение к ранее представленным справкам об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении окружающей среды и радиационной обстановке на территории Российской Федерации по данным дискретных наблюдений высокие среднемесячные концентрации вещества 1 класса опасности - бенз(а)пирена - были зарегистрированы: в ноябре 2021 г. – в г. Новокузнецке Кемеровской области (1 случай. 19,7 ПДК), в г. Минусинске Красноярского края (1 случай, 12,3 ПДК), в г. Черногорске Республики Хакасии (1 случай, 20,3 ПДК), в г. Кызыле Республики Тывы (1 случай,      37,6 ПДК), в г. Братске Иркутской области (1 случай, 34,6 ПДК), в г. Свирске Иркутской области (1 случай, 21 ПДК), в г. Черемхове Иркутской области (1 случай, 13 ПДК), в         г. Зиме Иркутской области (1 случай, 10,2 ПДК); в октябре 2021 г. - в г. Братске Иркутской области (1 случай, 11 ПДК), в г. Свирске Иркутской области (1 случай,            16 ПДК), в г. Вихоревке Братского района Иркутской области (1 случай, 12 ПДК).

Кроме того, в связи с отопительным сезоном на постах государственной наблюдательной сети в ноябре 2021 года были зарегистрированы высокие среднемесячные концентрации вещества 1 класса опасности - бенз(а)пирена: в Республике  Бурятии – в г. Улан-Удэ (1 случай, 16,5 ПДК), в пос. Селенгинске (1 случай, 13,2 ПДК); в Забайкальском крае - в г. Чите (4 случая, до 27,8 ПДК). Для сравнения: в ноябре 2020 года - в 2 населенных пунктах в 3 случаях.

3.2. Водные объекты.

В декабре 2021 года на территории Российской Федерации было зарегистрировано                                                    79 случаев ВЗ на 45 водных объектах (для сравнения: в декабре 2020 года – 115 случаев ВЗ на 59 водных объектах). Перечень случаев высокого загрязнения водных объектов приведен в приложении 2. Процентное соотношение случаев ВЗ, отмечавшихся в течение месяца в бассейнах крупнейших рек страны, приведено в таблице 2.

Таблица 2

Процентное соотношение случаев ВЗ, отмечавшихся в течение месяца

в бассейнах крупнейших рек страны

| № п/п | Бассейн реки | Процент от общего количества зарегистрированных случаев ВЗ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тобол | 44 |
| 2 | Ока | 15 |
| 3 | Обь | 5 |
| 4 | Озеро Байкал | 4 |
| 5 | Волга | 3 |
| 6 | Амур | 3 |
| 7 | Урал | 3 |
| 8 | Кама | 1 |
| 9 | Терек | 1 |
| 10 | Дон | 1 |
| 11 | Днепр | 1 |

На малых водных объектах было отмечено 19% всех случаев ВЗ. Распределение случаев ВЗ по ингредиентам приведено в таблице 3.

Таблица 3

Распределение случаев ВЗ по ингредиентам

| № п/п | Ингредиент | Количество случаев |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ионы марганца | 18 |
| 2 | Ионы цинка | 16 |
| 3 | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 9 |
| 4 | Азот аммонийный | 9 |
| 5 | Ионы никеля | 5 |
| 6 | Азот нитритный | 4 |
| 7 | Ионы меди | 4 |
| 8 | Ионы молибдена | 2 |
| 9 | Ионы кадмия | 2 |
| 10 | Сульфаты | 2 |
| 11 | Трудноокисляемые органические вещества по ХПК | 2 |
| 12 | Нефтепродукты | 1 |
| 13 | Кислород растворенный | 1 |
| 14 | Ионы мышьяка | 1 |
| 15 | Сульфиды | 1 |
| 16 | Фториды | 1 |
| 17 | Ионы алюминия | 1 |

4. Город Москва

В декабре 2021 г., по данным государственной наблюдательной сети (приложение 3), в целом по городу отмечался повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, который определялся СИ=1,8 и НП=2,7%. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха определяли концентрации оксида углерода и аммиака.

Максимальные разовые концентрации достигали:

- оксида углерода – 1,8 ПДКм.р. в районе «Савеловский» Северного административного округа г. Москвы 23 декабря;

- аммиака – 1,1 ПДКм.р. в районе «Зябликово» Южного административного округа г. Москвы 15 декабря.

Концентрации диоксида и оксида азота, взвешенных веществ, фенола, хлорида водорода, формальдегида, ацетона, этилбензола, бензола, толуола и ксилола в атмосферном воздухе города в целом по городу не превышали установленных гигиенических нормативов. Содержание диоксида серы в воздухе было ниже предела обнаружения.

Среднемесячные концентрации определяемых загрязняющих веществ с учетом новых ПДКс.с. не превышали установленных гигиенических нормативов.

5. Радиационная обстановка на территории Российской Федерации в декабре 2021 года в целом была стабильной. Концентрации радиоактивных веществ антропогенного происхождения в окружающей среде находились в пределах многолетних значений, сформированных в результате глобальных выпадений, а также аварий на Чернобыльской АЭС и ФГУП «ПО «Маяк», и были на 2 - 7 порядков ниже допустимых уровней, установленных в соответствии с гигиеническими нормативами.

Случаи регистрации повышенной суммарной плотности радиоактивных выпадений из воздуха, обусловленные естественными процессами, отмечались однократно в           пос. Опытное поле Минусинского района Красноярского края 11 - 12 декабря.

Случаи регистрации повышенной суммарной объемной радиоактивности приземного воздуха, обусловленные естественными процессами, отмечались в 11 случаях в 4 населенных пунктах: с. Туруханске Красноярского края в период с 3 по 8 и с 25 по      26 декабря, в с. Сухобузимское Красноярского края с 15 по 16 и с 19 по 20 декабря,            в г. Обнинске Калужской области с 14 по 15 декабря и в пос. Опытное поле Минусинского района Красноярского края с 26 по 28 декабря.

По данным ежедневных измерений МАЭД, в 100-километровых зонах расположения АЭС и других радиационно опасных объектов значения находились в пределах от 0,05 до 0,24 мкЗв/ч, что соответствует уровням естественного радиационного фона.

Минимальные и максимальные значения МАЭД в 100-км зонах радиационно опасных объектов представлены в приложении 4.

# Приложение: на 8 л. в 1 экз.

# Руководитель Росгидромета							И.А. Шумаков

# Приложение 1

Перечень случаев 
экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши
в декабре 2021 года

| № п/п | Река, пункт | Регион | Ингредиент | Концентрация (ПДК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещества 3 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | р. Ляля, г. Новая Ляля, 89 км от устья | Свердловская область | Фенолы | 80 |
| 2 | р. Ляля, г. Новая Ляля, 96 км от устья | Свердловская область | Фенолы | 171 |
| 3 | р. Нюдуай, г. Мончегорск | Мурманская область | Ионы меди | 94 |
|  |  |  | Ионы никеля | 53 |
| 4 | р. Салда, д. Про-копьевская Салда | Свердловская область | Ионы цинка | 81 |
| Вещества 4 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | р. Дачная, г. Арсеньев | Приморский край | Кислород растворенный | 1,54* |
| 2 | р. Ельцовка 1, г. Новосибирск | Новосибирская область | Ионы марганца | 53 |
| 3 | р. Модонкуль, г. Закаменск | Республика Бурятия | Ионы марганца | 144 |
| 4 | р. Патрушиха, г. Екатеринбург | Свердловская область | Ионы марганца | 139 |
| 5 | р. Плющиха, г. Новосибирск | Новосибирская область | Ионы марганца | 68 |
| 6 | р. Правая Хетта, пгт. Пангоды | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ионы марганца | 74 |
|  |  |  |  | 65 |
| 7 | р. Теча, с. Першинское | Курганская область | Ионы марганца | 351 |
| 8 | р. Тула, г. Новосибирск | Новосибирская область | Ионы марганца | 64 |
| 9 | р. Уй, с. Усть-Уйское | Курганская область | Ионы марганца | 55 |
| 10 | ручей без названия, г. Кандалакша | Мурманская область | Ионы железа общего | 217 |

* -  концентрация приведена в мг/л; экстремально высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях 2 и менее мг/л;

Начальник УМЗА Росгидромета							Ю.В. Пешков

Приложение 2

Перечень случаев 
высокого загрязнения водных объектов
в декабре 2021 года

| № п/п | Территория | Ингредиент | Класс опасн. | Кол-во случаев | ПДК, мин. | ПДК, макс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бассейн р. Амур |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приморский край | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 18 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 20 |
| Бассейн р. Волга |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нижегородская область | Сульфаты | 4 | 2 | 11 | 11 |
| Бассейн р. Днепр |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смоленская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 23 |
| Бассейн р. Дон |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тульская область | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 7 |
| Бассейн р. Кама |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Свердловская область | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 35 |
| Бассейн р. Обь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Новосибирская область | Ионы марганца | 4 | 3 | 35 | 37 |
| 2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Кислород растворенный | 4 | 1 |  | 2,36* |
| оз. Байкал |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Республика Бурятия | Ионы кадмия | 2 | 2 | 4 | 4 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 48 |
| Бассейн р. Ока |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Владимирская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 13 |
| 2 | г. Москва | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 11 |
| 3 | Московская область | Азот аммонийный | 4 | 3 | 10 | 15 |
|  |  | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 19 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 3 | 6 | 19 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 18 |
| 4 | Тульская область | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 13 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 17 |
| Бассейн р. Тобол |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Курганская область | Азот аммонийный | 4 | 2 | 12 | 15 |
|  |  | Трудноокисляемые органические вещества по ХПК | 4 | 1 |  | 16 |
| 2 | Свердловская область | Азот нитритный | 4 | 2 | 12 | 16 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 9 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 9 | 31 | 49 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 2 | 33 | 35 |
|  |  | Ионы молибдена | 2 | 2 |  | 4 |
|  |  | Ионы мышьяка | 1 | 1 |  | 4 |
|  |  | Ионы никеля | 3 | 2 |  | 23 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 8 | 13 | 45 |
| 3 | Тюменская область | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 48 |
| 4 | Челябинская область | Ионы марганца | 4 | 3 | 45 | 49 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 16 |
| Бассейн р. Урал |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оренбургская область | Ионы меди | 3 | 1 |  | 39 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 31 |
| Малые водные объекты |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вологодская область | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 19 |
|  |  | Трудноокисляемые органические вещества по ХПК | 4 | 1 |  | 17 |
| 2 | Мурманская область | Ионы алюминия | 4 | 1 |  | 33 |
|  |  | Ионы никеля | 3 | 3 | 11 | 41 |
|  |  | Фтоpиды | 3 | 1 |  | 12 |
| 3 | Приморский край | Сульфиды | 3 | 1 |  | 49 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 3 | 11 | 49 |
| 4 | Сахалинская область | Нефтепродукты | 3 | 1 |  | 41 |
| 5 | Свердловская область | Ионы цинка | 3 | 2 | 14 | 25 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 1 |  | 33 |

* - концентрация дана в мг/л, высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях от 3 до 2 мг/л

Начальник УМЗА Росгидромета							Ю.В. Пешков

Приложение 3

Схема г. Москвы с расположением постов государственной наблюдательной сети

за загрязнением атмосферного воздуха

| Номер поста | Округ | Тип поста | Адрес поста | Район расположения, промзона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВАО | гор. | ВДНХ |  |
| 2 | ЦАО | гор. | Ср. Овчинниковский пер., 1/13 | р-н «Замоскворечье» |
| 18 | ЦАО | авто | Б. Сухаревский пер., 21-23 | р-н «Мещанский» (Садовое кольцо) |
| 19 | САО | авто | ул. Бутырская, 89 | р-н «Савеловский» |
| 20 | ЮАО | пром., авто | Варшавское шоссе, 32 | р-н «Нагорный» (промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино») |
| 21 | ЮВАО | гор. | 4-й Вешняковский проезд, 8 | р-н «Рязанский» |
| 22 | СВАО | пром. | ул. Полярная, 10 | р-н «Южное Медведково» |
| 23 | ЮВАО | пром. | ул. Шоссейая, 36 | р-н «Печатники» (промзона «Люблино-Перерва») |
| 25 | СЗАО | пром. | ул. Народного Ополчения, 21 | р-н «Хорошево-Мневники» (Магистральная промзона) |
| 26 | СЗАО | гор. | ул. Туристская, 19 | р-н «Южное Тушино» |
| 27 | ЮАО | гор. | ул. Чертановская, 21 | р-н «Чертаново Центральное» |
| 28 | САО | пром. | ул. Долгопрудная, 13 | р-н «Дмитровский» (промзона «Коровино») |
| 33 | ВАО | пром. | ул. Ивантеевская, 4/1 | р-н «Богородское» (промзона «Калошино») |
| 34 | ЗАО | авто | Можайское шоссе, 20, корп. 2 | р-н «Можайский» |
| 35 | ЮАО | гор. | ул. Шипиловская, 64 | р-н «Зябликово» |
| 38 | ЮАО | пром. | ул. Братеевская, 27 | р-н «Братеево» (промзона «Чагино») |

# Приложение 4

Значения мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД)

в районах расположения радиационно опасных объектов

в декабре 2021 года

| ### Наименование объекта | Значение МАЭД (мкЗв/ч) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ### минимум | ### максимум |
| Балаковская АЭС | 0,08 | 0,17 |
| Белоярская АЭС | 0,09 | 0,16 |
| Билибинская АЭС | 0,07 | 0,16 |
| Калининская АЭС | 0,07 | 0,15 |
| Кольская АЭС | 0,05 | 0,13 |
| Курская АЭС | 0,08 | 0,15 |
| Ленинградская АЭС | 0,08 | 0,18 |
| Нововоронежская АЭС | 0,08 | 0,16 |
| Ростовская АЭС | 0,08 | 0,18 |
| Смоленская АЭС | 0,08 | 0,15 |
| ФГУП «ПО «Севмаш» | 0,07 | 0,13 |
| ОАО «ГНЦ НИИАР» (г. Димитровград Ульяновской области), ФГУП «Казанский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Казань, Республика Татарстан) | 0,08 | 0,15 |
| ФГУП «Радон» (Сергиево-Посадский район Московской области), ОАО «Машиностроительный завод» (г. Электросталь Московской области) | 0,07 | 0,18 |
| ФГУП «Волгоградский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Волгоград) | 0,07 | 0,11 |
| ФГУП «Ростовский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Ростов-на-Дону) | 0,11 | 0,19 |
| ОАО «Гидрометаллургический завод» (г. Лермонтов Ставропольского края) | 0,10 | 0,20 |
| ФГУП «Грозненский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Грозный, Чеченская Республика) | 0,10 | 0,19 |
| ФГУП «Благовещенский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Благовещенск, Республика Башкортостан) | 0,06 | 0,17 |
| ФГУП «Челябинский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Челябинск), ФГУП «ПО «Маяк» (г. Озерск Челябинской области) | 0,07 | 0,14 |
| ФГУП «Горно-химический комбинат» (г. Железногорск Красноярского края) | 0,08 | 0,19 |
| ФГУП «Сибирский химический комбинат» (г. Северск Томской области) | 0,08 | 0,15 |
| ФГУП «Иркутский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Иркутск) | 0,08 | 0,24 |
| ФГУП «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского» (г. Обнинск Калужской области) | 0,06 | 0,14 |
| ФГУП «Новосибирский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (с. Прокудское Коченевского района Новосибирской области), ОАО «Новосибирский завод химконцентратов» (г. Новосибирск) | 0,09 | 0,17 |
| ФГУП «Нижегородский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Нижний Новгород) | 0,08 | 0,18 |
| # ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (г. Краснокаменск Забайкальского края), # Забайкальский горно-обогатительный комбинат | 0,10 | 0,18 |
| ОАО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов, Удмуртская Республика) | 0,08 | 0,14 |
| ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (г. Саров Нижегородской области) | 0,07 | 0,17 |
| ФГУП «Хабаровский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Хабаровск) | 0,08 | 0,20 |

Начальник УМЗА Росгидромета							Ю.В. Пешков

- Под ЭВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее  максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.):

в 20-29 раз при сохранении этого уровня более 2-х суток;

в 30-49 раз при сохранении этого уровня от 8 часов и более;

в 50 и более раз;

визуальные и органолептические признаки:

появление устойчивого, не свойственного данной местности (сезону) запаха;

обнаружение влияния воздуха на органы чувств человека;

выпадение подкрашенных дождей и других атмосферных осадков, появление осадков специфического запаха или несвойственного привкуса.

- максимальная из среднемесячных концентрация, деленная на ПДКс.с.

Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов

Под ВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.) в 10 и более раз;

Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК – предельно допустимыми концентрациями примесей, установленными  Минздравом России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха:

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДКм.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДКм.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:

- низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

- повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

- высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

- очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

С  01.03.2021 г. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 введены в действие новые санитарные правила и нормы  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в справке учитывались измененные ПДКс.с. для отдельных загрязняющих веществ: диоксида и оксида азота, аммиака, бензола, фторида водорода.