Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 29 мая по 04 июня 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 05.06.2024:

Температура воздуха: +3,2°С

Атмосферное давление: 758,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 80%

Ветер: Ю-В 1 м/с, порывы 3 м/с

Осадки: пасмурно, умеренный дождь.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10

В течение суток с 04 по 05 июня проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Подготовлены новые стандартные растворы, велась перекалибровка жидкостного ионного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором.

2.2 Произведён ежемесячный учёт прекурсоров, жидких и сухих реактивов, стандартов, растворов, фильтров, колонок и предколонок.

2.3 Выполнено техническое обслуживание и калибровка восьми механических дозаторов Sartorius Biohit.

2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего получено 2888 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 952 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

04.06 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция

6.1 Гидрологические наблюдения

Подготавливалось оборудование для производства работ летнего этапа сезонной экспедиции «Шпицберген» 2024 г.

30-31.05 проведены рекогносцировочный маршрут в долину реки Грён и объезд устьевых участков рек бассейна Грёнфьорд на м/с Polarcirkel.

Продолжались наблюдения за снеготаянием. Выполнялась камеральная обработка полученных в весенний сезон данных. Подготовлен отчёт о выполненных работах в ходе весеннего этапа сезонной экспедиции «Шпицберген».

7. Разное

31.05 спущено на воду маломерное судно Polarcirkel.

Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ), вёлся монтаж коммуникаций холодного и горячего водоснабжения, подготавливались комнаты для проживания. Осуществлялись ремонтно-профилактические мероприятия в здании жилого корпуса №1, лабораторных корпусов №1 и №2.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген